Приложение № 2 к извещению

о проведении запроса котировок

от «05» июля 2013 года № 0856300000213000031

(Приложение №1 к муниципальному контракту

от «____»__________2013 г. №______)

Техническое задание
на выполнение работ по текущему ремонту элементов комплекса технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением

1. Общие положения

1.1. Выполнение ремонтных работ  производится с целью восстановления работоспособности, увеличения пропускной способности сетевого оборудования и повышения надежности комплексов технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением (КТСВ и УДД).

1.2. Ремонтные работы включают в себя замену вышедших из строя коммутаторов и жестких дисков автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД), входящей в состав КТСВ и УДД.

1.3. Место выполнения работ:

- ул. Пермская, 164

- 2. Характеристики заменяемого оборудования

| № | Наимено- вание | Характеристики | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | D-Link DGS-3120-24SC - 24-портовый оптический коммутатор или эквивалент | "Интерфейс, разъемы и выходы". Наличие консольного порта; Есть, RJ-45. Управление; Веб-интерфейс, SNMP (Simple Network Management Protocol), Интерфейс командной строки (CLI), GUI (Graphical User Interface), Telnet, RMON (Remo e Network Monitoring), SIM (Single IP Management). Гигабитные порты; Не менее 8 портов 10/100/1000 Мбит/сек, разделяемые с портами SFP. Порты SFP; 24 порта SFP; 8 из них разделяемые с портами 10/100/1000 Мбит/с. "Безопасность". Брандмауэр (Firewall); SSH (Secur; SHell). Storm Control; Поддерживается. Access Control List; Поддерживается, на основе времени. Безопасность; SSH v2, SSL v1/v2/v3, Port Security до 64 MAC-адресов на порт/ VLAN, Сегментация трафика, D-Link Safeguard Engine, Фильтрация NetBIOS/NetBEUI, DHCP Server Screening, Предотвращение атак ARP Spooofing, Защита от атак BDPU. "Питание". Питание; От электросети. Блок питания; Встроенный, Резервный источник питания: DPS-200. "Сетевые характеристики". Зеркалирование портов; Поддерживается, One-to-One, Many-to-One, На основе потока,; SPAN. Соответствие стандартам; 802.1d (Spanning Tree Protocol), 802.1p (CoS), 802.1Q (VLAN), 802.1v (VLAN), 802.1s (MSTP), 802.1w (RSTP), 802.1x (User Authentication), 802.3ad (LACP), 802.3x (Flow Control). Пропускная способность; 88 Гбит/с; для стекирования 40 Гбит/с. Поддержка IGMP (Multicast); Есть, до 1024 групп, до 24 профилей, до 32 диапазонов адресов. MAC Address Table; 16000 адресов. Stackable; Поддерживается, 2 специальных порта для стекирования, экран с отображением stack ID. Физическое: до 6 устройств; Виртуальное: с помощью D-Link Single IP Mana; ement (SIM) до 32 устройств. Port Trunking; Поддерживается, IEEE 802.3ad, 32 группы на устройство, до 8 портов на группу. QoS; Поддерживается, IEEE 802.1p, 8 очередей на порт. WAC; Web Access Control) Поддерживается. VLAN; Поддерживается, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1v. Jumbo Frame; Поддерживается, до 13 Кбайт. "Прочие характеристики". Потребление энергии; Не более 34.1 Вт. Прочее; Слот для SD карты. Рабочая температура; Не менее 0 ~ 50 °C (данный показатель указывается диапазоном). | 1 |
| 2 | D-Link DGS-3120-24ТC - 24-портовый медный коммутатор или эквивалент | "Интерфейс, разъемы и выходы". Наличие консольного порта; Есть, кабель RS-232 в комплекте. Управление; Веб-интерфейс, RMON (Remote Network Monitoring), SNMP (Simple Network Management Protocol), Telnet, Интерфейс командной строки (CLI), SSH (Secure SHell). Гигабитные порты; Не менее 24 порта 10/100/1000 Мбит/сек; 4 из них - разделяемые с портами SFP. Порты SFP; 4 гигабитных порта, разделяемых с портами SFP ¦. "Безопасность". Брандмауэр (Firewall); Фильтрация по номеру порта, Фильтрация по MAC-адресам, Фильтр; ция по IP, Контроль доступа по времени. Access Control List; Поддерживается, 1500 правил доступа. "Питание". Питание; От электросети. Блок питания; Встроенный. "Сетевые характеристики". Зеркалирование портов; Поддерживается, One-to-; ne, Many-to-One, На основе потока, RSPAN. Соответствие стандартам; 802.1ag (Connectivity Fault ManagementTutorial), 802.1d (Spanning Tree Protocol), 802.1p (CoS), 802.1Q (VLAN), 802.1v (VLAN), 802.1s (MSTP), 802.1w (RSTP), 802.1x (User Authenti; ation), 802.3ad (LACP), 802.3ah (OAM), 802.3x (Flow Control). Пропускная способность; 88 Гбит/с, для стекирования до 40 Гбит/с. Поддержка IGMP (Multicast); Есть, до 1024 групп, до 24 профилей, до 32 диапазонов адресов на профиль. Ограничение скорости портов; Поддерживается, с шагом до 64 Кбит/с. MAC Address Table; 16000 адресов. Stackable; Поддерживается, 2 специальных порта для стекирования, экран с отображением stack ID. Физическое: до 6 устройств; Виртуальное: с помощью D-Link Single IP Management (SIM) до 32 устройств. Port Trunking; Поддерживается, IEEE 802.3ad, до 8 портов на группу, до 32 групп на устройство. QoS; Поддерживается, IEEE 802.1p, 8 очередей. WAC (Web Access Control); Поддерживается. Ethernet OAM; Поддерживается, 802.1ag (Connectivity Fault Manage; entTutorial), 802.3ah (OAM). VLAN; Поддерживается, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1v, GVRP, до 4 VLAN, до 255 динамических групп. Jumbo Frame; Поддерживается, до 13 Кб. "Прочие характеристики". MTBF; 561 тыс. часов. Потребление энергии; 40.5 Вт. Прочее; Слот для SD-карты. Рабочая температура; Не менее 0 ~ 50 °C (данный показатель указывается диапазоном). | 1 |
| 3 | D-Link DIR-620 Беспроводной маршрутизатор 802.11n со встроенным 4-х портовым коммутатором и портом USB или эквивалент | "Интерфейс, разъемы и выходы". USB Host; Да, 1 x USB (для подключения модема). Управление; Веб-интерфейс. Порты Fast Ethernet; 4 порта 10/100 Мбит/сек. Порты WAN; 1 порт RJ-45. "Безопасность". Брандмауэр (Firewall); Фильтрация по MAC-адресам, SPI (Stateful Packet Inspection). WPS (Wi-Fi Protected Setup); Поддерживается. Схемы обеспечения безопасност; передачи данных WPA2; WPA; WEP-кодирование с 64- или 128-битным ключом. "Питание". Питание; От электросети. Блок питания; Внешний, в комплекте. "Сетевые характеристики". Соответствие стандартам; 802.3 (Ethernet), 802.3u (Fast Ethernet), 802.3x (Flow Control). Защищенные VPN-протоколы; PPTP, PPPoE, L2TP. Поддержка IGMP (Multicast); Есть. Маршрутизация; Статическая. Получение IP-адреса; Static IP, Dynamic IP. QoS; Поддерживается. Поддержка WMM (Wi-Fi Multimedia); Есть. Virtual Server; Есть. NAT; Поддерживается, Port Triggering. DHCP-сервер; Есть. "Беспроводной сигнал и приемопередатчики". Режимы, беспроводные сети; Access Point, Bridge - Point to Point, WDS-Bridge, Adapter (Wireless Client). Максимальная скорость WiFi; 300 Мбит/сек. Стандарты беспроводной связи; IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.16e (WiMAX). Частота беспроводной связи; 2.4 ГГц. Внешние антенны; 2 антенны (Несъемная+Несъемная). "Совместимость". Совместимость; Поддерживаемые USB модемы 3G: Huawei E150, E160G, E169G, E220, E1550, ZTE MF626, MF627 CDMA: ANYDATA ADU-300A. | 1 |
| 4 | Western Digital WD1003FBYX Накопитель на жестких магнитных дисках или эквивалент | "Параметры производительности". Время включения; 18 секунд. Скорость вращения шпинделя; 7200 оборотов/мин.. Буфер HDD; 64 Мб. "Интерфейс, разъемы и выходы". Интерфейс HDD; SATA-II. Пропускная способность интерфейса; 300 Мб/сек. "Питание". Потребление энергии в режиме Idle; 5.9 Вт. Потребление энергии при чтении/записи; 7.9 Вт. Потребление энергии в режимах Standby и Sleep; 0.7 Вт в режимах Standby и Sleep. "Потребительские свойства". Уровень шума; 2.8 Бел в режиме Idle, 3.3 Бел в режиме Performance seek, 2.9 Бел в режиме Quiet seek. Максимальные перегрузки; 30G длительностью 2 мс при работе, 300G длительностью 2 мс в выключенном состоянии. Повышение отказоустойчивости RAID-массивов; TLER. Защита от ротационной вибрации; RAFF (Rotary Acceleration Feed Forward). StableTrac; Поддерживается.. "Совместимость". Формат накопителя; 3.5". "Прочие характеристики". Головки; 4. Число пластин; 2. MTBF; 1.2 млн. часов. Рабочая температура; Не менее 5 ~ 55°C (данный показатель указывается диапазоном). | 8 |
| 5 | Western Digital WD4000FYYZ Накопитель на жестких магнитных дисках или эквивалент | "Параметры производительности". Время включения; Не более 20 секунд. Скорость вращения шпинделя; 7200 оборотов/мин.. Буфер HDD; 64 Мб. Установившаяся скорость передачи данных; До 171 Мб/сек. "Интерфейс, разъемы и выходы". Поддержка NCQ; Есть. Интерфейс HDD; SATA 6Gb/s. Пропускная способность интерфейса; 6 Гбит/сек. "Питание". Потребление энергии в режиме Idle; 8.6 Вт. Потребление энергии при чтении/записи; 10.4 Вт при случайном чтении/записи, 9.7 Вт при последовательном чтении, 9.5 Вт при последовательной записи. "Потребительские свойства". Уровень шума; 3.1 Бел в режиме Idle, 3.4 Бел в режиме Performance seek. Максимальные перегрузки; 30G длительностью 2 мс при чтении/записи, 65G длительностью 2 мс при чтении, 300G длительностью 2 мс в выключенном состоянии. Повышение отказоустойчивости RAID-массивов; TLER. Защита от ротационной вибрации; RAFF (Rotary Acceleration Feed Forward). StableTrac; Поддерживается.. "Совместимость". Формат накопителя; 3.5". "Прочие характеристики". MTBF; 1.2 млн. часов. Рабочая температура; Не менее 5 ~ 55°C (данный показатель указывается диапазоном). | 12 |

- 3. Требования к производству работ

3.1. Замена элементов КТСВ и УДД производится  на основании технической документации изготовителя оборудования и согласуется Подрядчиком  с  лицами, интересы и/или полномочия которых затрагиваются при производстве работ.

3.2. Установка элементов систем КТСВ и УДД  должна производиться согласно технической документации изготовителя оборудования.

3.3. Подрядчик должен обеспечить подключение оборудования к существующим КТСВ и УДД.

3.4. Все дополнительные вспомогательные материалы и комплектующие, необходимые при выполнении ремонта и подключению, приобретаются Подрядчиком и дополнительно Заказчиком не оплачиваются. Дополнительные вспомогательные материалы и комплектующие, приобретаемые Подрядчиком, должны иметь документы, подтверждающие их качество и соответствие нормативным документам, действующим на территории Российской Федерации.

3.5. Все работы по монтажу, настройке и подключению оборудования Подрядчик самостоятельно  в установленном порядке согласовывает со всеми лицами, интересы и/или полномочия которых затрагиваются при производстве работ.