Приложение № 3

к Документации об открытом аукционе

в электронной форме

Техническое задание

на выполнение работ по ремонту физиотерапевтического кабинета

в здании МБУЗ «Городская поликлиника № 11»

по адресу: г. Пермь, ул. Малая Ямская , 10

I. Подрядчик обязан:

1. Работы выполнять в полном соответствии со сметами, рабочими чертежами и строительными нормами и правилами и в соответствии с ВСН 58-88 (р) "Об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения" и иными отраслевыми нормативно-техническими документами, предусмотренными условиями договора.

2. Работы выполнять в соответствии с требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и др. норм, действующих на территории РФ, и обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию  законченного ремонтом объекта.

3. Обеспечить качественное выполнение всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.

4. Демонтажные работы производить по предварительному согласованию Заказчиком.

5. Обеспечить в ходе работ выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, соблюдать правила пожарной безопасности.

6. Обеспечить содержание и уборку объекта и прилегающей непосредственно к нему территории.

7. При производстве работ предусмотреть монтаж, отсекающих рабочую зону, временных конструкций и укрывной материал.

8. Обеспечить сохранность находящихся на объекте материалов, изделий, конструкций, оборудования.

9. Подключение и переключение нагрузок на распределительные щиты производить строго по предварительной заявке совместно с представителями службы эксплуатации здания.

10. До начала производства работ назначить ответственного по объекту за пожарную безопасность и технику безопасности.

11. Вывоз строительного мусора производить ежедневно. Складирование и погрузку мусора производить в упакованном в мешки виде. Не допускается загромождение площадки вокруг здания.

Свалка мусора находится на расстоянии 25 км от объекта

12. По окончании ремонтных работ составляется акт приемки в эксплуатацию законченных ремонтом работ с приложением протоколов испытаний всех инженерных сетей и оборудования, производится запуск отремонтированных систем и сдача соответствующим эксплуатационным службам.

13. При осуществлении производства работ по настоящему Договору вести исполнительную документацию в соответствии с требованиями СНиП 3.01.01-85* "Организация строительного производства" в объеме, достаточном для сдачи объектов в эксплуатацию:

- Общий журнал производства работ;

- Журнал по технике безопасности;

- Акты скрытых работ;

- Исполнительные схемы и пр.

14. По запросу Заказчика в период производства ремонтных работ предоставлять исполнительные схемы (согласованные с соответствующими эксплуатационными службами) и акты скрытых работ.

15. По запросу Заказчика в течение 3 дней информировать о ходе выполнения договора. Запрос и ответ на него предоставляются письменно с использованием факсимильной связи, электронной почты или нарочно.

16. Срок выполнения работ:

Начало выполнения работ: в течение 1 (одного) рабочего дня с момента  подписания акта приема-передачи объекта в работу по капитальному ремонту, но не позднее, чем через два рабочих дня с момента подписания договора.

Окончание выполнения работ: Работы должны быть выполнены в течение 40 календарных дней с момента заключения договора.

Все работы выполняются в соответствии с утвержденными Заказчиком дефектными ведомостями и техническим заданием с учетом применения ресурсосберегающих технологий с минимизацией затрат на энергоносители.

Материально-технические ресурсы, применяемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение которой осуществляется в форме принятия декларации и соответствии".

Подрядчик при выполнении работ вправе заменить материалы, содержащие указания на товарные знаки согласно дефектным ведомостям, на эквиваленты. Скрытые дефекты, не указанные в локальном сметном расчете, подлежат устранению в обеспечение достижения результата по Договору. Стоимость материалов и механизмов принятая в смете подтверждается Подрядчиком копиями документальных источников.

Одновременно с подписанием Договора Подрядчик передает на согласование Заказчику График производства работ по договору, смету на согласование. Сметная документация составляется Подрядчиком на основании технического задания и дефектных ведомостей, предоставленных Заказчиком и произведенных подрядчиком всех необходимых замеров. Сметная документация составляется в текущих ценах на момент ее составления  и передается Подрядчиком Заказчику.

| № п/п | Содержание пункта | Пояснение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Требования к качеству работ | Качество выполненных работ должно соответствовать требованиям строительных Норм и Правил: СНиП 3,01,01-85* «Организация строительного производства» Рабочей документации, действующим стандартам, нормам, правилами и техническими условиями |
| 2 | Требования к безопасности работ | Выполняемые работы, равно как и их результат, должны соответствовать требованиям СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство", СП 12-136-2002 "Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ", СП 12-135-2003 Свод правил по проектированию и строительству "Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда" |
| 3 | Технические характеристики работ | Указаны в Локально сметном расчете |
| 4 | Требование к результату | В соответствии со ст. 723, 475 ГК РФ в результате выполненных в полном объеме Подрядчиком работ , Заказчик должен получить отремонтированные помещения МБУЗ «ГП № 11» ул.Малая Ямская 10 Объект должен быть передан в эксплуатацию в состоянии. пригодном для эксплуатации. |
| 5 | Требования к применяемым строительным материалам | Материалы должны соответствовать нормативным документам (ГОСТам, ТУ, СаНПиН, СНиП и др. ), а так же иным документам регламентирующих качество строительных материалов. Все материалы, применяемые в процессе выполнения работ, предварительно согласовываются с Заказчиком и должны соответствовать требованиям Федерального закона от 30.12.2009г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», государственных стандартов Российской Федерации, в том числе: ГОСТ Р 52059-2003 (Услуги бытовые. Услуги по ремонту и строительству жилья и других построек.) |
| 6 | Особые условия | Работы проводятся в действующей поликлинике. Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующих на территории РФ законодательных актов, норм и правил экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и др. и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта. Основные работы по ремонту покрытий полов всех видов, облицовке внутренних стен различными материалами, оштукатуриванию стен и потолков, подшивка потолков, а также облицовочные, малярные, обойные, стекольные, изоляционные работы должны быть выполнены в соответствии со СНиП 3.04.01-87 (Изоляционные и отделочные покрытия); монтаж сетей электроснабжения - по СНиП 3.05.06-85 (Электротехнические устройства) в соответствии с правилами устройства электроустановок (ПУЭ) и ГОСТ 12.1.019-79 (Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты); установка дверей, дверных коробок - СНиП 3.03.01-87 (Несущие и ограждающие конструкции). СНиП 3.04.01-87 (Изоляционные и отделочные покрытия), СНиП 2.03.11-85 (Защита строительных конструкций от коррозии), СНиП 12-01-2004 (Организация строительства), СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 (Безопасность труда в строительстве), СНиП 23-05-95 (Естественное и искусственное освещение), ППБ 01-03 (Правила пожарной безопасности) |

II. Показатели, используемые для определения соответствия потребностям заказчика и (или) эквивалентности предлагаемого к использованию при выполнении работ товара, их значения:

Материалы должны соответствовать нормативным документам (ГОСТам, ТУ, СаНПиН, СНиП и др.) а также иным документам, регламентирующим качество строительных материалов.  Все материалы, применяемые в процессе выполнения работ, должны соответствовать требованиям Федерального закона от 30.12.2009г. № 384-ФЗ « Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», государственных стандартов Российской Федерации, в том числе: ГОСТ Р 52059-2003 «Услуги бытовые. Услуги по ремонту и строительству жилья и других построек».

| № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | Раствор готовый цементный | наличие |
|  | Марка, не ниже | 150 |
|  | Фракция заполнителя, мм | 1,25 |
|  | Прочность при сжатии, не менее кг/см2 | 200 |
|  | Жизнеспособность раствора, часов | 2 |
| 2 | Плитка керамогранит для полов | наличие |
|  | Геометрические размеры, мм | 400*400 |
|  | Водопоглащение % не более | 0,05 |
|  | Износостойкость, мм не более | 200 |
|  | Толщина, мм не менее | 7 |
|  | Тип поверхности | матовая неполированная |
|  | Устойчивость к загрязнению, уровень не менее | 3 |
|  | Твердость по шкале Мооса, не менее | 5 |
|  | Химическая стойкость | наличие |
|  | Кривизна поверхности, % ,не более | 0,5 |
|  | Кривизна грани, %, не более | 0,5 |
|  | Предел прочности при изгибе, не менее МПа | 28 |
| 3 | Плинтус для полов ПВХ: |  |
|  | Высота не более мм | 48 |
|  | Толщина не более мм | 19 |
|  | Материал изготовления | ПВХ |
| 4 | Уголок наружный ПВХ для плинтуса |  |
|  | Высота не более мм | 48 |
|  | Материал изготовления | ПВХ |
| 5 | Уголок внутренний ПВХ для плинтуса |  |
|  | Высота не более мм | 48 |
|  | Материал изготовления | ПВХ |
| 6 | Соединитель для ПВХ плинтуса |  |
|  | Высота не более мм | 48 |
|  | Материал изготовления | ПВХ |
| 7 | Заглушка торцевая для ПВХ плинтуса левая и правая |  |
|  | Высота не более мм | 48 |
|  | Материал изготовления | ПВХ |
| 8 | Светильники для подвесного потолка светодиодные | Наличие |
|  | Размер; мм | 595*595*40 |
|  | Количество светодиодов в светильнике не менее | 360 |
|  | степень защиты не ниже | IP 40 |
|  | напряжение питания не более: вольт | 240 |
|  | цветовая температура не менее; К | 5500 |
|  | световой поток не менее; Lm | 3400 |
|  | потребляемая мощность не более; ватт | 40 |
|  | коэффициент пульсации не более; % | 5 |
|  | Корпус | Пластик |
|  | Номинальная частота Гц. | 50 |
|  | Цвет свечения | Холодный |
|  | Вид светильника | Встраиваемый |
|  | Вид рассеивателя | призма |
|  | Гарантия не менее: лет | 5 |
|  | Вес не более: кг. | 3 |
|  | Диапазон рабочих температур °С; | от-20 до +50 |
| 9 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | наличие |
|  | Номинальный ток: A | 6 |
|  | Номинальное напряжение в сети: В | 250 |
|  | Размеры: не менее, мм | 81х82х34 |
|  | Цвет: | белый |
|  | Степень защиты: не ниже | IP20. |
|  | Сечение присоединяемых проводников не более: мм | 2,5 |
|  | Материал крышки: | Пластик ABS. |
|  | Материал основания: | Полиамид. |
|  | Материал контактной группы: | Латунь |
| 10 | Грунтовка «Бетоконтакт» или эквивалент: | указать |
|  | Расход грунтовки не более; г/м2 | 500 |
|  | Время полного высыхания не более (час) | 6 |
| 11 | Клей плиточный «Unis полюс » или эквивалент: | указать |
|  | Диапазон рабочих температур: °С | от +5 до+30 |
|  | Максимальная толщина слоя не более: мм. | 15 |
|  | Расход: при работе шпателем 8Х8 не более; кг/м²; | 12 |
|  | Жизнеспособность раствора: мин.; | 180 |
|  | Время укладки плитки: мин.; | 20 |
|  | Время корректирования положения плитки: мин.; | 10 |
|  | Время твердения: ч. | 24 |
|  | Морозостойкость: не менее; циклов; | 35 |
|  | Прочность сцепления; кг/см²; | 5 |
| 12 | Смесь для затирки швов АТЛАС или эквивалент | указать |
|  | Насыпная плотность (сухой смеси) кг/дм3 | 1,15 |
|  | Время пригодности раствора к использованию (часа) | 2 |
|  | Усадка не более мм/м | 2 |
|  | Стойкость к истиранию не более мм3 | 1000 |
| 13 | Листы гипсокартонные «Кнауф» или эквивалент | указать |
|  | Толщина не менее. мм | 12,5 |
| 14 | Шпаклевка «Ветонит ТТ» или эквивалент: | Указать |
|  | Цвет: | серый |
|  | Водостойкость: | наличие |
|  | Заполнитель: натуральный песок и известняк фракция не более, мм | 1,0 |
|  | Связующее: | цемент |
|  | Максимальная фракция не более, мм | 0,1 |
|  | Расход: кг/м² при толщине слоя 1 мм | 1,2 |
| 15 | Краска масляная МА-22 или эквивалент | указать |
|  | Средний расход на однослойное покрытие: не более г/м2 | 180 |
|  | Время высыхания каждого слоя при температуре (20+/-2) градуса по Цельсию — не более (часов). | 24 |
|  | Гарантийный срок хранения: со дня изготовления. не менее (месяцев) | 6 |
| 16 | Краска водно-дисперсионная акриловая | Указать |
|  | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |
|  | Водостойкость | Наличие |
|  | Акриловое связующее | Наличие |
|  | Высыхание, при +20°С; не более час, | 4 |
|  | Расход на один слой не более л/кв.м, | 0,15 |
|  | Плотность не более кг/л, | 1,5 |
|  | Блеск: | Полуглянцевый |
|  | Стойкость к мытью: | Указать кол-во циклов |
|  | Химстойкость: | наличие |
| 17 | Грунтовка «Тифенгрунд» «Кнауф» или эквивалент | Указать |
|  | Быстросохнущая, бесцветно прозрачная, не содержащая растворителей | Наличие |
|  | Плотность не более г/с3 при t 20°С | 1,10 |
|  | Расход г/кв.м: не более г/кв.м; | 250 |
| 18 | Дверь деревянная однодольная глухая типа «Финка» Гладкие или эквивалент | Указать |
|  | Коробка дверная размером 2*0,9м для дверей типа «Финка» или эквивалент | Наличие |
|  | Покрытие полотна | указать |
|  | Наличники из древесины типа Н-1 или Н-2 | наличие |
| 19 | Замки врезные сувальдные с защелкой и фалевыми ручками типа Зенит-3в9-4 или эквивалент | указать |
|  | Материал корпуса | сталь |
|  | Межосевое расстояние не более: мм. | 55 |
|  | Масса, кг | 1,2 |
| 20 | Шурупы с полукруглой головкой 4*40 | наличие |
|  | Диаметр резьбы d не более, мм | 2 |
|  | Внутренний диаметр резьбы d2 не более, мм | 1,4 |
|  | Шаг резьбы Р, не более, мм | 1 |
|  | Диаметр головки D не более, мм | 4 |
|  | Радиус сферы R2, мм | 1,6 |
|  | Радиус сферы R1, мм | 3,2 |
|  | Номер крестообразного шлица | 0 |
|  | Диаметр крестообразного шлица m, мм | 2 |
|  | Глубина крестообразного шлица h, мм | 1,2 |
|  | Глубина вхождения калибра в крестообразный шлиц не более, мм | 1,1 |
| 21 | Шурупы с полукруглой головкой 6*40 | наличие |
|  | Диаметр резьбы d не более, мм | 3 |
|  | Внутренний диаметр резьбы d2 не более, мм | 2,1 |
|  | Шаг резьбы Р, не более, мм | 1,25 |
|  | Диаметр головки D не более, мм | 6 |
|  | Радиус сферы R2, мм | 2,4 |
|  | Радиус сферы R1, мм | 4,8 |
|  | Номер крестообразного шлица | 1 |
|  | Диаметр крестообразного шлица m, мм | 3 |
|  | Глубина крестообразного шлица h, мм | 1,7 |
|  | Глубина вхождения калибра в крестообразный шлиц не более, мм | 1,6 |
| 22 | Шурупы с полукруглой головкой 8*100 | наличие |
|  | Диаметр резьбы d не более, мм | 4 |
|  | Внутренний диаметр резьбы d2 не более, мм | 2,8 |
|  | Шаг резьбы Р, не более, мм | 1,75 |
|  | Диаметр головки D не более, мм | 8 |
|  | Радиус сферы R2, мм | 3,2 |
|  | Радиус сферы R1, мм | 6,4 |
|  | Номер крестообразного шлица | 2 |
|  | Диаметр крестообразного шлица m, мм | 4,6 |
|  | Глубина крестообразного шлица h, мм | 2,2 |
|  | Глубина вхождения калибра в крестообразный шлиц не более, мм | 2,3 |
| 23 | Шурупы с полукруглой головкой 6*60 | наличие |
|  | Диаметр резьбы d не более, мм | 3 |
|  | Внутренний диаметр резьбы d2 не более, мм | 2,1 |
|  | Шаг резьбы Р, не более, мм | 1,25 |
|  | Диаметр головки D не более, мм | 6 |
|  | Радиус сферы R2, мм | 2,4 |
|  | Радиус сферы R1, мм | 4,8 |
|  | Номер крестообразного шлица | 1 |
|  | Диаметр крестообразного шлица m, мм | 3 |
|  | Глубина крестообразного шлица h, мм | 1,7 |
|  | Глубина вхождения калибра в крестообразный шлиц не более, мм | 1,6 |
| 24 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 25 | наличие |
|  | Зернистость не менее | 25 |
|  | Ширина шкурки не менее, мм | 775 |
|  | Длина шкурки не менее, мм | 20 |
| 25 | Решетка радиаторная ПВХ | наличие |
|  | размер | указать |
|  | цвет | белый |
| 26 | Линолеум коммерческий гомогенный «TAPKETTIQ ARIA | указать |
|  | толщина 2 мм,кл. 34/43, пож.безопасность Г 1 | указать |
|  | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ,ЭК-ВТ | наличие |

В случае если в документации об открытом аукционе в электронной форме содержатся указания на товарные знаки, читать такие товарные знаки в редакции «… или ЭКВИВАЛЕНТ» в соответствии с ч.1 ст. 41.6 от 21.07.2005 № 94-ФЗ