Приложение №2

к извещению №47 от «17»июля 2013 года

Техническое задание

|  | Медико-техническое задание на радиоволновое хирургическое оборудование электроды к прибору Сургитрон |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Показатели |
| 1 | Страна производства – США. |  |  |  |
| 2 | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития |  |  | наличие |
| 3 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ |  |  | наличие |
| 4 | Разрешение на применение новой медицинской технологии "Высокочастотная радиволновая хирургия" Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития |  |  | наличие |
| 5 | Электрод активный монополярный (для конизации) L 10 см | Шт. | 6 | наличие |
| 6 | Электроды активные монополярные (базовый комплект для гинекологии, проктологии, L 10 см) - 7 в упак. | Упак. | 4 | Наличие |
| 6.1 | Длина всех электродов 10 см |  |  | Наличие |
| 6.2 | 1 электрод петлевой треугольный с тонкой дугой (50 мк), диаметр 6,35 мм |  |  | Наличие |
| 6.3 | 1 электрод петлевой ромбовидный с тонкой дугой (50 мк), диаметр 4,76 мм |  |  | Наличие |
| 6.4 | 1 электрод петлевой круглый с тонкой дугой (50 мк), диаметр 6,35 мм |  |  | Наличие |
| 6.5 | 1 электрод игольчатый, диаметр 0,79 мм, длина иглы 9,53мм |  |  | Наличие |
| 6.6 | 1 электрод игольчатый с широкой иглой |  |  | Наличие |
| 6.7 | 1 электрод игольчатый с регулируемой длиной иглы, с запасной иглой |  |  | Наличие |
| 6.8 | 1 электрод шариковый, диаметр шарика 2 мм |  |  | Наличие |
| Рабочая часть электродов вольфрамовая проволока |  |  |  |  |

Инженер по медицинскому оборудованию: Кузьмина Антонина Ивановна

тел.+7 (342) 281-39-31