Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на Капитальный ремонт входной группы

МБУЗ «Городская поликлиника №12»

по адресу: г. Пермь, ул. Сокольская, 33»

- Общие положения:

1.1. Настоящее техническое задание является неотъемлемой частью (приложением) к             Договору на Капитальный ремонт входной группы МБУЗ «Городская поликлиника №12» по адресу: г. Пермь, ул. Сокольская, 33.

- Заказчик:

МБУЗ «Городская поликлиника №12» г. Пермь, ул. Сокольская, 33.

- Требования к Подрядчикам:

3.1. Наличие свидетельства о допуске к выполнению работ, являющихся предметом договора, выданных саморегулируемой организацией, в соответствии с законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации;

4. Подрядчик обязан:

4.1. Работы выполнять в соответствии с локальными сметными расчетами, рабочими чертежами, строительными нормами и правилами, и в соответствии с ВСН 58-88 (р) "Об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения" и иными отраслевыми нормативно-техническими документами, предусмотренными условиями договора и (или) действующими на момент  сдачи-приемки выполненных работ по договору.

4.2.	Работы выполнять в соответствии с требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и др. норм, действующих на территории РФ, и обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию законченного ремонтом  объекта.

4.3. Обеспечить качественное выполнение всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.

4.4. Демонтажные работы производить по предварительному согласованию Заказчиком.

4.5. Обеспечить в ходе работ выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, соблюдать правила пожарной безопасности.

4.6. При производстве работ предусмотреть монтаж, отсекающих рабочую зону, временных конструкций и укрывной материал.

4.7. Обеспечить сохранность находящихся на объекте материалов, изделий, конструкций, оборудования.

4.8. До начала производства работ назначить ответственного по объекту за пожарную безопасность и технику безопасности.

4.9. Вывоз строительного мусора производить регулярно, по мере накопления в объеме одной автомашины. Складирование и погрузку мусора производить в упакованном в мешки виде. Не допускается загромождение площадки вокруг здания.

4.10. По окончании ремонтных работ составляется акт приемки в эксплуатацию законченных ремонтом работ.

4.11. При осуществлении производства работ по настоящему Договору вести исполнительную документацию в соответствии с требованиями СНиП 3.01.01-85* "Организация строительного производства" и РД РД-11-02-2006 в объеме, достаточном для сдачи объектов в эксплуатацию:

4.12. По запросу Заказчика в период производства ремонтных работ предоставлять исполнительные схемы и акты скрытых работ.

4.13. По запросу Заказчика в течение 5 дней информировать о ходе выполнения Договора. Запрос и ответ на него предоставляются письменно с использованием факсимильной связи, электронной почты или нарочно.

4.14. Все работы выполняются в соответствии с утвержденной Заказчиком ведомостью объемов работ и техническим заданием с учетом применения ресурсосберегающих технологий с минимизацией затрат на энергоносители.

4.15. Материально-технические ресурсы, применяемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 №982 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение которой осуществляется в форме принятия декларации и соответствии".

4.16. Скрытые дефекты, влекущие за собой работы, не указанные в ведомости объемов работ, подлежат устранению в обеспечение достижения результата по Договору.

4.17. Применяемые (используемые) при выполнении работ строительные материалы, конструкции и изделия по качеству и потребительским свойствам должны соответствовать сертификатам, свидетельствам и паспортам качества изготовителей и/или поставщиков.

4.18. При сдаче выполненных работ Подрядчик должен передать заказчику сертификаты соответствия на материалы, используемые при выполнении работ, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей.

4.19. При выполнении работ необходимо учитывать, что работы будут производиться без прекращения деятельности учреждения. Остановка лечебного процесса не предусмотрена.

4.20. При выполнении работ необходимо обеспечить беспрепятственный проход пациентов, посетителей, медицинского персонала и медицинского транспорта, не нарушать бесперебойное электро-, тепло- и водоснабжение учреждения.

- Требования к безопасности работ:

5.1. Выполняемые работы, равно как и их результат, должны соответствовать требованиям СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство", СП 12-136-2002 "Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ", СП 12-135-2003 Свод правил по проектированию и строительству "Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда"

- Особые условия:

6.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующих на территории РФ законодательных актов, норм и правил экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и др. и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта. Все материалы, применяемые в процессе выполнения работ, предварительно согласовываются с Заказчиком и должны соответствовать требованиям Федерального закона от 30.12.2009г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», государственных стандартов Российской Федерации, в том числе: ГОСТ Р 52059-2003 (Услуги бытовые. Услуги по ремонту и строительству жилья и других построек. Общие технические условия), СНиП 3.04.01-87 (Изоляционные и отделочные покрытия), СНиП 2.03.11-85 (Защита строительных конструкций от коррозии), СНиП 12-01-2004 (Организация строительства), СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 (Безопасность труда в строительстве), ППБ 01-03 (Правила пожарной безопасности).

- Срок выполнения работ: 30 (Тридцать) календарных дней с момента подписания договора.

- Гарантийный срок на весь объём выполненных работ составляет 24 месяца с момента подписания сторонами Акта выполненных работ

Общая ведомость объемов работ

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Демонтаж |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов | 100 м2 покрытия | 0,1681 |
| 2 | Разборка выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм - общая толщина 100 мм | 100 м2 стяжки | 0,1681 |
| 3 | Разборка выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 | 100 м2 стяжки | 0,1681 |
| 4 | Разборка монолитных перекрытий: железобетонных | 1 м3 | 2,0172 |
| 5 | Демонтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа | 100 м2 | 0,2445 |
| 6 | Разборка: кирпичных стен | 1 м3 | 5,9375 |
| 7 | Демонтаж блоков стен подвалов массой: до 1 т | 100 шт. сборных конструкций | 0,27 |
| 8 | Демонтаж стен: стальных | 100 м2 | 0,0909 |
| 9 | Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 200 | 1 м3 | 3,185 |
| 10 | Разборка лестничных: маршей по основанию на грунте | 100 м2 горизонтальной проекции | 0,042 |
| 11 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную | 1 т груза | 21,532 |
| 12 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза | 1 т груза | 21,532 |
| Раздел 2. Общестроительные работы |  |  |  |
| 13 | Устройство покрытий: щебеночных с пропиткой битумом | 100 м2 покрытия | 0,1855 |
| 14 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм | м3 | -0,0553 |
| 15 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5(3)-10 мм | м3 | -0,0171 |
| 16 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 40-70 мм | м3 | -0,0341 |
| 17 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 1,95 |
| 18 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,019 |
| 19 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50) | м3 | -1,938 |
| 20 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) | м3 | 1,938 |
| 21 | Надбавка на водонепроницаемость бетона W4 | м3 | 1,9 |
| 22 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т | 0,05429 |
| 23 | Установка блоков стен подвалов массой: до 1 т | 100 шт. сборных конструкций | 0,09 |
| 24 | Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС12-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,265 м3, расход арматуры 1,46 кг/ | шт. | 7 |
| 25 | Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС9-5-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,244 м3, расход арматуры 0,76 кг/ | шт. | 2 |
| 26 | Установка блоков стен подвалов массой: до 1,5 т | 100 шт. сборных конструкций | 0,09 |
| 27 | Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС24-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,543 м3, расход арматуры 1,46 кг/ | шт. | 9 |
| 28 | Установка блоков стен подвалов массой: более 1,5 т | 100 шт. сборных конструкций | 0,02 |
| 29 | Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС24-5-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,679 м3, расход арматуры 2,36 кг/ | шт. | 2 |
| 30 | Установка блоков стен подвалов массой: до 0,5 т | 100 шт. сборных конструкций | 0,13 |
| 31 | Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС9-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,195 м3, расход арматуры 0,76 кг/ | шт. | 13 |
| 32 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,0861 |
| 33 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 8,61 |
| 34 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,24 |
| 35 | Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,06 |
| 36 | Кладка наружных стен из камней керамических или силикатных: простых при высоте этажа до 4 м | 1 м3 кладки | 7 |
| 37 | Армирование кладки стен и других конструкций | 1 т металлических изделий | 0,1176 |
| 38 | Устройство лестничных маршей в опалубке | 100 м3 железобетона в деле | 0,019 |
| 39 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 40 мм, класс В15 (М200) | м3 | -1,929 |
| 40 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В15 (М200) | м3 | 1,929 |
| 41 | Надбавка на водонепроницаемость бетона W4 | м3 | 1,9 |
| 42 | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,004 |
| 43 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) | м3 | -0,406 |
| 44 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) | м3 | 0,406 |
| 45 | Надбавка на водонепроницаемость бетона W4 | м3 | 0,4 |
| 46 | Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III | т | -0,0324 |
| 47 | Проволока канатная оцинкованная, диаметром 5,5 мм | т | 0,01008 |
| 48 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм | 100 отверстий | 0,03 |
| 49 | Болты анкерные | т | 0,02223 |
| 50 | Монтаж лестничных ограждений | 1 т конструкций | 0,05018 |
| 51 | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0,0502 |
| 52 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0115 |
| 53 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0115 |
| 54 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм | 100 отверстий | 0,04 |
| 55 | Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | 1 т | 0,04 |
| 56 | Монтаж опорных стоек | 1 т конструкций | 0,05434 |
| 57 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,0543 |
| 58 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0138 |
| 59 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0138 |
| 60 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,006 |
| 61 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50) | м3 | -0,612 |
| 62 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В7,5 (М100) | м3 | 0,612 |
| 63 | Надбавка на водонепроницаемость бетона W4 | м3 | 0,6 |
| Кровля |  |  |  |
| 64 | Монтаж прогонов и балок | 1 т конструкций | 1,69959 |
| 65 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 1,7 |
| 66 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные для монтажа стальных конструкций, диаметр 16 мм, длина 55-200 мм | т | 0,00238 |
| 67 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,3818 |
| 68 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,3818 |
| 69 | Устройство выравнивающих стяжек: сборных из плоских асбестоцементных листов | 100 м2 стяжки | 0,31875 |
| 70 | Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 10 мм | м2 | -65,03 |
| 71 | Плиты цементно-стружечные нешлифованные толщиной 10 мм | м2 | 65,03 |
| 72 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной | 100 м2 кровли | 0,31875 |
| 73 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя | 100 м2 кровли | 0,31875 |
| 74 | Материалы рулонные кровельные для: нижних слоев, изопласт ЭПП-4 | м2 | -36,98 |
| 75 | Материалы рулонные кровельные для: верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5 | м2 | -36,34 |
| 76 | Техноэласт ЭПП | м2 | 36,98 |
| 77 | Техноэласт ЭКП | м2 | 36,34 |
| 78 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали - Ф1, Ф1 | 100 м2 покрытия | 0,0821 |
| Витраж с дверью |  |  |  |
| 79 | Установка витражей и блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,07525 |
| 80 | Блоки дверные наружные или тамбурные: с заполнением стеклопакетами (ГОСТ 30970-2002) | м2 | -7,525 |
| 81 | Витраж с дверью | шт | 1 |
| Полы |  |  |  |
| 82 | Устройство подстилающих слоев: бетонных | 1 м3 подстилающего слоя | 1,6656 |
| 83 | Устройство геотекстиля | 100 м2 поверхности | 0,2082 |
| 84 | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм | м2 | -25,48 |
| 85 | Тканый геотекстиль KORTEX GT 50/50 | м2 | 25,48 |
| 86 | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,2082 |
| 87 | Устройство гидроизоляции обмазочной: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-004-05 | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,2082 |
| 88 | Vodipren Compound | кг | 93,69 |
| 89 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,2082 |
| 90 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см | 100 м2 покрытия | 0,2082 |
| Отделка |  |  |  |
| Потолок |  |  |  |
| 91 | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ": одноуровневых (П 113) | 100 м2 потолка | 0,189 |
| 92 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,189 |
| Стены |  |  |  |
| 93 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,4522 |
| 94 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,4522 |
| Электроосвещение |  |  |  |
| Раздел 1. Монтаж |  |  |  |
| 95 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 1 |
| 96 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,01 |
| 97 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,01 |
| 98 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0,04 |
| 99 | Светильник с подвеской на крюк для помещений: с повышенной влажностью и пыльностью | 100 шт. | 0,01 |
| 100 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 100 м | 0,7 |
| 101 | Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр: до 25 мм | 100 м | 0,02 |
| 102 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | 100 м | 0,74 |
| 103 | Коробка ответвительная на стене | 1 шт. | 2 |
| Раздел 2. Материалы и оборудование |  |  |  |
| 104 | Выключатель автомат.1Р тип С 16А | шт | 1 |
| 105 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | шт. | 1 |
| 106 | Выключатель двухклавишный для скрытой проводки | шт. | 1 |
| 107 | Светильники люминесцентные с опаловым рассеивателем встраиваемые типа OPL/R 418 (605) с ЭМПРА | шт. | 4 |
| 108 | Светильник TS60 | шт | 1 |
| 109 | Блок аварийного питания INVERLUX (ES-1) | шт | 1 |
| 110 | Кабель ВВГнгLS 2х1,5 | мп | 4 |
| 111 | Кабель ВВГнгLS 3х1,5 | мп | 45 |
| 112 | Кабель ВВГнгFRLS 3х1,5 | мп | 25 |
| 113 | Разветвительная коробка | шт. | 2 |
| 114 | Коробка устан. | шт | 2 |
| 115 | Трубки защитные гофрированные | м | 70 |
| 116 | Труба из полиэтилена, размером 20х3,0 мм | м | 2 |
| Благоустройство |  |  |  |
| Раздел 1. Благоустройство |  |  |  |
| Демонтаж |  |  |  |
| 117 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 0,33 |
| 118 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,1613 |
| 119 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных | 100 м3 конструкций | 0,40325 |
| 120 | Разборка покрытий и оснований: черных щебеночных - прим.ПГС | 100 м3 конструкций | 0,4839 |
| 121 | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 2 м, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,301 |
| Покрытие проезда (тип 1) |  |  |  |
| 122 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,399 |
| 123 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 43,89 |
| 124 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм: однослойных - общая толщина 25 см | 1000 м2 | 0,133 |
| 125 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03 | 1000 м2 основания | 0,133 |
| 126 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,133 |
| 127 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-03 | 1000 м2 покрытия | 0,133 |
| 128 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,133 |
| 129 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0,248 |
| 130 | Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 24,8 |
| Отмостка (тип 2) |  |  |  |
| 131 | Уплотнение грунта: щебнем | 100 м2 площади уплотнения | 0,093 |
| 132 | Устройство подстилающих слоев: щебеночных | 1 м3 подстилающего слоя | 0,9765 |
| 133 | Устройство покрытий бетонных толщиной: 100 мм | 100 м2 пола | 0,093 |
| 134 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 40 мм, класс В15 (М200) | м3 | -0,9486 |
| 135 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В7,5 (М100) | м3 | 0,9486 |
| Газон |  |  |  |
| 136 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | 100 м2 | 3,037 |
| 137 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 3,037 |
| 138 | Урна металлическая опрокидывающаяся | шт. | 1 |
| Ограждение |  |  |  |
| 139 | Установка металлических оград по железобетонным столбам: без цоколя из сетки высотой до 1,7 м | 100 м ограды | 0,24 |
| 140 | Металлический забор 7 высота 1,5 м | м | 24 |

Обязательные требования к товарам (материалам), их функциональным характеристикам, потребительским качествам товаров (материалов), предполагаемых для использования в процессе выполнения работ (предмета аукциона).

Данные требования к товарам и материалам, дополняющие требования, приведенные в общей ведомости объемов работ, представляют собой уточненные требования к товарам и материалам, предполагаемым к использованию при выполнении работ, являющихся предметом настоящего открытого аукциона в электронной форме.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 17 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего следующим требованиям: Смесь песчано-гравийная природная. При предоставлении сведений о товаре (материале), предполагаемого к использованию должны учитываться вышеприведенные требования, указываться характеристики товара (материала), его марка (словесное описание), ГОСТ или ТУ (при наличии) в соответствии с вышеприведенными требованиями. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 20 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего требованиям, которые установлены в таблице ТСФП-1. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком к товарам (материалам) – см. таблицу ТСФП-1.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 22 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего следующим требованиям: Арматурная сетка 5ВрI-50 ГОСТ 8478-81*. При предоставлении сведений о товаре (материале), предполагаемого к использованию должны учитываться вышеприведенные требования, указываться характеристики товара (материала), его марка (словесное описание), ГОСТ или ТУ (при наличии) в соответствии с вышеприведенными требованиями. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 24 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего следующим требованиям: Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС12-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,265 м3, расход арматуры 1,46 кг/. При предоставлении сведений о товаре (материале), предполагаемого к использованию должны учитываться вышеприведенные требования, указываться характеристики товара (материала), его марка (словесное описание), ГОСТ или ТУ (при наличии) в соответствии с вышеприведенными требованиями. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 25 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего следующим требованиям: Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС9-5-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,244 м3, расход арматуры 0,76 кг/. При предоставлении сведений о товаре (материале), предполагаемого к использованию должны учитываться вышеприведенные требования, указываться характеристики товара (материала), его марка (словесное описание), ГОСТ или ТУ (при наличии) в соответствии с вышеприведенными требованиями. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 27 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего следующим требованиям: Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС24-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,543 м3, расход арматуры 1,46 кг/. При предоставлении сведений о товаре (материале), предполагаемого к использованию должны учитываться вышеприведенные требования, указываться характеристики товара (материала), его марка (словесное описание), ГОСТ или ТУ (при наличии) в соответствии с вышеприведенными требованиями. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 29 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего следующим требованиям: Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС24-5-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,679 м3, расход арматуры 2,36 кг/. При предоставлении сведений о товаре (материале), предполагаемого к использованию должны учитываться вышеприведенные требования, указываться характеристики товара (материала), его марка (словесное описание), ГОСТ или ТУ (при наличии) в соответствии с вышеприведенными требованиями. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 31 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего следующим требованиям: Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС9-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,195 м3, расход арматуры 0,76 кг/. При предоставлении сведений о товаре (материале), предполагаемого к использованию должны учитываться вышеприведенные требования, указываться характеристики товара (материала), его марка (словесное описание), ГОСТ или ТУ (при наличии) в соответствии с вышеприведенными требованиями. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 33 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего следующим требованиям: Смесь песчано-гравийная природная. При предоставлении сведений о товаре (материале), предполагаемого к использованию должны учитываться вышеприведенные требования, указываться характеристики товара (материала), его марка (словесное описание), ГОСТ или ТУ (при наличии) в соответствии с вышеприведенными требованиями. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 34 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего требованиям, которые установлены в таблице ТСФП-1. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком к товарам (материалам) – см. таблицу ТСФП-1.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 35 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего следующим требованиям: Горизонтальная гидроизоляция «Унифлекс». При предоставлении сведений о товаре (материале), предполагаемого к использованию должны учитываться вышеприведенные требования, указываться характеристики товара (материала), его марка (словесное описание), ГОСТ или ТУ (при наличии) в соответствии с вышеприведенными требованиями. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 36 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего следующим требованиям: Кирпич СУР 100/50 ГОСТ 379-95. При предоставлении сведений о товаре (материале), предполагаемого к использованию должны учитываться вышеприведенные требования, указываться характеристики товара (материала), его марка (словесное описание), ГОСТ или ТУ (при наличии) в соответствии с вышеприведенными требованиями. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 37 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего следующим требованиям: Сетка кладочная 4ВрI-50 ГОСТ 8478-81*. При предоставлении сведений о товаре (материале), предполагаемого к использованию должны учитываться вышеприведенные требования, указываться характеристики товара (материала), его марка (словесное описание), ГОСТ или ТУ (при наличии) в соответствии с вышеприведенными требованиями. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 40 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего требованиям, которые установлены в таблице ТСФП-1. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком к товарам (материалам) – см. таблицу ТСФП-1.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 44 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего требованиям, которые установлены в таблице ТСФП-1. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком к товарам (материалам) – см. таблицу ТСФП-1.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 47 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего следующим требованиям: Проволока канатная оцинкованная, диаметром 5,5 мм. При предоставлении сведений о товаре (материале), предполагаемого к использованию должны учитываться вышеприведенные требования, указываться характеристики товара (материала), его марка (словесное описание), ГОСТ или ТУ (при наличии) в соответствии с вышеприведенными требованиями. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 49 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего следующим требованиям: Болты анкерные. При предоставлении сведений о товаре (материале), предполагаемого к использованию должны учитываться вышеприведенные требования, указываться характеристики товара (материала), его марка (словесное описание), ГОСТ или ТУ (при наличии) в соответствии с вышеприведенными требованиями. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 51 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего следующим требованиям: Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (труба 40х3 ГОСТ 10704-91, полоса 10х80 ГОСТ 19903-74). При предоставлении сведений о товаре (материале), предполагаемого к использованию должны учитываться вышеприведенные требования, указываться характеристики товара (материала), его марка (словесное описание), ГОСТ или ТУ (при наличии) в соответствии с вышеприведенными требованиями. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 52 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего требованиям, которые установлены в таблице ТСФП-1. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком к товарам (материалам) – см. таблицу ТСФП-1.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 53 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего требованиям, которые установлены в таблице ТСФП-1. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком к товарам (материалам) – см. таблицу ТСФП-1.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 55 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего следующим требованиям: Анкерные болты БСР 20х200 УЗ ГОСТ 28778-90. При предоставлении сведений о товаре (материале), предполагаемого к использованию должны учитываться вышеприведенные требования, указываться характеристики товара (материала), его марка (словесное описание), ГОСТ или ТУ (при наличии) в соответствии с вышеприведенными требованиями. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 57 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего следующим требованиям: Индивидуальные сварные конструкции. При предоставлении сведений о товаре (материале), предполагаемого к использованию должны учитываться вышеприведенные требования, указываться характеристики товара (материала), его марка (словесное описание), ГОСТ или ТУ (при наличии) в соответствии с вышеприведенными требованиями. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 58 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего требованиям, которые установлены в таблице ТСФП-1. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком к товарам (материалам) – см. таблицу ТСФП-1.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 59 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего требованиям, которые установлены в таблице ТСФП-1. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком к товарам (материалам) – см. таблицу ТСФП-1.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 62 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего требованиям, которые установлены в таблице ТСФП-1. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком к товарам (материалам) – см. таблицу ТСФП-1.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 65 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего следующим требованиям: Индивидуальные сварные конструкции. При предоставлении сведений о товаре (материале), предполагаемого к использованию должны учитываться вышеприведенные требования, указываться характеристики товара (материала), его марка (словесное описание), ГОСТ или ТУ (при наличии) в соответствии с вышеприведенными требованиями. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 66 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего следующим требованиям: Болты с гайками и шайбами оцинкованные для монтажа стальных конструкций, диаметр 16 мм, длина 55-200 мм. При предоставлении сведений о товаре (материале), предполагаемого к использованию должны учитываться вышеприведенные требования, указываться характеристики товара (материала), его марка (словесное описание), ГОСТ или ТУ (при наличии) в соответствии с вышеприведенными требованиями. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 67 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего требованиям, которые установлены в таблице ТСФП-1. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком к товарам (материалам) – см. таблицу ТСФП-1.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 68 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего требованиям, которые установлены в таблице ТСФП-1. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком к товарам (материалам) – см. таблицу ТСФП-1.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 71 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего следующим требованиям: Плиты цементно-стружечные нешлифованные толщиной 10 мм. При предоставлении сведений о товаре (материале), предполагаемого к использованию должны учитываться вышеприведенные требования, указываться характеристики товара (материала), его марка (словесное описание), ГОСТ или ТУ (при наличии) в соответствии с вышеприведенными требованиями. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 72 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего следующим требованиям: Готовая эмульсия битумная. При предоставлении сведений о товаре (материале), предполагаемого к использованию должны учитываться вышеприведенные требования, указываться характеристики товара (материала), его марка (словесное описание), ГОСТ или ТУ (при наличии) в соответствии с вышеприведенными требованиями. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 76 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего требованиям, которые установлены в таблице ТСФП-1. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком к товарам (материалам) – см. таблицу ТСФП-1.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 77 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего требованиям, которые установлены в таблице ТСФП-1. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком к товарам (материалам) – см. таблицу ТСФП-1.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 78 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего требованиям, которые установлены в таблице ТСФП-1. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком к товарам (материалам) – см. таблицу ТСФП-1.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 81 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего следующим требованиям: Витраж 3500х2150 с дверью ДИ 21-14. При предоставлении сведений о товаре (материале), предполагаемого к использованию должны учитываться вышеприведенные требования, указываться характеристики товара (материала), его марка (словесное описание), ГОСТ или ТУ (при наличии) в соответствии с вышеприведенными требованиями. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 82 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего требованиям, которые установлены в таблице ТСФП-1. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком к товарам (материалам) – см. таблицу ТСФП-1.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 85 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего следующим требованиям: Тканый геотекстиль KORTEX GT 50/50. При предоставлении сведений о товаре (материале), предполагаемого к использованию должны учитываться вышеприведенные требования, указываться характеристики товара (материала), его марка (словесное описание), ГОСТ или ТУ (при наличии) в соответствии с вышеприведенными требованиями. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 86 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего следующим требованиям: Vodipren Compound. При предоставлении сведений о товаре (материале), предполагаемого к использованию должны учитываться вышеприведенные требования, указываться характеристики товара (материала), его марка (словесное описание), ГОСТ или ТУ (при наличии) в соответствии с вышеприведенными требованиями. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 87 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего следующим требованиям: Vodipren Compound. При предоставлении сведений о товаре (материале), предполагаемого к использованию должны учитываться вышеприведенные требования, указываться характеристики товара (материала), его марка (словесное описание), ГОСТ или ТУ (при наличии) в соответствии с вышеприведенными требованиями. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 89 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего требованиям, которые установлены в таблице ТСФП-1. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком к товарам (материалам) – см. таблицу ТСФП-1.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 90 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего требованиям, которые установлены в таблице ТСФП-1. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком к товарам (материалам) – см. таблицу ТСФП-1.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 91 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего требованиям, которые установлены в таблице ТСФП-1. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком к товарам (материалам) – см. таблицу ТСФП-1.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 92 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего требованиям, которые установлены в таблице ТСФП-1. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком к товарам (материалам) – см. таблицу ТСФП-1.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 93 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего требованиям, которые установлены в таблице ТСФП-1. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком к товарам (материалам) – см. таблицу ТСФП-1.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 94 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего требованиям, которые установлены в таблице ТСФП-1. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком к товарам (материалам) – см. таблицу ТСФП-1.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 104 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего следующим требованиям: Выключатель автомат.1Р тип С 16А. Выключатель автоматический. 1п/16A-1М (тип C), 1 модуля, Отключающая способность 10 000 IEC 60898 - 230 В~ 25 кА до 12,5 кА - IEC 60947-2 - 230 В~, 1П - 230 В~, соответствуют IEC 60898, с пластиковой прозрачной шторкой для маркировки. При предоставлении сведений о товаре (материале), предполагаемого к использованию должны учитываться вышеприведенные требования, указываться характеристики товара (материала), его марка (словесное описание), ГОСТ или ТУ (при наличии) в соответствии с вышеприведенными требованиями. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 105 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего следующим требованиям: Выключатель одноклавишный для скрытой проводки. Цвет белый, номинальный ток: 6 А, напряжение: 250 В, 50 Гц. При предоставлении сведений о товаре (материале), предполагаемого к использованию должны учитываться вышеприведенные требования, указываться характеристики товара (материала), его марка (словесное описание), ГОСТ или ТУ (при наличии) в соответствии с вышеприведенными требованиями. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 106 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего следующим требованиям: Выключатель двухклавишный для скрытой проводки. цвет белый, номинальный ток 6 А, напряжение 250 В, 50 Гц. При предоставлении сведений о товаре (материале), предполагаемого к использованию должны учитываться вышеприведенные требования, указываться характеристики товара (материала), его марка (словесное описание), ГОСТ или ТУ (при наличии) в соответствии с вышеприведенными требованиями. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 107 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего требованиям, которые установлены в таблице ТСФП-1. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком к товарам (материалам) – см. таблицу ТСФП-1.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 108 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего следующим требованиям: Светильник TS60. При предоставлении сведений о товаре (материале), предполагаемого к использованию должны учитываться вышеприведенные требования, указываться характеристики товара (материала), его марка (словесное описание), ГОСТ или ТУ (при наличии) в соответствии с вышеприведенными требованиями. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 109 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего требованиям, которые установлены в таблице ТСФП-1. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком к товарам (материалам) – см. таблицу ТСФП-1.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 110 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего следующим требованиям: Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиций пониженной пожароопасности, ВВГ нг-LS 2х1.5 . При предоставлении сведений о товаре (материале), предполагаемого к использованию должны учитываться вышеприведенные требования, указываться характеристики товара (материала), его марка (словесное описание), ГОСТ или ТУ (при наличии) в соответствии с вышеприведенными требованиями. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 111 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего следующим требованиям: Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиций пониженной пожароопасности, ВВГ нг-LS 3х1.5 . При предоставлении сведений о товаре (материале), предполагаемого к использованию должны учитываться вышеприведенные требования, указываться характеристики товара (материала), его марка (словесное описание), ГОСТ или ТУ (при наличии) в соответствии с вышеприведенными требованиями. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 112 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего следующим требованиям: Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиций пониженной пожароопасности, ВВГ нгFRLS 3х1.5 . При предоставлении сведений о товаре (материале), предполагаемого к использованию должны учитываться вышеприведенные требования, указываться характеристики товара (материала), его марка (словесное описание), ГОСТ или ТУ (при наличии) в соответствии с вышеприведенными требованиями. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 113 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего следующим требованиям: Коробка разветвительная. Материал ПВХ. Степень защиты IP 44. Соответствует ГОСТ Р 50827-95. При предоставлении сведений о товаре (материале), предполагаемого к использованию должны учитываться вышеприведенные требования, указываться характеристики товара (материала), его марка (словесное описание), ГОСТ или ТУ (при наличии) в соответствии с вышеприведенными требованиями. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 114 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего следующим требованиям: Коробка установочная. Материал ПВХ. Степень защиты IP 20. Соответствует ГОСТ Р 50827-95. При предоставлении сведений о товаре (материале), предполагаемого к использованию должны учитываться вышеприведенные требования, указываться характеристики товара (материала), его марка (словесное описание), ГОСТ или ТУ (при наличии) в соответствии с вышеприведенными требованиями. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 115 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего требованиям, которые установлены в таблице ТСФП-1. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком к товарам (материалам) – см. таблицу ТСФП-1.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 116 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего следующим требованиям: Труба из полиэтилена, размером 20х3,0 мм. При предоставлении сведений о товаре (материале), предполагаемого к использованию должны учитываться вышеприведенные требования, указываться характеристики товара (материала), его марка (словесное описание), ГОСТ или ТУ (при наличии) в соответствии с вышеприведенными требованиями. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 123 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего следующим требованиям: Смесь песчано-гравийная природная. При предоставлении сведений о товаре (материале), предполагаемого к использованию должны учитываться вышеприведенные требования, указываться характеристики товара (материала), его марка (словесное описание), ГОСТ или ТУ (при наличии) в соответствии с вышеприведенными требованиями. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 124 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего следующим требованиям: щебень ГОСТ 8267-93. При предоставлении сведений о товаре (материале), предполагаемого к использованию должны учитываться вышеприведенные требования, указываться характеристики товара (материала), его марка (словесное описание), ГОСТ или ТУ (при наличии) в соответствии с вышеприведенными требованиями. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 125 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего следующим требованиям: щебень ГОСТ 8267-93. При предоставлении сведений о товаре (материале), предполагаемого к использованию должны учитываться вышеприведенные требования, указываться характеристики товара (материала), его марка (словесное описание), ГОСТ или ТУ (при наличии) в соответствии с вышеприведенными требованиями. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 126 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего следующим требованиям: смесь асфальтобетонная, плотная крупнозернистая типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. При предоставлении сведений о товаре (материале), предполагаемого к использованию должны учитываться вышеприведенные требования, указываться характеристики товара (материала), его марка (словесное описание), ГОСТ или ТУ (при наличии) в соответствии с вышеприведенными требованиями. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 127 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего следующим требованиям: смесь асфальтобетонная, плотная крупнозернистая типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. При предоставлении сведений о товаре (материале), предполагаемого к использованию должны учитываться вышеприведенные требования, указываться характеристики товара (материала), его марка (словесное описание), ГОСТ или ТУ (при наличии) в соответствии с вышеприведенными требованиями. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 128 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего следующим требованиям: смесь асфальтобетонная, плотная мелкозернистая типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. При предоставлении сведений о товаре (материале), предполагаемого к использованию должны учитываться вышеприведенные требования, указываться характеристики товара (материала), его марка (словесное описание), ГОСТ или ТУ (при наличии) в соответствии с вышеприведенными требованиями. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 130 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего следующим требованиям: Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91). При предоставлении сведений о товаре (материале), предполагаемого к использованию должны учитываться вышеприведенные требования, указываться характеристики товара (материала), его марка (словесное описание), ГОСТ или ТУ (при наличии) в соответствии с вышеприведенными требованиями. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 132 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего следующим требованиям: щебень ГОСТ 8267-93. При предоставлении сведений о товаре (материале), предполагаемого к использованию должны учитываться вышеприведенные требования, указываться характеристики товара (материала), его марка (словесное описание), ГОСТ или ТУ (при наличии) в соответствии с вышеприведенными требованиями. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 135 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего требованиям, которые установлены в таблице ТСФП-1. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком к товарам (материалам) – см. таблицу ТСФП-1.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 137 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего следующим требованиям: Газон обыкновенный. При предоставлении сведений о товаре (материале), предполагаемого к использованию должны учитываться вышеприведенные требования, указываться характеристики товара (материала), его марка (словесное описание), ГОСТ или ТУ (при наличии) в соответствии с вышеприведенными требованиями. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 138 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего следующим требованиям: Урна металлическая опрокидывающаяся. При предоставлении сведений о товаре (материале), предполагаемого к использованию должны учитываться вышеприведенные требования, указываться характеристики товара (материала), его марка (словесное описание), ГОСТ или ТУ (при наличии) в соответствии с вышеприведенными требованиями. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 140 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего следующим требованиям: Металлический забор 7 высота 1,5 м. При предоставлении сведений о товаре (материале), предполагаемого к использованию должны учитываться вышеприведенные требования, указываться характеристики товара (материала), его марка (словесное описание), ГОСТ или ТУ (при наличии) в соответствии с вышеприведенными требованиями. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком.

При указании конкретных показателей, характеризующих товары (материалы), предполагаемые для использования в процессе выполнения работ, далее по тексту «сведений», требуется учитывать, что показатели, характеризующие товары (материалы), предполагаемые для использования в процессе выполнения работ, являющихся предметом настоящего открытого аукциона в электронной форме, должны соответствовать или быть не ниже показателей, установленных Заказчиком в «Техническом задании».

Сведения: показатели товаров (материалов), предполагаемых для использования для выполнения работ, указываются вместе с показателями товаров (материалов), предполагаемых для использования для выполнения работ, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме, приведенных в Общей ведомости объемов работ.

Вышеуказанные сведения предоставляются участниками размещения заказа в соответствии с п.4 гл.41.8 Федерального Закона №94-ФЗ, в соответствии с требованиями настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме.

Участники размещения заказа могут оформить указанные сведения по форме ФС-1. Образец заполнения формы ФС-1 приведен ниже:

Форма ФС-1. Сведения

о функциональных характеристиках

(потребительских свойствах) товаров

(образец)

| № п/п | Наименование товара с указанием марки (модели) | Характеристики товара |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Страна происхождения товара | Технические, функциональные и качественные характеристики | Размер (габариты), упаковка (фасовка) | Количество товара в единицах измерения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Таблица ТСФП-1. Технические и функциональные параметры (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала).

| Наименование товара (материала) | Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование показателя | Минимальный показатель | Максимальный показатель |

| Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) ГОСТ 26633-91 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Класс бетона | В15 |
|  | Марка по подвижности | П3 |
|  | Марка по морозостойкости | F100 |
|  | Водонепроницаемость | W4 |

| Битумная мастика «Техномаст» |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Прочность на сдвиг клеевого соединения, Н/м | не менее 4,0 |
|  | Водопоглащение в течение 24 часов, % | не менее 0,4 |
|  | Массовая доля нелетучих веществ, % | не менее 50 |
|  | Теплостойкость, °C | не ниже 110 |
|  | Условная прочность, МПа | не менее 1 |
|  | Прочность сцепления с основанием (бетон), МПа | не менее 0,45 |

| Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В15 (М200) ГОСТ 26633-91 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Класс бетона | В15 |
|  | Марка по подвижности | П3 |
|  | Марка по морозостойкости | F100 |
|  | Водонепроницаемость | W4 |

| Грунтовка ГФ-021 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Массовая доля нелетучих веществ, % | 54 | 60 |
|  | Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246с диаметром сопла 4 мм при температуре 20 оС, с, не менее | не менее 45 |  |
|  | Время высыхания до степени 3 при температуре 20 оС, ч | 12 |  |
|  | Эластичность пленки при изгибе, мм | не более 1 |  |
|  | Прочность пленки при ударе, см | не менее 50 |  |
|  | Адгезия пленки, баллы | не более 1 |  |
|  | Стойкость пленки к статическому воздействиюжидкостей при температуре 20 оС |  |  |
|  | хлористого натрия | не менее 24 |  |
|  | минерального масла | не менее 48 |  |

| Материал рулонный кровельный Техноэласт ЭПП |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Разрывная сила при растяжении, Н | 400 | 600 |
|  | Толщина, мм | 4 |  |
|  | Водопоглощение в течение 24 ч, % | Не более 1 |  |
|  | Масса вяжущего с наплавляемой стороны, кг/кв.м. | Не менее 2 |  |
|  | Температура гибкости на брусе R=25мм, оС | Не выше -25 |  |
|  | Температура гибкости на брусе R=10 мм, оС, | Не выше -25 |  |
|  | Температура хрупкости вяжущего, оС | Не выше -35 |  |
|  | Водонепроницаемость при давлении 0,2 МПа в течении 2 часов | Абсолютная |  |
|  | Теплостойкость, °С | Не менее 100 |  |

| Материал рулонный кровельный Техноэласт ЭКП |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Разрывная сила при растяжении, Н | 400 | 600 |
|  | Толщина, мм | 4,2 |  |
|  | Водопоглощение в течение 24 ч, % | Не более 1 |  |
|  | Масса вяжущего с наплавляемой стороны, кг/кв.м. | Не менее 2 |  |
|  | Потеря посыпки, г/образец | Не более 1 |  |
|  | Температура гибкости на брусе R=25мм, оС | Не выше -25 |  |
|  | Температура гибкости на брусе R=10 мм, оС, | Не выше -25 |  |
|  | Температура хрупкости вяжущего, оС | Не выше -35 |  |
|  | Водонепроницаемость при давлении 0,001 МПа в течении 72 часов | Абсолютная |  |
|  | Теплостойкость, °С | Не менее 100 |  |

| Эмаль ПФ-115 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Блеск покрытия по фотоэлектрическому блескомеру, %, | не менее 50 |  |
|  | Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20+ 0,5)0 С, с | 80 | 120 |
|  | Степень разбавления до вязкости 28-30 с по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20+ 0,5)0 С, % | не более 20 |  |
|  | Степень перетира, мкм | не более 25 |  |
|  | Время высыхания до степени 3 при температуре (20+ 0,5)0 С, час | не более 24 |  |
|  | Эластичность пленки при изгибе, мм | не более 1 |  |
|  | Прочность пленки при ударе по прибору типа У-1, см | не менее 40 |  |
|  | Стойкость покрытия при температуре (20+ 2)0 С к статическому воздействию воды, ч | не менее 2 |  |
|  | Стойкость пленки к статическому воздействию 0,5 %-ного раствора моющего средства, мин | не менее 15 |  |
|  | Стойкость покрытия при температуре (20+ 2)0 С к статическому воздействию трансформаторного масла, ч | не менее 24 |  |

| Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В7,5 (М100) ГОСТ 26633-91 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Класс бетона | В7,5 |
|  | Марка по подвижности | П3 |
|  | Марка по морозостойкости | F50 |
|  | Водонепроницаемость | W2 |

| Покрытия из листовой оцинкованной стали ГОСТ 14918-80 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Толщина, мм | не менее 0,7 |

| Раствор готовый цементно-песчаный марки 150 (ГОСТ 28013-98) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Водоудерживающая способность | Не менее 90 % |
|  | Расслаиваемость | Не более 10 % |
|  | Марка по подвижности | Пк2 |
|  | Прочность на сжатие (в возр. 28 суток) | Не менее 15 МПа |
|  | Расход воды для затворения | Не более 0,14 л/кг |

| Керамогранит (ГОСТ 6787-2001) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Толщина, не более мм | 7,7-7,8 | 8,2-8,3 |
|  | Линейность (кривизна), % | 0,05 | 0,1 |
|  | Размеры, не более см (длина х ширина) | 40-42х40-42 | 60-62х60-62 |
|  | Трапецеидальность (косоугольность), % | 0,2 | 0,3 |
|  | Кривизна поверхности, % | 0,1 | 0,2 |
|  | Водопоглащение, % | 0 | 0,08ие, %сти,% сть м ()ная красканостью ()00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 |
|  | Предел прочности при изгибе, МПа | 43 | 50 |
|  | Твердость по шкале Мооса | 6 | 9 |
|  | Износостойкость (по кварцевому песку), г/м2 | 0,05 | 0,08 |

| Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм ГОСТ 6266-97 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Цвет картона | Серый |
|  | Основные размеры, мм | 2500х1200х12,5 |
|  | Масса гипсокартонного КНАУФ-листа размером 2500х1200х12,5 мм (3 кв.м), кг | 29 |
|  | Горючесть | Г1 |
|  | Воспламеняемость | В2 |
|  | Дымообразующая способность | Д1 |
|  | Токсичность | Т1 |

| Поливинилацетатная водоэмульсионная краска ГОСТ 28196-89 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Массовая доля нелетучих веществ, % | 53 | 59 |
|  | рН краски | 6,8 | 8,2 |
|  | Укрывистость высушенной пленки, г/м2 | не более 120 |  |
|  | Стойкость пленки к статическому воздействию воды, при температуре (20 ± 2)°С, ч | не менее 12 |  |
|  | Морозостойкость краски, циклы, не менее | не менее 5 |  |
|  | Степень перетира, мкм, не более | не более 30 |  |
|  | Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, ч | Не более 1 |  |

| Цементно-известковый раствор |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Марка по прочности | М25 |
|  | Насыпная плотность, кг/м3 | не более 1600 |
|  | Плотность штукатурного раствора, кг/м3 | не более 2100 |
|  | Водопотребность, л/кг | 0,25 |
|  | Жизнеспособность, час | 4 |
|  | Максимальная крупность заполнителя, мм | 1,2 |

| Светильники люминесцентные с опаловым рассеивателем встраиваемые типа OPL/R 418 (605) с ЭМПРА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Тип: | Встраиваемый, Пускорегулирующая аппаратура – ЭМПРА, опаловый рассеиватель. |
|  | Степень защиты, IP | Не менее 20 |
|  | Количество ламп | Не менее 4 |
|  | Мощность ламп, Вт | Не менее 72 |
|  | Габаритные размеры (ШхДхВ): | 605х605х75 мм. |

| Блок аварийного питания INVERLUX (ES-1) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Сетевое поглощение, мА | Не более 18 мА |
|  | Номинальная частота на выходе, кГц | 25 с лампой |
|  |  | 100 без лампы |

| Труба гофрированная | Материал изготовления ПВХ, цвет серый, соответствие ГОСТ 14254 (МЭК 529), |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Диаметр, мм | 18 | 22 |
|  | Степень защиты, IP | Не менее 65 |  |
|  | сопротивление изоляции, МОм в течение 1 мин | не менее 100 |  |

| Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В7,5 (М100) ГОСТ 26633-91 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Класс бетона | В7,5 |
|  | Марка по морозостойкости | F75 |
|  | Водонепроницаемость | W2 |