Приложение №4

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту искусственных инженерных

сооружений (лестниц, лестничных переходов, пешеходных мостов и подходов к ним, лестничных спусков (подходов) к родникам (ключам, ключам-мойкам, колодцам)) на территории Мотовилихинского района г.Перми(2)

Стоимость выполняемых работ: 2206922,93 рублей

Срок выполнения работ:  с момента заключения муниципального контракта до «01»ноября 2013 года

Состав выполняемых работ:

| Наименование работ | Стоимость руб. |
| --- | --- |
| Работы по ремонту (восстановлению) лестниц, лестничных переходов, пешеходных мостов и подходов к ним, лестничных спусков (подходов) к родникам (ключам, ключам-мойкам, колодцам) | 2206922,93 |
| 1. Лестница и мост по ул.Марата, 11 |  |
| Состав работ: - разборка деревянных элементов лестничного перехода (S=81,8 м2 – V=4,09 м3); - разборка металлических элементов (164 п.м. – 1,18 т); - разборка бетонных лестничных маршей (S=15,6 м2 – V=4,68 м3); - погрузка и перевозка строительного мусора, на полигон ТБО для захоронения (15,28 т); - демонтаж существующего металлического ограждения (191,6 п.м. – 0,95 т); - монтаж существующего металлического ограждения после ремонта лестницы, с креплением деталей электросваркой (191,6 п.м. – 0,95 т). Подход с ул.Марата, 11: - устройство оснований толщиной 10 см из щебня фракции 10-20 мм (S=16,5 м2); - щебень фракции 10-20 мм, марка М800; - устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых (S=16,5 м2); - асфальтобетонная смесь тип Г, марка II; - установка бортовых камней (БР 100.20.8 – 22 п.м.); - бетон омоноличивания бортового камня марки М200, класс В15; - бортовой камень БР 100.20.8 (вибропрессованный). Участок №1: - разработка грунта (копание ям вручную 18 шт. – V=0,216 м3); - бетонирование опор (V=0,216 м3); - бетон тяжелый М100 класс В 7,5, размеры бетонирования опор 20*20*30 см; - устройство опор (9 п.м.); - опоры из труб водогазопроводных стальных сварных черных обыкновенных (неоцинкованных) диаметр условного прохода 80 мм, толщина стенки 4 мм, марка стали 08пс – 20пс с креплением деталей электросваркой; - устройство направляющих (24 п.м.); - направляющие из горячекатаного швеллера № 10, марка стали Ст3пс5, с креплением деталей электросваркой; - устройство поперечин (4,5 п.м.); - поперечины из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 50х50х5 мм, с креплением деталей электросваркой; - устройство консолей под стойки для перил (0,7 п.м.); - консоли под стойки для перил из горячекатаного швеллера № 10, марка стали Ст3пс5, с креплением деталей электросваркой; - устройство каркасов ступеней (уголок 96 п.м., стальной лист S=0,6 м2 – 0,02 т); - каркас ступеней из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 50х50х5 мм, с креплением деталей электросваркой, средняя планка из стали листовой, марка стали Ст3пс3, толщина 5 мм, с креплением деталей электросваркой; - устройство подступенков (4,8 п.м.); - подступенки из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 50х50х5 мм, с креплением деталей электросваркой; - устройство деревянных ступеней (24 шт. – S=18 м2); - ступени из антисептированной по всей поверхности обрезной доски (пиломатериал - хвойные породы), толщина доски 50 мм; - обработка древесины влагозащитными-антисептическими составами (S=40,8 м2); - влагозащитный-антисептический состав; - устройство пандуса для маломобильных групп населения (далее – ММГН) из горячекатаного швеллера № 16, марка стали Ст3пс5, с креплением деталей электросваркой (24 п.м. – 0,34 т, расстояние между швеллерами по внутренней стороне 40 см); - подготовка поверхности новых металлических конструкций (опоры, направляющие, поперечины, консоли под стойки для перил, каркасы ступеней, подступенки, пандусы для ММГН, S=47,12 м2); - нанесение лакокрасочных защитных материалов (грунтовка, покрывной слой) по новым металлическим конструкциям (опоры, направляющие, поперечины, консоли под стойки для перил, каркасы ступеней, подступенки, пандусы для ММГН, S=47,12 м2); - подготовка поверхности существующих металлических конструкций (стойки, перила, S=4,08 м2); - нанесение лакокрасочных защитных материалов (грунтовка, покрывной слой) по существующим металлическим конструкциям (стойки, перила, S=4,08 м2); - лакокрасочный защитный материал: - грунтовка; - покрывной слой - цвет черный. Участок №2: - разработка грунта (копание ям вручную 22 шт. – V=0,264 м3); - бетонирование опор (V=0,264 м3); - бетон тяжелый М100 класс В 7,5, размеры бетонирования опор 20*20*30 см; - устройство опор (11 п.м.); - опоры из труб водогазопроводных стальных сварных черных обыкновенных (неоцинкованных) диаметр условного прохода 80 мм, толщина стенки 4 мм, марка стали 08пс – 20пс с креплением деталей электросваркой; - устройство направляющих (32 п.м.); - направляющие из горячекатаного швеллера № 10, марка стали Ст3пс5, с креплением деталей электросваркой; - устройство поперечин (9 п.м.); - поперечины из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 50х50х5 мм, с креплением деталей электросваркой; - устройство консолей под стойки для перил (0,9 п.м.); - консоли под стойки для перил из горячекатаного швеллера № 10, марка стали Ст3пс5, с креплением деталей электросваркой; - устройство каркасов ступеней (уголок 128 п.м., стальной лист S=0,8 м2 – 0,03 т); - каркас ступеней из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 50х50х5 мм, с креплением деталей электросваркой, средняя планка из стали листовой, марка стали Ст3пс3, толщина 5 мм, с креплением деталей электросваркой; - устройство подступенков (6,4 п.м.); - подступенки из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 50х50х5 мм, с креплением деталей электросваркой; - устройство деревянных ступеней (32 шт. – S=24 м2); - ступени из антисептированной по всей поверхности обрезной доски (пиломатериал - хвойные породы), толщина доски 50 мм; - обработка древесины влагозащитными-антисептическими составами (S=54,4 м2); - влагозащитный-антисептический состав; - устройство пандуса для ММГН из горячекатаного швеллера № 16, марка стали Ст3пс5, с креплением деталей электросваркой (32 п.м. – 0,45 т, расстояние между швеллерами по внутренней стороне 40 см); - подготовка поверхности новых металлических конструкций (опоры, направляющие, поперечины, консоли под стойки для перил, каркасы ступеней, подступенки, пандусы для ММГН, S=63,14 м2); - нанесение лакокрасочных защитных материалов (грунтовка, покрывной слой) по новым металлическим конструкциям (опоры, направляющие, поперечины, консоли под стойки для перил, каркасы ступеней, подступенки, пандусы для ММГН, S=63,14 м2); - подготовка поверхности существующих металлических конструкций (стойки, перила, S=5,76 м2); - нанесение лакокрасочных защитных материалов (грунтовка, покрывной слой) по существующим металлическим конструкциям (стойки, перила, S=5,76 м2); - лакокрасочный защитный материал: - грунтовка; - покрывной слой - цвет черный. Участок №3 (деревянный настил перед мостом): - разработка грунта (копание ям вручную 22 шт. – V=0,264 м3); - бетонирование опор (V=0,264 м3); - бетон тяжелый М100 класс В 7,5, размеры бетонирования опор 20*20*30 см; - устройство опор (11 п.м.); - опоры из труб водогазопроводных стальных сварных черных обыкновенных (неоцинкованных) диаметр условного прохода 80 мм, толщина стенки 4 мм, марка стали 08пс – 20пс с креплением деталей электросваркой; - устройство направляющих (22 п.м.); - направляющие из горячекатаного швеллера № 10, марка стали Ст3пс5, с креплением деталей электросваркой; - устройство поперечин (9 п.м.); - поперечины из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 50х50х5 мм, с креплением деталей электросваркой; - устройство консолей под стойки для перил (0,7 п.м.); - консоли под стойки для перил из горячекатаного швеллера № 10, марка стали Ст3пс5, с креплением деталей электросваркой; - устройство деревянного настила (S=16,5 м2); - настил из антисептированной по всей поверхности обрезной доски (пиломатериал - хвойные породы), толщина доски 50 мм; - обработка древесины влагозащитными-антисептическими составами (S=34,25 м2); - влагозащитный-антисептический состав; - подготовка поверхности новых металлических конструкций (опоры, направляющие, поперечины, консоли под стойки для перил, S=13,94 м2); - нанесение лакокрасочных защитных материалов (грунтовка, покрывной слой) по новым металлическим конструкциям (опоры, направляющие, поперечины, консоли под стойки для перил, S=13,94 м2); - подготовка поверхности существующих металлических конструкций (стойки, перила, S=4,19 м2); - нанесение лакокрасочных защитных материалов (грунтовка, покрывной слой) по существующим металлическим конструкциям (стойки, перила, S=4,19 м2); - лакокрасочный защитный материал: - грунтовка; - покрывной слой - цвет черный. Участок №4 (мост): - разработка грунта (копание ям вручную 26 шт. – V=6,5 м3); - бетонирование опор (V=6,5 м3); - бетон тяжелый М100 класс В 7,5, размеры бетонирования опор 50*50*100 см; - устройство опор (78 п.м.); - опоры из труб водогазопроводных стальных сварных черных обыкновенных (неоцинкованных) диаметр условного прохода 80 мм, толщина стенки 4 мм, марка стали 08пс – 20пс с креплением деталей электросваркой; - устройство направляющих (36 п.м.); - направляющие из горячекатаного швеллера № 10, марка стали Ст3пс5, с креплением деталей электросваркой; - устройство укосов (32,5 п.м.); - укосы из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 50х50х5 мм, с креплением деталей электросваркой; - устройство поперечин (19,5 п.м.); - поперечины из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 50х50х5 мм, с креплением деталей электросваркой; - устройство консолей под стойки для перил (1,4 п.м.); - консоли под стойки для перил из горячекатаного швеллера № 10, марка стали Ст3пс5, с креплением деталей электросваркой; - устройство деревянного настила (S=18 м2); - настил из антисептированной по всей поверхности обрезной доски (пиломатериал - хвойные породы), толщина доски 50 мм; - обработка древесины влагозащитными-антисептическими составами (S=37,35 м2); - влагозащитный-антисептический состав; - подготовка поверхности новых металлических конструкций (опоры, направляющие, укосы, поперечины, консоли под стойки для перил, S=47,04 м2); - нанесение лакокрасочных защитных материалов (грунтовка, покрывной слой) по новым металлическим конструкциям (опоры, направляющие, укосы, поперечины, консоли под стойки для перил, S=47,04 м2); - подготовка поверхности существующих металлических конструкций (стойки, перила, S=8,78 м2); - нанесение лакокрасочных защитных материалов (грунтовка, покрывной слой) по существующим металлическим конструкциям (стойки, перила, S=8,78 м2); - лакокрасочный защитный материал: - грунтовка; - покрывной слой - цвет черный. Участок №5: - разработка грунта (копание ям вручную 42 шт. – V=0,504 м3); - бетонирование опор (V=0,504 м3); - бетон тяжелый М100 класс В 7,5, размеры бетонирования опор 20*20*30 см; - устройство опор (21 п.м.); - опоры из труб водогазопроводных стальных сварных черных обыкновенных (неоцинкованных) диаметр условного прохода 80 мм, толщина стенки 4 мм, марка стали 08пс – 20пс с креплением деталей электросваркой; - устройство направляющих (64 п.м.); - направляющие из горячекатаного швеллера № 10, марка стали Ст3пс5, с креплением деталей электросваркой; - устройство поперечин (7,5 п.м.); - поперечины из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 50х50х5 мм, с креплением деталей электросваркой; - устройство консолей под стойки для перил (3,4 п.м.); - консоли под стойки для перил из горячекатаного швеллера № 10, марка стали Ст3пс5, с креплением деталей электросваркой; - устройство стоек для перил (7,2 п.м.); - стойки из труб водогазопроводных стальных сварных черных обыкновенных (неоцинкованных) диаметр условного прохода 65 мм, толщина стенки 4 мм, марка стали 08пс – 20пс с креплением деталей электросваркой; - устройство перил (13 п.м.); - перила из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 50х50х5 мм, с креплением деталей электросваркой; - устройство каркасов ступеней (уголок 248 п.м., стальной лист S=1,55 м2 – 0,06 т); - каркас ступеней из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 50х50х5 мм, с креплением деталей электросваркой, средняя планка из стали листовой, марка стали Ст3пс3, толщина 5 мм, с креплением деталей электросваркой; - устройство подступенков (12,4 п.м.); - подступенки из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 50х50х5 мм, с креплением деталей электросваркой; - устройство деревянных ступеней (62 шт. – S=46,5 м2); - ступени из антисептированной по всей поверхности обрезной доски (пиломатериал - хвойные породы), толщина доски 50 мм; - обработка древесины влагозащитными-антисептическими составами (S=105,4 м2); - влагозащитный-антисептический состав; - устройство пандуса для ММГН из горячекатаного швеллера № 16, марка стали Ст3пс5, с креплением деталей электросваркой (64 п.м. – 0,91 т, расстояние между швеллерами по внутренней стороне 40 см); - подготовка поверхности новых металлических конструкций (опоры, направляющие, поперечины, консоли под стойки для перил, стойки, перила, каркасы ступеней, подступенки, пандусы для ММГН, S=123,94 м2); - нанесение лакокрасочных защитных материалов (грунтовка, покрывной слой) по новым металлическим конструкциям (опоры, направляющие, поперечины, консоли под стойки для перил, стойки, перила, каркасы ступеней, подступенки, пандусы для ММГН, S=123,94 м2); - подготовка поверхности существующих металлических конструкций (стойки, перила, S=18,17 м2); - нанесение лакокрасочных защитных материалов (грунтовка, покрывной слой) по существующим металлическим конструкциям (стойки, перила, S=18,17 м2); - лакокрасочный защитный материал: - грунтовка; - покрывной слой - цвет черный. Подход с ул.Марата, 19: - устройство оснований толщиной 10 см из щебня фракции 10-20 мм (S=25,5 м2); - щебень фракции 10-20 мм, марка М800; - устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых (S=25,5 м2); - асфальтобетонная смесь тип Г, марка II; - установка бортовых камней (БР 100.20.8 – 34 п.м.); - бетон омоноличивания бортового камня марки М200, класс В15; - бортовой камень БР 100.20.8 (вибропрессованный). |  |
| 2. Лестница по ул.Лифанова, 69 |  |
| Состав работ: - устройство оснований толщиной 10 см из щебня фракции 10-20 мм (S=75 м2); - щебень фракции 10-20 мм, марка М800; - устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых (S=75 м2); - асфальтобетонная смесь тип Г, марка II; - установка бортовых камней (БР 100.20.8 – 25 п.м.); - бетон омоноличивания бортового камня марки М200, класс В15; - бортовой камень БР 100.20.8 (вибропрессованный); - устройство анкеров на пандус для ММГН (4,8 п.м. – 0,003 т); - анкера из горячекатаной арматуры А-III диаметром 10 мм, марка стали 35 ГС (25Г2С), с креплением деталей электросваркой; - устройство пандуса для ММГН из горячекатаного швеллера № 16, марка стали Ст3пс5, забивкой в асфальтобетон (18,4 п.м. – 0,26 т, расстояние между швеллерами по внутренней стороне 40 см); - подготовка поверхности новых металлических конструкций (пандусы для ММГН, S=9,57 м2); - нанесение лакокрасочных защитных материалов (грунтовка, покрывной слой) по новым металлическим конструкциям (пандусы для ММГН, S=9,57 м2); - подготовка поверхности существующих металлических конструкций (стойки, перила, S=2,14 м2); - нанесение лакокрасочных защитных материалов (грунтовка, покрывной слой) по существующим металлическим конструкциям (стойки, перила, S=2,14 м2); - лакокрасочный защитный материал: - грунтовка; - покрывной слой - цвет черный. |  |
| 3. Ключ, ул.1-я кольцевая, 51 |  |
| Состав работ: - разборка деревянных элементов моста (S=25,77 м2 – V=1,3 м3); - погрузка и перевозка строительного мусора, на полигон ТБО для захоронения (0,91 т); - разработка грунта (копание ям вручную 204 шт. – V=4,08 м3); - бетонирование опор (V=4,08 м3); - бетон тяжелый М100 класс В 7,5, размеры бетонирования опор 20*20*50 см; - устройство опор (204 п.м.); - опоры из труб водогазопроводных стальных сварных черных обыкновенных (неоцинкованных) диаметр условного прохода 80 мм, толщина стенки 4 мм, марка стали 08пс – 20пс с креплением деталей электросваркой; - устройство направляющих (272 п.м.); - направляющие из горячекатаного швеллера № 10, марка стали Ст3пс5, с креплением деталей электросваркой; - устройство укосов (84,8 п.м.); - укосы из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 50х50х5 мм, с креплением деталей электросваркой; - устройство поперечин (289 п.м.); - поперечины из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 50х50х5 мм, с креплением деталей электросваркой; - устройство стоек для перил (244,8 п.м.); - стойки из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 50х50х5 мм, с креплением деталей электросваркой; - устройство перил (272 п.м.); - перила из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 50х50х5 мм, с креплением деталей электросваркой; - устройство подперильника (272 п.м.); - подперильник из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 32х32х4 мм, с креплением деталей электросваркой; - устройство каркасов ступеней (уголок 420 п.м., стальной лист S=4,2 м2 – 0,17 т); - каркас ступеней из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 50х50х5 мм, с креплением деталей электросваркой, средняя планка из стали листовой, марка стали Ст3пс3, толщина 5 мм, с креплением деталей электросваркой; - устройство подступенков (16,8 п.м.); - подступенки из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 50х50х5 мм, с креплением деталей электросваркой; - устройство деревянных ступеней (84 шт. – S=126 м2); - устройство деревянного настила (S=77,7 м2); - ступени и настил из антисептированной по всей поверхности обрезной доски (пиломатериал - хвойные породы), толщина доски 50 мм; - обработка древесины влагозащитными-антисептическими составами (S=436,13 м2); - влагозащитный-антисептический состав; - устройство пандуса для ММГН из горячекатаного швеллера № 16, марка стали Ст3пс5, с креплением деталей электросваркой (170 п.м. – 2,4 т, расстояние между швеллерами по внутренней стороне 40 см); - подготовка поверхности новых металлических конструкций (опоры, направляющие, укосы, поперечины, стойки, перила, подперильники, каркасы ступеней, подступенки, пандусы для ММГН, S=562,6 м2); - нанесение лакокрасочных защитных материалов (грунтовка, покрывной слой) по новым металлическим конструкциям (опоры, направляющие, укосы, поперечины, стойки, перила, подперильники, каркасы ступеней, подступенки, пандусы для ММГН, S=562,6 м2); - лакокрасочный защитный материал: - грунтовка; - покрывной слой - цвет черный. |  |
| 4. Ключ-мойка, ул.Фурманова, 1 |  |
| Состав работ: - разработка грунта (копание ям вручную 34 шт. – V=0,41 м3); - бетонирование опор (V=0,41 м3); - бетон тяжелый М100 класс В 7,5, размеры бетонирования опор 20*20*30 см; - устройство опор (17 п.м.); - опоры из труб водогазопроводных стальных сварных черных обыкновенных (неоцинкованных) диаметр условного прохода 80 мм, толщина стенки 4 мм, марка стали 08пс – 20пс с креплением деталей электросваркой; - устройство направляющих (40 п.м.); - направляющие из горячекатаного швеллера № 10, марка стали Ст3пс5, с креплением деталей электросваркой; - устройство поперечин (11,7 п.м.); - поперечины из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 50х50х5 мм, с креплением деталей электросваркой; - устройство стоек для перил (20,4 п.м.); - стойки из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 50х50х5 мм, с креплением деталей электросваркой; - устройство перил (20 п.м.); - перила из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 50х50х5 мм, с креплением деталей электросваркой; - устройство каркасов ступеней (198,4 п.м.); - каркас ступеней из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 50х50х5 мм, с креплением деталей электросваркой; - устройство подступенков (12,4 п.м.); - подступенки из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 50х50х5 мм, с креплением деталей электросваркой; - устройство деревянных ступеней (62 шт. – S=24,18 м2); - ступени из антисептированной по всей поверхности обрезной доски (пиломатериал - хвойные породы), толщина доски 50 мм; - обработка древесины влагозащитными-антисептическими составами (S=58,28 м2); - влагозащитный-антисептический состав; - подготовка поверхности новых металлических конструкций (опоры, направляющие, поперечины, стойки, перила, каркасы ступеней, подступенки, S=73,3 м2); - нанесение лакокрасочных защитных материалов (грунтовка, покрывной слой) по новым металлическим конструкциям (опоры, направляющие, поперечины, стойки, перила, каркасы ступеней, подступенки, S=73,3 м2); - лакокрасочный защитный материал: - грунтовка; - покрывной слой - цвет черный. |  |

Технология производства и условия выполнения работ

Перед началом производства работ Подрядчик  предоставляет на согласование и утверждение график производства работ, работы по которому ведутся до завершения действия контракта. Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения ремонта должны отвечать требованиям Приложения № 1 к техническому заданию «Перечень нормативных документов» ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств Подрядчик несет имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством на протяжении всего гарантийного срока. Выполненные работы предъявляются Заказчику по факту выполненного объема с предоставлением фотодокументов. Гарантийный срок на работы, выполненные Подрядчиком, устанавливается в течение 24 месяцев со дня подписания акта выполненных работ. Материалы должны иметь сертификаты соответствия.

Древесина (обрезная доска) для несущих элементов деревянных конструкций должна удовлетворять требованиям 1 и 2 сорта по ГОСТ. При ремонте деревянных ступеней толщина вновь устраиваемых настилов должна быть не менее 5 см, кроме случаев, указанных в техническом задании. Антисептирование древесины со всех сторон, в том числе и с торцов должно быть произведено перед монтажом. Крепление деревянных конструкций к металлическим конструкциям  болтами строительными с шайбами и гайками, крепление головки болта потайное. Диаметр болта 6 мм.

Все поверхности металлических конструкций перед нанесением лакокрасочных защитных материалов (грунтовка, покрывной слой) не должны иметь заусенцев, острых кромок, сварочных брызг, наплывов, прожогов, раковин, трещин, неровностей, солей, жиров, загрязнений, кроме этого, поверхности существующих металлических конструкций  должны быть очищены от старой краски, пленок ржавчины или окалины. Нанесение лакокрасочных защитных материалов  должно выполняться в следующей последовательности:

- нанесение и сушка грунтовок;

- нанесение и сушка покрывных слоев.

Лакокрасочные          материалы        перед       применением должны быть перемешаны, отфильтрованы  и  иметь  вязкость,  соответствующую  способу  их  нанесения. Покрывной слой  черного цвета. Сварные детали не должны иметь выступающих частей. Поверхность ограждения не должна иметь острых частей. Закрепление стоек следует производить после выверки положения в плане и в профиле. Металлические элементы и сварные соединения должны быть прокрашены атмосферостойкими красками (цвет черный) - гарантийный срок 24 месяца.

Строительный мусор необходимо вывезти на свалку ТБО, в течение 24 часов после разборки существующих конструкций.

При расчете сметной стоимости производства работ были учтены стесненные условия в размере 15 %. Стесненные условия существующей городской застройки предполагают наличие пространственных препятствий на строительной площадке и прилегающей к ней территории, ограничение по ширине, протяженности, высоте и глубине размеров рабочей зоны и подземного пространства, мест размещения строительных машин и проездов транспортных средств, повышенную степень строительного, экологического, материального риска и соответственно усиленные меры безопасности для работающих на строительном производстве и проживающего населения.

Оценка качества выполняемых работ

и условия снижения стоимости работ

Настоящие требования регламентируют вопросы оценки качества и оплаты за выполненные работы подрядным организациям, осуществляющим работы по ремонту искусственных инженерных сооружений в Мотовилихинском районе г.Перми по муниципальному заказу. Требования разработаны в соответствии с законодательством РФ, включая техническую документацию (Приложение № 1 к техническому заданию: ГОСТ, СНиП, рекомендации и т.п.), Правилами содержания территории г.Перми, Уставом города Перми.

| № п/п | Критерии оценки качества | Размер снижения от стоимости вида работ (%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отклонение стоек по вертикали, а также их положение в плане до 10 мм | - 20 |
| 2 | Строительный мусор не вывезен в течение 24 часов | - 20 |
| 3 | Не произведено антисептирование древесины | - 30 |
| 4 | Бортовой камень установлен без опалубки | - 30 |
| 5 | Места сварочных швов не обработаны, не зачищены, не окрашены | - 50 |
| 6 | Поверхности металлических конструкций перед нанесением лакокрасочных защитных материалов (грунтовка, покрывной слой) не подготовлены | - 50 |
| 7 | Отклонения установки бортового камня в плане более 5мм до 10мм | - 50 |
| 8 | Отклонения установки бортового камня по высоте более 5мм до 10мм | - 50 |
| 9 | Имеются непроваренные участки в сварных соединениях | - 70 |
| 10 | Поверхность металлического ограждения имеет неоднородную окраску | - 80 |
| 11 | Отклонение в положении всего ограждения и отдельных его элементов в плане по вертикали и по горизонтали более 10 мм | - 100 |
| 12 | Несоответствие по толщине вновь установленных деревянных ступеней и настилов | - 100 |
| 13 | Несоответствие материала требованиям технического задания по виду, типу, марке, профилю, названию | - 100 |
| 14 | Некачественное закрепление конструкций лестничного перехода (опор, направляющих, укосов, поперечин, стоек, перил, подперильников, подступенков, ступеней, настилов) | - 100 |
| 15 | Грунтовка нанесена не по всей поверхности металлических конструкций | - 100 |
| 16 | Отклонения установки бортового камня в плане более 10мм | - 100 |
| 17 | Отклонения установки бортового камня по высоте более 10мм | - 100 |
| 18 | Крепление деревянных конструкций к металлическим конструкциям не болтовое | - 100 |

Приложение №1

к техническому заданию

Перечень нормативных документов

| 1 | СНиП 12-03-2001 | Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. |
| --- | --- | --- |
| 2 | ВСН 37-84 | Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ. |
| 3 | ### ВСН 1-94 | - Инструкция по строительству полносборных покрытий городских дорог. |
| 4 | ГОСТ Р 8.563-2009 | Государственная система обеспечения единства измерений. Методики (методы) измерений. |
| 5 | ВСН 19-89 | Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог. |
| 6 | СП 59.13330.2012 | Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. |
| 7 | СНиП 2.05.02-85 | Автомобильные дороги. |
| 8 | СНиП 3.06.03-85 | Автомобильные дороги. |
| 9 | ГОСТ 8267-93 | Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия. |
| 10 | ГОСТ 9128-2009 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия. |
| 11 | ГОСТ 22245-90 | Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия. |
| 12 | ГОСТ Р 52128-2003 | Эмульсии битумные дорожные. Технические условия. |
| 13 | ГОСТ 6665-91 | Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия. |
| 14 | ГОСТ 25192-89 | Бетоны. Классификация и общие технические требования. |
| 15 | ГОСТ 30515-97 | Цементы. Общие технические условия. |
| 16 | ГОСТ 7473-2010 | Смеси бетонные. Технические условия. |
| 17 | ГОСТ 26633-91 | Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия. |
| 18 | ГОСТ 11534-75* | Ручная дуговая сварка. Соединения сварные под острыми и тупыми углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры. |
| 19 | ГОСТ 3262-75 | Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия. |
| 20 | ГОСТ 8240-97 | Швеллеры стальные горячекатаные. Сортамент. |
| 21 | ГОСТ 8509-93 | Уголки стальные горячекатаные равнополочные. Сортамент. |
| 22 | ГОСТ 16523-97 | Прокат листовой холодно- и горячекатаный. |
| 23 | ГОСТ 5781-82 | Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия. |
| 24 | ГОСТ 26804-86 | Ограждения дорожные металлические барьерного типа. Технические условия. |
| 25 | СНиП 3.04.03-85 | Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии. |
| 26 | ГОСТ 9.014-78 | Единая система защиты от коррозии и старения. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования. |
| 27 | СП 28.13330.2012 | Защита строительных конструкций от коррозии. |
| 28 | ГОСТ 19007-73 | Материалы лакокрасочные. Метод определения времени и степени высыхания. |
| 29 | ГОСТ Р 51692-2000 | Олифы. Общие технические условия. |
| 30 | ГОСТ 7931-76 | Олифа натуральная. Технические условия. |
| 31 | ГОСТ-25129-82 | Грунтовка ГФ-021. Технические условия. |
| 32 | ГОСТ 30884-2003 | Краски масляные, готовые к применению. Общие технические условия. |
| 33 | ГОСТ 8292-85 | Краски масляные цветные густотертые. Технические условия. |
| 34 | ГОСТ 6465-76 | Эмали ПФ-115. Технические условия. |
| 35 | ГОСТ 8486-86 | Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия. |
| 36 | ### ГОСТ 30704-2001 | - Защитные средства для древесины. Методы контроля качества. |
| 37 | Нормативные показатели расхода материалов. Дополнение 2 к сборнику 10. «Деревянные конструкции». | Антисептирование и огнезащита. |
| 38 | ### ГОСТ 10950-78 | - Пиломатериалы и заготовки. Антисептирование способом погружения. |
| 39 | ### ГОСТ 23951-80 | - Препарат ПБТ антисептический. Технические условия. |
| 40 | ### ГОСТ 7798-70 | - Болты с шестигранной головкой класса точности В. Конструкция и размеры. |
| 41 | ### ГОСТ 11371-78 | - Шайбы. Технические условия. |
| 42 | ### ГОСТ 5915-70 | - Гайки шестигранные класса точности В. Конструкция и размеры. |