Приложение № 2

к Документации об открытом аукционе

в электронной форме

Требования к используемым материалам

при капитальном   ремонте (общестроительные работы)

поликлиники № 2 по ул. Ласьвинская, 68а

| №№ ПП | № позиции в локаль- ной смете | Наименование материала | Требование к материалам |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. | поз.2 поз.8,9,10 поз.18,19 поз. 12.13 поз. 14. поз.15 поз. 16 поз. 17 23, 24 поз. 25 26, 27, 28 поз. 21 поз. 22 | Дверь противопожарная Оконные и дверные блоки из ПВХ Доски подоконные Отливы Откосы оконные Готовый цементно-известковый раствор. Краска ВД Краска масляная Линолеум Плинтус | Противопожарная металлическая дверь- Е60. Коробка двери - гнутый профиль коробчатой конструкции, объединённый с наличником - листовая сталь. Заполнение коробки- минеральная плита высокой плотности Полотно двери- коробчатая конструкция. 2 листа толщиной 1,2 мм каждый, 2 контура утеплителя, покрытие коробки и полотна - порошково- поли- мерное. Замок CRIT 3B-7HM -004 ( регулировкой притвора при помощи экцентрического кулачка, расплавление которого , при пожаре, не снижает стойкости двери) Ручка Н-0203-хром Доводчик механический- GEZE 1000TS или эквивалент. Наличие сертификата. Профильная система PROPLEX-Optima поворотная (откидная, поворотно-откидная. Однокамерный стеклопакет не менее 24 мм., белого цвета. В комплекте должна присутствовать фурнитура для окон и дверей. Наличие сертификата. Доски подоконные ПВХ –PROPLEX. Цвет белый. Толщина 20 мм с шагом 50 мм. Покрытие – ПВХ плёнка 200 микрон Вес 1 п.м.-.не более 14 кг. Шириной не менее 600мм. Наличие сертификата Оцинкованная сталь 0,7 мм с белым полимерным покрытием. Бумажно-слоистый пластик белого цвета, поверхность матовая. Плотность 1,35г / см3. Производство – «Экспроф» или эквивалент Клей 88-Н или эквивалент. Марка раствора – 50 Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 или эквивалент. Цвет белый. Покрытие матовое, Краска нетоксична, пожаровзрывобезопасна. Не имеет запаха после высыхания. Краская масляная белая, глянцевая. Краски , готовая к применению, литопонная МА-25, ГОСТ 10503-71. Стойкость плёнки к воздействию при температуре 20С- 30 минут. Время высыхания при температуре + 20°С - не более 24 часов. Цвет согласовывается с Заказчиком. Огнезащитный, полукоммерческий. Толщина не менее 2.0 мм, защитный слой 0,4 мм Ширина рулона не менее 3 м. Остаточная деформация 0,15-0,2. Звукопоглощение после настилки 15-16 Дб. Клей «Бустилат»- время высыхания- Не более 24 часов, температура применения+ 25С, Гарантийный срок хранения в закрытой таре до 12 месяцев со дня изготовления. Плинтус ПВХ . Цвет согласовать с Заказчиком. Размер 19*48. Длина не менее 2.4 м. |