Приложение № 2

к Документации об открытом аукционе

в электронной форме

Требования к используемым материалам

при капитальном   ремонте (общестроительные работы, электромонтажные и сантехнические работы) поликлиники №4 по ул. Калинина,74

| №№ пп | № позиции в локаль- ной смете | Наименование материала | Технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. | поз.16 поз.17, 18 поз. 19 поз. 20 поз. 21,22 поз.23 поз. 24 поз.25,40. 49, 50, 51 поз.26 поз. 27. поз. 28 поз. 29 поз. 30 поз. 31 поз.32 поз.33 поз.34 поз.35 поз.38 поз.39 поз. 42.43, 44 поз.47 поз.56.57 поз.58, 59, 60, 61 поз.62 поз.63 поз.64 поз.65 поз.66 поз. 67 поз 69 поз. 70 поз.73 поз.74 поз.76 | Керамзит Раствор цементный Линолеум Плинтус Стальной плинтус (пороги) Плинтус из керамических плиток. Напольная керамическая плитка Краска масляная Покрытие из релина на клее « Бустилат» Известково-алебастровый раствор. Известковый раствор Штукатурная смесь Бумажно-слоистый пластик. Краска ВД # Краска масляная Листы гипсокартонные (ГКЛ) # Облицовочная плитка Подвесной потолок Дверной блок Скобяные изделия Противопожарные , металлические дверные блоки Металлические решётки Жалюзийные решётки Напорные полиэтиленовые трубы. Раковины Смеситель Унитаз # Выключатель Розетка Кабель Кабель-канал Трубка гофрированная Светильник в подвесных потолках Светильник с люминесцентными лампами Табло эвакуационного выхода | Фракция 10/16 мм. Насыпная плотность кг/м3- 280-370 мм. Прочность при раздавливании Н/ мм2 (МПа)- 1,0-1,8. Морозостойкость -20 циклов. Потеря массы гравия- 0,4%- 2,0%. Теплопроводность Вт/ мК- 0,0912. Водопоглощение- 250 мм Раствор марки 50 Цвет согласовывается с Заказчиком. Огнезащитный, полукоммерческий. Толщина не менее - 2,0 мм, защитный слой - 0,4 мм. Материал ПВХ. Ширина рулона не менее 3 метров, Остаточная деформация не более 0,15-0,2 мм, звукопоглощение после настилки 15-16 Дб. Клей «Бустилат»- времявысыхания 24 часа, температура применения + 25 градусов С. Гарантийный срок хранения в закрытой таре до 12 месяцев со дня изготовления. Плинтус ПВХ. Цвет согласовывать с Заказчиком. Размер 16*48. Длина не менее 2,4 м. Порог алюминиевый Длина - не менее 900 мм. Ширина 20 мм, высота перепада 2 мм. Материал- алюминий. Плитки керамические плинтусные прямые. Предел прочности при изгибе не менее 15 Мпа, Технические характеристики товара в соответствии с ГОСТом 614191. Клей плиточный «Старатель-стандарт» или эквивалент. Соотношение сухого раствора и воды- 0,23- 0,3 л. на кг. смеси. Температура проведения работ +5, +30° С. Жизнеспособность раствора- не более 4 часов после замешивания, Время укладки плитки после нанесения раствора – до 20 мин. Время коррекции плитки- до 15 мин. Полное высыхание- не более 24 часа. Плитка керамическая напольная. Размер 300*300. Толщина не более 8 мм. Тип –матовый. Твёрдость глазури по Моосу-5. ГОСТ 27180-86. Краска масляная, глянцевая, готовая к применению МА-25. ГОСТ 10503-71. Стойкость плёнки к статическому воздействию при температуре 20 С – не более 30 минут. Время высыхания при температуре + 20 С- не более 24 часов. Резиновый линолеум релин-двухслойный напольный материал. Верхний слой- резина из натурального Каучука, имеющая повышенную твёрдость, прочность и отличную износостойкость. Ширина полотна - 1230 мм, Длина рулона - 10 м. Толщина рулона – менее 4,0 мм. Температура эксплуатации от – 40 до + 90 С Раствор марки 50 Раствор марки 50 Сухая штукатурная смесь «Ветонит» или эквивалент Время высыхании 1 слоя штукатурной смеси – 1- 2 суток. Время использования смеси с момента затворения с водой - 4 часа. Температура смеси не менее + 10 град.С. Пластик бумажно-слоистый. ГОСТ- 9590-76. Плотность – не более 1,4г/см3. Разрушающее напряжение при растяжении - 63.6 МПа. Толщина листа 10мм. Размер (3000*1500). Цвет белый. Декоративное покрытие-пластик. Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 или эквивалент. Цвет- белый. Матовое покрытие. Краска не токсична, пожаровзрывобезопасна, не имеет запаха после высыхания. Устойчива к истиранию Быстрое высыхание. После высыхания материал должен образовывать пористое, паронепроницаемое покрытие, выдерживающее влажное трение ( влажная уборка). Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила литопонные МА-25, поверхность матовая. ГОСТ 10503-71. Толщина- не более 12,5 мм, группа горючести Г1, группа воспламеняемости В3, группа дымообразующей способности Д1, группа токсичности Т1. Ширина - 1200мм, Длина - 2500 мм. Масса 1м2- 12,5 кг. ГОСТ 6266-97. Плитка керамическая глазурованная, однотипная для внутренней облицовки стен. Размер - 200*150мм, Толщина - 8 мм. Прямоугольность – предельное отклонение 0,5%. Искривление лицевой поверхности - предельное отклонение 0,3%. Водопоглощение – не более 16%. Предел прочности при изгибе - 15,0 МП а Базовые потолочные плиты «Armstrong» или эквивалент. коллекция BAIKAL . Состав: минерал- волокно. Размер 600*600мм, толщина потолочной плиты 12 мм. Влагостойкость не менее 90%. Светоотражение не менее 83%. Звукопоглощение - 0,45 АW/ Цвет белый. Дверной блок типа «Канадка» глухая , со скобяными изделями. Внешнее покрытие – мазонитовые панели (HDF панели). Отделка полотна- белая грунтовка. Каркас полотна- брус хвойных пород (сосна), Внутреннее заполнение- сотовый заполнитель, Ширина 800 мм, Высота - 2000 мм. Толщина 36 мм. Ручки, петли, замки, ключи(4 шт.) Противопожарная металлическая дверь- Е60. Коробка двери гнутый профиль коробчатой конструкции, объединённый с наличником- листовая сталь. Заполнение коробки- минеральная плита высокой плотности, полотнодвери- коробчатая конструкция. 2 листа толщиной 1,2 мм каждый, 2 контура утеплителя, покрытие коробки и полотна- порошково- поли- мерное . Замок CRIT 3B-7HM -004 ( регулировкой притвора при помощи экцентрического кулачка, расплавление которого , при пожаре, не снижает стойкости двери. Ручка Н-0203-хром Доводчик механический- GEZE 1000TS. Металлические решётки - сварные, распашные. Уголок 25*25мм, круглый пруток диаметром-10 мм. Навесной замок. Решётки регулирующие - марка РР-3, Размер 200*200 мм Труба ПВХ напорная из полиэтилена низкого давления, диаметром 140, 110мм, Толщина стенки не менее - 2,2 мм. Цвет- рыжий. Труба ПВХ из полиэтилена низкого давления среднего типа, диаметром 50 мм, Толщина стенки трубы - не менее 1,8 мм, цвет- серый. Труба напорная из полиэтилена низкого давления тяжёлого типа. Плотность – 0,9 г/ см3. Наружный диаметр трубы- 20 мм. Раковина Santek Бриз 50 с пьедесталом или эквивалент. Цвет белый Смеситель для ванн с коротким носиком, С5-IТ-06-40-68 или эквивалент. Унитаз-компакт «Комфорт» или эквивалент. Длина- 680 мм Ширина – 360 мм Высота – 800 мм. Цвет- белый Выпуск –наклонный Подводка воды нижняя. В комплекте: сиденье из дюропласта, кнопочная двухуровневая арматура бачка, крепёж. Выключатель одноклавишный. Legrand Valena или эквивалент Способ монтажа- скрыто. Степень защиты IP 20, Номинальный ток- 10 А. Контактные зажимы-безвинтовые. Сечение провода- 2,5 мм2 Розетка Mosaic или эквивалент с заземлением. Номинальное напряжение - 250 В. Частота 50 Гц. Тип зажима провода- плоский пружинный, сечение провода 2,5 мм, материал термопласт. Цвет белый. Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил-3 и сечением 2,5мм Кабель-канал 16*10 мм Цвет белый Трубка гофрированная лёгкая. Внешний диаметр 16 мм. Внутренний диаметр 10.8 мм. Климатическое исполнение УХЛ2 по ГОСТ15150,69. Степень защиты IP55. Температура эксплуатации - +10 °С до – 10° С. Цвет серый , Не поддерживает горение. Светильник растровый «Мистраль» или эквивалент с матовым сборным растром. V-образной формы с 5-ю ребристыми поперечниками в корпусе. Корпус типа «металлик». Степень защиты IP20. Размеры 595*595*72. Вес не менее 2,6 кг Количество ламп-4, Мощность ламп – 18 Вт. КПД 60%. Параметры электро- сети- однофазная 220-240В, 50 Гц. Светильник с люминесцентными лампами для общественных помещений, потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартёрными ПРА, тип ЛПО 02-4*40/П-01 УХЛ4. Указатель светодиодный МВД200 «ВЫХОД» -5 Вт |