Приложение № 2

к Документации об открытом аукционе

в электронной форме

Требования  к  используемым  материалам

при  текущем  ремонте  приемной (помещения  № 34, 36, 37),

по  адресу: г.Пермь, ул. Танцорова, 14.

| № п/п | № позиции локальной сметы | Наименование материала | Технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | поз.3 | Обои | Цвет согласовывать с заказчиком |
| 2 | поз.4 | Облицовка стен | Цвет согласовывать с заказчиком, облицовка по системе «КНАУФ», гипсокартонные листы в один слой ( С 625) |
| 3 | поз.7 | Решетка на радиатор | Решетка радиаторная площадью в свету до 1,0 м2 ( 0,6*1,2) |
| 4 | поз.16 | Линолеум | Линолеум коммерческий гомогенный «TARKETT iQ MELODIA» (толщина 2 мм, класс 34/43, пож.безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) |
| 5 | поз.29 | Кабель силовой | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил — 3 и сечением 2,5 мм2 |
| 6 | поз.26 | Выключатель | Выключатель двухклавишный для скрытой проводки Legrand Valena или эквивалент |
| 7 | поз.21 | Светильник | ЛПО 16-4х18 |
| 8 | поз.27 | Провод | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный |
| 9 | поз.13 | Сухая растворная смесь | Смесь типа «Ветонит» или эквивалент |
| 10 | поз.24 | Розетка | Розетка скрытой проводки с заземлением |
| 11 | поз.5,8,10 | Краска ВД | Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 или эквивалент. Цвет согласовывать с заказчиком. Краска нетоксична, пожаровзрывобезопасна, не имеет запаха после высыхания, устойчива к истиранию. |