Приложение № 2

УТВЕРЖДАЮ:_____________

Главный  врач МБУЗ «ЦВМР»

Н.И.Коровина

Техническое задание

на капитальный ремонт здания по адресу: г.Пермь, ул. Ким, 99

Состав и объём работ определён локальным сметным расчётом.

Место выполнения работ: г.Пермь, ул. Ким,99 .

Максимальная цена договора -  1 360 686,32  руб.

Источник финансирования – бюджет Пермского края (Долгосрочная целевая программа «Пожарная безопасность на территории Пермского края, обеспечение нормативного состояния государственных и муниципальных учреждений Пермского края на период 2010-2014 годов»).

Гарантийный срок на выполненные работы – 60 месяцев

Объём гарантии должен распространяться на все виды работ – 100%.

В состав работ  входят следующие основные виды работ:

| № пп | Наименование работ | Формула подсчета | Ед. изм. | Кол-во. | Используемый материал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Помещение №1-2 этаж |  |  |  |  |  |
| Окна |  |  |  |  |  |
| 1 | Снятие оконных переплетов: остекленных | 0,082692 ((2,36*1,66)+(2,53*1,72)) | м2 | 8,27 |  |
| 2 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах |  | шт | 2 |  |
| 3 | Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях | 0,01235 (2,36+2,58)*0,25/100 | м2 | 1,235 |  |
| 4 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) | 0,082692 ((2,36*1,66)+(2,53*1,72))/100 | м2 | 8,27 | Профиль ПВХ: Система профиля -RehauSib"или эквивалент"; Система фурнитуры -TitanAF"или эквивалент"; Заполнения - 4/14/4/14/4; Монтажная ширина - не менее 70 мм; Количество камер - не менее 3; Воздухо- и водопроницаемость - до группы нагрузок "С"; Коэффициент сопротивления теплопередаче, м2˚С/Вт - не менее 0,602; Изоляция воздушного шума транспортного потока - 33 дБА , класс "B"; Звукоизоляция - до класса 4 (VDI 2719); Взломобезопасность - до класса 3; Толщина стенок профиля - не менее 3 мм; Цвет изделия - белый. |
| 5 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 0,0494 (2,36+2,58)/100 | п.м | 4,94 | Доски подоконные ПВХ, шириной 600 мм |
| 6 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 0,01482 (2,36+2,58)*0,3/100 | м2 | 1,4 |  |
| 7 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 0,0466 ((5,68+5,97)*0,4)/100 | м2 | 4,66 | Ризолит |
| 8 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза | 0,0466 ((5,68+5,97)*0,4)/100 | м2 | 4,66 | Лакра, Parade |
| 9 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов | 0,0233 ((5,68+5,97)*0,2)/100 | м2 | 2,33 |  |
| 10 | Окраска силикатными красками за 2 раза | 0,0233 ((5,68+5,97)*0,2)/100 | м2 | 2,33 |  |
| Короб |  |  |  |  |  |
| 11 | Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу | 0,10776 ((8,53*0,9)+(10,33*0,3))/100 | м2 | 10,776 | Листы гипсокартонные Гипсополимер |
| 12 | Решетка радиаторная ПВХ | 2,52 (1,08+1,44) | м2 | 2,52 |  |
| 13 | Улучшенная окраска | 0,0826 (10,78-2,52)/100 | м2 | 8,26 | Лакра, Parade |
| Полы |  |  |  |  |  |
| 14 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 0,1846 ((5,44+4,24)*2-0,9)/100 | м.п. | 18,46 |  |
| 15 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 0,231 23,1/100 | м2 | 23,1 |  |
| 16 | Устройство покрытий: из линолеума насухо из готовых ковров на комнату | 0,231 23,1/100 | м2 | 23,1 | Линолеум коммерческий гомогенный "TAPKETT PRIMO PLUS", толщина покрытия не менее 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) |
| 17 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 0,1846 ((5,44+4,24)*2-0,9)/100 | м.п. | 18,46 |  |
| Потолок |  |  |  |  |  |
| 18 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 0,231 23,1/100 | м2 | 23,1 | Панели аллюминиевые, Албес, цвет белый матовый. Прайс ПромСнабРасчет, тел. 2033204, г.Пермь, ул.Пушкарсксая, 51 |
| 19 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4 | 0,04 4/100 | шт. | 4 | Светильники растровые светодиодные, прайс ПармаДиод, тел. 2493042, г.Пермь, ул.Пушкарсксая, 51 |
| 20 | Демонтаж: выключателей, розеток | 0,03 (2+1)/100 | шт. | 3 |  |
| 21 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 | 0,15 15/100 | м.п. | 15 |  |
| 22 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | 0,02 | м3 | 0,02 |  |
| 23 | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: под штукатурку по стенам или в бороздах | 0,15 15/100 | м | 15 | Кабель силовой с медными жилами марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 |
| 25 | Розетка штепсельная: трехполюсная | 0,04 4/100 | шт. | 4 |  |
| 26 | Розетка штепсельная с заземляющим контактом | 4 | шт. | 4 |  |
| 27 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 0,01 1/100 | шт. | 1 | Прима |
| Стены |  |  |  |  |  |
| 28 | Ремонт штукатурки: внутренних помещений | 0,482272 ((19,36*3,02)-(8,26+1,98))/100 | м2 | 48,23 |  |
| 29 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен | 0,482272 ((19,36*3,02)-(8,26+1,98))/100 | м2 | 48,23 | Лакра, Parade |
| Двери |  |  |  |  |  |
| 30 | Снятие наличников | 0,053 (2,2+2,2+0,9)*1/100 | м.п. | 5,3 |  |
| 31 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 0,01 1/100 | шт. | 1 |  |
| 32 | Снятие дверных полотен | 0,0198 0,9*2,2/100 | шт. | 1 |  |
| 33 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 0,0198 0,9*2,2/100 | м2 | 1,98 | Профиль ПВХ: Система профиля -RehauSib"или эквивалент"; Система фурнитуры -TitanAF"или эквивалент"; Заполнения - 4/14/4/14/4; Монтажная ширина - не менее 70 мм; Количество камер - не менее 3; Воздухо- и водопроницаемость - до группы нагрузок "С"; Коэффициент сопротивления теплопередаче, м2˚С/Вт - не менее 0,602; Изоляция воздушного шума транспортного потока - 33 дБА , класс "B"; Звукоизоляция - до класса 4 (VDI 2719); Взломобезопасность - до класса 3; Толщина стенок профиля - не менее 3 мм; Цвет изделия - белый. |
| Помещение №4,2 - 2 этаж |  |  |  |  |  |
| Окна |  |  |  |  |  |
| 34 | Снятие оконных переплетов: остекленных | 0,027 (1,5*1,8)/100 | м2 | 2,7 |  |
| 35 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 0,01 1/100 | шт. | 1 |  |
| 36 | Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях | 0,0068 1,7*0,4/100 | м2 | 0,68 |  |
| 37 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) | 0,027 (1,5*1,8)/100 | м2 | 2,7 | Профиль ПВХ: Система профиля -RehauSib"или эквивалент"; Система фурнитуры -TitanAF"или эквивалент"; Заполнения - 4/14/4/14/4; Монтажная ширина - не менее 70 мм; Количество камер - не менее 3; Воздухо- и водопроницаемость - до группы нагрузок "С"; Коэффициент сопротивления теплопередаче, м2˚С/Вт - не менее 0,602; Изоляция воздушного шума транспортного потока - 33 дБА , класс "B"; Звукоизоляция - до класса 4 (VDI 2719); Взломобезопасность - до класса 3; Толщина стенок профиля - не менее 3 мм; Цвет изделия - белый. |
| 38 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 0,017 1,7/100 | п.м. | 1,7 | Доски подоконные ПВХ, шириной 600 мм |
| 39 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 0,0051 1,7*0,3/100 | м2 | 0,51 |  |
| 40 | Ремонт штукатурки: внутренних помещений | 0,0204 ((1,5+1,8+1,8)*0,4)/100 | м2 | 2,04 | Гипсополимер |
| 41 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза | 0,0204 ((1,5+1,8+1,8)*0,4)/100 | м2 | 2,04 | Лакра, Parade |
| 42 | Ремонт штукатурки: фасадов | 0,0102 ((1,5+1,8+1,8)*0,2)/100 | м2 | 1,02 |  |
| 43 | Окраска силикатными красками за 2 раза | 0,0102 ((1,5+1,8+1,8)*0,2)/100 | м2 | 1,02 |  |
| Двери |  |  |  |  |  |
| 44 | Снятие наличников | 0,0556 (2,33+2,33+0,9)*1/100 | м.п. | 5,56 |  |
| 45 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 0,01 1/100 | шт. | 1 |  |
| 46 | Снятие дверных полотен | 0,02097 0,9*2,33/100 | м2 | 2,097 |  |
| 47 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 0,02097 0,9*2,33/100 | м2 | 2,097 | Профиль ПВХ: Система профиля -RehauSib"или эквивалент"; Система фурнитуры -TitanAF"или эквивалент"; Заполнения - 4/14/4/14/4; Монтажная ширина - не менее 70 мм; Количество камер - не менее 3; Воздухо- и водопроницаемость - до группы нагрузок "С"; Коэффициент сопротивления теплопередаче, м2˚С/Вт - не менее 0,602; Изоляция воздушного шума транспортного потока - 33 дБА , класс "B"; Звукоизоляция - до класса 4 (VDI 2719); Взломобезопасность - до класса 3; Толщина стенок профиля - не менее 3 мм; Цвет изделия - белый. |
| Короб для радиатора |  |  |  |  |  |
| 48 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок | 0,0316 (1,96+1,2)/100 | м2 | 3,16 |  |
| 49 | Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу. Устройство ограждений на радиаторы отопления | 0,0316 (1,96+1,2)/100 | м2 | 3,16 | Гипсокартон "Гипсополимер" по металлическому каркасу |
| 50 | Решетка радиаторная ПВХ | 0,9 (1,5*0,6) | м2 | 0,9 |  |
| 51 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная | 0,0226 (3,16-0,9)/100 | м2 | 2,26 | Лакра, Parade |
| 52 | Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности: стен за 2 раза | 0,0226 (3,16-0,9)/100 | м2 | 2,26 | Финишлак 105 |
| 53 | Покрытие окрашенных стен "Финишлаком" | 0,0226 (3,16-0,9)/100 | м2 | 2,26 | Финишлак 105 |
| Вентиляционный короб |  |  |  |  |  |
| 53 | Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу | 0,069 6,9/100 | м2 | 6,9 | Гипсокартон Гипсополимер |
| 54 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная | 0,069 6,9/100 | м2 | 6,9 | Лакра, Parade |
| 55 | Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности: стен за 2 раза | 0,069 6,9/100 | м2 | 6,9 | Финишлак 105 |
| Демонтаж перегородки |  |  |  |  |  |
| 56 | Снятие наличников | 0,1146 (2,38+2,38+0,97)*2/100 | м.п. | 11,46 |  |
| 57 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 0,01 1/100 | шт. | 1 |  |
| 58 | Снятие дверных полотен | 0,023086 0,97*2,38/100 | м2 | 2,3086 |  |
| 59 | Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи | 0,049844 ((1,3+1,25)*2,86-(2,38*0,97))/100 | м2 | 4,9844 |  |
| Полы |  |  |  |  |  |
| 60 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 0,1527 (20,67-0,9*6)/100 | м.п. | 15,27 |  |
| 61 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 0,173 (15,8+1,5)/100 | м2 | 17,3 |  |
| 62 | Устройство покрытий: из линолеума насухо из готовых ковров на комнату | 0,177 (15,8+1,5+0,4)/100 | м2 | 17,7 | Линолеум коммерческий гомогенный "TAPKETT PRIMO PLUS", толщина покрытия не менее 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) |
| 63 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 0,1527 (20,67-0,9*6)/100 | м.п. | 15,27 |  |
| Потолки |  |  |  |  |  |
| 64 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 0,177 (15,8+1,5+0,4)/100 | м2 | 17,7 | Панели аллюминиевые, Албес, цвет белый матовый. Прайс ПромСнабРасчет, тел. 2033204, г.Пермь, ул.Пушкарсксая, 51 |
| 65 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4 | 2 | шт. | 2 | Светильники растровые светодиодные, прайс ПармаДиод, тел. 2493042, г.Пермь, ул.Пушкарсксая, 51 |
| 66 | Демонтаж: выключателей, розеток | 0,01 1/100 | шт. | 1 |  |
| 67 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 0,01 1/100 | шт. | 1 | Прима |
| Стены |  |  |  |  |  |
| 68 | Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу | 0,064512 (3,56*3,02-1,5*1,8-1,6)/100 | м2 | 64,512 | Гипсокартон Гипсополимер |
| 69 | Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу | 0,323904 ((3,56+5,48+5,48)*3,02-0,9*2,1*4-3,9)/100 | м2 | 32,3904 | Гипсокартон Гипсополимер |
| 70 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная | 0,3884 (6,45+32,39)/100 | м2 | 38,84 | Лакра, Parade |
| 71 | Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности: стен за 2 раза | 0,3884 (6,45+32,39)/100 | м2 | 38,84 | Финишлак 105 |
| Помещение №5-2 этаж |  |  |  |  |  |
| Двери |  |  |  |  |  |
| 72 | Снятие наличников | 0,1138 (2,32+2,32+1,05)*2/100 | м.п. | 11,38 |  |
| 73 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 0,01 1/100 | шт. | 1 |  |
| 74 | Снятие дверных полотен | 0,02436 1,05*2,32/100 | м2 | 2,436 |  |
| 75 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 0,02436 1,05*2,32/100 | м2 | 2,436 | Профиль ПВХ: Система профиля -RehauSib"или эквивалент"; Система фурнитуры -TitanAF"или эквивалент"; Заполнения - 4/14/4/14/4; Монтажная ширина - не менее 70 мм; Количество камер - не менее 3; Воздухо- и водопроницаемость - до группы нагрузок "С"; Коэффициент сопротивления теплопередаче, м2˚С/Вт - не менее 0,602; Изоляция воздушного шума транспортного потока - 33 дБА , класс "B"; Звукоизоляция - до класса 4 (VDI 2719); Взломобезопасность - до класса 3; Толщина стенок профиля - не менее 3 мм; Цвет изделия - белый. |
| 76 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских | 0,01707 ((1,05+2,32+2,32)*0,3)/100 | м2 | 1,707 | Ветонит |
| 77 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен | 0,01707 ((1,05+2,32+2,32)*0,3)/100 | м2 | 1,707 | Лакра, Parade |
| Окна |  |  |  |  |  |
| 78 | Снятие оконных переплетов: остекленных | 0,122839 (1,57*1,79+1,52*1,78+1,89*1,8+1,87*1,8)/100 | м2 | 12,28 |  |
| 79 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 0,04 1*4/100 | шт. | 4 |  |
| 80 | Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях | 0,04704 ((3,94+1,95+1,95)*0,6)/100 | м2 | 4,704 |  |
| 81 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) | 0,122839 (1,57*1,79+1,52*1,78+1,89*1,8+1,87*1,8)/100 | м2 | 12,28 | Профиль ПВХ: Система профиля -RehauSib"или эквивалент"; Система фурнитуры -TitanAF"или эквивалент"; Заполнения - 4/14/4/14/4; Монтажная ширина - не менее 70 мм; Количество камер - не менее 3; Воздухо- и водопроницаемость - до группы нагрузок "С"; Коэффициент сопротивления теплопередаче, м2˚С/Вт - не менее 0,602; Изоляция воздушного шума транспортного потока - 33 дБА , класс "B"; Звукоизоляция - до класса 4 (VDI 2719); Взломобезопасность - до класса 3; Толщина стенок профиля - не менее 3 мм; Цвет изделия - белый. |
| 82 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 0,0784 (3,94+1,95+1,95)/100 | п.м. | 7,84 | Доски подоконные ПВХ, шириной 600 мм |
| 83 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 0,02352 7,84*0,3/100 | м2 | 2,35 |  |
| 84 | Ремонт штукатурки: внутренних помещений | 0,08476 ((5,15+5,08+5,49+5,47)*0,4)/100 | м2 | 8,47 | Гипсополимер |
| 85 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза | 0,08476 ((5,15+5,08+5,49+5,47)*0,4)/100 | м2 | 8,47 | Лакра, Parade |
| 86 | Ремонт штукатурки: фасадов гладких с земли и лесов | 0,04238 ((5,15+5,08+5,49+5,47)*0,2)/100 | м2 | 4,24 |  |
| 87 | Окраска силикатными красками за 2 раза | 0,04238 ((5,15+5,08+5,49+5,47)*0,2)/100 | м2 | 4,24 |  |
| Короб для радиатора |  |  |  |  |  |
| 88 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок | 0,0836 ((2,54+1,5)+(2,73+1,59))/100 | м2 | 8,36 |  |
| 89 | Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу | 0,0836 ((2,54+1,5)+(2,73+1,59))/100 | м2 | 8,36 | Гипсокартон Гипсополимер |
| 90 | Решетка радиаторная ПВХ | 3,6 (1,5*0,6)*4 | м2 | 3,6 |  |
| 91 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | 0,0476 (8,36-3,6)/100 | м2 | 4,76 | Лакра, Parade |
| Вентиляционный короб |  |  |  |  |  |
| 92 | Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу | 0,02 2/100 | м2 | 2 | Гипсокартон Гипсополимер |
| 93 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | 0,02 2/100 | м2 | 2 | Лакра, Parade |
| Полы |  |  |  |  |  |
| 94 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 0,299 ((9,9+5,5)*2-0,9)/100 | м.п. | 29,9 |  |
| 95 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 0,548 54,8/100 | м2 | 54,8 |  |
| 96 | Устройство покрытий: из ковров насухо с проклеиванием на стыках клеем "Бустилат" | 0,548 54,8/100 | м2 | 54,8 |  |
| 97 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 0,299 ((9,9+5,5)*2-0,9)/100 | м.п. | 29,9 |  |
| Потолки |  |  |  |  |  |
| 98 | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ": одноуровневых (П 113) | 0,548 54,8/100 | м2 | 54,8 | Гипсокартон Гипсополимер |
| 99 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску | 0,548 54,8/100 | м2 | 54,8 | Лакра, Parade |
| 100 | Демонтаж: выключателей, розеток | 0,06 (2+4)/100 | шт. | 6 |  |
| 101 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 2 | шт. | 2 | Прима |
| 102 | Смена светильников: с люминесцентными лампами | 0,08 8/100 | шт. | 8 | Светильники растровые светодиодные, прайс ПармаДиод, тел. 2493042, г.Пермь, ул.Пушкарсксая, 51 |
| Помещение №20-2 этаж |  |  |  |  |  |
| Потолок |  |  |  |  |  |
| 103 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 0,148 14,8/100 | м2 | 14,8 | Панели аллюминиевые, Албес, цвет белый матовый. Прайс ПромСнабРасчет, тел. 2033204, г.Пермь, ул.Пушкарсксая, 51 |
| 104 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4 | 0,05 5/100 | шт. | 5 | Светильники растровые светодиодные, прайс ПармаДиод, тел. 2493042, г.Пермь, ул.Пушкарсксая, 51 |
| 105 | Демонтаж: скрытой электропроводки | 0,6 60/100 | м.п. | 60 |  |
| Полы |  |  |  |  |  |
| 106 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 0,1808 ((10,3+1,44)*2-0,9*6)/100 | м.п. | 18,08 |  |
| 107 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 0,148 14,8/100 | м2 | 14,8 | Линолеум Таркет примо плюс, коммерческий, гомогенный, толщина покрытия не менее 2 мм, группа истираемости Р |
| 108 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 0,148 14,8/100 | м2 | 14,8 |  |
| 109 | Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 5000, толщиной 5 мм | 0,148 14,8/100 | м2 | 14,8 | Ветонит 500 |
| 110 | Устройство покрытий | 0,148 14,8/100 | м2 | 14,8 | Линолеум коммерческий гомогенный "TAPKETT PRIMO PLUS", толщина покрытия не менее 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) |
| 111 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 0,1808 ((10,3+1,44)*2-0,9*6)/100 | м.п. | 18,08 |  |
| Стены |  |  |  |  |  |
| 112 | Ремонт штукатурки: внутренних помещений | 0,595696 ((10,3+1,44)*2*3,02-1,89*6)/100 | м2 | 59,57 | Гипсополимер |
| 113 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской | 0,595696 ((10,3+1,44)*2*3,02-1,89*6)/100 | м2 | 59,57 | Лакра, Parade |
| 114 | Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности: стен за 2 раза | 0,595696 ((10,3+1,44)*2*3,02-1,89*6)/100 | м2 | 59,57 | Финишлак 105 |
| Замена окон в помещениях №16,17,18,19,21- 2 этаж |  |  |  |  |  |
| Окна |  |  |  |  |  |
| 115 | Снятие оконных переплетов: остекленных | 0,1554 (1,48*1,75)*6/100 | м2 | 15,54 |  |
| 116 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 0,06 1*6/100 | шт. | 6 |  |
| 117 | Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях | 0,0576 (1,6*6*0,6)/100 | м2 | 5,76 |  |
| 118 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) | 0,1554 (1,48*1,75)*6/100 | м2 | 15,54 | Профиль ПВХ: Система профиля -RehauSib"или эквивалент"; Система фурнитуры -TitanAF"или эквивалент"; Заполнения - 4/14/4/14/4; Монтажная ширина - не менее 70 мм; Количество камер - не менее 3; Воздухо- и водопроницаемость - до группы нагрузок "С"; Коэффициент сопротивления теплопередаче, м2˚С/Вт - не менее 0,602; Изоляция воздушного шума транспортного потока - 33 дБА , класс "B"; Звукоизоляция - до класса 4 (VDI 2719); Взломобезопасность - до класса 3; Толщина стенок профиля - не менее 3 мм; Цвет изделия - белый. |
| 119 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 0,096 1,6*6/100 | м.п. | 9,6 | Доски подоконные ПВХ, шириной 600 мм |
| 120 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 0,0288 9,6*0,3/100 | м2 | 2,88 |  |
| 121 | Ремонт штукатурки: внутренних помещений | 0,11952 ((1,48+1,75+1,75)*6*0,4)/100 | м2 | 11,95 | Гипсополимер |
| 122 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен | 0,11952 ((1,48+1,75+1,75)*6*0,4)/100 | м2 | 11,95 | Лакра, Parade |
| 123 | Ремонт штукатурки: фасадов | 0,05976 ((1,48+1,75+1,75)*6*0,2)/100 | м2 | 5,976 | Гипсополимер |
| 124 | Окраска силикатными красками за 2 раза | 0,05976 ((1,48+1,75+1,75)*6*0,2)/100 | м2 | 5,976 | Лакра, Parade |
| Помещение №19-2 этаж |  |  |  |  |  |
| Потолки |  |  |  |  |  |
| 125 | Установка плит в подвесных потолках | 0,23 23/100 | м2 | 23 | Панели аллюминиевые, Албес, цвет белый матовый. Прайс ПромСнабРасчет, тел. 2033204, г.Пермь, ул.Пушкарсксая, 51 |
| Двери |  |  |  |  |  |
| 126 | Снятие наличников | 0,116 (0,96+2,42+2,42)*2/100 | м.п. | 11,6 |  |
| 127 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 0,02 2/100 | шт. | 2 |  |
| 128 | Снятие дверных полотен | 0,05148 ((1,07*2,64)+(0,96*2,42))/100 | м2 | 5,!5 |  |
| 129 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 0,023232 0,96*2,42/100 | м2 | 2,32 | Профиль ПВХ: Система профиля -RehauSib"или эквивалент"; Система фурнитуры -TitanAF"или эквивалент"; Заполнения - 4/14/4/14/4; Монтажная ширина - не менее 70 мм; Количество камер - не менее 3; Воздухо- и водопроницаемость - до группы нагрузок "С"; Коэффициент сопротивления теплопередаче, м2˚С/Вт - не менее 0,602; Изоляция воздушного шума транспортного потока - 33 дБА , класс "B"; Звукоизоляция - до класса 4 (VDI 2719); Взломобезопасность - до класса 3; Толщина стенок профиля - не менее 3 мм; Цвет изделия - белый. |
| 130 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: балконных в каменных стенах | 0,028248 1,07*2,64/100 | м2 | 2,82 | Профиль ПВХ: Система профиля -RehauSib"или эквивалент"; Система фурнитуры -TitanAF"или эквивалент"; Заполнения - 4/14/4/14/4; Монтажная ширина - не менее 70 мм; Количество камер - не менее 3; Воздухо- и водопроницаемость - до группы нагрузок "С"; Коэффициент сопротивления теплопередаче, м2˚С/Вт - не менее 0,602; Изоляция воздушного шума транспортного потока - 33 дБА , класс "B"; Звукоизоляция - до класса 4 (VDI 2719); Взломобезопасность - до класса 3; Толщина стенок профиля - не менее 3 мм; Цвет изделия - белый. |
| 131 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских | 0,03408 ((0,92+2,38+2,38)*0,3)*2/100 | м2 | 3,4 | Ветонит |
| 132 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен | 0,03408 ((0,92+2,38+2,38)*0,3)*2/100 | м2 | 3,4 | Лакра, Parade |
| Помещение №15-2 этаж |  |  |  |  |  |
| Окна |  |  |  |  |  |
| 133 | Снятие оконных переплетов: остекленных | 0,083448 (2,35*1,71+2,53*1,71)/100 | м2 | 8,34 |  |
| 134 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 0,02 1*2/100 | шт. | 2 |  |
| 135 | Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях | 0,03048 ((2,45+2,63)*0,6)/100 | м2 | 3,048 |  |
| 136 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) | 0,083448 (2,35*1,71+2,53*1,71)/100 | м2 | 8,34 |  |
| 137 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 0,0508 (2,45+2,63)/100 | м.п. | 5,08 | Доски подоконные ПВХ, шириной 600 мм |
| 138 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 0,01524 5,08*0,3/100 | м2 | 15,24 |  |
| 139 | Ремонт штукатурки: внутренних помещений | 0,04688 ((5,77+5,95)*0,4)/100 | м2 | 4,688 | Гипсополимер |
| 140 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза | 0,04688 ((5,77+5,95)*0,4)/100 | м2 | 4,688 | Лакра, Parade |
| 141 | Ремонт штукатурки: фасадов | 0,02344 ((5,77+5,95)*0,2)/100 | м2 | 2,34 | Гипсополимер |
| 142 | Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов: по штукатурке с земли и лесов | 0,02344 ((5,77+5,95)*0,2)/100 | м2 | 2,34 | Лакра, Parade |
| Двери |  |  |  |  |  |
| 143 | Снятие наличников | 0,058 (0,96+2,42+2,42)*1/100 | м.п. | 5,8 |  |
| 144 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 0,01 1/100 | шт. | 1 |  |
| 145 | Снятие дверных полотен | 0,023232 0,96*2,42/100 | м2 | 2,32 |  |
| 146 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 0,023232 0,96*2,42/100 | м2 | 2,32 | Профиль ПВХ: Система профиля -RehauSib"или эквивалент"; Система фурнитуры -TitanAF"или эквивалент"; Заполнения - 4/14/4/14/4; Монтажная ширина - не менее 70 мм; Количество камер - не менее 3; Воздухо- и водопроницаемость - до группы нагрузок "С"; Коэффициент сопротивления теплопередаче, м2˚С/Вт - не менее 0,602; Изоляция воздушного шума транспортного потока - 33 дБА , класс "B"; Звукоизоляция - до класса 4 (VDI 2719); Взломобезопасность - до класса 3; Толщина стенок профиля - не менее 3 мм; Цвет изделия - белый. |
| 147 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских | 0,0174 ((0,96+2,42+2,42)*0,3)/100 | м2 | 1,74 | Ветонит |
| 148 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен | 0,0174 ((0,96+2,42+2,42)*0,3)/100 | м2 | 1,74 | Лакра, Parade |
| Короб для радиатора |  |  |  |  |  |
| 149 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок | 0,0599 (3,89+2,1)/100 | м2 | 5,99 |  |
| 150 | Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу | 0,0599 (3,89+2,1)/100 | м2 | 5,99 | Гипсокартон Гипсополимер |
| 151 | Решетка радиаторная ПВХ | 1,26 (0,54+0,72) | м2 | 1,26 |  |
| 152 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | 0,0473 (5,99-1,26)/100 | м2 | 4,73 | Лакра, Parade |
| Полы |  |  |  |  |  |
| 153 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 0,185 ((5,55+4,15)*2-0,9)/100 | м.п. | 18,5 |  |
| 154 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 0,224 22,4/100 | м2 | 22,4 |  |
| 155 | Устройство покрытий: из плит древесностружечных | 0,224 22,4/100 | м2 | 22,4 | Плиты цементно-стружечные |
| 156 | Устройство покрытий: из линолеума насухо из готовых ковров на комнату | 0,224 22,4/100 | м2 | 22,4 | Линолеум коммерческий гомогенный "TAPKETT PRIMO PLUS", толщина покрытия не менее 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) |
| 157 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 0,185 ((5,55+4,15)*2-0,9)/100 | м.п. | 18,5 |  |
| Потолки |  |  |  |  |  |
| 158 | Установка плит в подвесных потолках | 0,224 22,4/100 | м2 | 22,4 | Панели аллюминиевые, Албес, цвет белый матовый. Прайс ПромСнабРасчет, тел. 2033204, г.Пермь, ул.Пушкарсксая, 51 |
| 159 | Смена светильников: с люминесцентными лампами | 0,04 4/100 | шт. | 4 | Светильники растровые светодиодные, прайс ПармаДиод, тел. 2493042, г.Пермь, ул.Пушкарсксая, 51 |
| Вывоз мусора |  |  |  |  |  |
| 160 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 5,16 (28*100+17*80+1000)/1000 | т. | 2,44 |  |
| 161 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза | 5,16 (28*100+17*80+1000)/1000 | т. | 2,44 |  |

2.Требования Заказчика к работам

Состав и объём работ по лоту определён дефектной ведомостью, техническим заданием документации об аукционе, выполненном в форме локального сметного расчёта.

Участник размещения заказа, в случае признания его победителем должен выполнить своими силами и средствами весь комплекс работ, предусмотренных техническим заданием документации об аукционе, локальным сметным расчётом, без права внесения каких либо изменений в виды и объёмы работ.

Все работы должны выполняться в соответствии с требованиями указанных документов (в том числе материалы, используемые для выполнения работ, будут соответствовать требованиям указанных документов): ГОСТ Р 54401-2011, ГОСТ 22245, ГОСТ 8267-93, ГОСТ 8736-93, ГОСТ Р 52129-2003, ГОСТ 25137-82, ГОСТ 9573-96, ГОСТ 4598-86, ГОСТ 25129-82, ГОСТ 25129-82, ГОСТ 9590-76, ГОСТ 530–2007, ГОСТ 28013-98, ГОСТ 28196-89, ГОСТ 2228-81.

Виды и сроки выполнения работ должны быть указаны в графике выполнения работ, составленном Подрядчиком и согласованным с Заказчиком, в графике должны быть учтены поэтапные сроки сдачи работ  Заказчику и представителю технического надзора.

Подрядчик осуществляет уборку и вывоз строительного к прилегающей территории в процессе выполнения работ, с предоставлением Заказчику и тех. надзору документов об утилизации отходов.

Контроль за качеством и объёмами выполняемых работ осуществляется Заказчиком и представителем технического надзора.

Работы, не предусмотренные локальным сметным расчётом, и выполненные Подрядчиком без согласования с Заказчиком, оплате не подлежат.

Обеспечение общего порядка на объектах, соблюдение правил пожарной безопасности, охраны окружающей среды является обязанностью Подрядчика.

3. ПРИЁМКА РАБОТ

Заказчик и Подрядчик назначают своих представителей для оформления актов, предусмотренных договором. Заказчик и представитель технического надзора в процессе выполнения ремонтных работ осуществляют технический надзор и контроль за качеством и объёмами выполняемых работ, участвуют в оформлении актов на скрытые работы, актов приёмки выполненных работ, проверяют качество и соответствие используемых Подрядчиком материалов.

Подрядчик письменно и заблаговременно информирует Заказчика и технический надзор о приёмке скрытых работ по мере их готовности. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика и представителя технического надзора, внесённого в журнал производства работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителей Заказчика и технического надзора, или они были проинформированы с опозданием, то по их требованию Подрядчик обязан за свой счёт вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить её за свой счёт.

В случае, если Заказчиком или представителем технического надзора будут обнаружены некачественно выполненные работы (с отступлением от локального сметного расчёта, СНиП, ППБ, действующих государственных и отраслевых стандартов и других нормативов), то Подрядчик своими силами и за свой счёт обязан в 7-дневный срок переделать эти работы для обеспечения надлежащего качества. Если Подрядчик в семидневный срок не переделает некачественно выполненные работы, Заказчик вправе привлечь других лиц для устранения недостатков. Все расходы, связанные с переделкой работ другими лицами, оплачиваются Подрядчиком.

Приёмка результата работ производится в течение 5-ти рабочих дней со дня следующего за днём получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных работ и оформляется актом.