ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На капитальный ремонт помещений административного здания МБУЗ г.Перми «Санаторий «Орлёнок»

Расположенного по адресу: Пермский край, Пермский район, с. Усть-Качка

Стоимость контракта определяется на основе: локальной сметы, составленной в соответствии с указаниями и рекомендациями  Федерального центра ценообразования  в строительстве и промышленности строительных материалов. Филиал по Пермскому краю с учетом изменений и дополнений, «Методикой определения стоимости строительной продукции на территории РФ (МДС 81-35.2004), индексов пересчета сметной стоимости для объектов, финансируемых за счет средств  бюджета в ценах не позднее 1 квартала 2013 года.

Все изменения и дополнения в проводимых работах согласовываются с Заказчиком в письменной форме, при этом внесение изменений не должно привести к удорожанию стоимости работ.

Перечень регламентирующих документов:

- СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения».

- СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»

- СНиП 12-03-2001 ч.I. СНиП 12-14-2002 ч.II – «Безопасность труда в строительстве»

- ГОСТ 6787-2001 Плитки керамические для полов

- СНиП 3.04.03.-85 «Защита строительных конструкций от коррозии»

-СанПиН 2.1.3.2630 -10 ''Санитарно-эпидемиологические требования к организациям,
осуществляющим медицинскую деятельность''

Общие требования

Срок исполнения работ должен составлять не более 45 календарных дней с даты заключения государственного контракта.

Требования к Подрядчику

При исполнении контракта не допускается перемена подрядчика за исключением случаев, если новый подрядчик является правопреемником подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме  преобразования, слияния или присоединения.

Назначить   ответственного  производителя  работ,  отвечающего  за  выполнение  и  качество  работ,  охрану  труда  и  пожарную  безопасность,  за  оперативное  руководство  работами  и  определение  порядка  согласованных  действий;

Подрядчик обязан выполнить полный объём работ в соответствии с заключённым контрактом.

Скрытые работы  в обязательном порядке принимаются на основании Актов на скрытые работы.

Требования к ремонтным работам.

Ремонтные работы должны выполняться в строгом соответствии с локальным сметным расчетом и с требованиями нормативной документации.

При выполнении данных видов работ требуется обязательное согласование   с заказчиком цветовой гаммы отделочных материалов.

Требования к материалам

До начала производства работ либо одновременно с началом работ предоставить Заказчику оригиналы либо заверенные копии сертификатов, удостоверяющих качество применяемых строительных материалов и изделий;

.

Порядок приёмки работы

Государственному заказчику представляются:

- сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования, применяемых при производстве работ;

Работа заканчивается подписанием Акта приёмки выполненных работ.

Дополнительные условия

Не передавать техническую документацию  третьим лицам и не разглашать содержащуюся в ней информацию.

Отдельные пункты технического задания могут быть дополнены по согласованию сторон в рамках существующих строительных норм и правил.

Уборка строительного мусора производится силами подрядной организации за свой счет за  три дня до подписания акта приемки - сдачи работ.

Сохранность инструмента, материалов и оборудования в процессе производства работ осуществляется подрядчиком.

Качество работ должно удовлетворять действующему законодательству, строительным нормам и правилам. Гарантийный срок на выполненные работы – 36 месяцев с момента подписания акта приемки- сдачи работ, подписанного полномочными представителями сторон.

Объемы работ должны быть выполнены в соответствии с ведомостью объемов работ. Уменьшение объемов работ против указанных в ведомости объемов работ не допускается.

1. Подрядчик должен самостоятельно приобрести материалы и оборудование, необходимые для выполнения работ по настоящему контракту, в счет цены контракта.

2. Требования к материалам, используемым при исполнении муниципального контракта:

Материалы, используемые в работе:

- должны быть новыми, надлежащего качества;

- должны соответствовать требованиям СНиП, ГОСТ, техническим регламентам, требованиям правил пожарной безопасности, санитарным нормам;

В случае если в аукционной документации Заказчика имеются указания на товарный знак (его словесное обозначение) материалов, предлагаемых для использования в работе, то материалы должны соответствовать или быть эквивалентными по показателям, указанным в аукционной документации. Указанные в аукционной документации товарные знаки (их словесные обозначения)читать в сочетании со словами «или эквивалент».

3. Подрядчик самостоятельно приобретает материалы, необходимые для производства работ. Стоимость материалов, затраты на их доставку, охрану включены в цену контракта. В процессе выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику сертификаты соответствия или другие документы, подтверждающие качество используемых материалов установленным стандартам.

4. Наименование и объемы работ, подлежащих выполнению:

|  |  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Формула подсчета |  | Ед. изм. |  | Кол. |  | Примечание |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| Раздел 1. 1 этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бухгалтерия (1,3,4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 5,86+4,92+5,36+8+3,44+2,7-3,88 |  | м |  | 26,4 |  |  |  |
| 2 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 7,2+10,7+2,3 |  | м2 |  | 20,2 |  |  |  |
| 3 | Устройство покрытий: из линолеума на клее "Бустилат" | 7,2+10,7+2,3 |  | м2 |  | 20,2 |  |  |  |
| 4 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 5,86+4,92+5,36+8+3,44+2,7-3,88 |  | м |  | 26,4 |  |  |  |
| 5 | Снятие обоев: простых и улучшенных | ((2,46+2,93+2,68+4)*2)*2,97-8,9 |  | м2 |  | 62,8 |  |  |  |
| 6 | Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов | ((1,72+1,35)*2)*2,97-3,2 |  | м2 |  | 15 |  |  |  |
| 7 | Перетирка штукатурки стен | ((2,46+2,93+2,68+4+1,72+1,35)*2)*2,97-12,13 |  | м2 |  | 77,8 |  |  |  |
| 8 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | ((2,46+2,93+2,68+4+1,72+1,35)*2)*2,97-12,13 |  | м2 |  | 77,8 |  |  |  |
| 9 | Сняти облицовки потолков плитами типа Акмигран: по бетонной поверхности на клее | 2,93*2,46+2,68*4,0 |  | м2 |  | 17,9 |  |  |  |
| 10 | Перетирка штукатурки потолков | 2,93*2,46+2,68*4,0+1,35*1,72 |  | м2 |  | 20,2 |  |  |  |
| 11 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 2,93*2,46+2,68*4,0+1,35*1,72 |  | м2 |  | 20,2 |  |  |  |
| 12 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 0,72*2 |  | м2 |  | 1,44 |  |  |  |
| Лаборатория (10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 3 |  | шт. |  | 3 |  |  |  |
| 14 | Снятие дверных полотен | 0,8*2*3 |  | м2 |  | 4,8 |  |  |  |
| 15 | Снятие наличников | (2*2+0,8)*5 |  | м |  | 24 |  |  |  |
| 16 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 0,8*2*3 |  | м2 |  | 4,8 |  |  |  |
| 17 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | 3 |  | компл. |  | 3 |  |  |  |
| 18 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: дверных блоков, подготовленных под вторую окраску | 0,8*2*3 |  | м2 |  | 4,8 |  |  |  |
| 19 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | (2,9+5,5)*2-1,6 |  | м |  | 15,2 |  |  |  |
| 20 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 2,9*5,5 |  | м2 |  | 16 |  |  |  |
| 21 | Устройство покрытий: из линолеума на клее "Бустилат" | 2,9*5,5 |  | м2 |  | 16 |  |  |  |
| 22 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | (2,9+5,5)*2-1,6 |  | м |  | 15,2 |  |  |  |
| 23 | Перетирка штукатурки стен | ((2,9+5,5)*2)*2,97-5,16 |  | м2 |  | 44,73 |  |  |  |
| 24 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 1,5*1,7 |  | м2 |  | 2,55 |  |  |  |
| 25 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | ((2,9+5,5)*2)*2,97-7,71 |  | м2 |  | 42,18 |  |  |  |
| 26 | Перетирка штукатурки потолков | 2,9*5,5 |  | м2 |  | 16 |  |  |  |
| 27 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 2,9*5,5 |  | м2 |  | 16 |  |  |  |
| 28 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 0,72 |  | м2 |  | 0,72 |  |  |  |
| Ванные комнаты(12,13,14 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 7 |  | шт. |  | 7 |  |  |  |
| 30 | Снятие дверных полотен | 0,6*2*4+0,8*2*2+1,35*2 |  | м2 |  | 10,7 |  |  |  |
| 31 | Снятие наличников | (2*2+0,6)*8+(2*2+0,8)*3+(2*2+1,35) |  | м |  | 56 |  |  |  |
| 32 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 0,6*2*4+0,8*2*2+1,35*2 |  | м2 |  | 10,7 |  |  |  |
| 33 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | 6 |  | компл. |  | 6 |  |  |  |
| 34 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение двупольных | 1 |  | компл. |  | 1 |  |  |  |
| 35 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: дверных блоков, подготовленных под вторую окраску | 0,6*2*4+0,8*2*2+1,35*2 |  | м2 |  | 10,7 |  |  |  |
| 36 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | (2,8+2,29+2,29)*2-4,56 |  | м |  | 10,2 |  |  |  |
| 37 | Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки | 8,66+3+5,8+0,4+2,86+3,4+5,8+4,04-4,36 |  | м |  | 29,6 |  |  |  |
| 38 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 2,8*2,29 |  | м2 |  | 6,4 |  |  |  |
| 39 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 8,66*3+0,4*2,86+2,9*2,02 |  | м2 |  | 33 |  |  |  |
| 40 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 8,66*3+0,4*2,86+2,9*2,02 |  | м2 |  | 33 |  |  |  |
| 41 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 2,8*2,29 |  | м2 |  | 6,4 |  |  |  |
| 42 | Устройство покрытий: из линолеума на клее "Бустилат" | 2,8*2,29 |  | м2 |  | 6,4 |  |  |  |
| 43 | Устройство плинтусов: из плиток керамических | 8,66+3+5,8+0,4+2,86+3,4+5,8+4,04-4,36 |  | м |  | 29,6 |  |  |  |
| 44 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | (2,8+2,29+2,29)*2-4,56 |  | м |  | 10,2 |  |  |  |
| 45 | Перетирка штукатурки стен | ((2,8+2,29+2,29)*2)*2,97-7,9 |  | м2 |  | 35,9 |  |  |  |
| 46 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | ((2,8+2,29+2,29)*2)*2,97-7,9 |  | м2 |  | 35,9 |  |  |  |
| 47 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | (8,66+3+5,8+0,4+2,86+3,4+5,8+4,04)*2,97-13,76 |  | м2 |  | 87,1 |  |  |  |
| 48 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | (8,66+3+5,8+0,4+2,86+3,4+5,8+4,04)*2,97-13,76 |  | м2 |  | 87,1 |  |  |  |
| 49 | Перетирка штукатурки потолков | 2,9*2,02+2,8*2,29 |  | м2 |  | 12,3 |  |  |  |
| 50 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 2,8*2,29 |  | м2 |  | 6,4 |  |  |  |
| 51 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: потолков | 2,9*2,02 |  | м2 |  | 5,9 |  |  |  |
| 52 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 0,72*4 |  | м2 |  | 2,88 |  |  |  |
| Теплый переход (21) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 12 |  | шт. |  | 12 |  |  |  |
| 54 | Снятие оконных переплетов: остекленных | 1,1*2,0*12 |  | м2 |  | 26,4 |  |  |  |
| 55 | Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях | 1,2*12 |  | м2 |  | 14,4 |  |  |  |
| 56 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | 1,1*2,0*12 |  | м2 |  | 26,4 |  |  |  |
| 57 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 1,2*12 |  | п.м |  | 14,4 |  | Доски подоконные ПВХ, шириной 400 мм |  |
| 58 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | ((2*2+1,1)*12)*0,081 |  | м2 |  | 5,0 |  |  |  |
| 59 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | ((2*2+1,1)*12)*0,5 |  | м2 |  | 30,6 |  |  |  |
| 60 | Смена отливов из листовой стали шириной: до 0,4 м | 1,1*12 |  | м |  | 13,2 |  |  |  |
| 61 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов | ((2*2+1,1)*12)*0,1 |  | м2 |  | 6,0 |  |  |  |
| 62 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску | ((2*2+1,1)*12)*0,1 |  | м2 |  | 6,0 |  |  |  |
| 63 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 5,1+2,7+21,44-1,04 |  | м |  | 28,2 |  |  |  |
| 64 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 10,72*2,39+2,55*2,7 |  | м2 |  | 32,5 |  |  |  |
| 65 | Разборка покрытий полов: цементных | 10,72*2,39+2,55*2,7 |  | м2 |  | 32,5 |  |  |  |
| 66 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 10,72*2,39+2,55*2,7 |  | м2 |  | 32,5 |  |  |  |
| 67 | Устройство покрытий: из линолеума на клее "Бустилат" | 10,72*2,39+2,55*2,7 |  | м2 |  | 32,5 |  |  |  |
| 68 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 5,1+2,7+21,44-1,04 |  | м |  | 28,2 |  |  |  |
| 69 | Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов | ((5,1+2,7+21,44)*2,97)-30,09 |  | м2 |  | 56,75 |  |  |  |
| 70 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | ((5,1+2,7+21,44)*2,97)-30,09 |  | м2 |  | 56,75 |  |  |  |
| 71 | Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем: из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм) | ((5,1+2,7+21,44)*2,97)-30,09 |  | м2 |  | 56,75 |  |  |  |
| 72 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | ((5,1+2,7+21,44)*2,97)-30,09 |  | м2 |  | 56,75 |  |  |  |
| 73 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 10,72*2,39+2,55*2,7 |  | м2 |  | 32,5 |  |  |  |
| 74 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 0,72*12 |  | м2 |  | 8,64 |  |  |  |
| Корилдор (26,32,33) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 5 | шт. |  | 5 |  |  |  |  |
| 76 | Снятие дверных полотен | (0,8*2)*2+1,4*2,97+1,3*2+1,2*2 | м2 |  | 12,36 |  |  |  |  |
| 77 | Снятие наличников | (2*2+0,8)+(2,97*2+1,4)+(2*2+1,3)*2+(2*2+1,2) | м |  | 28,3 |  |  |  |  |
| 78 | Демонтаж металлических дверных блоков в готовые проемы | 1,2*2 | м2 |  | 2,4 |  |  |  |  |
| 79 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 0,8*2*2+1,2*2+1,3*2 | м2 |  | 8,2 |  |  |  |  |
| 80 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема более 3 м2 | 1,4*2,97 | м2 |  | 4,16 |  |  |  |  |
| 81 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | 2 | компл. |  | 2 |  |  |  |  |
| 82 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение двупольных | 3 | компл. |  | 3 |  |  |  |  |
| 83 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: дверных блоков, подготовленных под вторую окраску | (0,8*2)*2+1,4*2,97+1,3*2+1,2*2 | м2 |  | 12,36 |  |  |  |  |
| 84 | Установка и крепление наличников | (2*2+0,8)+(2,97*2+1,4)+(2*2+1,3)*2+(2*2+1,2) | м |  | 28,3 |  |  |  |  |
| 85 | Установка противопожарных дверей: однопольных глухих | 1,2*2 | м2 |  | 2,4 |  | Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-02/30, размером 1200х2100 мм |  |  |
| 86 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 23+1,73+23+2,44+3,94+1,42+2,44+3,9+1,89-13,84 | м |  | 49,92 |  |  |  |  |
| 87 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 30,8+20,6+3,5 | м2 |  | 54,9 |  |  |  |  |
| 88 | Разборка покрытий полов: цементных | 30,8+20,6+3,5 | м2 |  | 54,9 |  |  |  |  |
| 89 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 30,8+20,6+3,5 | м2 |  | 54,9 |  |  |  |  |
| 90 | Устройство покрытий: из линолеума на клее "Бустилат" | 30,8+20,6 | м2 |  | 51,4 |  |  |  |  |
| 91 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 1,42*2,44 | м2 |  | 3,5 |  |  |  |  |
| 92 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 23+1,73+23+2,44+3,94+1,42+2,44+3,9+1,89-13,84 | м |  | 49,92 |  |  |  |  |
| 93 | Перетирка штукатурки стен | (23+1,73+23+2,44+3,94+1,42+2,44+3,9+1,89)*2,97-24,54 | м2 |  | 164,83 |  |  |  |  |
| 94 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | (23+1,73+23+2,44+3,94+1,42+2,44+3,9+1,89)*2,97-24,54 | м2 |  | 164,83 |  |  |  |  |
| 95 | Перетирка штукатурки потолков | 30,8+20,6+3,5 | м2 |  | 54,9 |  |  |  |  |
| 96 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 30,8+20,6+3,5 | м2 |  | 54,9 |  |  |  |  |
| 97 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 0,72*3 | м2 |  | 2,16 |  |  |  |  |
| Кабинет электросна (31) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 1 | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 99 | Снятие дверных полотен | 0,8*2 | м2 |  | 1,6 |  |  |  |  |
| 100 | Снятие наличников | (2*2+0,8)*2 | м |  | 9,6 |  |  |  |  |
| 101 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 0,8*2 | м2 |  | 1,6 |  |  |  |  |
| 102 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | 1 | компл. |  | 1 |  |  |  |  |
| 103 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: дверных блоков, подготовленных под вторую окраску | 0,8*2 |  |  | 1,6 |  |  |  |  |
| 104 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | (6,06+3,94)*2-0,8 | м |  | 19,2 |  |  |  |  |
| 105 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 6,06*3,94 | м2 |  | 23,9 |  |  |  |  |
| 106 | Устройство покрытий: из линолеума на клее "Бустилат" | 6,06*3,94 | м2 |  | 23,9 |  |  |  |  |
| 107 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | (6,06+3,94)*2-0,8 | м |  | 19,2 |  |  |  |  |
| 108 | Перетирка штукатурки стен | ((6,06+3,94)*2)*2,97-3,9 | м2 |  | 55,5 |  |  |  |  |
| 109 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | ((6,06+3,94)*2)*2,97-3,9 | м2 |  | 55,5 |  |  |  |  |
| 110 | Перетирка штукатурки потолков | 6,06*3,94 | м2 |  | 23,9 |  |  |  |  |
| 111 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 6,06*3,94 | м2 |  | 23,9 |  |  |  |  |
| 112 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 0,72*2 | м2 |  | 1,44 |  |  |  |  |
| Раздел 2. 2 этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кладовая - аппаратная (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | Разборка деревянных перегородок: чистых щитовых дощатых | 5,51*3,36 | м2 |  | 18,51 |  |  |  |  |
| 114 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 1 | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 115 | Снятие дверных полотен | 0,6*2 | м2 |  | 1,2 |  |  |  |  |
| 116 | Снятие наличников | 2,1*2+0,6 | м |  | 4,8 |  |  |  |  |
| 117 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон: с одним дверным проемом | 5,51*3,36-1,6 | м2 |  | 16,91 |  | Вата минеральная «ISOVER», толщина 50 мм- 17,42м2 |  |  |
| 118 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 0,6*2 | м2 |  | 1,2 |  |  |  |  |
| 119 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | 1 | компл. |  | 1 |  |  |  |  |
| 120 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: дверных блоков, подготовленных под вторую окраску | 0,6*2 | м2 |  | 1,2 |  |  |  |  |
| 121 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | (0,93+5,51)*2-0,6 | м |  | 12,2 |  |  |  |  |
| 122 | Ремонт дощатых покрытий, сплачивание со вставкой реек | 0,93*5,51 | м2 |  | 5,1 |  |  |  |  |
| 123 | Устройство покрытий: из линолеума на клее "Бустилат" | 0,93*5,51 | м2 |  | 5,1 |  |  |  |  |
| 124 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | (0,93+5,51)*2-0,6 | м |  | 12,2 |  |  |  |  |
| 125 | Перетирка штукатурки стен | (0,93*2+5,51)*3,36-1,2 | м2 |  | 23,6 |  |  |  |  |
| 126 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | (0,93*2+5,51)*3,36-1,2 | м2 |  | 23,6 |  |  |  |  |
| 127 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (перегородка) | 5,51*3,36-1,6 | м2 |  | 16,91 |  |  |  |  |
| 128 | Перетирка штукатурки потолков | 0,93*5,51 | м2 |  | 5,1 |  |  |  |  |
| 129 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 0,93*5,51 | м2 |  | 5,1 |  |  |  |  |
| 130 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 0,72 | м2 |  | 0,72 |  |  |  |  |
| 131 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 | 0,8*2,0 | м2 |  | 1,6 |  |  |  |  |
| 132 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | 1 | компл. |  | 1 |  |  |  |  |
| 133 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: дверных блоков, подготовленных под вторую окраску | 0,8*2,0 | м2 |  | 1,6 |  |  |  |  |
| Музыкальный зал (2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 2,0*2,15*6 | м2 |  | 25,8 |  |  |  |  |
| 135 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | (2,15*2+2,0)*6,0*0,13 | м2 |  | 5 |  |  |  |  |
| 136 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м | 2,0*6,0 | 100 м |  | 12 |  |  |  |  |
| 137 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 2 | шт. |  | 2 |  |  |  |  |
| 138 | Снятие дверных полотен | 1,3*2,0*2 | м2 |  | 5,2 |  |  |  |  |
| 139 | Снятие наличников | (2,0*2+1,3)*2 | м |  | 10,6 |  |  |  |  |
| 140 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 1,3*2,0*2 | м2 |  | 5,2 |  |  |  |  |
| 141 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | 2 | компл. |  | 2 |  |  |  |  |
| 142 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: дверных блоков, подготовленных под вторую окраску | 1,3*2,0*2 | м2 |  | 5,2 |  |  |  |  |
| 143 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 14,86*2+5,51-3,4 | м |  | 31,83 |  |  |  |  |
| 144 | Ремонт дощатых покрытий, сплачивание со вставкой реек | 15,3*5,51 | м2 |  | 84,4 |  |  |  |  |
| 145 | Устройство покрытий из линолеума | 15,3*5,51 | м2 |  | 84,4 |  |  |  |  |
| 146 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 14,86*2+5,51-3,4 | м |  | 31,83 |  |  |  |  |
| 147 | Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов | (15,3*2+5,51)*3,36-20,33 | м2 |  | 101 |  |  |  |  |
| 148 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | (15,3*2+5,51)*3,36-20,33 | м2 |  | 101 |  |  |  |  |
| 149 | Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями | (15,3*2+5,51)*3,36-20,33 | м2 |  | 101 |  | покрытия из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем: из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм) |  |  |
| 150 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | (15,3*2+5,51)*3,36-20,33 | м2 |  | 101 |  |  |  |  |
| 151 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 5,51*3,36-1,6 | м2 |  | 16,91 |  |  |  |  |
| 152 | Очистка вручную поверхности потолков от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов | 19,86*5,51 | м2 |  | 109,4 |  |  |  |  |
| 153 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 19,86*5,51 | м2 |  | 109,4 |  |  |  |  |
| 154 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 0,72*6 | м2 |  | 4,32 |  |  |  |  |
| 155 | Разборка деревянных: крылец с площадками и ступенями (сцена) | 4,5*5,51 | м2 |  | 25 |  |  |  |  |
| 156 | Устройство: крылец (сцены) | 4,5*5,51 | м2 |  | 25 |  |  |  |  |
| 157 | Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2 | 4,5*5,51 | м2 |  | 25 |  |  |  |  |
| 158 | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 4,5*5,51 | м2 |  | 25 |  | Линолеум коммерческий гомогенный "ТАРКЕТТ iQ MONOLIT" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) |  |  |

Общие требования к качественным характеристикам материалов

1. Используемые материалы должны соответствовать требованиям к безопасности для жизни и здоровья пользователей.

На линолеум предоставить сертификат соответствия нормам и правилам пожарной безопасности к зданиям постоянного пребывания людей.

2. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.

3. Используемые материалы должны иметь упаковку и маркировку в соответствии с требованиями ГОСТов, ТУ. Товар должен отгружаться в упаковке, соответствующей характеру поставляемого товара и способу транспортировки, а также обеспечивающей целостность поставляемых материалов при транспортировке.

- 4. Качество используемых материалов должно быть подтверждено сертификатами соответствия Госстандарта России, регистрационными удостоверениями Минздрава России, санитарно-эпидемиологическими, гигиеническими заключениями Минздрава России

- 5. Все ссылки на товарные знаки, торговые марки читать со словом эквивалент.

Главный врач                                                                                                  В.П. Шестаков