спецификация оборудования, изделий и материалов

| # Поз. | # Наименование и техническая характеристика | # Тип, марка, # обозначение документа, опросного листа | # Код обору-дования, изделия, материала | # Завод- изготовитель | # Еди-ница изме-рения | # Коли-чество | # Масса единицы, кг | # Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 | # 9 |
|  | П1 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | Наружная вентиляционная решётка сечением 600×600мм | ВР-Н2 600×600 |  | # СЕЗОН | # шт. | # 1 |  |  |
| # 2 | Регулирующая заслонка сечением 1000×500мм с электроприводом AST08 8Нм, 230В | ZR 100-50 |  | # Korf | # шт. | # 1 |  |  |
| # 3 | Фильтр ячейковый плоский класс очистки G2 размер ячейки 514×514×32мм | ФяРБ(М) |  | # Фолтер | # шт. | # 2 |  |  |
| # 4 | Карманный фильтр для прямоугольных каналов сечением 600×350мм, класс очистки EU5 | FKR 60-35 EU5 |  | # Korf | # шт. | # 1 |  |  |
| # 5 | Радиальный вентилятор среднего давления №3,15, правого вращения, исполнение 1, L=3625м3/ч, Н=850Па; с эл.двигателем: напряжение 380В, эл.двигатель 2,2кВт; 1400об/мин | ВР-300-45-3,15; Пр0º АИР90L4 |  | # МОВЕН | # шт. | # 1 |  |  |
| # 6 | Вставка гибкая круглая сечением Ø315мм | По серии 5.904-38 |  | # Росвент | # шт. | # 1 |  |  |
| # 7 | Вставка гибкая прямоугольная сечением 228×228мм | По серии 5.904-38 |  | # Росвент | # шт. | # 1 |  |  |
| # 8 | Виброизолятор пружинный | ДО 38 |  |  | # шт. | # 4 |  |  |
| # 9 | Шумоглушитель прямоугольный для воздуховода сечением 500×250мм; длиной 1014мм | SG 50-25 |  | # Korf | # шт. | # 2 |  |  |
| # 10 | Калорифер водяной биметаллический 3-х ходовой, номер 8, Q=62кВт | КСк 3-8-02ХЛ3Б |  | # ОАО «Костромской калориферный завод» | # шт. | # 1 |  |  |
| # 11 | Дверь герметическая утеплённая размер 1250×500мм | По серии 5.904-4 ДУс 1,25×0,5 |  |  | # шт. | # 1 |  |  |
| # 12 | Фреоновый испаритель для прямоугольных каналов сечением 400×200мм , Qхол = 5,6кВт | FLO 40-20 |  | # Korf | # шт. | # 1 |  |  |
| # 13 | Фильтр очистки воздуха высокой эффективности 610×305×300; Н11 | ФТОВ Н11 610×305×300-10-00 |  | # ЗАО «Фильтр» | # шт | # 1 |  |  |
| # 14 | Секция бактерицидной обработки воздуха для воздуховода сечением 400×200мм; бактерицидный поток не менее 64Вт | SBOW 40-20/87 |  | # Korf | # шт. | # 1 |  |  |
| # 15 | Противопожарный клапан, предел огнестойкости 60мин, с электромагнитным замком, для воздуховодов сечением 500×250мм | КЛОП-1-(60)-ЭМ-500×250 |  | # ВИНГС-М | # шт. | # 2 |  |  |
| # 16 | Противопожарный клапан, предел огнестойкости 60мин, с электромагнитным замком, для воздуховодов сечением 400×300мм | КЛОП-1-(60)-ЭМ-400×300 |  | # ВИНГС-М | # шт. | # 1 |  |  |
| # 17 | Обратный клапан для прямоугольных воздуховодов 400×200мм | КПО 400×200 |  | # Арктос | # шт. | # 1 |  |  |
| # 18 | Дроссель-клапан для круглых воздуховодов диаметром 160мм из стали оцинкованной | ГОСТ 14918-80 |  | # Росвент | # шт. | # 2 |  |  |
| # 19 | Дроссель-клапан для прямоугольных воздуховодов размером 200×200мм из стали оцинкованной | ГОСТ 14918-80 |  | # Росвент | # шт. | # 1 |  |  |
| # 20 | Настенная вентиляционная решётка с регулируемыми жалюзи однорядная сечением 200×100мм | АМН 200×100 |  | # Арктос | # шт. | # 1 |  |  |
| # 21 | Диффузор универсальный Ø100 | ДПУ-М 100 |  | # Арктос | # шт. | # 3 |  |  |
| # 22 | Диффузор универсальный Ø125 | ДПУ-М 125 |  | # Арктос | # шт. | # 8 |  |  |
| # 23 | Диффузор универсальный Ø160 | ДПУ-М 160 |  | # Арктос | # шт. | # 5 |  |  |
| # 24 | Диффузор универсальный Ø200 | ДПУ-М 200 |  | # Арктос | # шт. | # 7 |  |  |
| # 25 | Воздуховод прямоугольного сечения из оцинкованной стали S=0,7мм 500×500 | ГОСТ 14918-80 |  | # Росвент | # м (м2) | # 0,5 (1,0) |  |  |
| # 26 | Воздуховод прямоугольного сечения из оцинкованной стали S=0,7мм 600×350 | ГОСТ 14918-80 |  | # Росвент | # м (м2) | # 2,5 (4,8) |  |  |
| # 27 | Воздуховод прямоугольного сечения из оцинкованной стали S=0,7мм 500×250 | ГОСТ 14918-80 |  | # Росвент | # м (м2) | # 4,0 (6,0) |  |  |
| # 28 | Воздуховод прямоугольного сечения из оцинкованной стали S=0,7мм 400×300 | ГОСТ 14918-80 |  | # Росвент | # м (м2) | # 15,6 (22,0) |  |  |
| # 29 | Воздуховод прямоугольного сечения из нержавеющей стали S=0,7мм 400×200 | ГОСТ 14918-80 |  | # Росвент | # м (м2) | # 4,0 (4,8) |  |  |
| # 30 | Воздуховод прямоугольного сечения из оцинкованной стали S=0,7мм 300×300 | ГОСТ 14918-80 |  | # Росвент | # м (м2) | # 12,6 (15,2) |  |  |
| # 31 | Воздуховод прямоугольного сечения из оцинкованной стали S=0,5мм 300×200 | ГОСТ 14918-80 |  | # Росвент | # м (м2) | # 8,2 (8,2) |  |  |
| # 32 | Воздуховод прямоугольного сечения из оцинкованной стали S=0,5мм 200×200 | ГОСТ 14918-80 |  | # Росвент | # м (м2) | # 14,2 (11,4) |  |  |
| # 33 | Воздуховод прямоугольного сечения из оцинкованной стали S=0,5мм 200×150 | ГОСТ 14918-80 |  | # Росвент | # м (м2) | # 23,3 (16,3) |  |  |
| # 34 | Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали S=0,5мм Ø100 | ГОСТ 14918-80 |  | # Росвент | # м (м2) | # 3,0 (1,0) |  |  |
| # 35 | Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали S=0,5мм Ø125 | ГОСТ 14918-80 |  | # Росвент | # м (м2) | # 9,1 (3,6) |  |  |
| # 36 | Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали S=0,5мм Ø160 | ГОСТ 14918-80 |  | # Росвент | # м (м2) | # 10,8 (5,4) |  |  |
| # 37 | Воздуховод круглого сечения из нержавеющей стали S=0,5мм Ø200 | ГОСТ 14918-80 |  | # Росвент | # м (м2) | # 4,1 (2,6) |  |  |
| # 38 | Воздуховод гибкий неизолированный Ø102 | AF-П 102 |  | # Росвент | # м (м2) | # 3,0 (1,0) |  |  |
| # 39 | Воздуховод гибкий неизолированный Ø127 | AF-П 127 |  | # Росвент | # м (м2) | # 8,0 (3,4) |  |  |
| # 40 | Воздуховод гибкий неизолированный Ø160 | AF-П 160 |  | # Росвент | # м (м2) | # 5,0 (2,5) |  |  |
| # 41 | Воздуховод гибкий неизолированный Ø203 | AF-П 203 |  | # Росвент | # м (м2) | # 7,0 (4,4) |  |  |
|  | Детали воздуховодов |  |  |  |  |  |  |  |
| # 42 | Переход из оцинкованной стали S=0,7мм 500×1000/760×503мм; длина 500мм | ГОСТ 14918-90 |  | # Росвент | # шт. (м2) | # 1 (2,0) |  | # См. эскиз |
| # 43 | Переход из оцинкованной стали S=0,7мм 760×503/Ø315мм; длина 500мм | ГОСТ 14918-90 |  | # Росвент | # шт. (м2) | # 1 (1,1) |  | # См. эскиз |
| # 44 | Переход из оцинкованной стали S=0,7мм 228×228/500×500мм; длина 500мм | ГОСТ 14918-90 |  | # Росвент | # шт. (м2) | # 1 (1,1) |  | # См. эскиз |
| # 46 | Переход из оцинкованной стали S=0,7мм 400×300/200×200мм; длина 500мм | ГОСТ 14918-90 |  | # Росвент | # шт. (м2) | # 1 (0,7) |  | # См. эскиз |
| # 47 | Переход из нержавеющей стали S=0,5мм 580×280/400×200мм; длина 300мм | ГОСТ 14918-90 |  | # Росвент | # шт. (м2) | # 2 (1,3) |  | # См. эскиз |
|  | Х1 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 48 | Наружный компрессорный блок. Расход холода 5,6кВт | PUHZ-RP35VНA4 |  | # Mitsubishi Electric | # шт. | # 1 |  |  |
| # 49 | Трубка медная 1/4" |  |  |  | # м | # 7 |  |  |
| # 50 | Трубка медная 1/2" |  |  |  | # м | # 7 |  |  |
| # 51 | Отвод 1/4" |  |  |  | # шт. | # 5 |  |  |
| # 52 | Отвод 1/2" |  |  |  | # шт. | # 5 |  |  |
| # 53 | Изоляция | 9×08 |  | # К-Flex | # м | # 7 |  |  |
| # 54 | Изоляция | 9×12 |  | # K-Flex | # м | # 7 |  |  |
| # 55 | Кронштейн для ККБ |  |  |  | # шт. | # 1 |  |  |
|  | В1 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 56 | Радиальный вентилятор низкого давления №4, правого вращения, исполнение 1, L=2015м3/ч, Н=180Па; с эл.двигателем: напряжение 380В, эл.двигатель 0,25кВт; 880об/мин | ВР-86-77-4; Пр0º АИР63В6 |  | # МОВЕН | # шт. | # 1 |  |  |
| # 57 | Вставка гибкая круглая сечением Ø400мм | По серии 5.904-38 |  | # Росвент | # шт. | # 1 |  |  |
| # 58 | Вставка гибкая прямоугольная сечением 310×310мм | По серии 5.904-38 |  | # Росвент | # шт. | # 1 |  |  |
| # 59 | Виброизолятор пружинный | ДО 39 |  |  | # шт. | # 4 |  |  |
| # 60 | Шумоглушитель прямоугольный для воздуховода сечением 500×300мм; длиной 1014мм | SG 50-30 |  | # Korf | # шт. | # 1 |  |  |
| # 61 | Обратный клапан для круглых воздуховодов Ø400мм | RSK 400 |  | # Арктос | # шт. | # 1 |  |  |
| # 62 | Зонт над шахтой круглый из оцинкованной стали S=0,5мм Ø400мм | ГОСТ 14918-80 |  | # Росвент | # шт. | # 1 |  |  |
| # 63 | Противопожарный клапан, предел огнестойкости 60мин, с электромагнитным замком, для воздуховодов сечением 300×300мм | КЛОП-1-(60)-ЭМ-300×300 |  | # ВИНГС-М | # шт. | # 2 |  |  |
| # 64 | Противопожарный клапан, предел огнестойкости 60мин, с электромагнитным замком, для воздуховодов сечением 300×200мм | КЛОП-1-(60)-ЭМ-300×200 |  | # ВИНГС-М | # шт. | # 1 |  |  |
| # 65 | Обратный клапан для прямоугольных воздуховодов 400×200мм | КПО 400×200 |  | # Арктос | # шт. | # 1 |  |  |
| # 66 | Дроссель-клапан для круглых воздуховодов диаметром 100мм из стали оцинкованной | ГОСТ 14918-80 |  | # Росвент | # шт. | # 2 |  |  |
| # 67 | Дроссель-клапан для круглых воздуховодов диаметром 160мм из стали оцинкованной | ГОСТ 14918-80 |  | # Росвент | # шт. | # 1 |  |  |
| # 68 | Диффузор универсальный Ø100 | ДПУ-М 100 |  | # Арктос | # шт. | # 5 |  |  |
| # 69 | Диффузор универсальный Ø125 | ДПУ-М 125 |  | # Арктос | # шт. | # 4 |  |  |
| # 70 | Диффузор универсальный Ø160 | ДПУ-М 160 |  | # Арктос | # шт. | # 8 |  |  |
| # 71 | Воздуховод прямоугольного сечения из оцинкованной стали S=0,7мм 500×300 | ГОСТ 14918-80 |  | # Росвент | # м (м2) | # 1,5 (2,5) |  |  |
| # 72 | Воздуховод прямоугольного сечения из оцинкованной стали S=0,7мм 400×200 | ГОСТ 14918-80 |  | # Росвент | # м (м2) | # 5,7 (6,8) |  |  |
| # 73 | Воздуховод прямоугольного сечения из оцинкованной стали S=0,7мм 300×300 | ГОСТ 14918-80 |  | # Росвент | # м (м2) | # 16,3 (19,6) |  |  |
| # 74 | Воздуховод прямоугольного сечения из оцинкованной стали S=0,7мм 300×200 | ГОСТ 14918-80 |  | # Росвент | # м (м2) | # 7,8 (7,8) |  |  |
| # 75 | Воздуховод прямоугольного сечения из оцинкованной стали S=0,5мм 200×200 | ГОСТ 14918-80 |  | # Росвент | # м (м2) | # 7,7 (6,2) |  |  |
| # 76 | Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали S=0,5мм Ø100 | ГОСТ 14918-80 |  | # Росвент | # м (м2) | # 4,5 (1,4) |  |  |
| # 77 | Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали S=0,5мм Ø125 | ГОСТ 14918-80 |  | # Росвент | # м (м2) | # 8,0 (3,1) |  |  |
| # 78 | Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали S=0,5мм Ø160 | ГОСТ 14918-80 |  | # Росвент | # м (м2) | # 7,5 (3,8) |  |  |
| # 79 | Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали S=0,5мм Ø200 | ГОСТ 14918-80 |  | # Росвент | # м (м2) | # 10,0 (6,3) |  |  |
| # 80 | Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали S=0,5мм Ø225 | ГОСТ 14918-80 |  | # Росвент | # м (м2) | # 10,0 (7,9) |  |  |
| # 81 | Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали S=0,7мм Ø400 | ГОСТ 14918-80 |  | # Росвент | # м (м2) | # 4,0 (5,0) |  |  |
| # 82 | Воздуховод гибкий неизолированный Ø102 | AF-П 102 |  | # Росвент | # м (м2) | # 5,0 (1,6) |  |  |
| # 83 | Воздуховод гибкий неизолированный Ø127 | AF-П 127 |  | # Росвент | # м (м2) | # 4,0 (1,6) |  |  |
| # 84 | Воздуховод гибкий неизолированный Ø160 | AF-П 160 |  | # Росвент | # м (м2) | # 8,0 (4,0) |  |  |
|  | Тепловая изоляция |  |  |  |  |  |  |  |
| # 85 | Рулонный самоклеющийся материал Пенофол S=10мм | Тип С |  | # Росвент | # м2 | # 25 |  |  |
| # 86 | Армированная лента Энергофлекс 50×50 |  |  | # Росвент | # шт. | # 5 |  |  |
|  | В2 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 87 | Радиальный вентилятор низкого давления №3,15, правого вращения, исполнение 1, L=1245м3/ч, Н=250Па; с эл.двигателем: напряжение 380В, эл.двигатель 0,25кВт; 1350об/мин | ВР-86-77-3,15; Пр0º АИР63А4 |  | # МОВЕН | # шт. | # 1 |  |  |
| # 88 | Вставка гибкая круглая сечением Ø315мм | По серии 5.904-38 |  | # Росвент | # шт. | # 1 |  |  |
| # 89 | Вставка гибкая прямоугольная сечением 228×228мм | По серии 5.904-38 |  | # Росвент | # шт. | # 1 |  |  |
| # 90 | Виброизолятор пружинный | ДО 38 |  |  | # шт. | # 4 |  |  |
| # 91 | Шумоглушитель прямоугольный для воздуховода сечением 400×200мм; длиной 1014мм | SG 40-20 |  | # Korf | # шт. | # 1 |  |  |
| # 92 | Обратный клапан для круглых воздуховодов Ø315мм | RSK 315 |  | # Арктос | # шт. | # 1 |  |  |
| # 93 | Зонт над шахтой круглый из оцинкованной стали S=0,5мм Ø315мм | ГОСТ 14918-80 |  | # Росвент | # шт. | # 1 |  |  |
| # 94 | Дроссель-клапан для круглых воздуховодов диаметром 100мм из стали оцинкованной | ГОСТ 14918-80 |  | # Росвент | # шт. | # 1 |  |  |
| # 95 | Противопожарный клапан, предел огнестойкости 60мин, с электромагнитным замком, для воздуховодов сечением 300×300мм | КЛОП-1-(60)-ЭМ-300×300 |  | # ВИНГС-М | # шт. | # 1 |  |  |
| # 96 | Противопожарный клапан, предел огнестойкости 60мин, с электромагнитным замком, для воздуховодов сечением Ø160мм | КЛОП-1-(60)-ЭМ-Ø160 |  | # ВИНГС-М | # шт. | # 2 |  |  |
| # 97 | Диффузор универсальный Ø100 | ДПУ-М 100 |  | # Арктос | # шт. | # 6 |  |  |
| # 98 | Диффузор универсальный Ø125 | ДПУ-М 125 |  | # Арктос | # шт. | # 1 |  |  |
| # 99 | Диффузор универсальный Ø200 | ДПУ-М 200 |  | # Арктос | # шт. | # 4 |  |  |
| # 100 | Воздуховод прямоугольного сечения из оцинкованной стали S=0,7мм 400×200 | ГОСТ 14918-80 |  | # Росвент | # м (м2) | # 3,0 (3,6) |  |  |
| # 101 | Воздуховод прямоугольного сечения из оцинкованной стали S=0,7мм 300×300 | ГОСТ 14918-80 |  | # Росвент | # м (м2) | # 21,3 (25,6) |  |  |
| # 102 | Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали S=0,5мм Ø315 | ГОСТ 14918-80 |  | # Росвент | # м (м2) | # 5,0 (4,96) |  |  |
| # 103 | Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали S=0,5мм Ø200 | ГОСТ 14918-80 |  | # Росвент | # м (м2) | # 1,0 (0,6) |  |  |
| # 104 | Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали S=0,5мм Ø160 | ГОСТ 14918-80 |  | # Росвент | # м (м2) | # 8,6 (4,3) |  |  |
| # 105 | Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали S=0,5мм Ø125 | ГОСТ 14918-80 |  | # Росвент | # м (м2) | # 4,0 (1,6) |  |  |
| # 106 | Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали S=0,5мм Ø100 | ГОСТ 14918-80 |  | # Росвент | # м (м2) | # 10,0 (3,1) |  |  |
| # 107 | Воздуховод гибкий неизолированный Ø102 | AF-П 102 |  | # Росвент | # м (м2) | # 6,0 (2,0) |  |  |
| # 108 | Воздуховод гибкий неизолированный Ø127 | AF-П 127 |  | # Росвент | # м (м2) | # 1,0 (0,5) |  |  |
| # 109 | Воздуховод гибкий неизолированный Ø203 | AF-П 203 |  | # Росвент | # м (м2) | # 4,0 (2,5) |  |  |
|  | Тепловая изоляция |  |  |  |  |  |  |  |
| # 110 | Рулонный самоклеющийся материал Пенофол S=10мм | Тип С |  | # Росвент | # м2 | # 20 |  |  |
| # 111 | Армированная лента Энергофлекс 50×50 |  |  | # Росвент | # шт. | # 4 |  |  |
|  | В3 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 112 | Канальный вентилятор присоед.размер Ø125 ,L=130м3/ч, Н=150Па; напряжение 230В, эл.двигатель 0,042кВт; 1700об/мин | СК 125 А |  | # Ostberg | # шт. | # 1 |  |  |
| # 113 | Шумоглушитель круглый для воздуховода сечением Ø125; длиной 900мм | SGК 125/9 |  | # Korf | # шт. | # 1 |  |  |
| # 114 | Обратный клапан для круглых воздуховодов Ø125мм | RSК 125 |  | # Korf | # шт. | # 1 |  |  |
| # 115 | Диффузор универсальный ДПУ-М Ø100мм | ДПУ-М 100 |  | # Арктос | # шт. | # 2 |  |  |
| # 116 | Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали S=0,5мм Ø100 | ГОСТ 14918-90 |  | # Росвент | # м (м2) | # 1,0 (0,4) |  |  |
| # 117 | Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали S=0,5мм Ø125 | ГОСТ 14918-90 |  | # Росвент | # м (м2) | # 10,0 (4,0) |  |  |
| # 118 | Зонт над шахтой круглый из оцинкованной стали S=0,5мм Ø125мм | ГОСТ 14918-80 |  | # Росвент | # шт. | # 1 |  |  |
|  | Тепловая изоляция |  |  |  |  |  |  |  |
| # 119 | Рулонный самоклеющийся материал Пенофол S=10мм | Тип С |  | # Росвент | # м2 | # 5 |  |  |
| # 120 | Армированная лента Энергофлекс 50×50 |  |  | # Росвент | # шт. | # 2 |  |  |
|  | В4 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 121 | Канальный вентилятор присоед.размер Ø120 ,L=165м3/ч, Н=130Па; напряжение 230В, эл.двигатель 0,042кВт; 1700об/мин | СК 125 А |  | # Ostberg | # шт. | # 1 |  |  |
| # 122 | Шумоглушитель круглый для воздуховода сечением Ø125; длиной 900мм | SGК 125/9 |  | # Korf | # шт. | # 1 |  |  |
| # 123 | Обратный клапан для круглых воздуховодов Ø125мм | RSК 125 |  | # Korf | # шт. | # 1 |  |  |
| # 124 | Зонт над шахтой круглый из оцинкованной стали S=0,5мм Ø125мм | ГОСТ 14918-80 |  | # Росвент | # шт. | # 1 |  |  |
| # 125 | Диффузор универсальный ДПУ-М Ø100мм | ДПУ-М 100 |  | # Арктос | # шт. | # 2 |  |  |
| # 126 | Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали S=0,5мм Ø100 | ГОСТ 14918-90 |  | # Росвент | # м (м2) | # 1,0 (0,4) |  |  |
| # 127 | Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали S=0,5мм Ø125 | ГОСТ 14918-90 |  | # Росвент | # м (м2) | # 5,0 (2,0) |  |  |
|  | Тепловая изоляция |  |  |  |  |  |  |  |
| # 128 | Рулонный самоклеющийся материал Пенофол S=10мм | Тип С |  | # Росвент | # м2 | # 5 |  |  |
| # 129 | Армированная лента Энергофлекс 50×50 |  |  | # Росвент | # шт. | # 2 |  |  |
|  | Отопление |  |  |  |  |  |  |  |
| # 130 | Труба стальная водогазопроводная Ø15 | ГОСТ 3262-75 |  |  | # м | # 42,0 |  |  |
| # 131 | Футорка радиаторная 1 1/4"×1/2'' | VTr.581.N.0704 |  | # VALTEC | # шт. | # 104 |  |  |
| # 132 | Клапан регулирующий прямой 1/2" | VT.008.LN.04 |  | # VALTEC | # шт. | # 52 |  |  |
| # 133 | Сгон разъёмный 1/2" | VTr.341.N.0004 |  | # VALTEC | # шт. | # 104 |  |  |
| # 134 | Клапан настроечный прямой 1/2" | VT.020.N.04 |  | # VALTEC | # шт. | # 52 |  |  |
| # 135 | Резьба стальная под приварку dу15 |  |  |  | # шт. | # 104 |  |  |
|  | Теплоснабжение калорифера П1 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 136 | Труба стальная водогазопроводная Ø15 | ГОСТ 3262-75 |  |  | # м | # 3,0 |  |  |
| # 137 | Труба стальная водогазопроводная Ø32 | ГОСТ 3262-75 |  |  | # м | # 30 |  |  |
| # 138 | Кран шаровой VALTEC BASE 1 1/4'', вн/вн. | VT.214.N.07 |  | # VALTEC | # шт. | # 2 |  |  |
| # 139 | Кран водоразборный со съёмным штуцером 1/2'', нар. | VTr.051.N.04 |  | # VALTEC | # шт. | # 1 |  |  |
| # 140 | Автоматический воздухоотводчик 1/2'', нар. | VT.502.NН.04 |  | # VALTEC | # шт. | # 2 |  |  |
| # 141 | Отсекающий клапан 1/2'', вн/ нар. | VT.539.N.04 |  | # VALTEC | # шт. | # 2 |  |  |
| # 142 | Смесительный узел | SURP 80-6,3 |  | # Korf | # шт. | # 1 |  |  |
| # 143 | Термоманометр радиальный, длина погружной части 46мм | ТМТБ-3 |  | # Росма | # шт. | # 2 |  |  |
| # 144 | Бобышка приварная №2; высота 30мм, резьба G1/2" | БТ-30-G1/2" |  | # Росма | # шт. | # 2 |  |  |
| # 145 | Резьба стальная под приварку dу32 |  |  |  | # шт. | # 8 |  |  |
| # 146 | Тепловая изоляция трубки ST для трубы dу15 | 13×22 |  | # К-Flex ST | # м | # 3 |  |  |
| # 147 | Тепловая изоляция трубки ST для трубы dу32 | 32×42 |  | # К-Flex ST | # м | # 30 |  |  |
|  | ГВС, подключение водонагревателя |  |  |  |  |  |  |  |
| # 148 | Труба стальная водогазопроводная dу32 | ГОСТ 3262-75 |  |  | # м | # 10 |  |  |
| # 149 | Труба стальная водогазопроводная dу50 | ГОСТ 3262-75 |  |  | # м | # 10 |  |  |
| # 150 | Отвод крутоизогнутый 90-38×3 | ГОСТ 17375-2001 |  |  | # шт. | # 4 |  |  |
| # 151 | Отвод крутоизогнутый 90-57×4 | ГОСТ 17375-2001 |  |  | # шт. | # 6 |  |  |
| # 152 | Водонагреватель накопительный электрический на 200л N=2,5-3,5кВт; U=220В |  |  |  | # шт. | # 1 |  |  |
| # 153 | Кран шаровой VALTEC BASE с полусгоном вн/нар 1/2" | VT.227.N.04 |  | # VALTEC | # шт. | # 2 |  |  |
| # 154 | Резьба стальная под приварку dу15 |  |  |  | # шт. | # 2 |  |  |
| # 155 | Труба металлополимерная Ø20×2 |  |  | # VALTEC | # м | # 10 |  |  |
| # 156 | Фитинг обжимной с переходом на наружную резьбу 20×1/2" | VTm.301.N.02004 |  | # VALTEC | # шт. | # 2 |  |  |
| # 157 | Фитинг обжимной с переходом на внутреннюю резьбу 20×1/2" | VTm.302.N.002004 |  | # VALTEC | # шт. | # 4 |  |  |
| # 158 | Угольник 20 | VTm.351.N.002020 |  | # VALTEC | # шт. | # 2 |  |  |
| # 159 | Угольник с переходом на внутреннюю резьбу 20×1/2" | VTm.352.N.002004 |  | # VALTEC | # шт. | # 2 |  |  |
| # 160 | Тепловая изоляция трубки ST для трубы dу32 | 32×42 |  | # К-Flex ST | # м | # 10 |  |  |
|  | ГВС, водомерный узел |  |  |  |  |  |  |  |
| # 161 | Одноструйный счётчик горячей воды с t = 90ºC с импульсным выходом, горизонтальная установка, с комплектом присоединения, резьба на штуцере 1/2", dу15 | ETWI, класс В |  | # ZENNER | # шт. | # 1 |  |  |
| # 162 | Вычислитель с автономным питанием, без подсветки дисплея | Эльф-01 |  | # НПО «Карат» | # шт. | # 1 |  |  |
| # 163 | Термопреобразователь платиновый (с клеммной головкой), L=35мм. | ТПТ-19-1 |  | # НПО «Карат» | # шт. | # 1 |  |  |
| # 164 | Комплект монтажной арматуры для термопреобразователя (гильза и бобышка), L=35мм. | МА |  | # НПО «Карат» | # шт. | # 1 |  |  |
| # 165 | Кран шаровой VALTEC BASE с полусгоном вн/нар 1 1/4" | VT.227.N.07 |  | # VALTEC | # шт. | # 2 |  |  |
| # 166 | Кран дренажный 1/2" | VT.430.N.04 |  | # VALTEC | # шт. | # 1 |  |  |
| # 167 | Фильтр косой 1 1/4", 500мкм | VT.192.N.07 |  | # VALTEC | # шт. | # 1 |  |  |
| # 168 | Тройник переходный 1 1/4"×1/2"×1 1/4" | VTr.750.N.0704 |  | # VALTEC | # шт. | # 1 |  |  |
| # 169 | Резьба под приварку dу32 |  |  |  | # шт. | # 3 |  |  |
| # 170 | Резьба под приварку dу15 |  |  |  | # шт. | # 4 |  |  |
| # 171 | Переходник резьбовой вн/вн 1 1/4"×1/2" | VTr.592.N.0704 |  | # VALTEC | # шт. | # 1 |  |  |
| # 172 | Муфта соединительная 1/2" | VTr.270.N.0004 |  | # VALTEC | # шт. | # 2 |  |  |
| # 173 | Футорка нар/вн, 1 1/4"×1/2" | VTr.581.N.0704 |  | # VALTEC | # шт. | # 1 |  |  |
| # 174 | Труба стальная водогазопроводная dу15 | ГОСТ 3262-75 |  |  | # м | # 1 |  |  |
|  | Крепления |  |  |  |  |  |  |  |
| # 175 | Под оборудование. Стальной прокат Уголок 25×25×3 | ГОСТ 8509-93 |  |  | # кг | # 15 |  |  |
| # 176 | Траверса для воздуховодов. Стальной прокат Уголок 25×25×3 | ГОСТ 8509-93 |  |  | # кг | # 7 |  | # В рулонах |
| # 177 | Лента перфорированная из оцинкованной стали | ЛПС 20×0,7 |  |  | # м | # 15 |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  | # В рулонах |
| # 178 | Скотч алюминиевый 50×50 |  |  | # Росвент | # шт. | # 20 |  |  |
| # 179 | Плиты ГКЛ |  |  |  | # м2 | # 40 |  |  |
|  | Доп.работы |  |  |  |  |  |  |  |
| # 180 | Демонтаж-монтаж подвесного потолка |  |  |  | # м2 | # 300 |  |  |
| # 181 | Перенос светильников освещения |  |  |  | # шт. | # 7 |  |  |
|  | Пробивка отверстий |  |  |  |  |  |  |  |
| # 182 | Пробивка отверстий |  |  |  | м3 | 1,4 |  |  |
| # 183 | Заделка отверстий |  |  |  | м3 | 0,24 |  |  |
|  | Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| # 184 | Калорифер водяной биметаллический | КСк 4-6 |  |  | # шт. | # 2 | # 90 |  |
| # 185 | Фильтр ячейковый плоский | Типа ФяУБ |  |  | # шт. | # 2 |  |  |
| # 186 | Заслонка воздушная 500×1000 |  |  |  | # шт. | # 1 |  |  |
| # 187 | Вентилятор радиальный | ВЦ4-70 №5 |  |  | # шт. | # 1 |  |  |
| # 188 | Вентилятор радиальный | ВЦ4-70 №3,2 |  |  | # шт. | # 1 |  |  |
| # 189 | Вентилятор радиальный | ВЦ14-46 №3,15 |  |  | # шт. | # 1 |  |  |
| # 190 | Дефлектор Ø315 |  |  |  | # шт. | # 2 |  |  |
| # 191 | Воздуховод из оцинкованной стали | ГОСТ 14918-80 |  |  | # м2 (кг) | # 195,0 (1351) |  |  |
| # 192 | Кран муфтовый dу32 |  |  |  | # шт. | # 2 |  |  |
| # 193 | Водомер СКБ-25 |  |  |  | # шт. | # 1 |  |  |
| # 194 | Труба стальная водогазопроводная dу25 | ГОСТ 3262-75 |  |  | # м | # 1 |  |  |
| # 195 | Труба стальная водогазопроводная dу32 | ГОСТ 3262-75 |  |  | # м | # 10 |  |  |
| # 196 | Труба стальная водогазопроводная dу50 | ГОСТ 3262-75 |  |  | # м | # 10 |  |  |