Приложение №1

Техническое задание

на капитальный ремонт – ремонтные работы в туалетах женской консультации №1 ул. Тургенева, 27

Максимальный срок выполнения работ-25 календарных дней.                                  Выполняемые работы должны отвечать следующим требованиям:

Требования к применяемым строительным материалам, изделиям и оборудованию: материалы, изделия и оборудование должны соответствовать нормативным документам (ГОСТ, ТУ, СанПиН, СНиП) иметь паспорта или сертификаты соответствия, санитарно-эпидемиологические заключения . При выполнении работ Подрядчик вправе заменить материалы, наименование которых содержат указания на товарный знак, на эквивалент с основными техническими характеристиками:

1.поручни металлические правый, левый 830х760 мм (локальный сметный расчёт №02-01-01 поз.37,38):

- поручень в санузел для инвалидов для напольно-настенного крепления из нержавеющей стали толщиной 3 мм, диаметром 33 мм, хромированный.

Требования к  выполнению строительно-монтажных работ:

Участник размещения заказа, в случае признания его победителем, должен выполнить своими силами и средствами весь комплекс работ, предусмотренный проектно-сметной документацией и техническим заданием заказчика.                                                                                                    	Работы планируется производить в действующей женской консультации. Работы по увеличению дверного проёма выполнять в нерабочее время женской консультации (время работы:  понедельник-пятница с 8.00ч. до 20.00ч., суббота: с 8.00ч. до 17.00ч.).       	Подрядчик должен обеспечить в ходе выполнения работ, соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды. Обеспечить ежедневную уборку строительного мусора в помещении и на прилегающей территории. До начала проведения работ выполнить монтаж временных ограждающих конструкций места проведения строительных работ. Обеспечить сохранность конструкций здания, инженерных систем, оборудования и имущества Заказчика и третьих лиц.

Контроль  за качеством и объёмами выполняемых работ осуществляется Заказчиком и представителем технического надзора ООО «Пермь-Инжиниринг».           	Работы, не предусмотренные локальным сметным расчётом, и выполненные Подрядчиком без согласования с Заказчиком, оплате не подлежат.

Участник размещения заказа должен предоставить свидетельство СРО о допуске к определённому виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов ограждающих конструкций здания и сооружения).

Директор                                                                                         Каневчева М.А.

14.03.2013г.