Приложение №1

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач МБУЗ «ГП №7»

_________________ Шеина Ю.В.

«___»__________________2013г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ   ЗАДАНИЕ

на поставку гражданских противогазов ГП-7Б «или Эквивалент» для нужд

МБУЗ  "Городская поликлиника № 7"

Гражданский противогаз ГП-7Б «или Эквивалент» (далее продукция) в количестве 60 штук согласно следующей спецификации:

Требования к качеству: Продукция новая, не бывшая ранее в употреблении (хранении), год выпуска не ранее 2013 г.

Гарантийные обязательства: Гарантийный срок хранения продукции – не менее 12 лет со дня приемки ОТК.

Размеры:

1 рост – 25 шт.

2 рост – 25 шт.

3 рост – 10 шт.

Комплектность противогаза:

- Фильтрующе-поглощающая коробка – 1 шт

- Лицевая часть -1 шт

- Незапотевающие пленки- 1 комплект (по 6 шт.)

- Утеплительные манжеты – из расчета 40 % на закупаемую партию;

- Прижимные шнуры для незапотевающих пленок -2 шт.;

-  Сумка для противогаза-1 шт.;

- Упаковка продукции:

Продукция должна быть упакована в соответствии с ее особенностями для обеспечения сохранности в пути следования до места доставки и в процессе срока хранения.

При поставке продукция сопровождается :

- Руководством по эксплуатации – 1 шт. на партию;

- Сертификатом соответствия продукции, выданным  МЧС России – 1 шт. на партию;

- Санитарно-эпидемиологическим заключением, выданным Федеральной службой по надзору в сфере защиты потребителей и благополучия человека;

- Продукция должна соответствовать системе стандартов безопасности труда ГОСТ 12.4.041-2001.

- Технические характеристики:

| - время защитного действия КФП, при воздействующих концентрациях (Со) веществ (мг/дм3), мин., не менее: |  |
| --- | --- |
| - по боевым отравляющим веществам - хлорциану (Со= 5,0 мг/дм3) - синильной кислоте (Со= 5,0 мг/дм3) - хлора (Со= 15,0 мг/дм3) - сероводорода (Со=1,4 мг/дм3); - аммиака (Со= 0,7 мг/дм3) - циклогексана (Со=3,5 мг/дм3) | 240 25 25 20 40 60 70 |

- сопротивление  постоянному потоку воздуха на вдохе 30дм3/мин., не более:

| коробка фильтрующее-поглощающая | 220,0±5,0 |
| --- | --- |
| лицевая часть | 25,0±3,0 |

| - коэффициент подсоса в подмасочное пространстве, %, | Менее 1,0·10-3 |
| --- | --- |
| - коэффициент проницаемости КФП по СМТ, % | Не более 0,004 |
| - содержание диоксида углерода во вдыхаемом воздухе, % | 0,8÷0,9 |

Приемка:

Приемка товара осуществляется на территории Покупателя: 614107, г.Пермь, ул.Грачева 12 «З» (хозяйственный корпус). Транспортировка Товара на территорию Покупателя и разгрузка товара в помещение производится силами и за счет Поставщика.

Срок поставки товара: 15 календарных дней с момента подписания договора одной партией.

Начальник по ГО и МР                                                                    Жила М.А.