- Приложение №4 к документации

- Приложение № 1 к муниципальному контракту

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования.

- Перечень объектов капитального ремонта и требований к ним.

1.2.1  Ул. Максима Горького от ул. Малышева до ул. Монастырской.

1.2.2. Характеристика существующей дороги

Участок работ представляет собой магистральную улицу общегородского значения регулируемого движения.

В административном отношении участок работ расположен в Свердловском районе  г. Перми.

Плотность застройки 100%.

Ширина проезжей части 13-15м.

Число полос движения автотранспорта – 2.

По участку проходят маршруты движения общественного транспорта – трамвай.

Покрытие проезжей части – асфальтобетон, наличие трамвайных путей.

Состояние покрытия удовлетворительное, наблюдается колейность, продольные и поперечные трещины, выбоины.

1.2.3  Выполняемые работы

1.1.3.1 Дорожно-строительные работы:

а) проезжая часть:

- фрезерование поверхностного слоя асфальтобетонных покрытий толщиной до 10 см – 11510 м2;

- перевозка фрезерованного материала на расстояние до 10 км (в место указанное Заказчиком) – 2302 т;

- розлив вяжущих материалов с расходом 0,8 л/м2 ЭБК-2 по ГОСТ Р 52128-2003  – 9,208 т;

- устройство выравнивающего слоя из пористой асфальтобетонной смеси марки 1 по ГОСТ 9128-2009 – 1269,196 т;

- подъем люков колодцев до уровня проезжей части с применением колец опорных по ГОСТ 8020-90 – 47 шт;

- розлив вяжущих материалов с расходом 0,3 л/м2 ЭБК-2 по ГОСТ Р 52128-2003 – 3,453т;

- устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной асфальтобетонной смеси Тип Б, марка 1 по ГОСТ 9128-2009  толщиной 5 см – 11510 м2;

б) Трамвайные пути:

- разборка асфальтобетонного покрытия в межпутном пространстве трамвайных путей толщиной 12 см – 616м3.

- погрузка и перевозка скола асфальтобетона на расстояние 25км. – 1232т.

- разборка щебеночного основания в межпутном пространстве вручную толщиной 6см – 308м3

- погрузка и перевозка строительного мусора на расстояние 25 км – 569,8т.

- устройство основания из щебеночно-песчаной смеси ГОСТ 25607—2009 толщиной 12см – 5133 м2.

- послеосадочный ремонт трамвайных путей на деревянных шпалах при балласте щебеночном – 1,12 км;

- установка путевых тяг – 269 шт.

- розлив вяжущих материалов с расходом 0,8 л/м2 ЭБК-2 по ГОСТ Р 52128-2003 – 4,1т;

- устройство выравнивающего слоя из горячей плотной асфальтобетонной смеси Тип Б, марка 1 по ГОСТ 9128-2009  толщиной – 6 см (724т);

1.2.3.2. Геодезические съемки поперечного профиля участка производства работ (границы, ось, характерные точки):

- Геодезическая съемка (шаг поперечников 10м и дополнительно в характерных точках) до и после фрезерования и подсчет фактических объемов фрезерования существующего покрытия – требуется;

- Геодезическая съемка (шаг поперечников 10м и дополнительно в характерных точках) продольного и поперечных профилей проезжей части (послойно), толщины слоев конструкции дорожной одежды с определением фактического объема уложенного материала – требуется;

- Геодезическая съемка (шаг поперечников 10м и дополнительно в характерных точках) продольного и поперечных профилей котлованов с определением фактического объема земляных работ – требуется.

1.2.3.3. Провести осмотр существующих люков колодцев подземных коммуникаций с  представителями собственников сетей до начала производства работ и после окончания работ. Результаты осмотров оформить актом.

1.2.4 Сроки проведения работ

Начало: не позднее 10 календарных дней с даты заключения муниципального контракта.

Окончание: не более 40 календарных дней с даты заключения муниципального контракта, но не позднее 10.11.2013

1.2.5   Стоимость работ

19 135 600 (девятнадцать миллионов сто тридцать пять тысяч шестьсот) рублей.

- Общие требования к выполнению работ

  - Работы должны производиться в соответствии с требованиями СТП-01-02-2012 «Регламент по контролю качества»;

  - Подрядчик самостоятельно определяет технологию производства работ по всем видам работ и конструктивным элементам с учетом требований настоящего технического задания. Технология производства работ, контролируемые параметры и методы контроля, взаимная увязка технологических процессов, требования по организации работ отражаются в проекте производства работ, который согласовывается с Заказчиком;

  - Подрядчик самостоятельно определяет площадь и места размещения строительной техники, складирования материалов, хозяйственно-бытовых построек и т.п. и согласовывает их с собственником территории, администрацией района и Заказчиком;

  - Материал, получаемый при удалении слоя асфальтобетонного покрытия методом холодного фрезерования, вывозится с объекта в согласованные с Заказчиком места (отвалы) и передается по акту приема-передачи. По согласованию с Заказчиком, допускается использование материала при укрепительных и вспомогательных работах при условиях, не противоречащих проектным решениям;

  - Все демонтируемые и пригодные к использованию материалы и конструкции следует передать собственникам либо эксплуатирующим организациям по акту. Удаление и захоронение материалов, не предназначенных для повторного использования, производится путем вывоза в соответствующие места захоронения с представлением Заказчику копии акта о захоронении отходов.

  - При подборе асфальтобетонных смесей, а также при испытаниях асфальтобетонной смеси обязательно определять показатель “остаточная пористость”, данный показатель включать  в протокол испытаний. Содержание битума при подборе составов в плотных асфальтобетонных смесях и щебеночно-мастичных смесях должно соответствовать приложению Г ГОСТ9128-2009 и приложению Б ГОСТ 31015-2002. При подборе плотных асфальтобетонных смесей и щебеночно-мастичных смесей допускается отклонение показателя “водонасыщение” до 0,5% по нижнему пределу от требований ГОСТ 9128-2009 и ГОСТ 31015-2002 для верхних слоев асфальтобетонного покрытия.

  - Допустимый нижний предел коэффициента уплотнения смеси выравнивающего слоя не может быть менее 0,98 при толщине 3см и более для утвержденного состава смеси. Толщина выравнивающего слоя определяется подрядчиком самостоятельно, исходя из объема, предусмотренного данным техническим заданием, а так же обеспечением ровности покрытия для продольного и поперечного поверхностного водоотвода без локальных застоев воды.

  - Допустимый нижний предел коэффициента уплотнения асфальтогранулобетона составляет 0,97 (в соответствии с “Методическими рекомендациями по восстановлению асфальтобетонных покрытий и оснований автомобильных дорог способами холодной регенерации”)

  - Наличие допусков СРО согласно перечню видов работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ от 30.12.2009 № 624 (в ред. Приказов Минрегиона РФ от 23.06.2010 №294, от 26.05.2011 №238):

- 25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов

25.2. Устройство оснований автомобильных дорог

25.4. Устройство покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых   вяжущими материалами

- Требования при организации работ на проезжей части

  - Работы проводятся в сроки, определенные техническим заданием и муниципальным контрактом;

  - Проведение работ на проезжей части дорог должно быть согласовано с Заказчиком, ГИБДД г. Перми,  Департаментом дорог и транспорта администрации г. Перми, МКУ "Пермская дирекция дорожного движения";

  - Организацию движения транспорта и пешеходов и ограждение мест дорожных работ, следует выполнять в соответствии с согласованными в соответствии с п.4.2 схемами размещения технических средств организации движения в местах производства работ и ВСН 37-84;

  - До полного обустройства ремонтируемого участка дороги временными знаками и ограждениями запрещается размещать на проезжей части и обочинах персонал, работников, оборудование, инвентарь, материалы для ремонта;

  - Применяемые при дорожных работах временные дорожные знаки, ограждения и другие технические средства устанавливают и содержат организации, выполняющие дорожные работы;

  - Временные дорожные знаки устанавливаются на время проведения работ согласно ГОСТ Р 52289-2004 в соответствии со схемами размещения технических средств организации движения и ограждения мест производства работ;

  - Дорожные знаки, применяемые при производстве дорожных работ, должны иметь нормативную видимость и светоотражающую (световозвращающую) поверхность в соответствии с ГОСТ Р 52290-2004.

- Требования по объему гарантий качества работ

  - На результат работы устанавливается гарантийный срок продолжительностью 36 месяцев с момента подписания Акта приемки законченных работ по ремонту объекта;

  - Обязанности подрядчика в течение гарантийного срока - устранение за свой счет в срок, устанавливаемый Заказчиком,  дефектов дорожного покрытия на объектах находящихся на гарантии в том числе: выбоин, выкрашиваний, шелушений, колейности, истирания, пластической колейности, пластических деформаций, просадок колодцев и водоприемных решеток, трещин независимо от причин их возникновения;

  - Порядок организации контроля объекта в период гарантийного срока эксплуатации осуществлять в соответствии с СТП-02-01-2012 «Регламент по организации контроля объектов в период гарантийного срока эксплуатации».

- Приложения

  - Приложение №1: СТП-01-02-2012 «Регламент по контролю качества».

5.2	Приложение №2: СТП-02-01-2012 «Регламент по организации контроля объектов в период гарантийного срока эксплуатации».

  - Приложение №3: График производства строительно-монтажных работ по объекту.

  - Приложение №4: Акт приемки законченных работ по ремонту объекта

5.5	Приложение№5: Предписание

Приложение №1 к техническому заданию

СТП-01-02-2012 «Регламент по контролю качества»

(приложено отдельным файлом)

Приложение №2 к техническому заданию

СТП-02-01-2012 «Регламент по организации контроля объектов в период гарантийного срока эксплуатации»

(приложено отдельным файлом)

Приложение №3 к техническому заданию

«Графики  производства работ по объекту»

(приложено отдельным файлом)

Приложение № 4

Утверждаю:

Директор МКУ "Пермблагоустройство"

__________________/_____________/

"___"_____________20__г.

АКТ

ПРИЕМКИ ЗАКОНЧЕННЫХ РАБОТ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТА

________________________________________________________________________________________________

(наименование объекта, с какого по какой километр, значение, техническая категория)

г.Пермь                                                                                                                                     "___" __________ 20__ г.

Комиссия действующая на основании______________________________________________________________________________________

(№ и дата приказа распоряжения)

в составе:

председателя _______________________________________________________________________________________________

(должность фамилия и.о.)

членов _______________________________________________________________________________________________

(должность фамилия и.о.)

произвела приемку работ выполненных _______________________________________________________________________________________________

(указать организацию выполнявшую работы)

в период с "___" _____________ 20__г. по "___" ____________ 20__ г.

по ремонту__________________________________________________________________________

(наименование объекта технической категории)

с ____ км по ____ км находящейся на балансе________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

(наименование организации)

Комиссии представлены и ею рассмотрены нижеследующие документы, относящиеся к производству работ по  ремонту объекта:

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

На основании рассмотрения предъявленной документации и осмотра участка в натуре, контрольных измерений и испытаний комиссия установила следующее:

1. В процессе ремонта имелись следующие отступления от технических правил по капитальному ремонту, согласованные с заказчиком

________________________________________________________________________________________________

(перечислить все выявленные отступления указать по какой причине

________________________________________________________________________________________________

эти отступления произошли с кем и когда согласованы)

2.Полная сметная стоимость ремонта (по утвержденной сметной документации) _________ тыс. руб.

3. Фактическая стоимость ремонта __________ тыс. руб.

4. Заключение

Работы по ремонту _____________________________________________________________________________

(наименование объекта)

выполнены в полном объеме (см. приложения) в соответствии со строительными нормами и правилами и отвечают требованиям правил приемки работ.

Решение приемочной комиссии

Предъявленный к приемке объект __________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

(наименование объекта и его протяжение, с какого по какой километр, значение и категория)

принять в эксплуатацию.

Установить общую оценку качества ремонта  ________________________________________________________________________________________________

(в соответствии со СНиП 3.06.03-85)

Акт составлен в ______ экземплярах, которые вручены или разосланы следующим организациям:___________________________________________________________________________________

Передать на хранение рассмотренные комиссией документы____________________________________________

________________________________________________________________________________________________

(перечислите, какие, число экземпляров и организаций)

Приложения к акту

1. Ведомость выполненных работ

2. Ведомость контрольных измерений и испытаний

3. Графическая схема объекта с указанием принятых работ

Председатель комиссии ________________________________________

(подпись, фамилия, и., о.)

Члены комиссии ______________________________________________

(подпись, фамилия, и., о.)

Приложение 1 к акту приёмки

Ведомость выполненных работ по ремонту

___________________________________________________________

(наименование объекта, участка)

в период с "___" _____________ 20__г. по "___" ____________ 20__г

| № | Место производства | Наименование | Единица | Объемы работ |  | Сметная цена | Сметная стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | работ | работ | измерения | по проектно-сметной документации | фактически выполнено | за единицу руб. | фактически выполненного объема работ тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Итого ___________________ тыс. руб.

| ЗАКАЗЧИК Руководитель МКУ "Пермблагоустройство" |  | ПОДРЯДЧИК: Руководитель организации |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ФИО |  | ФИО |

м.п.                                                                                                             м.п.

"___" _____________ 20__г.

Примечание. В наименовании работ должны указываться размеры всех конструктивных элементов

(основание покрытие уширение и т.д.)

Приложение 2 к акту приёмки

Ведомость контрольных измерений и испытаний,

произведенных при приемке законченных работ по ремонту

___________________________________________________________________________________________________

(наименование участка)

с "___" _____________ 20__г. по "___" ____________ 20__г

| № п/п | Наименование измерений и испытаний | Местокм и пк | Данные контрольных проверок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по проекту | фактически |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Председатель комиссии ________________________________________

(подпись, фамилия, и., о.)

Члены комиссии ______________________________________________

(подпись, фамилия, и., о.)

"___" _____________ 20__г.

Примечание. Примерный перечень параметров, по которым проводятся измерения и испытания при приемке (объем определяется приемочной комиссией):

Трубы

1. Качество очистки русла входного и выходного лотков.

2. Продольный уклон трубы.

3. Состояние оголовков и соответствие их проектным данным.

4. Состояние стыков железобетонных звеньев.

Земляное полотно

1. Поперечные сечения водоотводных канав (глубина и ширина по низу, продольный уклон)- на всем протяжении в характерных точках.

2. Укрепительные работы откосов насыпей, конусов мостов, лотков водопропускных труб (площадь укрепления, толщина защитного слоя)- на каждом сооружении в полном объеме.

3. Заложение откосов земляного полотна- на 1км земляного полотна 20 измерений (на каждом пикете "лево" и "право").

4. Ширина обочин- на1 км земляного полотна 20 измерений.

5. Ширина и толщина слоя укрепления обочин- на каждом пикете.

6. Коэффициент уплотнения- в 1,5м от бровки каждые 200м слева и справа.

Основания и покрытия

1. Ширина- на 1км 20 измерений (через каждые 100м).

2. Толщина- объем тот же.

3. Поперечный уклон- объем тот же.

4. Ровность- на каждой захватке длиной 300-400м 100-130 измерений.

5.Определениевертикальных отметок продольного профиля- через каждые 5м и на плюсовых точках.

6. Плотность- 3 точки на 7000м2 основания и покрытия.

7. Шероховатость покрытия- на каждой полосе движения по одной полосе наката на каждые 1000м 3-5 измерений.

Цементобетонные покрытия

1. Состояние деформационных швов- все швы.

2. Превышение граней смежных плит- через 100м.

3. Равномерность нанесения пленки из кремнийорганических и других соединений- на всем участке.

Приложение 3 к акту приёмки

Графическая схема объекта

Дорога ____________________________________________________________________________________________

(наименование значение техническая категория)

протяжением _________ км отремонтирована на участке с ___________________ км по _________ км

в период с "___" _____________ 20   г. по "___" ______________ 20  г.

(На схеме условными знаками и цветными карандашами указываются  участки по настоящему акту с выделением земляного полотна, мостов, видов покрытия, зданий и сооружений дорожной службы на километрах всего объекта, при необходимости указываются характерные размеры конструктивных элементов)

К настоящему акту приложено ____ шт. фотодокументов.

Приложение №5

МКУ "ПЕРМБЛАГОУСТРОЙСТВО"

Представитель технического надзора________________________________________________

ПРЕДПИСАНИЕ

"____"_______________20__ г.                                      Кому___________________________

_______________________________

Копия__________________________

_______________________________

На основании____________________________________________________________________

Предлагаю устранить выявленные дефекты и следующие нарушения технических правил:

| № п.п. | Предписание | Место ПК + | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |

По истечении указанного срока сообщить о выполнении предписания.

| Представители Заказчика: | должность |  | ФИО |
| --- | --- | --- | --- |
| Предписание получил Представитель Подрядчика: | должность |  | ФИО |