приложение  1  к документации о проведении  аукциона в электронной форме

/ (после заключения контракта-

приложение 1 к контракту)

УТВЕРЖДАЮ

Начальник  ДГА  г.Перми

______________Д.Ю.Лапшин

«_______»______________2013г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ  по формированию земельных участков для проведения торгов по земельным участкам (земельный  участок расположен  по ул. Мира,117 в Индустриальном  районе города Перми) для строительства магазина

I. Основные положения.

1.1. Цель выполнения работ.

Проведение топографо-геодезических работ  для подготовки градостроительного плана земельного участка  под строительство универсального спортивного комплекса.

Запрос сведений о предварительных инженерно-геологических условиях земельного участка;

Установление границ земельного участка на местности.

1.2. Виды работ.

- топографическая съемка (корректировка топографического плана) земельного участка  в масштабе 1:500 с указанием сетей инженерной инфраструктуры, согласованная с эксплуатирующими  сетевыми организациями и отделом инженерных изысканий управления информационного обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми;

- обновление планшетов масштаба 1:500 с нанесением на них информации;

- получение сведений о предварительных инженерно-геологических условиях земельного участка;

- установление границ земельного участка на местности.

1.3. Вид разрабатываемой документации.

- топографический план земельного участка в масштабе 1:500;

1.4. Территории  для проведения топографо-геодезических работ.

Схема расположения  земельного участка  (приложение  2 к  контракту).

Площадь  земельного участка указана в схеме расположения земельного участка  (приложение 2 к контракту).

1.5. Стадийность работ.

1.5.1. Выполнение топографической съемки (корректировки топографического плана) земельного участка в масштабе 1:500 с указанием сетей инженерной инфраструктуры, согласование с эксплуатирующими организациями и отделом инженерных изысканий управления информационного обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми, обновление планшетов масштаба 1:500 с нанесением на них информации;

1.5.2. получение сведений о предварительных инженерно-геологических условиях земельного участка;

1.5.3. установление границ земельного участка на местности (в соответствии с пунктом 3.3. настоящего технического задания);

1.5.4. сдача работ заказчику.

1.6. Отчетные материалы.

1.6.1. Топографический план земельного участка в масштабе 1:500 с указанием сетей инженерной инфраструктуры, согласованный с эксплуатирующими сетевыми организациями и отделом инженерных изысканий управления информационного обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми.

1.6.2. Сведения о предварительных инженерно-геологических условиях земельного участка;

1.6.3. Установление границ земельного участка на местности (акт сдачи межевых знаков на наблюдение за сохранностью в 2 экз.).

1.6.4. Аакт приема-передачи работ в 2 экз.

II. Нормативные документы.

При разработке документации руководствоваться требованиями нормативных документов:

2.1. Конституция Российской Федерации.

2.2.Гражданский кодекс Российской Федерации.

2.3.СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

2.4.Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000-1:500 (ГКИНП-02-033-83). Утверждена ГУГК 05.10.79. Введена в действие с 01.01.83 с поправками, утвержденными ГУГК 09.09.82 (приказ N 436п). М.: Недра, 1985 (сфера действия общеобязательная).

III. Состав работ.

3.1. Выполнение топографической съемки (корректировка топографических планов) земельного участка в масштабе 1:500 с указанием сетей инженерной инфраструктуры, согласование с эксплуатирующими  организациями и отделом инженерных изысканий управления информационного обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми, обновление планшетов масштаба 1:500 с нанесением на них информации;

3.2. Получение сведений о предварительных инженерно-геологических условиях земельного участка (исполнитель работ данные сведения получает самостоятельно).

3.3. Установление границ земельного участка на местности:

- выполнение комплекса инженерно-геодезических работ по выносу в натуру и закреплению на местности временными межевыми знаками (металлическими штырями) поворотных точек границы земельного участка.

Составление Акта  сдачи межевых знаков на наблюдение за сохранностью.

3.4. Сдача работ заказчику:

- сдача всего объема работ заказчику осуществляется не позднее срока, указанного в пункте 5.1. технического задания.

IV. Основные требования к составу, содержанию и форме предоставляемых материалов.

4.1. Топографический план земельного участка в масштабе 1:500  с указанием сетей инженерной инфраструктуры, согласованный с эксплуатирующими  организациями и отделом инженерных изысканий управления информационного обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми на бумажном и электронном  носителе в формате  shp, dxf (с 01.07.2012 года в Департаменте градостроительства и архитектуры администрации города Перми введена в эксплуатацию Автоматизированная система обеспечения градостроительной деятельности (АИСОГД).Загрузка данных в электронном виде в АИСОГД осуществляется в открытых векторных форматах: *.dxf и *.shp.).

4.2. Сведения о предварительных инженерно-геологических условиях земельного участка.

4.3. Установление границ земельного участка на местности (Акта  сдачи межевых знаков на наблюдение за сохранностью) в 2 экз.

4.2. Акт приема-передачи выполненных работ предоставляется заказчику в 2-х экз.

V. Срок выполнения работ.

5.1. Срок выполнения всего объема работ - не  позднее 01.12.2013г.

VI. Исходные данные.

6.1. Схема расположения  земельного участка   (приложение  2 к  контракту) предоставляется ДГА администрации города Перми в срок не позднее 5 рабочих дней со дня обращения исполнителя работ.

6.2. Кадастровая выписка о земельном участке предоставляется ДГА администрации города Перми в срок не позднее 5 рабочих дней со дня обращения исполнителя работ.

Начальник отдела

градостроительной подготовки территорий  УТП и МР ДГА                        А.В.Никулин

Начальник управления территориального планирования

и механизмов реализации ДГА                                                                           И.Ю.Дылдин