Приложение № 1

Техническое задание

Поставка медицинского оборудования (сканер УЗИ для носовых пазух)

| № | Требуемые параметры и условия | Предлагаемые параметры и условия |
| --- | --- | --- |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России | № ______, от ______ по ______ |
|  | Декларация о соответствии |  |
|  | Описание |  |
|  | Прибор предназначен для обнаружения верхнечелюстного и лобного синусита путем регистрации ультразвукового эхо-сигнала, отраженного от полости, заполненной жидкостью |  |
|  | Принцип измерения: посылка импульса ультразвуковой энергии, регистрация отраженной энергии (по принципу эхолота) и ее преобразование в электрический сигнал |  |
|  | Технические характеристики |  |
|  | Отображение на дисплее расстояния между отражающими слоями и их плотности на точечной матрице в виде графика кривой и в виде диаграммного столбца |  |
|  | Дисплей ЖКД с высокой разрешающей способностью и индикацией графика кривой |  |
|  | Размер дисплея не менее 30 × 57 мм, количество пикселей не менее 64 × 128 |  |
|  | Длина шкалы 8 – 10 см |  |
|  | Глубина зондирования не уже от 0,5 до 8 см |  |
|  | Прибор не должен требовать предварительной подготовки пациента |  |
|  | Прибор может применяться при обследовании детей от 3 лет и беременных женщин и для повторных исследований без дополнительного риска для здоровья пациента |  |
|  | Память 4 – 100 измерений |  |
|  | Частота ультразвуковых колебаний 3 МГц |  |
|  | Возможность вывода результатов на печать на внешнем принтере |  |
|  | Комплектация |  |
|  | Основной блок |  |
|  | Кабель с адаптером |  |
|  | Аккумулятор |  |
|  | Чехол для переноски |  |
|  | Провод USB |  |
|  | Облегченный пластиковый кейс для переноски |  |
|  | Тюбик с ультразвуковым гелем объемом не менее 60 мл |  |
|  | Инструкция по эксплуатации на русском языке |  |
|  | Дополнительные условия |  |
|  | Доставка, монтаж, пуско-наладка |  |
|  | Срок поставки в течение 60 дней с момента подписания договора |  |
|  | Срок гарантии не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |  |
|  | Год выпуска товара не ранее 2013 г. |  |
|  | Обучение медицинского персонала на рабочем месте |  |
|  | Количество — 1 компл. |  |

Главный врач МБУЗ «ГП № 3»                                                                                       Ю.Б. Власова