Приложение № 1 к извещению о проведении запроса котировок

Техническое задание

на оказание услуг по проведению технического и аварийно-диспетчерского обслуживания газопроводов, сооружений на них и газового оборудования.

| 1. Основание для проведения работ | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности г.Перми на 2013 год к решению Пермской городской Думы от 21.12.2011 № 250 «О бюджете города Перми на 2013 год и на плановый период 2013 и 2014 годов». |
| --- | --- |
| 2. Заказчик | МКУ «Управление строительства города Перми» |
| 3 Назначение, наименование, местоположение объекта | Проведение технического обслуживания газового оборудования, газовых сетей и сооружений на них: 1. г.Пермь, Орджоникидзевский район,м-он Плотинка. Протяженность – 1140,81 м, Диаметр 110х10; 57х3,5мм; 90х8,2; 63х5,8 Материал – сталь, п/э. 2. г.Пермь, микрорайн Владимирский Свердловского района, по улицам: ул.Нейвинская, ул.2-я Нейвинская, ул.3-я Нейвинская, ул.4-я Нейвинская, ул.Ординская. Общая протяженность газопрвода–1141,5м.п., Диаметр 108х4.0-110х10.0-63х5.8мм, Материал – сталь, п/э. 3. г.Пермь, Орджоникидзевский район, м-н Гайва. Протяженность общая – 1600,9 п.м., Диаметр 57х3,5мм; 63х5,8мм; 90х5,2мм; 90х8,2мм; 110х6,3; 110х10,0мм; 160х9,1мм; 160х14,6мм; 89х3,5мм; 159х4,5мм. Материал – сталь, п/э. |
| 4. Материалы, предоставляемые Заказчиком | Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности. |
| 5. Перечень выполняемых работ | №1 п/п; Наименование работ; Ед. изм.; Кол-во; Объем работ. Объект: газопровод Плотинка. I.Наружные и внутренние газопроводы (подземные и надземные) высокого давления. 1; Обход и осмотр трассы подземного распределительного газопровода высокого давления; 100 м; 4,3487; 43,787. 2; Обход и осмотр трассы подземного распределительного газопровода низкого давления; 100м; 6,8977; 34,9385. 3; Обход и осмотр трассы надземного распределительного газопровода высокого давления; 100м; 0,0199; 0,199. 4; Обход и осмотр трассы надземного распределительного газопровода низкого давления; 100м; 0,0518; 0,259. II. ГРПШ, ШРП, ГРУ. 5; Осмотр технического состояния газорегуляторных пунктов (в том числе ГРУ и ШРП) пропускной способностью свыше 50 куб.м/ч при двух нитках редуцирования.(летний период); пункт; 1; 2. 6; Осмотр технического состояния газорегуляторных пунктов (в том числе ГРУ и ШРП) пропускной способностью свыше 50 куб.м/ч при двух нитках редуцирования. (зимний период); пункт; 1; 2. 7; Текущий ремонт оборудования ГРП (в том числе ГРУ и ШРП) пропускной способностью свыше 50 куб.м/час при двух нитках редуцирования; пункт; 1; 1. 8; Проверка параметров срабатывания и настройка предохранительного запорного клапана; клапан; 2; 2. 9; Проверка параметров срабатывания и настройка ПСК; клапан; 1; 1. III. Работы по коррозионному надзору за подземными коммуникациями и обслуживанию установок электрохимической защиты.. 10; Проверка исправности изолирующего соединения на газопроводе с выдачей заключения; фланец; 3; 3. 11; Измерение разности потенциалов визуальными приборами. Место измерения стальным или медно-сульфатным электродом: «сооружение-земля»; пункт изм.; 1; 1. 12; Измерение сопротивления растеканию тока заземляющих устройств или анодного заземления; пункт изм.; 1; 1. №2 п/п; Наименование работ; Ед. изм.; Кол-во; Объем работ. Объект: газопровод в микрорайоне Владимирский Свердловского района, по улицам: ул.Нейвинская, ул.2-я Нейвинская, ул.3-я Нейвинская, ул.4-я Нейвинская, ул.Ординская.. I.Наружные и внутренние газопроводы (подземные и надземные). 1; Обход и осмотр трассы подземного распределительного газопровода; 100 м; 11,415; 22,83. II. ГРПШ, ШРП, ГРУ. 2; Осмотр технического состояния газорегуляторных пунктов (в том числе ГРУ и ШРП) пропускной способностью свыше 50 куб.м/ч при двух нитках редуцирования.(летний период); пункт; 1; 3. 3; Осмотр технического состояния газорегуляторных пунктов (в том числе ГРУ и ШРП) пропускной способностью свыше 50 куб.м/ч при двух нитках редуцирования. (зимний период); пункт; 1; 2. 4; Техническое обслуживание ГРП (в том числе ГРУ и ШРП) пропускной способностью свыше 50 куб.м/час при двух нитках редуцирования; пункт; 1; 1. 5; Проверка параметров срабатывания и настройка предохранительного запорного клапана; клапан; 2; 2. 6; Проверка параметров срабатывания и настройка ПСК; клапан; 1; 1. III. Работы по коррозионному надзору за подземными коммуникациями и обслуживанию установок электрохимической защиты. 7; Проверка исправности изолирующего соединения на газопроводе с выдачей заключения; фланец; 2; 2. 8; Измерение сопротивления растеканию тока заземляющих устройств или анодного заземления; пункт изм.; 1; 1. 9; Измерение разности потенциалов визуальными приборами. Место измерения стальным или медно-сульфатным электродом: «сооружение-земля»; пункт изм.; 1; 1. №3 п/п; Наименование работ; Ед. изм.; Кол-во; Объем работ. Объект: газопровод м-н Гайва. I.Наружные и внутренние газопроводы (подземные и надземные) высокого давления. 1; Обход и осмотр трассы подземного распределительного газопровода; 100 м; 0,1387; 1,387. II. ГРПШ, ШРП, ГРУ. 2; Осмотр технического состояния газорегуляторных пунктов (в том числе ГРУ и ШРП) пропускной способностью свыше 50 куб.м/ч при двух нитках редуцирования.(летний период); Пункт; 1; 2. 3; Осмотр технического состояния газорегуляторных пунктов (в том числе ГРУ и ШРП) пропускной способностью свыше 50 куб.м/ч при двух нитках редуцирования. (зимний период); Пункт; 1; 2. 4; Текущий ремонт оборудования ГРП (в том числе ГРУ и ШРП) пропускной способностью свыше 50 куб.м/час при двух нитках редуцирования; Пункт; 1; 1. 5; Проверка параметров срабатывания и настройка предохранительного запорного клапана; Клапан; 2; 2. 6; Проверка параметров срабатывания и настройка ПСК; Клапан; 1; 1. III. Работы по коррозионному надзору за подземными коммуникациями и обслуживанию установок электрохимической защиты. 7; Измерение сопротивления растеканию тока заземляющих устройств или анодного заземления; Пункт изм.; 1; 1. 8; Проверка исправности изолирующего соединения на газопроводе с выдачей заключения; Фланец; 2; 2. IV. Наружные газопроводы низкого давления. 9; Обход и осмотр трассы подземного распределительного газопровода; 100м; 15,6187; 78,0935. |
| 6.Обязательные требования. | - 1. Проведение технического и обеспечение аварийно-диспетчерского обслуживания газопроводов, сооружений на них (в т.ч. ШРП, ЭХЗ) газового оборудования в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», «Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления», утвержденными постановлением Госгортехнадзора РФ от 18.03.2003 № 9 (ПБ 12-529-03) и требованиям ОСТ-153-39.3-051-2003 «Техническая эксплуатация газораспределительных систем», утвержденного приказом Минэнерго РФ от 27.06.2003 № 259. 2. Разработать график по обслуживанию газопроводов (с учетом ревизии запорной арматуры), график технического обслуживания и ремонта газового оборудования (в т.ч. средств ЭХЗ). 3. Обеспечение качественного оказания услуг в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами и иными актами собственными силами в сроки и в объемах, указанных в перечне выполняемых работ. Обеспечение круглосуточного режима аварийно-диспетчерского обслуживания газового хозяйства объекта. Внесение сведений об оказанных услугах в журналы и паспорта по эксплуатации газового оборудования. Согласование плана локализации и ликвидации аварийных ситуаций на объектах газового хозяйства. 4. Своевременно выполнять и устранять замечания инспектирующих органов по состоянию объекта газового хозяйства. 5. Ежемесячно сдавать Заказчику оказанные услуги по акту сдачи-приемки услуг. |