Приложение №1

УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач МБУЗ «ГП №7»

_______________Шеина Ю.В.

«___»__________2013г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на огнезащитную обработку деревянных конструкций

чердачных помещений поликлиники «В.Курья» по  ул.10-я Линия 15

- Количество выполняемых работ:

Общая площадь деревянных конструкций, подвергаемых огнезащитной обработке, составляет 734,29 м2.

2. Место выполнения работ:

Поликлиника «В.Курья» по адресу: г.Пермь, ул. 10-я Линия 15

3. Сроки выполнения работ:

20 дней с момента подписания договора.

4. Виды выполняемых работ:

• подготовка деревянных конструкций к обработке огнезащитным составом путем очистки деревянных конструкций щетками, обеспыливанием.;

• обработка деревянных конструкций огнезащитным составом марки «ОЗОН 007» «или Эквивалент».

Технические характеристики:

- Срок сохранения огнезащитного эффекта – не менее 10 лет,

- Степень огнезащитной эффективности – первая.

5. Условия выполнения работ:

Работы производить в соответствии со сметной документацией, нормативно-техническими документами на огнезащитный состав, ГОСТ 20022.6-93. Подрядчик должен выполнять все работы, предусмотренные сметной документацией, из своих материалов, своими силами и средствами, а также иметь все необходимые устройства, приспособления и инструменты для проведения работ по подготовке деревянных конструкций и нанесения на их поверхность огнезащитного состава. Работы производить в действующем здании поликлиники без остановки ее рабочего процесса. (время работы: понедельник-пятница с 8.00-17.00). Подрядчик вывозит отходы, образовавшихся в процессе указанных работ, собственными силами и своевременно.

6. Порядок сдачи и приемки результатов работ:

Качество огнезащитной обработки на начальной стадии будет определяться визуально, оцениваться будет равномерность нанесения огнезащитного состава. На конечном этапе после полного высыхания обработанной поверхности Заказчик совместно с Подрядчиком и специалистом ГУЧ СЭУ ФПС «Испытательная пожарная лаборатория МЧС» по Пермскому краю произведут отбор стружки с обработанной поверхности (согласно НПБ 251). Качественную оценку огнезащитной обработки деревянных конструкций будет производится с помощью специализированной подрядной организации ГУЧ СЭУ ФПС «Испытательная пожарная лаборатория МЧС» по Пермскому краю, имеющей лицензию на данные испытания (согласно НПБ 232-96 п.3.2). По окончании испытаний и получения Заказчиком протокола испытаний ГУЧ СЭУ ФПС «Испытательная пожарная лаборатория МЧС» по Пермскому краю с положительными результатами, надлежаще оформленного акта сдачи-приемки выполненных работ (по форме КС-2), справки о стоимости работ (по форме КС-3), сертификата и паспорта на используемый огнезащитный состав будет произведена оплата выполненных работ. Работы, не предусмотренные локальным сметным расчётом, и выполненные Подрядчиком без согласования с Заказчиком, оплате не подлежат.

7. Требования по объему гарантий качества работ: Огнезащитная обработка считается качественной при условии положительных результатов испытаний по всем отобранным образцам. В случае получения отрицательных результатов по отдельным образцам обработку повторяют за счет Подрядчика.

8. Требования по сроку гарантий качества: Гарантийный срок действия огнезащитного покрытия 10 лет с момента подписания окончательного Акта сдачи - приемки выполненных работ.

9. Гарантийный срок работ: 24 месяца с момента подписания окончательного Акта сдачи - приемки выполненных работ.

Ведущий инженер МБУЗ «ГП №7»                                                       Жила М.А.