Приложение № 3 к документации

об открытом аукционе в электронной форме

Приложение № 1 к договору

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на благоустройство территории (спортивной площадки)

МБОУ «Лицей №1» г. Перми

Условия  выполнения работ:

1.Качество выполняемых работ должно соответствовать следующей нормативно-технической и методической документации:

- Федеральный закон «О  техническом регулировании» №184 – ФЗ от 27.12.2002;

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» СНиП 12-03-2001, одобренные Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 № 80;

- СНиП 3.01.04-87  Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения (утвержден Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 № 84);

- СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», (приняты постановлением Минстроя РФ от 13.02.1997 № 18-7) (в редакции от 03.06.1999, 19.07.2002) ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности» (утвержден Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 № 18-7);

- СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения» (Утвержден Приказ Минрегиона России от 01.09.2009 № 390);

- СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (Утвержден Постановлением Госстроя России от 16.07.2001 № 73);

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

2. Подрядчик обязан до начала работ предоставить  Заказчику для оформления допуска списки специалистов, которые будут задействованы на объекте с указанием Ф.И.О., паспортных данных, а также номера автомашин, подвозящих материалы, оборудование и другие грузы для выполнения работ. На объекте осуществлять работы могут граждане Российской Федерации, а также рабочие из стран ближнего зарубежья, имеющие разрешение на работу на территории Российской Федерации, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. В ходе выполнения работ Подрядчик должен следить за чистотой на строительной площадке  и прилегающей территории. Строительный мусор должен складироваться в контейнер и вывозиться с территории.

4. В ходе выполнения работ Подрядчик должен соблюдать требования экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и др. норм, действующих на территории РФ, и обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию законченного строительством объекта. Также Подрядчик должен осуществлять строительный контроль, который включает в себя проведение следующих мероприятий:

- входной контроль строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования;

- проверка соблюдения установленных норм и правил складирования  и хранения применяемой продукции;

- совместно с Заказчиком освидетельствование работ, скрываемых последующими работами

5. Работы выполнять в соответствии с локальными сметными расчетами, рабочими чертежами и строительными нормами и правилами и в соответствии с ВСН 58-88 (р) "Об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения" и иными отраслевыми нормативно-техническими документами, предусмотренными условиями договора и (или) действующими на момент сдачи-приемки выполненных работ по договору.

6. Обеспечить в ходе работ выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, соблюдать правила пожарной безопасности.

7. При производстве работ предусмотреть монтаж, отсекающих рабочую зону, временных конструкций и укрывной материал.

8. Обеспечить сохранность находящихся на объекте материалов, изделий, конструкций, оборудования.

9. Подключение и переключение нагрузок на распределительные щиты производить строго по предварительной заявке совместно с представителями службы эксплуатации здания.

10. До начала производства работ назначить ответственного по объекту за пожарную безопасность и технику безопасности.

11. Вывоз строительного мусора производить регулярно, по мере накопления в объеме одной автомашины. Складирование и погрузку мусора производить в упакованном в мешки виде. Не допускается загромождение площадки вокруг здания.

12. По окончании строительных работ составляется акт приемки в эксплуатацию законченных ремонтом работ.

13. При осуществлении производства работ вести исполнительную документацию в соответствии с требованиями СНиП 3.01.01-85* "Организация строительного производства" и  РД-11-02-2006в объеме, достаточном для сдачи объектов в эксплуатацию:

15. По запросу Заказчика в период производства строительных работ предоставлять исполнительные схемы (согласованные с соответствующими эксплуатационными службами) и акты скрытых работ.

16. По запросу Заказчика в течение 5 дней информировать о ходе выполнения Договора. Запрос и ответ на него предоставляются письменно с использованием факсимильной связи, электронной почты или нарочным.

17. Все работы выполняются в соответствии с утвержденной Заказчиком ведомостью объемов работ и техническим заданием с учетом применения ресурсосберегающих технологий с минимизацией затрат на энергоносители.

18. Материально-технические ресурсы, применяемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 №982 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение которой осуществляется в форме принятия декларации и соответствии".

18. Скрытые дефекты, влекущие за собой работы, не указанные в ведомости объемов работ, подлежат устранению в обеспечение достижения результата по Договору.

19. Применяемые (используемые) при выполнении работ строительные материалы, конструкции и изделия по качеству и потребительским свойствам должны соответствовать сертификатам, свидетельствам и паспортам качества изготовителей и/или поставщиков.

20. При сдаче выполненных работ Подрядчик должен передать заказчику сертификаты соответствия на материалы, используемые при выполнении работ, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей.

21. При выполнении работ необходимо учитывать, что работы будут производиться без прекращения деятельности учреждения. Остановка учебного процесса не предусмотрена.

Требования к безопасности работ:

1. Выполняемые работы, равно как и их результат, должны соответствовать требованиям СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство", СП 12-136-2002 "Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ", СП 12-135-2003 Свод правил по проектированию и строительству "Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда".

2. Подрядчик обязан соблюдать правила пожарной безопасности в РФ ППБ-01-03, утвержденные ГУГПС МВД России; ГОСТ 12.1.004-76; Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима возлагается на Подрядчика, который должен своим приказом назначить ответственного за соблюдением вышеуказанных правил.

Требование к охране окружающей среды:

Охрана окружающей среды в зоне строительной площадки должна осуществляться в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.3.1384-03 и другими  нормативными и  правовыми актами.

Не допускается сжигание на строительной площадке и территории двора строительных отходов. За загрязнение окружающей среды плату вносит Подрядчик согласно Постановлению Правительства от 28.08.1992 № 632.

Особые условия:

  - Все материалы, применяемые в процессе выполнения работ, должны соответствовать требованиям Федерального закона от 30.12.2009г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», государственных стандартов Российской Федерации, в том числе: ГОСТ Р 52059-2003 (Услуги бытовые. Услуги по ремонту и строительству жилья и других построек. Общие технические условия), СНиП 3.04.01-87 (Изоляционные и отделочные покрытия), СНиП 2.03.11-85 (Защита строительных конструкций от коррозии), СНиП 12-01-2004 (Организация строительства), СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 (Безопасность труда в строительстве), ППБ 01-03 (Правила пожарной безопасности).

Дополнительные требования, установленные к работам:

Подрядчик представляет на освидетельствование Заказчику скрытые работы и промежуточную фазу ответственных конструкций.

Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика при выявлении аварийного состояния на объекте.

В соответствии с типом водного питания (атмосферный) предусматривается  осушение площадки футбольного поля. Способ осушения принят – закрытый дренаж.  Цель закрытого дренажа - отводить талые  и ливневые воды за пределы футбольного поля.

При отсутствии ливневой канализации отвод  ливневых вод предусматривается на рельеф местности.

Закрытая дренажная система представляет собой систему дренажных каналов, заложенных в почву на разных глубинах. Состоит из осушительных и собирательных дренажных каналов и коллектора, через который вода выбрасывается на рельеф местности или в ливневую канализацию.

Перед началом земляных работ необходимо, руководствуясь требованиями СНиП 3.01.03-87 «Геодезические работы в строительстве», выполнить разбивку осей дрен и коллектора.

Производство земляных работ при строительстве дренажа предусматривается со снятием растительного слоя по трассам дрен, коллектора бульдозером на тракторе 80 л.с.  Экскаватором ёмкостью ковша 0,15 м3 разрабатывается траншея для укладки дрен, коллектора.

Вручную производится укладка дренажных труб.

Производство материалов спортивного покрытия беговых дорожек должно быть выполнено в соответствии с международным уровнем качества.

На траву многофункциональную, на шовную ленту должно быть санитарно-эпидемиологическое заключение, сертификат пожарной безопасности.

Общая ведомость объемов работ на строительство стадиона

| № п/п | Обоснование | Наименование | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Газон спортивный (футбольное поле) |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР27-04-001-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка толщ.400мм | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 3,96 |
| 2 | ФССЦ-408-0122 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 396 |
| 3 | ФЕР27-04-006-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных | 1000 м2 основания | 0,99 |
| 4 | ФЕР27-04-006-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) | 1000 м2 основания | 0,99 |
| 5 | ФЕР27-04-001-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка толщ.12мм | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,1188 |
| 6 | ФССЦ-408-0417 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Песок кварцевый фракции 0,7-2,1 мм | м3 | 11,88 |
| 7 | ФЕР11-01-037-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Прокладка резины. | 100 м2 покрытия | 9,9 |
| 8 | Прайс-лист | Резина SBR толщ.30мм 2800/1,18/3,92 | м2 | 1010 |
| 9 | ФЕР47-01-046-07 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство газонов из готовых рулонных заготовок: горизонтальные поверхности | 100 м2 | 9,9 |
| 10 | Прайс-лист | Трава многофункциональная (мультиспорт) 580/1,18/3,92 | м2 | 1010 |
| Узел крепления рамы футбольных ворот (2 шт) |  |  |  |  |
| 11 | ФЕР01-02-031-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 2 | 100 ям | 0,04 |
| 12 | ФЕР05-01-062-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Бетонирование свай | 1 м3 конструктивного объема свай | 0,2 |
| 13 | ФССЦ-401-0025 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В12,5 (М150) | м3 | 0,203 |
| 14 | Тех.ч ФССЦ ч.4 (2%) | Добавка на бетон W-4 | м3 | 0,203 |
| 15 | ФЕР05-01-061-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Установка в скважину арматурного каркаса | 1 скважина | 4 |
| 16 | ФССЦ-204-0027 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 32-40 мм | т | 0,036 |
| 17 | ФЕР13-03-002-04 И8-Пр. Минрегиона от 29.06.12 №262 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 за 2 раза КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,01 |
| Фундамент под стойки навеса трибун |  |  |  |  |
| 18 | ФЕР01-02-031-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 2 | 100 ям | 0,2 |
| 19 | ФЕР05-01-062-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Бетонирование свай | 1 м3 конструктивного объема свай | 2,8 |
| 20 | ФССЦ-401-0006 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 2,856 |
| 21 | Тех.ч ФССЦ ч.4 (3,5%) | Добавка на бетон W-6 | м3 | 2,856 |
| 22 | ФЕР05-01-061-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Установка в скважину арматурного каркаса | 1 скважина | 20 |
| 23 | ФССЦ-204-0825 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Каркасы металлические | т | 0,234 |
| 24 | ФССЦ-204-0020 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм | т | 0,022 |
| 25 | ФЕР05-01-010-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных: свай площадью сечения до 0,1 м2 | 1 свая | 20 |
| 26 | ФЕР06-01-015-07 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг (фундаментный болт Ф12) | 1 т | 0,0012 |
| Спортивное покрытие беговой дорожки (Тип-3) |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР27-04-001-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка толщ.150мм | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 3,062 |
| 2 | ФССЦ-408-0122 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 306,23 |
| 3 | ФЕР27-06-020-01 И8-Пр. Минрегиона от 29.06.12 №262 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых | 1000 м2 покрытия | 2,0415 |
|  |  | типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 |  |  |
| 4 | ФЕР27-06-021-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 1000 м2 покрытия | 2,0415 |
| 5 | ФССЦ-410-0011 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В | т | 246,6 |
| 6 | ФЕР11-01-037-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство спортивных покрытий | 100 м2 покрытия | 20,415 |
| 7 | Прайс-лист | Трехслойное покрытие фирмы GS Company ЗАО "Спортгрупп" 1600/1,18/3,92 | м2 | 2082 |
| Дренаж. Водоотводной лоток |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР06-01-001-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство бетонной подготовки (обетонирование лотка) | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,111 |
| 2 | ФССЦ-401-0069 И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №94 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В25 (М350) | м3 | 11,32 |
| 3. | ФЕР30-07-030-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство железобетонных водоотводных лотков междупутных глубиной: до 0,75 м | 100 м лотка | 2,22 |
| 4. | ФССЦ-408-0200 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 12,88 |
| 5 | Прайс-лист | Лоток бетонный Super DN200 с решеткой щелевой чугунной ВЧ 5355/1,18/3,92 | шт | 222 |
| Дренажные сооружения |  |  |  |  |
| 6 | ФЕР22-01-021-05 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 150 мм | 1 км трубопровода | 0,22 |
| 7 | ФЕР22-01-021-03 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 100 мм | 1 км трубопровода | 0,207 |
| 8 | ФЕР23-01-001-03 Пр. Минрегион от | Обсыпка труб гравием | 10 м3 основания | 3,65 |
|  | 17.11.08 № 253 |  |  |  |
| 9 | ФЕР23-01-001-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство основания под колодцы: щебеночного | 10 м3 основания | 0,058 |
| 10 | ФЕР06-01-062-03 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство стен и плоских днищ при толщине: до 150 мм прямоугольных сооружений | 100 м3 железобетона в деле | 0,02 |
| 11 | ФССЦ-401-0006 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 2,03 |
| 12 | ФЕР23-04-011-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Установка люка | 1 шт. | 18 |
| 13 | ФССЦ-101-2537 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца ЛР | шт. | 18 |
| 14 | ФЕР01-02-057-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,64 |
| 15 | ФЕР01-02-060-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0,42 |
| 16 | ФССЦпг03-21-01-005 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза | 1 т груза | 75,6 |
| 17 | ФЕР01-02-061-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,22 |
| Наружное освещение |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР05-01-052-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Бурение скважин диаметром 250 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 2 | 1 м скважины | 31 |
| 2 | ФЕР33-01-016-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т | 1 т опор | 2,614 |
| 3 | ФССЦ-201-8359 И3-Пр. Минрегион от 27.07.11 №356 | Опора несиловая прямостоечная круглоконическая, марка НПК-10,0/12,0-02-ц (ТАНС.12.059.000) | шт. | 12 |
| 4 | ФССЦ-201-8415 И3-Пр. Минрегион от 27.07.11 №356 | Опора несиловая трубчатая, марка НП-4,0/5,0-02-ц (ТАНС.12.104.000) | шт. | 7 |
| 5 | ФЕРм08-02-363-01 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 0.6 При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в вводных указаниях к разделам: св.2 до 8м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05 | 1 шт. | 12 |
| 6 | ФССЦ-201-1344 И3-Пр. Минрегион от 27.07.11 №356 | Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка 1.К1-2,0 -2,0-30/0-О3-ц (ТАНС.41.091.000) | шт. | 12 |
| 7 | ФЕРм08-02-369-03 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: ртутными КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 0.6 При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в вводных указаниях к разделам: св.2 до 8м ОЗП=1,05 ТЗ=1,05 | 1 шт. | 12 |
| 8 | ФССЦ-509-5512 И7-Пр. Минрегиона от 29.06.12 №260 | Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 35-400-002, с отражателем из листового анодированного алюминия, без защитного стекла | шт. | 10 |
| 9 | ФССЦ-509-5506 И7-Пр. Минрегиона от 29.06.12 №260 | Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 35-150-002, с отражателем из листового анодированного алюминия, без защитного стекла | шт. | 2 |
| 10 | ФЕРм08-02-369-04 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Светильник, устанавливаемый вне зданий "Шар венчающий" КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1.8.3.ОП При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в вводных указаниях к разделам сборника: при высоте свыше 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05 | 1 шт. | 7 |
| 11 | ФССЦ-509-5538 И7-Пр. Минрегиона от 29.06.12 №260 | Светильник торшерный "Шар" ЖТУ 06-70-004, с защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната молочного цвета | шт. | 7 |
| 12 | ФССЦ-509-0675 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Лампы газоразрядные высокого давления типа ДНаТ 70 | 10 шт. | 0,7 |
| 13 | ФССЦ-509-0677 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Лампы газоразрядные высокого давления типа ДНаТ 150 | 10 шт. | 0,2 |
| 14 | ФССЦ-509-0679 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Лампы газоразрядные высокого давления типа ДНаТ 400-5 | 10 шт. | 1 |
| 15 | ФЕРм08-03-523-01 Пр. Минрегион от | Предохранитель, устанавливаемый на | 1 шт. | 19 |
|  | 04.08.09 № 321 | изоляционном основании, на ток: до 100 А |  |  |
| 16 | ФССЦ-509-2103 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Основания предохранителей типа Е27ПФ3-25/380 УХЛ1 | шт. | 19 |
| 17 | ФССЦ-509-2036 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Предохранители плавкие Е27Пф2 У3 | шт. | 19 |
| 18 | ФССЦ-509-2037 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Вставки плавкие Е27В2 | шт. | 19 |
| 19 | ФЕРм08-02-148-01 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Кабель до 35 кВ в опоре масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м кабеля | 2,29 |
| 20 | Прайс-лист | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 23347/1,18/3,92 | 1000 м | 0,229 |
| 21 | ФЕРм08-02-148-01 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м кабеля | 7,04 |
| 22 | Прайс-лист | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм2 32364/1,18/3,92 | 1000 м | 0,704 |
| 23 | ФЕРм08-02-146-02 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м кабеля | 0,2 |
| 24 | Прайс-лист | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм2 32364/1,18/3,92 | 1000 м | 0,02 |
| 25 | ФЕРм08-02-146-02 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м кабеля | 0,1 |
| 26 | ФССЦ-501-0796 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки | 1000 м | 0,01 |
|  |  | КВВГ, с числом жил - 4 и сечением 1 мм2 |  |  |
| 27 | ФЕР22-01-021-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 50 мм | 1 км трубопровода | 0,666 |
| 28 | Прайс DKC | Трубы гофрированные двухстенные Дн=50мм 45,79/1,18/3,92 | м | 672,7 |
| 29 | ФЕР01-02-057-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 1,17 |
| 30 | ФЕР01-02-061-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта | 0,39 |
| 31 | ФССЦ-408-0122 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 38,82 |
| 32 | ФЕР01-02-061-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,78 |
| 33 | ФЕР33-04-003-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Демонтаж железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) | 1 опора | 5 |
| Щит автоматики ЩА. |  |  |  |  |
| 34 | ФЕРм08-03-573-04 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | 1 шт. | 1 |
| 35 | ФССЦ-509-5742 И7-Пр. Минрегиона от 29.06.12 №260 | Щиты распределительные навесные ЩРН-24, размер корпуса 350x300x125 мм | шт. | 1 |
| 36 | ФЕРм11-03-001-01 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг | 1 шт. | 5 |
| 37 | Прайс-лист | Контактор модульный КМ-16 394,06/1,18/3,37 | шт | 1 |
| 38 | Прайс-лист | Выключатели автоматические ВА47-63 3P 16А 114,81/1,18/3,37 | шт | 1 |
| 39 | Прайс-лист | Таймер электронный ТЭ-02 1025,7/1,18/3,37 | шт | 1 |
| 40 | Прайс-лист | Переключатель SW2C-11X/2,2 положения 73,27/1,18/3,37 | шт | 1 |
| 41 | Прайс-лист | Переключатель SW2C-20X/2,3 положения 77,42/1,18/3,37 | шт | 1 |
| 42 | ФЕРм08-01-080-01 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОП п.1.8.3 При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в вводных указаниях к разделам сборника: при высоте свыше 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05 | 1 шт. | 1 |
| 43 | Икс-Прайс | Фотореле ФР-611 117,37/1,18/3,37 | шт | 1 |
| Трибуны |  |  |  |  |
| 1 | Прайс-лист | Трибуна 225000/1,18/3,92 | шт | 1 |
| 2 | Прайс-лист | Навес для трибуны 335000/1,18/3,92 | шт | 1 |
| 3 | Данные фирмы | Работы по установке элементов благоустройства-(15% от стоимости ) | руб | 121065 |