Приложение №1 к извещению

О проведении запроса котировок

(приложение №1 к контракту

от «____» _________________2013 г.)

Техническое задание

на выполнение работ по техническому  обслуживанию  и текущему ремонту бесхозяйных  сетей  газоснабжения

| 1.Предмет контракта | Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту бесхозяйных сетей газоснабжения |
| --- | --- |
| 2. Адреса, характеристика объектов | Адреса объектов указаны в Приложении №1 к техническому заданию. Общая протяженность сетей газоснабжения – 2 550,27м |
| 3. Основания для производства работ | - Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» - Устав МКУ «Содержание объектов инженерной инфраструктуры» |
| 4. Основные цели и задачи | Поддержание бесхозяйных сетей газоснабжения в работоспособном состоянии. |
| 5. Характеристика инженерного сооружения | Сети газоснабжения: надземная прокладка, подземная прокладка |
| 6. Характеристика работ | Техническое обслуживание и текущий ремонт в целях предотвращения аварийных ситуаций: - устранение утечек газа; - устранение прогиба трубопроводов; - устранение перекосов и оседаний опор; - очистка трубопроводов и запорной арматуры от коррозии; - устранение утечек из под пробок КС и ГЗ; - выявление утечек газа во фланцевых и сварных соединениях, в арматуру; - частичное антикоррозийное покрытие; - частичная смена болтов и прокладок; - ревизия запорной арматуры без снятия с места; - устранение провалов грунта; - ведение журнала работ; - взаимодействие с диспетчерской службой Заказчика 057. |
| 7. Срок выполнения работ | В течение 3-х месяцев с даты заключения контракта |
| 8. Результат выполненных работ | Сети газоснабжения и запорная арматура должны быть в технически исправном и работоспособном состоянии. Приемка результата выполненных работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту бесхозяйных сетей газоснабжения, осуществляется ежемесячным предоставлением акта выполненных работ, составленного на основании характеристик работ и журнала работ на сетях газоснабжения. |
| 9. Порядок контроля, оценки и приемки выполненных работ | При производстве работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту бесхозяйных сетей газоснабжения, соблюдать требования нормативных правовых актов РФ и нормативных технических документов, устанавливающих правила эксплуатации сетей: Федеральный закон « О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997г. №116-ФЗ, ПБ12-529-33 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления» и требованиями ОСТ-153-39.3-051-2003 «Техническая эксплуатация газораспределительных систем», СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы», СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии». |
| 10. Гарантия качества работ | Гарантийный срок на выполненные работы 12 месяцев. |

|  |  | Приложение №1 к техническому заданию |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Перечень бесхозяйных сетей газоснабжения |  |  |  |
| №пп | Наименование |  | метраж, м |  |
| 1. Дзержинский район |  |  |  |  |
| 1 | Газопровод среднего и низкого давления по ул. Заречная, 58-76, 80, 84 Дзержинский район, ТСЖ "Весна" (наименование по ПДК: Уличный газопровод среднего давления от т. Врезки по ул. Сортировочная до ШРП-23К;Уличный газопровод среднего давления от ШПР-23К по ул. Заречная) |  | 900,36 |  |
| 2. Ленинский район |  |  |  |  |
| 1 | Наружный газопровод по ул. Клименко,2,4, Петропавловская,3,4 (наименование по тех.паспорту: газопровод низкого давления по ул. Клименко4; Клименко,2 (строение1; 2» 2/1), ул. Петропавловская,4 (строение 1;2); Петропавловская, 3 (литер Сг) |  | 333,58 |  |
| 3. Мотовилихинский район |  |  |  |  |
| 1 | Газопровод от сущ. Газопровода по ул. Грибоедова,68 до ГРПШн (ГРПШн и газопровод НД от ГРПШн до ж/д по ул. Грибоедова, 77,79,85,87, ул. Уинская, 47,49, ул.Сакко и Ванцетти, 58,60,61,63,64,65,66,67,68,70,72,74,78,80, ул.Артема, 55,69,71,73,77,86,90, ул. Лесная,13,17) микрорайон Ива |  | 1 316,33 |  |
|  | ИТОГО: |  | 2 550,27 |  |
| Заказчик Подрядчик _______________________К.В. Нецветаев ______________/_____________________/ |  |  |  |  |