Приложение 1

Противогаз фильтрующий гражданский

Назначение противогаза

Противогаз предназначен для защиты органов дыхания, лица и глаз человека от:

- специфических опасных химических веществ (хлорциан, зарин, зоман, фосген и т.п.);

- органических газов и паров с температурой кипения выше 65ºС (циклогексан, бензол, ксилол, толуол, бензин, керосин, галоидорганические соединения: хлорпикрин, хлорацетофенон и т.п.; нитросоединения бензола и его гомологов, ацетонитрил, анилин, кетоны, тетраэтилсвинец и т.п.);

- неорганических газов и паров (циан водорода, гидрид серы, хлор, фтор, бром, мышьяковистые соединения, фосфористый водород и т.п.), за исключением монооксида углерода;

- кислых газов и паров (диоксид серы, хлористый водород, фтористый водород, бромистый водород, пары серной кислоты, пары уксусной кислоты, пары муравьиной кислоты, пары азотной кислоты, пары фосфорной кислоты и т.п.);

- аммиака и его органических производных;

- радиоактивных веществ (радионуклиды йода и его органические соединения);

- аэрозолей (пыль, дым, туман), включая биологические аэрозоли и радиоактивную пыль.

Комплектность противогаза

| Фильтр (фильтрующе-поглощающая коробка) | – 1 шт. |
| --- | --- |
| Лицевая часть, в том числе: - шнуры прижимные; | – 1шт. - 2 шт. |
| Коробка с незапотевающими пленками | – 1 шт. |
| Сумка для ношения и хранения противогаза | – 1шт. |
| Руководство по эксплуатации | – 1 экз. на каждое тарное место |
| Паспорт | – 1 экз. на партию. |

Фильтр в металлическом исполнении, загерметизированный в заводских условиях для обеспечения защиты от воздействия окружающей среды.

На фильтре указана дата изготовления и дата истечения срока годности несмываемые водой.

Лицевая часть в виде маски объемного типа с обтюратором, с пятиточечным креплением оголовья с помощью пряжек, с переговорным устройством и шнурами для крепления незапотевающих пленок.

Лицевая часть трех ростов: 1, 2, 3.

Противогазы укомплектованы лицевыми частями по ростам в процентном соотношении согласно требованиям технической документации.

В Паспорте - подписи организации-изготовителя, отдела технического контроля, представительства заказчика, заверенные печатями.

Дата изготовления противогазов – 2013 г.

Поставка противогазов в заводской упаковке – ящике, закрытом крышкой с замками и запломбированном пломбами организации-изготовителя.

Техническая характеристика противогаза

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| 1. Сопротивление лицевой части постоянному потоку воздуха на вдохе при расходе 150 дм3/мин, Па (мм вод. ст.), не более | 166,6 (17,0) |
| 2. Сопротивление лицевой части постоянному потоку воздуха на выдохе при расходе 150 дм3/мин, Па (мм вод. ст.), не более | 294,0 (30,0) |
| 4. Площадь поля зрения лицевой части, %, не менее | 70 |
| 5. Содержание диоксида углерода в подмасочном пространстве, %, не более | 1,5 |
| 5. Коэффициент подсоса под лицевую часть, %, не более | 1х10-4 |
| 7. Суммарный коэффициент подсоса под лицевую часть противогаза и проницаемости фильтра по СМТ, %, не более | 1х10-3 |
| 8. Разборчивость речи, % слов, не менее | 80 |
| 9. Коэффициент проницаемости фильтра по стандартному масляному туману, %, не более | 1х10-3 |
| 10. Проницаемость фильтра по хлористому натрию и парафиновому маслу, %, не более | 5х10-2 |
| 11. Начальное сопротивление фильтра постоянному воздушному потоку при объемном расходе 30 дм3/мин, Па (мм вод. ст.), не более | 176,0 (18,0) |
| 12. Сопротивление фильтра после запыления постоянному воздушному потоку при объемном расходе 95 дм3/мин, Па (мм вод. ст.), не более | 900,0 (91,8) |
| 13. Коэффициент проницаемости фильтра по радиоактивным веществам при концентрации Со=(1х10-5) Ки/дм3, %, не более: |  |
| - радиоактивный йод-131 | 1х10-2 |
| - радиоактивный йодистый-131 метил | 1х10-2 |
| 14. Масса противогаза (без сумки), г, не более: | 1100 |
| 15. Гарантийный срок хранения противогаза в заводской упаковке, лет, не менее | 12 |
| 16. Время защитного действия фильтра по тест-веществам при концентрации С0 мг/дм3, мин, не менее: |  |
| - циклогексан | 70 (С0=3,5) |
| - циан водорода | 30 (С0=1,1) |
| - гидрид серы | 50 (С0=1,4) |
| - хлор | 30 (С0=3,0) |
| - диоксид серы | 28 (С0=2,7) |
| - аммиак | 50 (С0=0,7) |
| - хлорциан | 18 (С0=5,0) |
| 17. Динамическая активность фильтра по тест-веществам при концентрации С0 мг/дм3, г, не менее: |  |
| - 0-изопропилметилфторфосфонат (зарин) | 4,0 (С0=1,0) |
| - мышьякосодержащее соединение | 0,2 (С0=0,022) |
| - хлористый водород | 2,0 (С0=2,5) |
| - фтористый водород | 1,0 (С0=1,0) |
| - ацетонитрил | 0,5 (С0=1,0) |
| - хлорпикрин | 0,2 (С0=0,1) |
| - фосген | 3,0 (С0=1,0) |