# Приложение  №  2  к извещению

# о проведении запроса котировок

# №0356300030513000039

# от «10» сентября 2013 года

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ВЫПОЛНЕНИЕ ДЕТАЛЬНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Защитных  сооружений  гражданской  обороны

по адресу:  ул. Уральская, 109/Бр. Вагановых,2.

| Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- |
| 1. Заказчик и его адрес. | ##### МКУ «СМИ», 614000 г.Пермь, ул. Н. Островского,27. |
| 2. Вид работ | Детально-инструментальное обследование строительных конструкций убежища 5-го класса защиты. |
| 3. Характеристика объекта | Убежище 5-го класса защиты. Расположено в подвальных помещениях жилого дома 1954 года постройки с несущими наружными и внутренними кирпичными стенами толщиной 69 см. Фундамент – бетонный, ленточный Перекрытия – железобетонные плиты. - ЗС № 129(00055-25) Строительный объём: – 740 м3, Площадь помещений: – 202,2 м2, Вместимость: – 140 чел., - ЗС №130(00056-25) Строительный объём: – 256 м3 Площадь помещений: – 66,5 м2 Вместимость: – 110 чел. |
| 4. Цель обследования, состав работ. | Обследование ЗС выполнить в соответствии с требованиями следующих нормативных документов: - СНиП II-II-77* «Защитные сооружения гражданской обороны», разделы 3 - 8. - СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» п.2.13. - П. №6 письма МЧС РФ от 21 июня 2007 г. N 1-4-60-5-14 «Методика списания ЗС». - Приложение № 21 к п. 2.9 Приказа МЧС РФ от 15 декабря 2002 № 583 "Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны". - СП 13-102-2003, рекомендации по обследованию и оценке технического состояния крупнопанельных и каменных зданий ЦНИИСК им. Кучеренко, М. 1988 г. - ВСН 43-96, методические указания по техническому обследованию зданий М.Стройиздат 1968 г. Обследованию подлежат: 1.Несущие наружные и внутренние стены; 2. Конструкции перекрытия ЗС ГО. Состав работы по обследованию ЗС ГО: - выполнение контрольных обмерных работ, необходимых для проверочных расчетов конструкций; - проведение анализа инженерно-геологических условий площадки строительства для определения грунтов, подстилающих подошву фундаментов (по данным предыдущих изысканий); - проверка прочности конструкционных материалов для определения несущей способности конструкций ЗС ГО на восприятие действующих и нормативных нагрузок. - проведение проверочных расчетов конструкций сооружения с целью определения максимально допустимых нагрузок и сравнение их с нормативными динамическими нагрузками для ЗС ГО. Конечная цель обследования: - подготовка технического заключения о фактическом состоянии ЗС ГО. - Определение максимально допустимых нагрузок на конструкции сооружения и сравнение их с нормативными нагрузками для ЗС ГО; |
| 5. Элементы объекта, подлежащие обследованию | Строительные конструкции ЗС ГО: 1.Несущие наружные и внутренние стены; 2. Конструкции перекрытия ЗС ГО. |

Техническое задание составил:

Нач.  отдела  ЭиС  ЗС  МКУ «СМИ»                                                                Гайдоба В.Е.