Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Контракт  № _________ (ПРОЕКТ)

на выполнение работ по ремонту дорог общего пользования в пределах административных границ Индустриального района г. Перми

г. Пермь                                                                                                                 «____» __________ 2013 года

Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Индустриального района»,  именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора учреждения Полыгалова Александра Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ___________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________, действующего на основании ____________, с другой стороны,  заключили настоящий контракт о нижеследующем:

- Предмет контракта

1.1. На основании приказа директора учреждения № ____ от _____________ года и решения аукционной комиссии (протокол № ____ от ____________) Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по ремонту дорог общего пользования в пределах административных границ Индустриального района г. Перми.

1.2. Подрядчик обеспечивает  выполнение работ по настоящему контракту в соответствии с:

а) приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

Приложение №1 – техническое задание на выполнение работ по ремонту дорог общего пользования в пределах административных границ Индустриального района г. Перми;

Приложение № 1.1 – перечень улиц и дорог Индустриального района, подлежащих ремонту;

Приложение №2 – оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ;

Приложение №3 – образец составления дефектной ведомости;

Приложение №4 – образец составления графической схемы отремонтированного участка;

Приложение №5 – образец составления акта проверки состояния объекта, находящегося на гарантии;

Приложение №6 – образец составления акта приемки объекта по истечении срока гарантийных обязательств;

Приложение №7 – образец составления предписания;

Приложение №8 – образец составления акта контрольной проверки объектов общего пользования;

Приложение №9 – образец составления уведомления о случаях нанесения ущерба тротуарам, в том числе конструктивным элементам и элементам обустройства, о других нарушениях

Приложение № 10 – локальный сметный расчет;

б) требованиями действующего законодательства, технической документации, нормативных документов.

2. Сроки действия контракта

2.1. Срок действия контракта: с даты заключения контракта до полного исполнения всех принятых на себя сторонами обязательств.

2.2. Срок выполнения работ: с даты заключения контракта по 15 ноября 2013 года.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты

3.1. Общая цена работ, подлежащих выполнению, определена на основании итогов проведения открытого аукциона в электронной форме и составляет ____________ (____________________________) рублей ____ копеек, в т.ч. НДС ___________ (______________________________) рубля ___ копеек, без дальнейшей индексации.    Коэффициент снижения составляет _______.

3.2. Цена контракта включает в себя полную стоимость  работ, все обязательные платежи, налоги и сборы, подлежащие выплате, и расходы, которые могут возникнуть при исполнении контракта (приобретение материалов, хранение, изготовление, погрузо-разгрузочные работы, транспортировка, страхование).

3.3. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной контрактом. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения контракта.

3.4. Основанием для рассмотрения фактически выполненных Подрядчиком объемов работ, являются акты контрольных проверок, дефектные ведомости, схемы производства работ, акты на скрытые работы, акты приемки выполненных работ (форма КС-2), предоставляемые Заказчику.

3.5. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков (если таковые имеются), с учетом применения штрафных санкций согласно условиям, установленным в контракте.

3.6. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком по безналичному расчету в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания сторонами актов приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) и на основании предоставленной Заказчику счет-фактуры (счета)

3.7. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком после проведения лабораторных испытаний проб из асфальтобетона с привлечением независимой лаборатории. Лабораторные испытания проб из асфальтобетона производятся до даты приемки выполненных работ.

3.8. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком с учетом процента снижения за некачественное выполнение работ, в соответствии с приложением № 2 к настоящему контракту.

4. Качество работ

4.1. При выполнении работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам, согласно нормативной  и технической документации.

4.2. Срок предоставления гарантий качества всего объема выполняемых работ по ремонту дорог общего пользования в пределах административных границ Индустриального района г. Перми  составляет 24 месяца, течение которого начинается с даты приемки выполненных работ Заказчиком.

Гарантия заключается в безвозмездном, безусловном устранении Подрядчиком любых дефектов объекта производства работ (отдельных его элементов), выявленных в период действия гарантийного срока.

Устранением дефектов объекта является приведение его в состояние, соответствующее условиям, которые определены как настоящим контрактом, так и действующей нормативной документацией.

4.3.  Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ фиксируются в актах контрольных проверок, являющихся основанием для:

а) требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

б) снижения стоимости работ Подрядчика в порядке, установленном настоящим контрактом.

5. Права и обязанности Подрядчика

5.1. В соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований нормативной документации Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта и сдать выполненные работы в установленный срок.

5.2. Подрядчик назначает уполномоченных представителей, имеющих право подписания актов контрольных проверок, актов приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), фотодокументов, а также документов указанных в п. 1.2. контракта.

5.3. Подрядчик обязан вести общий журнал работ и журнал укладки асфальтобетонной смеси, акты на скрытые работы с начала производства работ до их завершения.

5.4. Подрядчик обязан предоставлять фотодокументацию по письменной заявке Заказчика (заявка должна содержать наименование объекта и срок предоставления фотодокументации).

Фотодокументом является снимок, выполненный в цифровом формате и перенесенный на бумажный носитель с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и времени снимка. Выполнение фотографирования осуществляется в присутствии уполномоченного представителя Заказчика.

5.5. Подрядчик обязан обеспечить на объекте выполнения работ постоянное, бесперебойное и безопасное движение транспортных средств и иных участников дорожного движения, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

5.6. Подрядчик обязан принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

5.7. Подрядчик обязан обеспечить беспрепятственный доступ к объекту выполнения  работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя общий журнал работ и журнал укладки асфальтобетонной смеси, акты на скрытые работы, сертификаты на материалы, санитарно-эпидемиологические заключения, для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

5.8. Обеспечить выполнение работ по настоящему контракту работниками в спецодежде, содержащей надпись – наименование предприятия Подрядчика.

5.9. В случае приостановки выполнения работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик в течение суток, с момента, когда Подрядчик узнал о наступлении таких событий, уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

5.10. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта текущего ремонта с привлечением представителя Заказчика и представителя администрации Индустриального района г. Перми. Подрядчик вправе произвести независимую экспертизу объекта текущего ремонта с предоставлением ее результатов Заказчику.

5.11. Подрядчик за свой счет  и своевременно обязан устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок Заказчика.

5.12. Подрядчик обязан выполнять предписания и письменные указания, в сроки указанные Заказчиком.

5.13. Подрядчик обязан  осуществлять ограждение мест производства работ в соответствии с требованиями нормативных документов.

5.14. Подрядчик по согласованию с Заказчиком имеет право привлекать к работам  субподрядные организации.

5.15. Подрядчик обязан получить у Заказчика письменное задание о конкретном месте, объемах и сроках выполнения работ.

5.16. Подрядчик обязан обеспечить Заказчику объезд и осмотр объектов для оценки качества выполняемых работ на транспортном средстве, предоставленном Подрядчиком.

5.17. Подрядчик обязан предоставить Заказчику свой номер факса и адрес электронной почты для обмена документами.

6. Права и обязанности Заказчика

6.1. Для осуществления контроля за ходом выполнения работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя, имеющего право:

- присутствовать на объекте выполнения работ;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством выполнения работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке выполнения работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный нормативными условиями уровень качества;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- производить проверку общего журнала работ и журнала укладки асфальтобетонной смеси, актов на скрытые работы;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ.

6.2. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ, принимать фотодокументацию.

6.3. Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

6.4. Заказчик осуществляет рассмотрение документации по сдаче и приемке выполненных Подрядчиком объемов работ в течение семи рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

6.5. Заказчик осуществляет проверку и подписание представленных подрядчиком актов фактически выполненных работ.

6.6. Заказчик осуществляет контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок. Количество проверок определяется Заказчиком. По итогам каждой проверки представители Заказчика и Подрядчика составляют акты контрольной проверки, в которых, в том числе фиксируют выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, указывают замечания по качеству выполнения работ. Периодические проверки проводятся в форме выезда на соответствующие объекты представителей Заказчика и Подрядчика. При отказе одной из сторон от подписания актов контрольных проверок в нем делается отметка об этом, акт подписывается другой стороной и в течение суток направляется другой стороне заказным письмом с уведомлением или по факсимильному аппарату. Односторонний акт контрольной проверки является обязательным к исполнению и может быть признан недействительным только в судебном порядке.

6.7. Данные общих журналов работ и журналов укладки асфальтобетонной смеси, актов на скрытые работы, фотодокументации и актов контрольных проверок служат основанием для снижения оплаты работ, применения санкций в соответствии с условиями настоящего контракта.

6.8. Заказчик вправе выдать предписание о выявлении дефектов и недостатков объекта выполнения работ в одностороннем порядке, самостоятельно установить срок устранения указанных дефектов и недостатков Подрядчиком и направить указанную документацию Подрядчику заказным письмом с уведомлением и по факсимильной почте. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет в установленные Заказчиком сроки устранить указанные в предписании дефекты и недостатки объекта выполнение работ.

7. Ответственность сторон

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств, стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате неисполнения либо некачественного выполнения работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения выполнения  работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований  действующего законодательства и нормативной документации.

7.3. В случае несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, не выполнения отдельных технологических операций (видов работ), подлежащих выполнению в соответствии с условиями настоящего контракта и технологией, стоимость работ снижается Заказчиком в соответствии с условиями, установленными в приложении № 2 к настоящему  контракту.

7.4. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.5. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств, принятых по настоящему контракту, Заказчик удерживает с Подрядчика следующие штрафы и неустойки:

7.5.1. За нарушение сроков сдачи работ Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 0,1% от стоимости работ, предъявленных к сдаче в периоде, следующего за отчетным, за каждый день просрочки.

7.5.2. За просрочку сроков устранения дефектов Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 0,1% от стоимости работ, предъявленных к сдаче в периоде, следующего за отчетным, за каждый день просрочки.

7.5.3. За каждое выданное Заказчиком и неисполненное Подрядчиком предписание в указанные сроки, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей.

7.5.4. За просрочку срока начала производства работ (п. 2.2. контракта) Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 0,1% от стоимости работ, предъявленных к сдаче в периоде, следующего за отчетным, за каждый день просрочки.

7.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,  предусмотренного контрактом, начиная со дня следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства явилась следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего контракта в результате событий чрезвычайного характера или по вине другой стороны.

8. Действие и прекращение действия контракта

8.1. Расторжение контракта допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9. Разрешение споров между сторонами

9.1. Правоотношения между сторонами по настоящему Контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем дружественных переговоров.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик:                                                               Подрядчик:

| Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Индустриального района» Юридический адрес: 614066 г. Пермь, ул. Стахановская, 51 Получатель: УФК по Пермскому краю (ДФ г. Перми МКУ «Благоустройство Индустриального района» л/с 02935018365) ИНН 5905264538 КПП 590501001 ОГРН 1085905007121 ОКПО 88058958 р/сч 40204810300000000006 ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь БИК 045773001 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Директор _____________ А.С. Полыгалов м.п. |  |  |  |  |

Приложение №  1

к контракту № ______________ от ________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту дорог общего пользования в пределах

административных границ Индустриального района г. Перми

Срок выполнения работ: с даты заключения контракта по 15 ноября 2013 года.

1. Выполнение работ по ремонту покрытия проезжей части картами более 25 м2, с фрезерованием.

Место выполнения работ: г. Пермь, Индустриальный район. Перечень улиц и дорог, подлежащих ремонту, указан в приложении № 1.1 к контракту.

Состав работ:

1. Разборка асфальтобетонного покрытия механизировано с вывозкой  S = 1800 м2 толщиной 5 см;

2. Очистка поверхности ремонтируемого участка от пыли и грязи  S = 1800 м²;

3. Розлив битумной эмульсии с расходом 0,5 (л/м²), на S = 540 м2 ;

4. Укладка выравнивающего слоя  объёмом 35,6 т. ;

5. Розлив битумной эмульсии с расходом 0,5 (л/м²), на S = 1800 м2 ;

6. Укладка верхнего слоя покрытия (плотной горячей асфальтобетонной смеси тип Б марки II) толщиной 5 см., на  S = 1800 м².

2. Выполнение работ по ремонту водоотводного лотка на пересечении ул. Леонова и шоссе Космонавтов.

Место выполнения работ: г. Пермь, Индустриальный район, пересечение ул. Леонова и шоссе Космонавтов.

Состав работ:

- Нарезка шва 28 м.п.

- Разборка асфальтобетонного покрытия с вывозкой S = 4,5 м2, толщиной 10 см.

- Разборка грунта на S = 4,5 м2, толщиной 20 см., V = 0,9 м3.

- Демонтаж существующего ливнеприемного лотка, длинной 13 м.п.

- Разборка грунта S = 6,75 м2, толщиной 10 см., V = 0,675 м3.

- Устройство основания из щебня смеси фракций 5 (3) - 20 мм марки не ниже М800 на S = 6,75 м2, толщиной 10 см., V = 0,675 м3.

- Устройство водоотводного лотка 13 п.м. марки Super ЛВ-20.29,8.29,5 см. – бетонный с решеткой ячеистой чугунной В Ч, кл. Е с бетонированием 0,9 м3 .

- Асфальтирование литым асфальтобетоном толщиной 5 см., S = 2,9 м2

3. Выполнение работ по ремонту водоотводного лотка на пересечении ул. Мира и  ул. Снайперов.

Место выполнения работ: г. Пермь, Индустриальный район, пересечение ул. Мира и  ул. Снайперов.

Состав работ:

1. Нарезка шва 155 м.п.

2. Разборка асфальтобетонного покрытия с вывозкой S = 23,1 м2, толщиной 10 см.

3. Разборка грунта на S = 23,1 м2, толщиной 20 см., V = 4,62 м3.

4. Демонтаж существующего ливнеприемного лотка, длинной 77 м.п.

5. Разборка грунта S = 38,5 м2, толщиной 10 см., V = 3,85 м3.

6. Устройство основания из щебня смеси фракций 5 (3) - 20 мм марки не ниже М800 на S = 38,5 м2, толщиной 10 см., V = 3,85 м3.

7. Устройство водоотводного лотка 48 м.п. марки SUPER ЛВ-20.29,8.29,5 см. с бетонированием 2,95 м3.

8. Устройство основания из щебня смеси фракций 5 (3) - 20 мм марки не ниже М800 на S = 14,5 м2, толщиной 25 см., V = 3,6 м3.

9. Асфальтирование литым асфальтобетоном, толщиной 5 см., S = 6 м2.

10. Укладка верхнего слоя покрытия (плотной горячей асфальтобетонной смеси тип Б марки II) толщиной 5 см., на  S = 14,5 м².

Условия выполнения работ:

Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения  ремонта должны отвечать требованиям приложенных нормативных документов.

Перед началом выполнения работ Подрядчику необходимо провести работы по геодезической съемки местности.

Началом производства работ считается день выдачи заказчиком задания при условии наличия дефектной ведомости.

Отклонение от сроков выполнения работ, указанных в задании заказчиком, допускается при неблагоприятных погодных условиях (наличие атмосферных осадков, если температура окружающего воздуха не отвечает требованиям СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги»),  в случае письменного уведомления заказчика.

Ограждение мест производства работ производить в соответствии с требованиями нормативных документов.

Металлические конструкции соединяются при помощи сварки. Все сварные соединения консолей, стоек и диагональных связей следует выполнять согласно СНиП III-18-75, ГОСТ 5264-80.

Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема с предоставлением исполнительной документации, сертификатов, подтверждающих качество применяемых материалов, справки с санкционированного места складирования отходов.

Работы считаются выполненными в срок после устранения замечаний заказчика (если имеются) и подписания акта проверки выполненных объемов работ сторонами заказчика и подрядчика.

Работы выполнять в соответствии с перечнем нормативных документов.

Перечень нормативных документов

| 1 | СНиП 35-01-2001 | Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения |
| --- | --- | --- |
| 2 | СНиП 2.05.02-85 | Автомобильные дороги. |
| 3 | СНиП 3.06.03-85 | Автомобильные дороги. |
| 4 | СНиП 3.06.04-91 | Мосты и трубы |
| 5 | СНиП 23-01-99 | Строительная климатология. |
| 6 | СНиП III-4-2000 | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
| 7 | СНиП 12-01-2004 | Организация строительства |
| 8 | ГОСТ Р.8.563-96 | Методики выполнения измерений. |
| 9 | ГОСТ 12.2.11-75 | ССБТ. Машины строительные и дорожные. Общие требования безопасности. |
| 10 | ГОСТ 17.0.0.1-76 | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 11 | ГОСТ 17.1.1.01-77* | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 12 | ГОСТ 17.2.1.01-76* | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 13 | ГОСТ 17.4.2.01-81* | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 14 | ГОСТ 3344-83 | Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия. |
| 15 | ГОСТ 5578-94 | Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов. Технические условия. |
| 16 | ГОСТ 6665-91 | Камни бетонные и железобетонные бортовые |
| 17 | ГОСТ 7473-94 | Смеси бетонные. Технические условия |
| 18 | ГОСТ 8267-93 | Щебень из природного камня для строительных работ. Технические условия. |
| 19 | ГОСТ 8296.0-97 | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы испытаний. |
| 20 | ГОСТ 8269.1-97 | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа. |
| 21 | ГОСТ 8735-88 | Песок для строительных работ. Методы испытаний. |
| 22 | ГОСТ 8736-93 | Песок для строительных работ. Технические условия. |
| 23 | ГОСТ 9757-90 | Гравий, щебень и песок искусственные. Технические условия. |
| 24 | ГОСТ 13015-2003 | Изделия железобетонные и бетонные для строительства |
| 25 | ГОСТ 25192-85 | Бетоны. Классификация и общие технические требования |
| 26 | ГОСТ 27006 | Бетоны. Правила подбора состава |
| 27 | ГОСТ 30412-96 | Дороги автомобильные и аэродромы. Метод измерений неровностей оснований и покрытий. |
| 28 | ГОСТ Р 50597-93 | Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности движения. |
| 29 | ГОСТ Р 50970-96 | Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения. |
| 30 | ГОСТ Р 50971-96 | Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения. |
| 31 | ГОСТ Р 51582-2000 | Технические средства организации дорожного движения. |
| 32 | ГОСТ Р 52289-2004 | Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств. |
| 33 | ОДН 218.0.000-2003 | Руководство по оценке уровня содержания автомобильных дорог (временное). |
| 34 | ОДН 218.0.006-2002 | Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог (взамен ВСН 6-90) |
| 35 | ОДН 218.1.052-2002 | Оценка прочности нежестких дорожных одежд. |
| 36 | ВСН 19-89 | Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог. |
| 37 | ВСН 32-81 | Инструкция по устройству гидроизоляции конструкций мостов и труб на железных, автомобильных и городских дорогах. |
| 38 | ВСН 81-80 | Инструкция на изготовление, строительство и засыпку сборных бетонных и железобетонных водопропускных труб. |
| 39 | ВСН 37-84 | Инструкция по организации движения и ограничения мест производства дорожных работ (взамен ВСН 179-73). |
| 40 | ВСН 37-84 | Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ |
| 41 | Ремонт и содержание автомобильных дорог | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. 2004 (взамен ВСН 24-88). |

| Заказчик: МКУ «Благоустройство Индустриального района» Директор ____________ А.С. Полыгалов М.П. | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение №  1.1

к контракту № ______________ от ________________

Перечень улиц и дорог Индустриального района, подлежащих ремонту

| Объект | От | До | Категория | Площадь, м2 | тротуары, м2 |  | заездные карманы, м2 |  | съезды, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Космонавта.Леонова | Космонавтов шоссе | Мира | 2 | 3704,00 |  | 2170,00 | 26,00 | 1006,00 | 582,00 |
| Космонавтов шоссе | Стахановская | Мост ч/з реку Мулянка | 2 | 107288,00 | 185,00 | 15976,00 | 446,00 | 4739,00 | 2453,00 |
| Качалова | Космонавтов шоссе | Мира | 2 | 3339,00 |  | 2388,00 |  |  | 486,00 |
| Стахановская | Космонавтов шоссе | дом № 29 | 2 | 9104,00 |  | 6380,00 | 80,00 | 1574,00 | 1959,00 |
| 9-го Мая | Космонавтов шоссе | Мира | 2 | 5140,00 |  | 3880,00 | 60,00 | 308,00 | 987,00 |
| Братьев Игнатовых | Мира | Космонавтов шоссе | 2 | 4585,00 |  | 1403,00 | 34,00 | 1590,00 | 672,00 |
| Советской Армии | Мира | Космонавтов шоссе | 2 | 6973,00 |  | 4275,00 | 113,00 | 2197,00 | 3426,00 |
| Одоевского | Космонавтов шоссе | Мира | 2 | 3175,00 |  | 2367,00 | 60,00 | 336,00 | 611,00 |
| Баумана | Стахановская | Братьев Игнатовых | 3 | 8635,00 |  | 5145,00 | 27,00 | 65,00 | 795,00 |
| Проезд | Стахановская | Ш.Космонавтов | 3 | 2550,00 |  |  |  |  |  |
| Кавалерийская | Космонавтов шоссе | Мира | 3 | 3297,00 |  | 3849,00 | 24,00 | 231,00 | 735,00 |
| Дениса Давыдова | Мира | Космонавтов шоссе | 3 | 2360,00 |  | 1867,00 |  |  | 653,00 |
| Проезд Космонавтов шоссе | Комбайнеров | Космонавта Леонова | 3 | 3409,00 |  | 661,00 |  | 516,00 | 444,00 |
| Милиционера Власова | Космонавтов шоссе | Мира | 3 | 1236,00 |  | 350,00 |  |  |  |
| Чайковского | Стахановская | 9 Мая | 3 | 5688,00 |  | 2734,00 | 23,00 | 786,00 | 476,00 |
| Комбайнеров | Мира | Проезд Космонавтов шоссе | 3 | 2393,00 |  | 265,00 |  |  | 432,00 |
| Проезд Братьев Игнатовых | Мира | Баумана | 3 | 1473,00 |  | 526,00 | 15,00 | 251,00 | 101,00 |
| Проезд Баумана,1 | Баумана,1 | Чайковского | 3 | 1731,00 |  | 38,00 |  |  | 245,00 |
| Встречная | Подлесной | Оверятской | 3 | 26692,00 |  |  |  | 1325,00 | 978,00 |
| Оверятская | Встречная | Космонавтов шоссе | 3 | 4776,00 |  | 404,00 |  |  | 137,00 |
| Верхне-Муллинская | Космонавтов шоссе | До границы города | 3 | 23507,00 |  | 697,00 |  |  | 150,00 |
| Нестюковский тракт | Промышленная | До границы города | 3 | 40900,00 |  |  |  |  | 300,00 |
| Объект | Нефтебаза "Пермская" | Гамовский тракт | 3 | 7574,00 |  |  |  |  |  |
| Объект | Промышленная | р.Пыж | 3 | 32284,00 |  | 243,00 |  |  | 1316,00 |
| Объект | р.Пыж | Гамовский тракт | 3 | 7544,00 |  |  |  |  | 228,00 |
| Проезд Космонавтов шоссе 117 | Кавалерийской | ш.Космонавтов, 171 | ВКП | 321,50 |  |  |  |  |  |
| Проезд Космонавтов шоссе 121-119 | Космонавтов шоссе д. № 121 | Космонавтов шоссе д. № 119 | ВКП | 183,40 |  |  |  |  |  |
| Проезд Советской Армии, 23 | Советской Армии, 23 | Советской Армии, 23а | ВКП | 797,30 |  |  |  |  |  |
| Проезд Баумана, 11 | Баумана, 11 | Советской Армии, 21а | ВКП | 676,50 |  |  |  |  |  |
| Проезд Стахановская, 57а | Стахановская, 57а | Стахановская, 59б | ВКП | 981,40 |  |  |  |  |  |
| Проезд Мира (Балатово), 30 | Мира (Балатово), 30 | Мира | ВКП | 324,00 |  |  |  |  |  |
| Проезд Мира (Балатово), 28 | Мира (Балатово), 28 | 9 Мая, 13 | ВКП | 383,00 |  |  |  |  |  |
| Проезд Баумана, 10 | Баумана, 10 | Советской Армии, 9а | ВКП | 607,40 |  |  |  |  |  |
| Проезд 9 Мая, 18 | 9 Мая, 18 | Баумана, 25б | ВКП | 581,10 |  |  |  |  |  |
| Проезд Баумана, 23 | Баумана, 23 | Баумана, 25б | ВКП | 744,60 |  |  |  |  |  |
| Проезд Мира (Балатово), 66 | Мира (Балатово), 66 | Баумана 25в | ВКП | 1 253,80 |  | 346,00 |  |  |  |
| Проезд Мира (Балатово), 68 | Мира (Балатово), 68 | Баумана, 25б | ВКП | 1 046,60 |  |  |  |  |  |
| Проезд Баумана, 29а | Баумана, 29а | Братьев Игнатовых, 13а | ВКП | 235,20 |  |  |  |  |  |
| Проезд Мира (Балатово), 70 б | Мира (Балатово), 70 б | Братьев Игнатовых, 13 | ВКП | 839,50 |  |  |  |  |  |
| Проезд Качалова 17 | Качалова, 17 | Мира (Балатово), 92а | ВКП | 1 236,40 |  |  |  |  |  |
| Проезд Одоевского, 16 | Одоевского, 16 | Мира (Балатово), 92а | ВКП | 1 134,50 |  |  |  |  |  |
| Проезд Качалова 24 | Качалова | Качалова, 24 | ВКП | 261,00 |  |  |  |  |  |
| Проезд К.Леонова, 11 | К. Леонова, 11 | Качалова, 20 | ВКП | 710,00 |  |  |  |  |  |
| Проезд Космонавтов шоссе, 207 | Космонавтов шоссе, 207 | Д. Давыдова, 10 | ВКП | 2 492,00 |  |  |  |  |  |
| Проезд Мира (Балатово), 132 | Мира (Балатово), 132 | Мира (Балатово), 122 | ВКП | 1 232,00 |  |  |  |  |  |
| 3-я Верховая | Космонавтов шоссе | СОШ №107 | ВКП | 460,00 |  |  |  |  |  |
| 2-я Красавинская | Космонавтов шоссе | 2-я Пыжевская | ВКП | 800,00 |  |  |  |  |  |
| Проезд Космонавтов шоссе, 203 | Космонавтов шоссе, 203 | Мира (Балатово), 128 | ВКП | 328,00 |  |  |  |  |  |
| 2-я Казанцевская | Космонавтов шоссе | Торговый центр "Косторама" | ВКП | 2 080,00 |  |  |  |  |  |
| Проезд Мира (Балатово), 118 | Д. Давыдова | Мира (Балатово), 118 | ВКП | 508,00 |  | 190,00 |  |  |  |
| Проезд 9 Мая | Космонавтов шоссе, 131 | Советской Армии, 4 | ВКП | 1 400,00 |  |  |  |  |  |
| Проезд Баумана | Баумана | Стахановская, 59б | ВКП | 960,00 |  |  |  |  |  |
| Проезд Стахановская, 51 | Стахановская, 51 | Чайковского | ВКП | 475,60 |  |  |  |  |  |
| Проезд ш.Космонавтов, 207 | ш.Космонавтов, 207 | ш.Космонавтов, 197 | ВКП | 1 480,00 |  |  |  |  |  |
| Тротуар по ул. Чайковского, 10 | Кавалерийская | Чайковского, 10 | ВКП |  |  | 144,00 |  |  |  |
| Тротуар по ул. Сов. Армии, 25а | Кавалерийская | Сов.Армии, 25а | ВКП |  |  | 144,00 |  |  |  |
| Тротуар по ул. Комбайнеров, 30 | Комбайнеров, 30 | Мира,82а | ВКП |  |  | 99,00 |  |  |  |
| Проезд Мира, 20 | Мира, 20 | Мира, 27в | ВКП | 785,00 |  |  |  |  |  |
| Мира включая развязку | Карпинского | Космонавтов шоссе | 1 | 77707,00 | 107,00 | 40636,00 | 488,00 | 7594,00 | 1722,00 |
| Карпинского | Космонавтов шоссе | Архитектора Свиязева | 2 | 48663,00 | 54,00 | 18060,00 | 336,00 | 2130,00 | 3282,00 |
| 9-го Мая | Мира | Декабристов проспект | 2 | 5396,00 |  | 1543,00 |  |  | 385,00 |
| Декабристов проспект | Карпинского | разворотное кольцо | 2 | 20830,00 |  | 7993,00 | 75,00 | 1201,00 | 1613,00 |
| Советской Армии | Мира | Самолетная | 3 | 8410,00 |  | 2695,00 |  | 1499,00 | 248,00 |
| Карпинского | Свиязева | До аэропорта Бахаревка | 3 | 7400,00 |  |  |  |  | 186,00 |
| Снайперов | Снайперов, 8 | Декабристов проспект | 3 | 4686,00 |  | 3503,00 |  | 1156,00 | 1604,00 |
| Кавалерийская | Семченко | Декабристов проспект | 3 | 1897,00 |  | 1539,00 |  | 29,00 | 369,00 |
| Норильская | Архитектора Свиязева, 2а | Норильская,13 | 3 | 7830,00 |  | 333,00 |  |  | 990,00 |
| Проезд | Карпинского | Самолетная | 3 | 2689,00 |  | 978,00 |  |  | 450,00 |
| Парашютная (тротуар) | Танкистов | Декабристов проспект | 3 |  |  | 510,00 |  |  | 30,00 |
| Семченко | Кавалерийская | 9-го Мая | 3 | 4136,00 |  | 1913,00 |  | 1325,00 | 483,00 |
| Сивкова | дом № 16 Сивкова | дом .№ 32 Самолетная | 3 | 6206,00 |  | 741,00 |  | 80,00 | 80,00 |
| Танкистов | Советской Армии | Левченко | 3 | 9038,00 |  | 6572,00 |  | 898,00 | 911,00 |
| Формовщиков | Карпинского, 51 | Танкистов | 3 | 1644,00 |  | 429,00 |  |  | 214,00 |
| В.Засулич | Карпинского | Декабристов проспект | 3 | 2502,00 |  | 103,00 |  |  |  |
| К.Заслонова | Мира | до конца | 3 | 1149,00 |  | 36,00 |  | 185,00 | 216,00 |
| Подводников | Декабристов проспект, 33 | Карпинского | 3 | 8000,00 |  | 1400,00 |  |  |  |
| Левченко | Танкистов | Стахановская | 3 | 4444,00 |  | 432,00 |  | 235,00 | 1644,00 |
| Л.Толстого | Левченко | Карпинского | 3 | 1095,00 |  | 606,00 |  |  | 333,00 |
| Бабушкина | Нытвенская | Луньевская | 3 | 3325,00 |  | 160,00 |  |  | 185,00 |
| Пашийская | Танкистов | Луньевская | 3 | 1140,00 |  |  |  |  |  |
| Шахтерская | Рязанская | Декабристов проспект | 3 | 1620,00 |  | 700,00 |  |  |  |
| Молодогвардейская | Декабристов проспект | Рязанская | 3 | 1710,00 |  |  |  |  |  |
| Декабристов проспект | разворотное кольцо | Шахтерская | 3 | 1200,00 |  | 100,00 |  |  |  |
| Проезд Танкистов, 8 | Танкистов, 8 | Танкистов, 12 | ВКП | 1 500,58 |  |  |  |  |  |
| Проезд Танкистов, 13 | Танкистов, 13 | Карпинского, 24 | ВКП | 854,00 |  |  |  |  |  |
| Проезд Стахановская, 9 | Стахановская, 15 | Стахановская, 9 | ВКП | 650,00 |  |  |  |  |  |
| Проезд Стахановская, 7а | Стахановская, 7а | Стахановская, 5 | ВКП | 686,00 |  |  |  |  |  |
| Проезд Карпинского, 55 | Карпинского, 55 | Самолетная, 57а | ВКП | 655,50 |  |  |  |  |  |
| Проезд Сивкова, 5 | Сивкова | Сивкова, 5 | ВКП | 571,10 |  |  |  |  |  |
| Проезд Самолетная, 44 | Самолетная, 44 | Сивкова, 3а | ВКП | 477,80 |  |  |  |  |  |
| Проезд Сивкова, 3 | Сивкова, 3 | Самолетная, 40 | ВКП | 664,00 |  |  |  |  |  |
| Проезд Карпинского, 73 | Карпинского, 73 | Карпинского, 77 | ВКП | 438,90 |  | 122,00 |  |  |  |
| Проезд Карпинского, 83 | Карпинского, 83 | Самолетной, 62а | ВКП | 2 516,20 |  |  |  |  |  |
| Проезд Карпинского, 85а | Карпинского, 83а | Самолетной, 85 | ВКП | 385,20 |  |  |  |  |  |
| Проезд Подводников, 13 | Подводников, 13 | Подводников, 15а | ВКП | 537,90 |  |  |  |  |  |
| Проезд Подводников, 17 | Подводников, 17 | Декабристов проспект, 13 | ВКП | 1 212,10 |  |  |  |  |  |
| Проезд Декабристов проспект, 9а | Декабристов проспект, 9а | Декабристов проспект, 9 | ВКП | 649,40 |  |  |  |  |  |
| Проезд Декабристов проспект, 7 | Декабристов проспект, 7 | Подводников, 4 | ВКП | 1 123,10 |  | 135,00 |  |  |  |
| Проезд Декабристов проспект, 1 |  |  | ВКП | 1 214,20 |  | 216,00 |  |  |  |
| Проезд Декабристов проспект | Сов. Армии, 45 | Декабристов проспект, 1 | ВКП | 3 904,90 |  | 484,00 |  |  |  |
| Модельная | Танкистов | Декабристов проспект | ВКП | 1 100,60 |  | 560,00 |  |  |  |
| Проезд к Мемориалу | ул.Самолетной | мемориала Боинг | ВКП | 900,00 |  |  |  |  |  |
| Проезд Сов. Армии, 37 | Сов. Армии, 37 | Кавалерийской, 24 | ВКП | 814,30 |  |  |  |  |  |
| Проезд Танкистов 35 | Танкистов,35 | Декабристов проспект, 16 | ВКП | 1 424,00 |  |  |  |  |  |
| Проезд Снайперов, 15 | Снайперов, 15 | Танкистов, 46 | ВКП | 221,20 |  |  |  |  |  |
| Проезд Парашютная, 7а | Парашютная, 7а | Снайперов, 23 | ВКП | 466,40 |  |  |  |  |  |
| Проезд Танкистов, 17 | Танкистов, 17 | Карпинского, 38 | ВКП | 933,10 |  |  |  |  |  |
| Проезд Кавалерийская | Карпинского | Подводников | ВКП | 1 256,80 |  |  |  |  |  |
| Дудинский переулок | Норильская | Чердынская, 16 | ВКП | 609,00 |  | 70,00 |  |  |  |
| Проезд Карпинского 109а | Карпинского, 109а | Карпинского, 103а | ВКП | 957,70 | 150,00 | 230,00 |  |  |  |
| Проезд Карпинского 101 | Карпинского, 101 | Карпинского, 101а | ВКП | 813,80 |  |  |  |  |  |
| Сусанина | Норильская | Свиязева | ВКП | 1 564,00 |  |  |  |  |  |
| Камышловская | Норильская, 9 | Норильская, 15 | ВКП | 932,00 |  |  |  |  |  |
| Проезд Карпинского 83 | Карпинского, 83 | Карпинского 93 | ВКП | 2 289,40 |  |  |  |  |  |
| Проезд Декабристов проспект, 35 | Декабристов проспект, 35 | Декабристов проспект, 43 | ВКП | 2 374,00 |  |  |  |  |  |
| Проезд Карпинского, 87 | Карпинского, 87 | Самолетная, 62а | ВКП | 1 401,90 |  |  |  |  |  |
| Проезд Сивкова 14 | Танкистов, 38 | Социальный центр | ВКП | 162,00 |  |  |  |  |  |
| Проезд Самолетная, 26 | Самолетная, 26 | Сивкова | ВКП | 500,00 |  |  |  |  |  |
| Конноармейская | Подводников | Карпинского | ВКП | 523,90 |  |  |  |  |  |
| Проезд Чердынская, 14 | Чердынская, 14 | Чердынская, 18а | ВКП | 212,20 |  |  |  |  |  |
| Проезд Чердынская | Карпинского | Чердынская, 13 | ВКП | 2 623,00 |  | 800,00 |  | 860,00 |  |
| Проезд Чердынская, 4 | Чердынская, 4 | Архитектора Свиязева, 8 | ВКП | 756,00 |  |  |  |  |  |
| Проезд Чердынская, 18а | Чердынская, 18а | Чердынская, 13 | ВКП | 926,60 |  |  |  |  |  |
| 9 Мая (тротуар) | Мира | Минирынок (Мира, 31) | ВКП | 560,00 |  | 560,00 |  |  |  |
| Проезд Рязанская | Советской Армии | Рязанская, 5 | ВКП | 420,00 |  |  |  |  |  |
| Березовая роща (тротуар) | Березовая роща | Сусанина, 9 | ВКП | 476,00 |  | 476,00 |  |  |  |
| Проезд Карпинского, 79а | Карпинского, 83а | Карпинского, 79 | ВКП | 400,00 |  |  |  |  |  |
| К. Леонова | Мира | Архитектора Свиязева | 2 | 19799,00 | 2740,00 | 5206,00 | 129,00 | 1200,00 | 2447,00 |
| Чердынская | К. Леонова | Комбайнеров | 2 | 5466,00 |  | 4293,00 | 163,00 | 1775,00 | 1056,00 |
| Комбайнеров | Чердынская | Архитектора Свиязева | 2 | 1840,00 |  |  |  |  | 140,00 |
| Глинки | Геологов | Архитектора Свиязева | 2 | 3037,00 |  | 2730,30 | 54,00 | 224,00 | 623,00 |
| Качалова | Мира | Рязанская | 2 | 4387,00 |  | 2367,00 | 61,00 | 578,00 | 620,80 |
| Одоевского | Мира | Рязанская | 2 | 4626,00 |  | 2000,00 | 144,00 | 976,00 | 491,00 |
| Геологов | К. Леонова | Глинки | 2 | 6448,00 |  | 2830,00 | 74,00 | 285,00 | 297,00 |
| Архитектора Свиязева | Карпинского | Космонавтов шоссе | 2 | 38231,00 |  | 15470,00 | 163,00 | 1794,00 | 2041,00 |
| Комбайнеров | К. Беляева | Мира | 3 | 2365,00 |  | 1794,00 |  |  | 569,00 |
| К. Беляева | Комбайнеров | М. Власова | 3 | 16670,00 |  | 6717,00 | 199,00 | 2040,00 | 1724,00 |
| К. Леонова | Архитектора Свиязева | Промышленная | 3 | 80982,00 |  | 9390,00 | 299,00 | 839,00 | 1271,00 |
| Проезд | К. Леонова | Ягодная | 3 | 2000,00 |  |  |  |  |  |
| Энергетиков | Архитектора Свиязева | Автобусный парк | 3 | 5400,00 |  | 495,00 | 18,00 | 140,00 | 120,00 |
| Дениса Давыдова | Мира | К.Беляева | 3 | 2071,00 |  | 1455,00 |  |  | 935,00 |
| М. Власова | Мира | Геологов | 3 | 7775,00 | 732,00 | 2555,00 |  | 198,20 | 621,00 |
| Нефтяников | Комбайнеров | М. Власова | 3 | 11094,00 |  | 7175,00 | 98,00 | 402,00 | 1073,00 |
| Промышленная | Космонавтов шоссе | ГПЗ | 3 | 102093,00 |  | 4831,00 | 240,00 | 3369,00 | 3678,00 |
| Рязанская | К. Леонова | Карпинского | 3 | 19383,00 |  | 2787,00 |  |  | 1440,00 |
| Проезд К. Леонова, 47 | К. Леонова, 47 | К. Леонова, 49 | ВКП | 1 639,40 |  | 151,70 |  |  |  |
| Проезд К. Леонова, 49 | К. Леонова, 49 | Чердынская, 22 | ВКП | 3 703,60 |  |  |  |  |  |
| Проезд Архитектора Свиязева, 26 | Архитектора Свиязева, 26 | Архитектора Свиязева, 24 | ВКП | 588,00 |  |  |  |  |  |
| Проезд Чердынская, 23 | Чердынская, 23, 21 | Архитектора Свиязева, 20 | ВКП | 910,00 |  | 80,00 |  |  |  |
| Проезд Архитектора Свиязева, 20 | Архитектора Свиязева, 20 | Архитектора Свиязева, 18 | ВКП | 264,30 |  | 84,00 |  |  |  |
| Проезд К. Леонова, 25 | К. Леонова, 25 | Нефтяников, 36а | ВКП | 389,38 |  |  |  |  |  |
| Проезд к Скорой помощи | Архитектора Свиязева | Нефтяников, 202 | ВКП | 1 281,00 |  |  |  |  |  |
| Проезд Нефтяников, 46 | Нефтяников, 46 | Мира (Балатово), 71 | ВКП | 715,22 |  |  |  |  |  |
| Оверятская | Промышленная | до конца | ВКП | 1 468,00 |  |  |  |  |  |
| Экскаваторная | Свиязева | Экскаваторная, 37а | ВКП | 1 048,00 |  |  |  |  |  |
| Проезд Нефтяников, 48 | Нефтяников, 48 | Д. Давыдова, 25 | ВКП | 985,70 |  |  |  |  |  |
| Проезд к дому ул. Беляева, 59 | Беляева | Беляева, 59 | ВКП | 272,00 |  |  |  |  |  |
| Проезд К.Беляева, 49 | К.Беляева, 49 | М. Власова, 33 | ВКП | 2 744,94 |  | 1 645,00 |  |  |  |
| Тротуар | К. Беляева, 35 | Геологов, 4 | ВКП |  |  | 1 103,00 |  |  |  |
| Тротуар | Чердынская, 24-22 | Чердынская, 20 | ВКП |  |  | 136,00 |  |  |  |
| Проезд К. Леонова, 36 | К. Леонова, 36 | К. Леонова, 54 | ВКП | 1 922,90 |  | 813,00 |  |  |  |
| Проезд Мира (Балатово), 101 | Мира (Балатово), 101 | Нефтяников 166 | ВКП | 1 586,90 |  | 540,00 |  |  |  |
| Проезд Геологов, 7 | Геологов | Геологов 7 | ВКП | 108,80 |  |  |  |  |  |
| Проезд Глинки 1 | Глинки 1 | К. Леонова, 64 | ВКП | 2 472,50 |  |  |  |  |  |
| Проезд Геологов, 9 | Геологов | Геологов, 9 | ВКП | 636,00 |  |  |  |  |  |
| Проезд Чердынская, 27 | Чердынская, 27 | Архитектора Свиязева, 26 | ВКП | 240,00 |  |  |  |  |  |
| Проезд Чердынская, 18 | Чердынская, 18 | Чердынская, 22а | ВКП | 736,70 |  |  |  |  |  |
| Проезд Чердынская, 26 | Чердынская, 26 | Чердынская, 30 | ВКП | 361,90 |  |  |  |  |  |
| Проезд Чердынская, 34 | Чердынская, 34 | Чердынская, 38 | ВКП | 347,50 |  |  |  |  |  |
| Геологов | Глинки | Архитектора Свиязева | ВКП | 1 975,80 |  | 977,00 |  |  |  |
| Дорога до д. Субботино | Южный обход | д. Субботино | ВКП | 2 256,00 |  |  |  |  |  |
| 1 категория |  |  |  | 77707 | 107 | 40636 | 488 | 7594 | 1722 |
| 2 категория |  |  |  | 302031,0 | 2979,00 | 101331,3 | 2018,00 | 21913,00 | 24171,80 |
| 3 категория |  |  |  | 506003,00 | 732,00 | 76728,00 | 943,00 | 15569,20 | 26364,00 |
| Итого УДС: |  |  |  | 885741,00 | 3818,00 | 218695,3 | 3449,00 | 45076,20 | 52257,80 |
| ВКП |  |  |  | 97 631,12 | 150,00 | 10 105,70 | 0,00 | 860,00 | 0,00 |
| Всего: |  |  |  | 983372,12 | 3968 | 228801 | 3449 | 45936,2 | 52257,8 |

| Заказчик: МКУ «Благоустройство Индустриального района» Директор ____________ А.С. Полыгалов М.П. | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение №  2

к контракту № ______________ от ________________

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ

| № п\п | Контролируемый параметр | % снижение стоимости |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общие параметры |  |
| 2 | Невыполнение предписаний Заказчика по следующим пунктам: - производство работ без разбивки; - укладка асфальтобетонной смеси позже, чем через одни сутки после разборки покрытия; - не вывезен строительный мусор и вторично применяемые материалы в течение периода большего чем одни сутки; - отсутствие общего журнала работ, технологических карт, схем; - отсутствие входного контроля за поступлением материалов, изделий, конструкций; - отсутствие операционного контроля за производством работ; - несвоевременное ведение исполнительной документации; - не предоставление исполнительной документации; - нарушение технологии ведения работ; - производство работ без выполнения необходимых мероприятий по безопасности дорожного движения; Неисполнение прочих предписаний заказчика в срок | 30 000 руб. за каждое неисполненное предписание |
| 3 | Снижение плотности естественного основания |  |
| 4 | Не более 10% результатов измерений могут иметь отклонения от требуемого коэффициента уплотнения от 0,01 до 0,04, в остальных результатах измерений коэффициент уплотнения должен быть не ниже проектного | Снижение не производится |
| 5 | Не более 15% результатов измерений могут иметь отклонения от требуемого коэффициента уплотнения от 0,01 до 0,04, в остальных результатах измерений коэффициент уплотнения должен быть не ниже проектного | 30% |
| 6 | Свыше 15% результатов измерений имеет отклонения от требуемого коэффициента уплотнения от 0,01 до 0,04 или результаты измерений превышают допустимые границы | Работы не принимаются |
| 7 | Поперечные уклоны |  |
| 8 | Не более 5% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах от минус 0,015 до плюс 0,030, не более 95% результатов измерений могут иметь отклонения в пределах от минус 0,010 до плюс 0,010 | Снижение не производится |
| 9 | Не более 10% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах от минус 0,015 до плюс 0,030, не более 90% результатов измерений могут иметь отклонения в пределах от минус 0,010 до плюс 0,010 | 30% |
| 10 | Свыше 10% результатов измерений имеют отклонения от проектных значений от минус 0,015 до плюс 0,030 или результаты измерений превышают допустимые границы | Работы не принимаются |
| 11 | Ширина слоя |  |
| 12 | Не более 5% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах от минус 7 см до плюс 10 см, не более 95% результатов измерений могут иметь отклонения в пределах от минус 5 см до плюс 5 см | Снижение не производится |
| 13 | Не более 10% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах от минус 7 см до плюс 10 см, не более 90% результатов измерений могут иметь отклонения в пределах от минус 5 см до плюс 5 см | 30% |
| 14 | Свыше 10% результатов измерений имеют отклонения от проектных значений от минус 7 см до плюс 10 см или результаты измерений превышают допустимые границы | Работы не принимаются |
| 15 | Толщина слоя |  |
| 16 | Не более 5% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от минус 10 мм до плюс 10 мм, не более 95% результатов измерений могут иметь отклонения от минус 5 мм до плюс 5 мм | Снижение не производится |
| 17 | Не более 10% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от минус 10 мм до плюс 10 мм, не более 90% результатов измерений могут иметь отклонения от минус 5 мм до плюс 5 мм | 30% |
| 18 | Свыше 10% результатов измерений имеют отклонения от проектных значений от минус 10 мм до плюс 10 мм или результаты измерений превышают допустимые границы | Работы не принимаются |
| 19 | Ровность (просвет под рейкой длиной 3м) |  |
| 20 | Не более 2% результатов измерений могут иметь значения просветов в пределах до 10 мм, не более 98% результатов измерений могут иметь значение просветов до 5 мм | Снижение не производится |
| 21 | Не более 5% результатов измерений могут иметь значения просветов в пределах до 10 мм, не более 95% результатов измерений могут иметь значение просветов до 5 мм | 30% |
| 22 | Свыше 5% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 30 мм или результаты измерений превышают допустимые границы | Работы не принимаются |
| 23 | Несоответствие материала требованиям технического задания по типу, марке, профилю и без согласования с заказчиком | Работы не принимаются |
| 24 | Некачественное закрепление конструкций лестничного перехода (ступеней, настила, перил, подперильников, стоек, навеса) | Работы не принимаются |
| 25 | Бетонное основание не выровнено | Работы не принимаются |
| 26 | Не предоставление исполнительной документации | 30% |

| Заказчик: МКУ «Благоустройство Индустриального района» Директор ____________ А.С. Полыгалов М.П. | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение №  3

к контракту № ______________ от ________________

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ (ОБРАЗЕЦ)

______________________

(наименование участка)

г. Пермь                                                                                         «___»_______________2013 г.

протяженность ____________________км;

категория дороги ___________________;

тип покрытия__________________________;

| Адрес дефекта | Вид дефекта |
| --- | --- |
| ---------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------- |
| ---------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------- |
| ---------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------- |
| ---------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------- |

Представитель заказчика:                                        ____________________________/ФИО/

(подпись)

Представитель подрядчика:                                    ____________________________/ФИО/

(подпись)

| Заказчик: МКУ «Благоустройство Индустриального района» Директор ____________ А.С. Полыгалов М.П. | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение №  4

к контракту № ______________ от ________________

ГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА ОТРЕМОНТИРОВАННОГО УЧАСТКА (ОБРАЗЕЦ)

г. Пермь                                                                                         «___»_______________20___ г.

Тротуар __________________________________________________

(наименование, значение, техническая категория)

протяжением _________ км отремонтирован на участке с ___ км по ___ км

в период с «___» _____________ 20 г.___ по «___» ______________ 20___ г.

(На схеме условными знаками и цветными карандашами указываются отремонтированные участки по настоящему акту с выделением земляного полотна, мостов, видов покрытия, зданий и сооружений дорожной службы на километрах всего объекта.)

К настоящему акту приложено _____________ шт. фотодокументов.

Представитель заказчика:                                        ____________________________/ФИО/

(подпись)

Представитель подрядчика:                                    ____________________________/ФИО/

(подпись)

| Заказчик: МКУ «Благоустройство Индустриального района» Директор _____________ Полыгалов А.С. М.П. |  | Подрядчик: |  |
| --- | --- | --- | --- |

Приложение №  5

к контракту № ______________ от ________________

Акт проверки  состояния  объекта,  находящегося  на  гарантии (образец)

ЗАКАЗЧИК:

АКТ  №  ____

г.Пермь                                                                                                    "___" ________________ 20__г.

| Наименование объекта | № контракта, дата | Дата ввода | Гарантийные сроки по элементам | Количество в месяцах | Дата истечения гарантии по контракту | Фактический срок окончания гарантийных обязательств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Работы выполнялись организацией:_____________________________________________

(Наименование подрядной организации)

на основании контракта №____ от  "___" _____________ 20__г.

Содержание данного объекта осуществляет организация: _________________________________

(Наименование подрядной организации)

согласно контракту №  ______________  от  "___" _____________ 20__г.

Комиссия в составе:

представитель Заказчика:______________________________________________________________

(Ф.И.О., должность, полномочия)

представитель Подрядной организации:_________________________________________________

(Ф.И.О., должность, полномочия)

Произвела проверку состояния вышеуказанного объекта. В результате проверки выявлены дефекты и несоответствия, возникшие в период гарантийного срока, которые отражены в ведомости дефектов.

Ответственность за устранение выявленных дефектов и несоответствий,  несет подрядная организация________________________________________________________________________.

(Наименование подрядной организации)

Таблица 1                                                                                                                                                   Приложение к табл.1

| Ведомость дефектов |  |  |  |  |  | Данные об устранении |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование и вид дефекта (описание). | Местоположение (км +…. или ПК …) | Объем и метод устранения | Срок устранения дефекта подрядчиком: до (дата) |  | Дата устранения дефекта | Подтверждение Заказчиком устранения дефекта |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ф.И.О. | Подпись |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 1 | 2 | 3 |

Примечание: Приложение к табл.1 заполняется представителем Заказчика по истечении срока указанного в табл.1 графа 5.

Представитель заказчика:                                        ____________________________/ФИО/

(подпись)

Представитель подрядчика:                                    ____________________________/ФИО/

(подпись)

| Заказчик: МКУ «Благоустройство Индустриального района» Директор ____________ А.С. Полыгалов М.П. | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение №  6

к контракту № ______________ от ________________

А К Т (образец)

приемки объекта по истечении срока гарантийных обязательств

г. Пермь                                                                                    «___»_______________20____ г.

Комиссия, произвела осмотр в натуре гарантийного объекта________________________________

Работы выполнялись_____________________________________________________на основании контракта №____ от «__»___________20___ г.

Срок окончания гарантийных обязательств по контракту___________________________________

Фактический срок окончания гарантийных обязательств___________________________________

Объект считать принятым по истечению гарантийного срока эксплуатации.

Представитель заказчика:                                        ____________________________/ФИО/

(подпись)

Представитель подрядчика:                                    ____________________________/ФИО/

(подпись)

| Заказчик: МКУ «Благоустройство Индустриального района» Директор ____________ А.С. Полыгалов М.П. | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение №  7

к контракту № ______________ от ________________

ПРЕДПИСАНИЕ (образец)

г.Пермь                                                                                          «___»_______________20___ г.

Наименование Подрядчика___________ ___________________________________________

На основании п.п.______ контракта от ________ № ________ необходимо

устранить выявленные дефекты, недостатки и нарушения работ по ремонту, требований действующего законодательства РФ, правовых актов города Перми, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ, выявленные в результате ___________________________________________________________________________:

| № | Предписание | Место, где выявлен дефект, недостаток, нарушение | Срок для устранения дефекта, недостатка, нарушения |
| --- | --- | --- | --- |

По истечении срока для устранения выявленных нарушений о результатах их устранения сообщить в письменной форме и подтвердить фотодокументами с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и время снимка.

Срок для сообщения об устранении дефекта, недостатка, нарушения законодательства и правовых актов, обязательств и условий Контракта __________________.

Представитель заказчика:                                        ____________________________/ФИО/

(подпись)

Представитель подрядчика:                                    ____________________________/ФИО/

(подпись)

Отметка об устранении дефекта, недостатка, нарушения:

____________________________________________________________________________.

Устранение дефекта, недостатка, нарушений проверил:

Представитель заказчика:                                        ____________________________/ФИО/

(подпись)

Представитель подрядчика:                                    ____________________________/ФИО/

(подпись)

| Заказчик: МКУ «Благоустройство Индустриального района» Директор ____________ А.С. Полыгалов М.П. | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение №  8

к контракту № ______________ от ________________

А К Т (образец)

контрольной проверки объектов общего пользования

______________________________________________

(наименование подрядного предприятия)

г. Пермь                                                                                         «___»_______________20___ г.

Проверка произведена __________________________________________________________

( Должность, фамилия, имя, отчество куратора)

и представителем подрядной организации_________________________________________

( Должность, фамилия, имя, отчество)

| Наименование объекта | Замечания |
| --- | --- |

Погодные условия:

Все работы предусмотренные контрактом  от _____________ № _______ проверены в полном объеме и замечаний к качеству исполнения не имеют, кроме перечисленных в данном акте.

Представитель заказчика:                                        ____________________________/ФИО/

(подпись)

Представитель подрядчика:                                    ____________________________/ФИО/

(подпись)

| Заказчик: МКУ «Благоустройство Индустриального района» Директор ____________ А.С. Полыгалов М.П. | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение №  9

к контракту № ______________ от ________________

Уведомление (образец)

о случаях нанесения ущерба дорогам, тротуарам и придорожным газонам, в том числе конструктивным элементам и элементам обустройства, о других нарушениях

г. Пермь                                                                                         «___»_______________20___ г.

1. Наименование виновного лица (если известны, указать адрес, телефон, марку и номер транспортного средства)__________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Дата, время и место нанесения ущерба________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Краткое описание нанесения ущерба__________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Меры, принятые к устранению _______________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.. Меры, принятые к обеспечению безопасности дорожного движения, проходу пешеходов

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Представитель заказчика:                                        ____________________________/ФИО/

(подпись)

Представитель подрядчика:                                    ____________________________/ФИО/

(подпись)

| Заказчик: МКУ «Благоустройство Индустриального района» Директор ____________ А.С. Полыгалов М.П. | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение №10

к контракту № ______________ от ________________

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на выполнение работ по ремонту дорог общего пользования в пределах административных границ

Индустриального района г. Перми.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 1746634,25 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3кв-л. 2013 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Мат. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Мат. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Выполнение работ по ремонту покрытия проезжей части картами более 25 м2, с фрезерованием. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР27-03-009-03 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина слоя: 5 см КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 100 м2 | 18 | 591,51 | 13,72 | 571,69 24,71 | 6,10 | 10647,18 | 246,96 | 10290,42 444,78 | 109,80 | 1,61 28,98 | 1,7 30,6 |
| 2 | ФССЦпг01-01-01-043 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 189 | 3,53 |  | 3,53 |  | 667,17 |  | 667,17 |  |  |  |
| 3 | ФССЦпг03-21-01-025 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза | 1 т груза | 189 | 17,32 |  | 17,32 |  | 3273,48 |  | 3273,48 |  |  |  |
| 4 | ФЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 1 т | 0,27 | 1579,75 |  | 47,52 9,19 | 1532,23 | 426,53 |  | 12,83 2,48 | 413,70 |  | 0,79 0,21 |
| 5 | ФССЦ-101-1561 | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ | т | -0,2781 | 1487,60 |  |  | 1487,60 | -413,70 |  |  | -413,70 |  |  |
| 6 | ФССЦ-101-1715 | Эмульсия битумная | т | 0,2781 | 2723,20 |  |  | 2723,20 | 757,32 |  |  | 757,32 |  |  |
| 7 | ФЕР27-03-004-02 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона | 100 т смеси | 0,356 | 51482,79 | 598,75 | 2321,32 298,49 | 48562,72 | 18327,87 | 213,16 | 826,39 106,26 | 17288,32 | 62,24 22,16 | 22,46 8 |
| 8 | ФССЦ-410-0034 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (холодные), марка II Бх | т | -35,96 | 479,60 |  |  | 479,60 | -17246,42 |  |  | -17246,42 |  |  |
| 9 | ФССЦ-410-0006 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б | т | 35,96 | 512,40 |  |  | 512,40 | 18425,90 |  |  | 18425,90 |  |  |
| 10 | ФЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 1 т | 0,9 | 1579,75 |  | 47,52 9,19 | 1532,23 | 1421,78 |  | 42,77 8,27 | 1379,01 |  | 0,79 0,71 |
| 11 | ФССЦ-101-1561 | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ | т | -0,927 | 1487,60 |  |  | 1487,60 | -1379,01 |  |  | -1379,01 |  |  |
| 12 | ФССЦ-101-1715 | Эмульсия битумная | т | 0,927 | 2723,20 |  |  | 2723,20 | 2524,41 |  |  | 2524,41 |  |  |
| 13 | ФЕР27-06-020-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 1000 м2 покрытия | 1,8 | 47217,23 | 442,14 | 2863,46 315,05 | 43911,63 | 84991,01 | 795,85 | 5154,23 567,09 | 79040,93 | 45,96 82,73 | 22,9 41,22 |
| 14 | ФССЦ-410-0005 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А | т | -173,9 | 452,00 |  |  | 452,00 | -78602,80 |  |  | -78602,80 |  |  |
| 15 | ФЕР27-06-021-01 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 1000 м2 покрытия | 1,8 | 12973,37 | 2,09 | 7,44 | 12963,84 | 23352,07 | 3,76 | 13,39 | 23334,92 | 0,22 0,4 |  |
| 16 | ФССЦ-410-0001 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А | т | -43,56 | 535,50 |  |  | 535,50 | -23326,38 |  |  | -23326,38 |  |  |
| 17 | ФССЦ-410-0006 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б | т | 217,46 | 512,40 |  |  | 512,40 | 111426,50 |  |  | 111426,50 |  |  |
| Итого по разделу 1 Выполнение работ по ремонту покрытия проезжей части картами более 25 м2, с фрезерованием. |  |  |  |  |  |  |  |  | 922230,20 |  |  |  | 134,27 | 80,74 |
| Раздел 2. Выполнение работ по ремонту водоотводного лотка на пересечении ул. Леонова и шоссе Космонавтов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ФЕР27-06-008-01 | ПРИМ Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 100 м шва | 0,28 | 3954,42 | 214,61 | 3330,85 197,38 | 408,96 | 1107,24 | 60,09 | 932,64 55,27 | 114,51 | 26,27 7,36 | 15,42 4,32 |
| 19 | 408-0122 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | -0,56 | 55,26 |  |  | 55,26 | -30,95 |  |  | -30,95 |  |  |
| 20 | 101-3989 | Шнур полиуретановый | м | -28 | 1,68 |  |  | 1,68 | -47,04 |  |  | -47,04 |  |  |
| 21 | 101-1763 | Мастика битумно-полимерная | т | -0,0196 | 1500,00 |  |  | 1500,00 | -29,40 |  |  | -29,40 |  |  |
| 22 | 101-1556 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130 | т | -0,0028 | 1690,00 |  |  | 1690,00 | -4,73 |  |  | -4,73 |  |  |
| 23 | 121011 | Котлы битумные: передвижные 400 л | маш.-ч | -0,17 | 30,00 |  | 30,00 |  | -5,10 |  | -5,10 |  |  |  |
| 24 | 120600 | Заливщик швов на базе автомобиля | маш.-ч | -0,91 | 175,25 |  | 175,25 11,60 |  | -159,48 |  | -159,48 -10,56 |  |  |  |
| 25 | ТС-1-2-5 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5) | чел.-ч | -6,13 | 8,17 | 8,17 |  |  | -50,08 | -50,08 |  |  |  |  |
| 26 | ФЕРр68-12-4 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,0045 | 6008,44 | 2022,24 | 3986,20 423,83 |  | 27,04 | 9,10 | 17,94 1,91 |  | 243,35 1,1 | 41,39 0,19 |
| 27 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,009 | 1201,20 | 1201,20 |  |  | 10,81 | 10,81 |  |  | 154 1,39 |  |
| 28 | ФЕР27-02-007-01 | ПРИМ Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из открытых лотков на обочинах ( демонтаж 13 пм лотка КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 1 м3 водосброса | 0,69 | 522,95 | 175,21 | 347,74 40,02 |  | 360,84 | 120,90 | 239,94 27,61 |  | 21,66 14,95 | 3,04 2,1 |
| 29 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,00675 | 1201,20 | 1201,20 |  |  | 8,11 | 8,11 |  |  | 154 1,04 |  |
| 30 | ФЕР27-02-007-01 | ПРИМ Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из открытых лотков на обочинах (13пм лотка ) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 1 м3 водосброса | 0,69 | 1483,83 | 219,01 | 434,68 50,03 | 830,14 | 1023,84 | 151,12 | 299,93 34,52 | 572,79 | 27,07 18,68 | 3,8 2,62 |
| 31 | ФССЦ-401-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | -0,3174 | 592,76 |  |  | 592,76 | -188,14 |  |  | -188,14 |  |  |
| 32 | ФССЦ-408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | м3 | -1,497 | 108,40 |  |  | 108,40 | -162,27 |  |  | -162,27 |  |  |
| 33 | ФССЦ-401-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 0,9 | 592,76 |  |  | 592,76 | 533,48 |  |  | 533,48 |  |  |
| 34 | ФССЦ-408-0038 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5-20 мм | м3 | 0,8568 | 151,28 |  |  | 151,28 | 129,62 |  |  | 129,62 |  |  |
| 35 |  | Лоток SUPER ЛВ-20.29,8.29,5 | шт | 13 | 1171,70 |  |  | 1171,70 | 15232,10 |  |  | 15232,10 |  |  |
| 36 | ФЕР27-07-001-01 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 покрытия | 0,029 | 3566,51 | 140,46 | 57,68 0,57 | 3368,37 | 103,43 | 4,07 | 1,67 0,02 | 97,69 | 15,12 0,44 | 0,05 |
| 37 | ФЕР27-07-001-02 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) | 100 м2 покрытия | 0,029 | 2323,88 | 86,20 | 33,60 | 2204,08 | 67,39 | 2,50 | 0,97 | 63,92 | 9,28 0,27 |  |
| 38 | ФССЦ-410-0054 | Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) | т | -0,3475 | 455,39 |  |  | 455,39 | -158,25 |  |  | -158,25 |  |  |
| 39 |  | Асфальт литой тип V | т | 0,3475 | 1719,35 |  |  | 1719,35 | 597,47 |  |  | 597,47 |  |  |
| 40 | ФССЦпг01-01-01-043 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 5,1 | 3,53 |  | 3,53 |  | 18,00 |  | 18,00 |  |  |  |
| 41 | ФССЦпг03-21-01-032 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 32 км I класс груза | 1 т груза | 5,1 | 20,08 |  | 20,08 |  | 102,41 |  | 102,41 |  |  |  |
| Итого по разделу 2 Выполнение работ по ремонту водоотводного лотка на пересечении ул. Леонова и шоссе Космонавтов |  |  |  |  |  |  |  |  | 111711,71 |  |  |  | 45,23 | 9,23 |
| Раздел 3. Выполнение работ по ремонту водоотводного лотка на пересечении ул. Мира и ул. Снайперов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | ФЕР27-06-008-01 | ПРИМ Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 100 м шва | 1,55 | 3954,42 | 214,61 | 3330,85 197,38 | 408,96 | 6129,35 | 332,65 | 5162,82 305,94 | 633,88 | 26,27 40,72 | 15,42 23,9 |
| 43 | 408-0122 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | -3,1 | 55,26 |  |  | 55,26 | -171,31 |  |  | -171,31 |  |  |
| 44 | 101-3989 | Шнур полиуретановый | м | -155 | 1,68 |  |  | 1,68 | -260,40 |  |  | -260,40 |  |  |
| 45 | 101-1763 | Мастика битумно-полимерная | т | -0,1085 | 1500,00 |  |  | 1500,00 | -162,75 |  |  | -162,75 |  |  |
| 46 | 101-1556 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130 | т | -0,0155 | 1690,00 |  |  | 1690,00 | -26,20 |  |  | -26,20 |  |  |
| 47 | 121011 | Котлы битумные: передвижные 400 л | маш.-ч | -1,12 | 30,00 |  | 30,00 |  | -33,60 |  | -33,60 |  |  |  |
| 48 | 120600 | Заливщик швов на базе автомобиля | маш.-ч | -6,04 | 175,25 |  | 175,25 11,60 |  | -1058,51 |  | -1058,51 -70,06 |  |  |  |
| 49 | ТС-1-2-5 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5) | чел.-ч | -40,72 | 8,17 | 8,17 |  |  | -332,68 | -332,68 |  |  |  |  |
| 50 | ФЕРр68-12-4 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОП п.1.114 При выполнении работ по ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрекращающегося движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 100 м3 конструкций | 0,0231 | 7210,13 | 2426,69 | 4783,44 508,60 |  | 166,55 | 56,06 | 110,49 11,75 |  | 292,02 6,75 | 49,67 1,15 |
| 51 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,0462 | 1201,20 | 1201,20 |  |  | 55,50 | 55,50 |  |  | 154 7,11 |  |
| 52 | ФЕР27-02-007-01 | ПРИМ Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из открытых лотков на обочинах ( демонтаж 77 пм лотка ) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | 1 м3 водосброса | 4,08 | 522,95 | 175,21 | 347,74 40,02 |  | 2133,64 | 714,86 | 1418,78 163,28 |  | 21,66 88,37 | 3,04 12,4 |
| 53 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,0385 | 1201,20 | 1201,20 |  |  | 46,25 | 46,25 |  |  | 154 5,93 |  |
| 54 | ФЕР27-02-007-01 | ПРИМ Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из открытых лотков на обочинах ( 48 пм лотка ) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 1 м3 водосброса | 2,54 | 1483,83 | 219,01 | 434,68 50,03 | 830,14 | 3768,93 | 556,29 | 1104,09 127,08 | 2108,55 | 27,07 68,76 | 3,8 9,65 |
| 55 | ФССЦ-401-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | -1,168 | 592,76 |  |  | 592,76 | -692,34 |  |  | -692,34 |  |  |
| 56 | ФССЦ-408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | м3 | -5,512 | 108,40 |  |  | 108,40 | -597,50 |  |  | -597,50 |  |  |
| 57 | ФССЦ-401-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 2,95 | 592,76 |  |  | 592,76 | 1748,64 |  |  | 1748,64 |  |  |
| 58 | ФССЦ-408-0038 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5-20 мм | м3 | 4,851 | 151,28 |  |  | 151,28 | 733,86 |  |  | 733,86 |  |  |
| 59 |  | Лоток SUPER ЛВ-20.29,8.29,5 с решеткой | шт | 48 | 1171,70 |  |  | 1171,70 | 56241,60 |  |  | 56241,60 |  |  |
| 60 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,036 | 4261,46 | 234,84 | 4009,54 337,18 | 17,08 | 153,41 | 8,45 | 144,34 12,14 | 0,62 | 29,03 1,05 | 24,72 0,89 |
| 61 | ФССЦ-408-0038 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5-20 мм | м3 | 4,536 | 151,28 |  |  | 151,28 | 686,21 |  |  | 686,21 |  |  |
| 62 | ФЕР27-07-001-01 | ПРИМ Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 покрытия | 0,06 | 3566,51 | 140,46 | 57,68 0,57 | 3368,37 | 213,99 | 8,43 | 3,46 0,03 | 202,10 | 15,12 0,91 | 0,05 |
| 63 | ФЕР27-07-001-02 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) | 100 м2 покрытия | 0,06 | 2323,88 | 86,20 | 33,60 | 2204,08 | 139,43 | 5,17 | 2,02 | 132,24 | 9,28 0,56 |  |
| 64 | ФССЦ-410-0054 | Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) | т | -0,7188 | 455,39 |  |  | 455,39 | -327,33 |  |  | -327,33 |  |  |
| 65 |  | Асфальт литой тип V | т | 0,72 | 1719,35 |  |  | 1719,35 | 1237,93 |  |  | 1237,93 |  |  |
| 66 | ФЕР27-06-020-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 1000 м2 покрытия | 0,0145 | 55283,33 | 442,14 | 2863,46 315,05 | 51977,73 | 801,61 | 6,41 | 41,52 4,57 | 753,68 | 45,96 0,67 | 22,9 0,33 |
| 67 | ФЕР27-06-021-01 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 1000 м2 покрытия | 0,0145 | 12973,37 | 2,09 | 7,44 | 12963,84 | 188,11 | 0,03 | 0,11 | 187,97 | 0,22 |  |
| 68 | ФССЦ-410-0001 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А | т | -1,7519 | 535,50 |  |  | 535,50 | -938,14 |  |  | -938,14 |  |  |
| 69 | ФССЦ-410-0006 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б | т | 1,7519 | 512,40 |  |  | 512,40 | 897,67 |  |  | 897,67 |  |  |
| 70 | ФССЦпг01-01-01-043 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 28,6 | 3,53 |  | 3,53 |  | 100,96 |  | 100,96 |  |  |  |
| 71 | ФССЦпг03-21-01-032 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 32 км I класс груза | 1 т груза | 28,6 | 20,08 |  | 20,08 |  | 574,29 |  | 574,29 |  |  |  |
| Итого по разделу 3 Выполнение работ по ремонту водоотводного лотка на пересечении ул. Мира и ул. Снайперов |  |  |  |  |  |  |  |  | 443566,83 |  |  |  | 220,83 | 48,32 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 245176,42 | 3033,77 | 29300,37 1792,38 | 212842,28 | 400,33 | 138,29 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 1359142,33 | 40682,86 | 177813,23 24035,81 | 1140646,24 | 400,33 | 138,29 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| индексы 3кв. 2013 ОЗП=13,41; ЭМ=6,08; ЗПМ=13,41; МАТ=5,4 (Поз. 1, 4-17) |  |  |  |  |  |  |  |  | 687063,60 | 15633,25 | 83007,35 14009,40 | 588423,00 |  |  |
| индексы 3кв. 2013 ОЗП=13,41; ЭМ=6; ЗПМ=13,41; МАТ=5,29 (Поз. 18-25, 28, 30-39, 42-49, 52, 54-69, 26, 50, 27, 29, 51, 53) |  |  |  |  |  |  |  |  | 402516,95 | 22015,84 | 41120,15 8234,04 | 339380,96 |  |  |
| Перевозка ПЗ=5,81 (ОЗП=5,81; ЭМ=5,81; ЗПМ=5,81; МАТ=5,81) (Поз. 3, 41, 71) |  |  |  |  |  |  |  |  | 19000,37 |  | 19000,37 |  |  |  |
| Погрузка ПЗ=7,85 (ОЗП=7,85; ЭМ=7,85; ЗПМ=7,85; МАТ=7,85) (Поз. 2, 40, 70) |  |  |  |  |  |  |  |  | 5384,99 |  | 5384,99 |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 77103,15 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 41263,28 |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 1477508,76 |  |  |  | 400,33 | 138,29 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1140646,24 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 177813,23 |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 64718,67 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 77103,15 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 41263,28 |  |  |  |  |  |
| талоны на свалку 153руб/тн |  |  |  |  |  |  |  |  | 2689,76 |  |  |  |  |  |
| Итого с учетом доп. затрат в тек ценах |  |  |  |  |  |  |  |  | 1480198,52 |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 266435,73 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 1746634,25 |  |  |  | 400,33 | 138,29 |

Стоимость работ с учетом проведенного аукциона составляет ____________ (________________________) рублей ___ копеек,  в т.ч. НДС ____________ (___________________) рубля ___ копеек, без дальнейшей индексации.    Коэффициент снижения составляет _______.

Проверил

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

| Заказчик: МКУ «Благоустройство Индустриального района» Директор ____________ А.С. Полыгалов М.п. | Подрядчик: |
| --- | --- |