Приложение № 4

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание

на выполнение работ по благоустройству пешеходной зоны:

по нечетной стороне ул.Бульвар Гагарина (от ул.П.Лумумбы до ул.Ушинского)

работы выполняются в соответствии с Постановлением администрации города Перми от 27.01.2012 №13-П "Об установлении и финансовом обеспечении расходных обязательств Пермского городского округа по мероприятиям, направленным на решение отдельных вопросов местного значения в микрорайонах на территории Пермского городского округа,  на 2013-2015 годы"

Срок выполнения работ: 15 дней с момента заключения контракта.

Начальная (максимальная) цена контракта 385 000 рублей  00 копеек.

Состав и объем работ:

Состав работ по благоустройству пешеходной зоны по нечетной стороне ул.Бульвар Гагарина (от ул.П.Лумумбы до ул.Ушинского): 1. Установка скамей - 31 штука: - разборка покрытий из плитки для устройства ям под установку скамей – 0,6*0,2 м – 62 ямы; - копание ям, глубиной - 40 см для установки и бетонирования скамей, размер ямы - 0,6*0,2 м – 62 ямы; - погрузка, перевозка строительного мусора в течение рабочей смены на полигон ТБО для захоронения – 9,70176 т; - установка скамей - 31 шт.; - бетонирование стоек скамей – 62 стоек, бетон тяжелый, класс В 15 (М200) – 3,348 м3; Технические параметры скамьи: Скамья без спинки – габариты: длина - 200 см, ширина - 55 см, высота 45 см. Сиденье: без спинки, настил из деревянных досок, строганных, ошкуренных, с фаской, толщиной 4,5 см, шириной 14,5 см – 3 шт. Крепление болтовое - болты строительные хромированные для деревянных конструкций с гайками и шайбами длиной 90 мм, диаметр 8 мм. Крепление доски болтами в трех местах. Деревянные доски должны быть обработаны водоустойчивой пропиткой "Пенетрекс-универсал" или эквивалент. Металлический каркас скамьи – должен быть изготовлен из трубы стальной водогазопроводной, закругленной, цельной, диаметр условного прохода 45 мм., толщина стенки 2,5 мм. Каркас скамьи должен иметь стойки высотой 1,0 м с учетом под бетонирование. Поверхность металлических элементов скамьи должна быть обезжирена, огрунтована (ГФ-021) и покрашена в заводских условиях (краской ПФ-115, цвет темно-красный). Модель и цвет скамьи согласовывается с Заказчиком. Скамья должна соответствовать приложению №1 технического задания. 2. Установка урн – 31 штука: - разборка покрытий из плитки для устройства ям под установку урн – 0,5*0,2 м – 31 яма; - копание ям глубиной 40 см для установки и бетонирования урны, размер ямы - 0,5*0,2 м – 31 яма; - погрузка, перевозка строительного мусора в течение рабочей смены на полигон ТБО для захоронения – 1,8414 т; - установка урн - 31 шт; - бетонирование стоек урн – 31 урн; бетон тяжелый, класс В 15 (М200) – 1,395 м3; Технические характеристики урн: Урны для мусора опрокидывающиеся – 31 шт., металлические на шарнирах (сталь 2мм), объемом - 60 литров, на двух металлических стойках длинной 95 см. Поверхность металлических элементов урны должна быть обезжирена, огрунтована (ГФ-021) и покрашена в заводских условиях (краска ПФ-115, цвет темно-красный). Цвет и модель урны согласовывается с Заказчиком. Урны должны соответствовать приложению №1 технического задания.

Технология производства работ и условия выполнения работ

Технология производства работ, качество применяемых материалов должны отвечать по качеству и параметрам требованиям Приложению №2 к техническому задания. Ограждение мест производства работ производится в соответствии с требованиями ВСН 37-84, ГОСТ, СНиП и нормативных документов.

1. Перед началом производства работ Подрядчик согласовывает с Заказчиком:

- схему размещения скамей и урн;

- цвет, тип модель скамьи, урны;

- график производства работ;

Вышеперечисленные согласования с Заказчиком осуществляются в письменном виде.

Подрядчику необходимо согласовать проведение земляных работ на объекте с владельцами подземных коммуникаций.

После согласования и утверждения вышеперечисленных документов Подрядчик допускается до выполнения работ.

2. При производстве работ по установке малых архитектурных форм (далее - МАФ) на местности производятся работы по разбивке участка и подготовке территории. Скамьи и урны доставляются на объект в готовом виде, сборка и покраска элементов МАФ на объекте не допускается.

Металлические - стальные элементы скамей, урн изготавливаются с применением ручной дуговой сварки. Поверхность металлических конструкций перед нанесением лакокрасочных защитных материалов (грунтовка, покрывной слой) не должна иметь заусенцев, острых кромок, сварочных брызг, наплывов, прожогов, раковин, трещин, неровностей, солей, жиров, загрязнений. Нанесение лакокрасочных защитных материалов должно выполняться до монтажа металлических конструкций в следующей последовательности:

- нанесение и сушка грунтовок;

- несение и сушка покрывных слоев.

Лакокрасочные материалы перед применением должны быть перемешаны, отфильтрованы и иметь вязкость, соответствующую способу их нанесения. Покрывной слой черного цвета. Сварные детали не должны иметь выступающих частей. Поверхность металлических элементов скамей и урн не должна иметь острых частей. Все отверстия должны быть закрыты металлическими заглушками. Закрепление стоек скамей и урн следует производить после выверки положения МАФ в плане и в профиле стоек. Металлические элементы скамей и урн должны быть прокрашены атмосферостойкими лакокрасочными защитными материалами.

Запрещается нанесение грунтовок и покрывных слоев на месте производства работ (на объекте). На объекте производства работ разрешается только окраска сварных соединении лакокрасочным защитным материалом. Закрепление стоек скамей и урн разрешается только после выверки их положения в плане и в профиле.

Деревянный настил скамей должен быть обработан водоустойчивой пропиткой "Пенетрекс-универсал" или эквивалент. Окрашенная древесина, должна сохранять видимую её естественную текстуру. Поверхность досок настила должна быть  глубоко пропитана, образовывать атмосферостойкое, водоотталкивающее, эластичное покрытие, а так же хорошо выдерживать перепады влажности и температуры.

3. При нарушении целостности газонного покрытия, ограждения, бортового камня, древесных насаждений Подрядчик за свой счет восстанавливает нарушенное благоустройство.

4. Подрядчик обеспечивает надлежащее качество выполненных работ, соответствующих данному техническому заданию. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством на протяжении всего гарантийного срока. Выполненные работы предъявляются Заказчику по факту выполненного объема работ с предоставлением схем, журналов производства работ, актов на скрытые работы, документов, подтверждающих качество применяемых материалов.

5. Оплата выполненных работ осуществляется на основании:

- актов контрольных проверок качества работ. Оценка качества выполняемых работ и снижение стоимости производятся в соответствии с Приложением №3  к техническому заданию.

Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается со дня подписания акта выполненных работ на 24 месяца.

Приложение № 1

к техническому заданию

Приложение № 2

к техническому заданию

Перечень нормативных документов

| 1 | МДС 13-5.2000 |  | «Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации» |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | СНиП III-10-75 |  | Благоустройство территории |
| 3 | ГОСТ 11534-75 |  | Ручная дуговая сварка. Соединение под острым и тупым углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры. |
| 4 | ГОСТ 28915-91 |  | Сварка лазерная импульсная. Соединения сварные точечные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры. |
| 5 | ГОСТ 26388-84 |  | Соединение сварные. Методы испытаний на сопротивляемость образованию холодных трещин при сварке плавлением. |
| 6 | ГОСТ 15878-79 |  | Контактная сварка. Соединение сварные. Конструктивные размеры и соединения |
| 7 | ГОСТ 14776-79 |  | Дуговая сварка. Соединение сварные точечные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры. |
| 8 | ГОСТ 19521-74 |  | Сварка металлов. Классификация |
| 9 | РД 34 15.132-96 |  | Сварка и контроль качества сварных соединений металлоконструкций зданий при сооружении промышленных объектов. |
| 10 | ГОСТ 3242-79 |  | Соединения сварные. Методы контроля качества. |
| 11 | ГОСТ 7473-94 |  | Смеси бетонные. Технические условия. |
| 12 | СНиП 3.04.03-85 |  | Защита строительных конструкций и сооружений от коррозий. |
| 13 | ГОСТ 8639-82 |  | Трубы стальные квадратные с изменениями №4. |
| 14 | ГОСТ 13663-86 |  | Трубы стальные профильные. Технические требования. |
| 15 | ГОСТ 19903-74 |  | Прокат листовой горячекатаный. Сортамент |
| 16 | ВСН 37-84 |  | Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ |
| 17 | ГОСТ 31108-2003 |  | Цементы общестроительные. Технические условия. |
| 18 | ГОСТ 30515-97 |  | Цементы. Общие технические условия |
| 19 | ГОСТ 28013-98 |  | Растворы строительные. Общие технические условия |
| 20 | ГОСТ 19007-73 |  | Материалы лакокрасочные. Метод определения времени и степени высыхания |
| 21 | ГОСТ 30884-2003 |  | Краски масляные, готовые к применению. Общие технические условия |
| 22 | ГОСТ 8292-85 |  | Краски масляные цветные густотертые. Технические условия |
| 23 | ГОСТ 51692-2000 |  | Олифы. Общие технические условия |
| 24 | ГОСТ 7931-76 |  | Олифа натуральная. Технические условия |
| 25 | ГОСТ 8736-93 |  | Песок для строительных работ. Технические условия. (ред. от 04.12.2000) |
| 26 | ГОСТ 23735-79 |  | Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия. (ред. от 04.12.2000) |

Приложение № 3

к техническому заданию

Оценка качества выполняемых работ

и условия снижения стоимости работ

1. Настоящие требования регламентируют вопросы оценки качества и оплаты за выполненные работы подрядным организациям в Мотовилихинском районе г.Перми по муниципальному заказу.

Настоящие требования разработаны в соответствии с законодательством РФ, включая техническую документацию (ГОСТ, СНиП рекомендации и т.п.), Правилами содержания территории г.Перми, Уставом города Перми.

2.Критерии оценки качества работ

| № п/п | Критерии оценки качества | Размер снижения стоимости от вида работ % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отклонение стоек от вертикали | 20 |
| 2 | Поверхности металлических конструкций перед нанесением лакокрасочных защитных материалов (грунтовка, покрывной слой) не подготовлены | 50 |
| 3 | Места сварочных швов не зачищены и не окрашены | 50 |
| 4 | Имеются не проваренные участки в сварных соединениях | 70 |
| 5 | Поверхность металлического элементов скамей, урн имеет неоднородную окраску | 80 |
| 6 | Несоответствие материала требованиям технического задания по виду, типу, марке, профилю, названию | 100 |
| 7 | Грунтовка нанесена не по всей поверхности металлического покрытия | 100 |
| 8 | Строительный мусор не вывезен в течение рабочей смены | 20 |
| 9 | Установленные скамьи и урны не соответствуют согласованным с Заказчиком форме, типу и цвету. | 100 |
| 10 | Фундамент не соответствует заявленным требованиям | 80 |
| 11 | Урны и скамьи установлены не в соответствии со схемой мест установки | 100 |

Методика оценки качества работ

Оценка качества, снижение стоимости работ осуществляется на основании обследования в присутствии представителя подрядной организации или комиссии. Замечания отражаются в акте контрольной проверки, который подписывается Заказчиком и Подрядчиком, или членами комиссии (если присутствие Подрядчика не обеспечено), с указанием замечаний. Отсутствие замечаний также отражается в акте контрольной проверки. Оплата выполненных работ осуществляется на основании актов проверки качества работ.

Приложение № 4

к техническому заданию

(форма)

А К Т

контрольной проверки качества работ

___________________________________

(Наименование Подрядчика)

______________  20____г.

( дата )

Проверка произведена ___________________________________________________________________________

( Должность, фамилия, имя, отчество представителя заказчика)

и ______________________________________________________________________________________________

( Должность, фамилия, имя, отчество представителя подрядчика)

| № | Наименование объекта | Размер снижения (%) от стоимости работ по объекту | Критерии оценки качества |
| --- | --- | --- | --- |

Все работы, предусмотренные муниципальным контрактом №_____ от____________ проверены в полном объеме и замечаний к качеству исполнения не имеют,  кроме перечисленных в данном акте.

Размер снижения определяются по критериям согласно  Приложения №3  к техническому заданию.

Представитель Заказчика:                                                                                                   Представитель Подрядчика:

Приложение № 5

к техническому заданию

Конкретные показатели товаров, используемых при выполнении работ

| № п/п | Наименование товара, используемого при производстве работ | Требования к товарам, используемым при производстве работ (ссылка на нормативный документ ГОСТ, СНиП, ОДН, ОДМД, ВСН, технические условия) | Конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме (заполняется участником размещения заказа) |  | Товарный знак (при его наличии, заполняется участником размещения заказа) предлагаемого для использования при производстве работ товара |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |
| 1 | Бетон для установки скамей и урн марки М200, класс В15. | ГОСТ 25192-89 «Бетоны. Классификация и общие технические требования». ГОСТ 30515-97 «Цементы. Общие технические условия». ГОСТ 7473-2010 «Смеси бетонные. Технические условия». ГОСТ 26633-91 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия». |  |  |  |  |
| 2 | Покрывной защитный материал для металлических элементов скамей и урн: - грунтовка ГФ-021; - лакокрасочное покрытие (эмаль ПФ-115, цвет тёмно-красный). | СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии». ГОСТ 9.014-78 «Единая система защиты от коррозии и старения. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования». ГОСТ 19007-73 «Материалы лакокрасочные. Метод определения времени и степени высыхания». ГОСТ Р 51692-2000 «Олифы. Общие технические условия». ГОСТ 7931-76 «Олифа натуральная. Технические условия». ГОСТ-25129-82 «Грунтовка ГФ-021. Технические условия». ГОСТ 30884-2003 «Краски масляные, готовые к применению. Общие технические условия». ГОСТ 8292-85 «Краски масляные цветные густотертые. Технические условия». ГОСТ 6465-76 «Эмали ПФ-115. Технические условия». |  |  |  |  |
| 3 | Параметры Скамьи: длина скамьи - 2,0 м, ширина сиденья - 55 см, высота ножек с учетом под бетонирование 1,0 м. |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Металлический каркас: |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Сталь угловая равнополочная, размером 50x50x5 мм, марка стали Ст3пс5. | ГОСТ 8509-93 «Уголки стальные горячекатаные равнополочные. Сортамент». |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Трубы водогазопроводные стальные сварные черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 45 мм, толщина стенки 2,5 мм, марка стали 08пс – 20пс. | ГОСТ 3262-75 «Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия». |  |  |  |  |
| 3.2 | Сиденье скамьи изготовлено: |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Доски обрезные хвойных пород, ошкуренные, с фаской, длиной: 2,0 м, шириной 145 мм, толщиной 45 мм, I сорта, строганные. | ГОСТ 8486-86 «Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия». |  |  |  |  |
| 3.2.2 | Болты строительные с шайбами и гайками. Диаметр болта 8 мм, длина болта не менее 90 мм, крепление головки болта потайное. | ГОСТ 7798-70 «Болты с шестигранной головкой класса точности В. Конструкция и размеры." ГОСТ 11371-78 «Шайбы. Технические условия». ГОСТ 5915-70 «Гайки шестигранные класса точности В. Конструкция и размеры." |  |  |  |  |
| 3.2.3 | Защитно-декоративное покрытие для древесины "ПЕНЕТРЕКС-УНИВЕРСАЛ" или эквивалент | Защитное покрытие для обработки деревянных элементов малых архитектурных форм ТУ 2312-002-40898471-2005 "Защитно-декоративное покрытие для древесины "ПЕНЕТРЕКС-УНИВЕРСАЛ" |  |  |  |  |
| 4 | Параметры Урны: с перекладиной, стойки 1,0 м с учетом под бетонирование, емкость урны – 60 л. |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Металлический каркас: |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Трубы стальные квадратные из стали марки Ст3сп размером 30х30 мм, толщина стенки 2 мм | ГОСТ 8639-82 "Трубы стальные квадратные" (с изм. №4 от 01.09.2010) ГОСТ 13663-86 "Трубы стальные профильные. Технические требования" |  |  |  |  |
| 4.1.2 | Емкость урны: сталь листовая горячекатаная толщиной 2 мм, марка стали Ст3пс | ГОСТ 16523-97 Прокат тонколистовой из углеродистой стали качественной и обыкновенного качества общего назначения. Технические условия" |  |  |  |  |

Примечание: колонки 4 и 5 таблицы Приложения № 5 к техническому заданию заполняются участником размещения заказа самостоятельно при подаче заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, в соответствии с требованиями аукционной документации