Приложение № 2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Конкретные показатели товаров, используемых при выполнении работ

| № п/п | Наименование товара, используемого при производстве работ | Требования к товарам, используемым при производстве работ (ссылка на нормативный документ ГОСТ, СНиП, ОДН, ОДМД, ВСН, технические условия) | Конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме (заполняется участником размещения заказа) |  | Товарный знак (при его наличии, заполняется участником размещения заказа) предлагаемого для использования при производстве работ товара |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |
| 1 | Бетон для установки скамей и урн марки М200, класс В15. | ГОСТ 25192-89 «Бетоны. Классификация и общие технические требования». ГОСТ 30515-97 «Цементы. Общие технические условия». ГОСТ 7473-2010 «Смеси бетонные. Технические условия». ГОСТ 26633-91 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия». |  |  |  |  |
| 2 | Покрывной защитный материал для металлических элементов скамей и урн: - грунтовка ГФ-021; - лакокрасочное покрытие (эмаль ПФ-115, цвет тёмно-красный). | СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии». ГОСТ 9.014-78 «Единая система защиты от коррозии и старения. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования». ГОСТ 19007-73 «Материалы лакокрасочные. Метод определения времени и степени высыхания». ГОСТ Р 51692-2000 «Олифы. Общие технические условия». ГОСТ 7931-76 «Олифа натуральная. Технические условия». ГОСТ-25129-82 «Грунтовка ГФ-021. Технические условия». ГОСТ 30884-2003 «Краски масляные, готовые к применению. Общие технические условия». ГОСТ 8292-85 «Краски масляные цветные густотертые. Технические условия». ГОСТ 6465-76 «Эмали ПФ-115. Технические условия». |  |  |  |  |
| 3 | Параметры Скамьи: длина скамьи - 2,0 м, ширина сиденья - 55 см, высота ножек с учетом под бетонирование 1,0 м. |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Металлический каркас: |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Сталь угловая равнополочная, размером 50x50x5 мм, марка стали Ст3пс5. | ГОСТ 8509-93 «Уголки стальные горячекатаные равнополочные. Сортамент». |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Трубы водогазопроводные стальные сварные черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 45 мм, толщина стенки 2,5 мм, марка стали 08пс – 20пс. | ГОСТ 3262-75 «Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия». |  |  |  |  |
| 3.2 | Сиденье скамьи изготовлено: |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Доски обрезные хвойных пород, ошкуренные, с фаской, длиной: 2,0 м, шириной 145 мм, толщиной 45 мм, I сорта, строганные. | ГОСТ 8486-86 «Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия». |  |  |  |  |
| 3.2.2 | Болты строительные с шайбами и гайками. Диаметр болта 8 мм, длина болта не менее 90 мм, крепление головки болта потайное. | ГОСТ 7798-70 «Болты с шестигранной головкой класса точности В. Конструкция и размеры." ГОСТ 11371-78 «Шайбы. Технические условия». ГОСТ 5915-70 «Гайки шестигранные класса точности В. Конструкция и размеры." |  |  |  |  |
| 3.2.3 | Защитно-декоративное покрытие для древесины "ПЕНЕТРЕКС-УНИВЕРСАЛ" или эквивалент | Защитное покрытие для обработки деревянных элементов малых архитектурных форм ТУ 2312-002-40898471-2005 "Защитно-декоративное покрытие для древесины "ПЕНЕТРЕКС-УНИВЕРСАЛ" |  |  |  |  |
| 4 | Параметры Урны: с перекладиной, стойки 1,0 м с учетом под бетонирование, емкость урны – 60 л. |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Металлический каркас: |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Трубы стальные квадратные из стали марки Ст3сп размером 30х30 мм, толщина стенки 2 мм | ГОСТ 8639-82 "Трубы стальные квадратные" (с изм. №4 от 01.09.2010) ГОСТ 13663-86 "Трубы стальные профильные. Технические требования" |  |  |  |  |
| 4.1.2 | Емкость урны: сталь листовая горячекатаная толщиной 2 мм, марка стали Ст3пс | ГОСТ 16523-97 Прокат тонколистовой из углеродистой стали качественной и обыкновенного качества общего назначения. Технические условия" |  |  |  |  |

Примечание: колонки 4 и 5 таблицы Приложения № 5 к техническому заданию заполняются участником размещения заказа самостоятельно при подаче заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, в соответствии с требованиями аукционной документации