Приложение № 1

к Извещению от «10» сентября 2013 г.

№ 0356300120312000046

о проведении запроса котировок

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на составление проектно-сметной документации на монтаж системы электро и теплоснабжения с целью подключения существующей системы вентиляции

Наименование объекта: МБУЗ ''Городская детская клиническая поликлиника № 5»

Адрес объекта: 614088, г. Пермь, ул. Чердынская, 38а

Главный врач: Кабанова Наталья Константиновна

Тел.: (342) 228-09-51, 229-52-89

Срок исполнения ПСД – 30 календарных дней с момента заключения договора.

1. Основные требования:

1.1. Разработать проектную документацию по подключению смонтированной системы вентиляции и отопления к системам центрального отопления, электроснабжения и пожарной сигнализации объекта;

1.2. Проектной документацией предусмотреть три основных раздела:

1.2.1.Отопление - в данном разделе рассмотреть подключение системы вентиляции и отопления к существующей системе отопления объекта;

1.2.2. Электроснабжение - в данном разделе рассмотреть подключение системы вентиляции и отопления к существующей системе электроснабжения объекта;

1.2.3. Противопожарная защита - в данном разделе рассмотреть подключение системы; вентиляции и отопления к существующей системе противопожарной сигнализации.

1.3. Проектирование вести в соответствии с:

1.3.1. Настоящим техническим заданием:

Проектом  ООО  «УралСпецПроект»  «Реконструкция системы  вентиляции в здании поликлиники №2» 2012/03-03-У-ОВ;

СНиП 41-01 -2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;

СП 7.13130-2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования»;

СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»;

ГОСТ 30494-96 «Здания жилые ж общественные. Параметры микроклимата в помещениях»;

СанПиН 2.1.3.2630-10 «санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

Приложение №1 ГОСТ Р 53315-2009 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности».

2. Требования к разделу «отопление»
Выполнить планировки подвала объекта в осях в соответствии с проектом ООО «УралСнецПроект» «Реконструкция системы вентиляции в здании поликлиники №2» 201.2/03-03-У-ОВ;

Выполнить тепловой расчёт системы отопления объекта с учётом увеличения нагрузки
на систему отопления объекта;

Точки подключения системы вентиляции и отопления объекта определить на основе
теплового расчёта;

Трассу прокладки труб отопления определить проектом. Прокладку заложить по техническому этажу здания или в подвале. Для всей системы предусмотреть возможность доступа для аварийного и эксплуатационного обслуживания.

Требования к разделу «электроснабжение»

Точки подключения системы вентиляции и отопления объекта определить от двух независимых вводно-распределительных устройств объекта;

Электроснабжение системы вентиляции и отопления проектировать как независимую от других систем электроснабжения объекта;

Мощность подключаемого оборудования принять в соответствии с проектом ООО «УралСпецПроект» 2012/03-03-У-ОВ «Общие данные (начало)».

4.  Требования к разделу «противопожарная защита»

4.1. Для обеспечения противопожарных мероприятий использовать существующую систему пожарной сигнализации

Зам. гл. врача

по хозяйственным вопросам                                   Чесноков С.В.

т. 229-74-46