Приложение №1

к  извещению о проведении запроса котировок на выполнение работ по ремонту проезжей части дорог частного сектора на территории Кировского района г.Перми в 2013 году

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ  НА  ВЫПОЛНЕНИЕ  РАБОТ  ПО  РЕМОНТУ  ПРОЕЗЖЕЙ  ЧАСТИ  ДОРОГ  ЧАСТНОГО  СЕКТОРА  НА  ТЕРРИТОРИИ  КИРОВСКОГО  РАЙОНА   Г. ПЕРМИ  В  2013 ГОДУ

1. Перечень объектов, объемы работ по объектам:

| № п/п | Объект производства работ | Площадь, (м2) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ул.Новосельская | 550 |
| 2 | Ул.Ирбитская |  |
| 3 | Ул.Комаринская |  |
| 4 | Ул.Чугуевская |  |
| 5 | Ул.Миргородская |  |

2. Перечень,  состав, объёмы работ по видам:

| № п/п | Перечень, состав работ: | Ед. изм. | Объём работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных отбойными молотками на глубину 8 см. Состав работ: - разборка покрытия и основания - 300 м2; - сгребание материала, полученного от разборки - оправка в штабеля материала, полученного при разборке | 100 м3 конструкций | 0,24 |
| 2 | Перевозка грузов по заданию заказчика автомобилями самосвалами грузоподъёмностью 10т, работающих вне карьера , расстояние перевозки до 10 км., класс груза 1 | 1 тонна | 43,2 |
| 3 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (марка 800 до 1000 кгс/см2): однослойных Состав работ: - россыпь и разравнивание щебня; - профилирование и планировка щебня; - укатка и поливка водой; - щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм – 22,68 м3 ; - вода - 1,26 м3 | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,18 |
| 4 | Розлив вяжущих материалов Состав работ: - розлив вяжущих материалов – 0,5 л/м2; - битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I – 0,2833 тн. | 1 тонна | 0,275 |
| 5 | Устройство асфальтобетонного покрытия: без применения укладчиков асфальтобетона толщиной 5 см Состав работ: - очистка основания; - укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке; - укатка; - вырубка образцов и заделка вырубок; - битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I – 0,049 тн; - асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б – 66,94 тн. | 100 тн смеси | 0,66275 |

- Условия выполнения работ:

Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения  ремонта должны отвечать требованиям нормативных документов:

| 1 | СНиП 2.05.02-85 | Автомобильные дороги. |
| --- | --- | --- |
| 2 | СНиП 3.06.03-85 | Автомобильные дороги. |
| 3 | СНиП III-4-2000 | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
| 4 | ГОСТ Р.8.563-96 | Методики выполнения измерений. |
| 5 | ГОСТ 17.0.0.1-76 | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 6 | ГОСТ 17.4.2.01-81* | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 7 | ГОСТ 3344-83 | Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия. |
| 8 | ГОСТ 5578-94 | Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов. Технические условия. |
| 9 | ГОСТ 8267-93 | Щебень из природного камня для строительных работ. Технические условия. |
| 10 | ГОСТ 30412-96 | Дороги автомобильные и аэродромы. Метод измерений неровностей оснований и покрытий. |
| 11 | ГОСТ Р 50597-93 | Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности движения. |
| 12 | ГОСТ Р 51582-2000 | Технические средства организации дорожного движения. |
| 13 | ВСН 19-89 | Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог. |
| 14 | ВСН 37-84 | Инструкция по организации движения и ограничения мест производства дорожных работ (взамен ВСН 179-73). |
| 15 | Ремонт и содержание автомобильных дорог | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. 2004 (взамен ВСН 24-88). |
| 16 | СНиП 12-01-2004 | Организация строительства. |
| 17 | ГОСТ 6617-76 | Битумы нефтяные строительные. Технические условия. |
| 18 | ГОСТ Р 52128-2003 | Эмульсии битумные дорожные |
| 19 | ГОСТ 22245-90 | Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия. |
| 20 | ГОСТ 9128-97 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия. |
| 21 | ГОСТ 31015-2002 | Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия. |
| 22 | ГОСТ Р 52289-2004 | Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств. |
| 23 | Росавтодор М-2002 | Классификация работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. |

4.  Сроки выполнения работ:  10 (десять) календарных дней с момента заключения муниципального контракта.

5. Качество работ, гарантии:

- качество выполняемых работ и применяемых материалов должно соответствовать   действующим СНиП, ГОСТ, техническим нормам и правилам;

- гарантийный срок на выполненные работы 24 календарных месяца с даты подписания актов выполненных работ.

6. Условия выполнения и предъявления  выполненных работ:

Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема работ с предоставлением:

-  схем участков производства работ, актов на скрытые работы;

-  сертификатов   соответствия  ГОСТ  на применяемые материалы, паспортов на асфальтобетон, щебень;

- подписанных сторонами актов  на вывозку асфальтогранулята (скола).