Приложение №2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на капитальный ремонт помещений отделения профилактики в поликлинике №4, ул.Куйбышева,111

1. Требования к работе: работы по ремонту кабинетов должны быть выполнены в соответствии с требованием экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм и  обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта.

2. Требования к применяемым строительным материалам и конструкциям:

Материалы должны соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ и др., регламентирующим качество строительных материалов и конструкций.

Межкомнатные перегородки  выполнить с двухслойной обшивкой ГКЛ и прокладкой утеплителя. Заделку проема выполнить из ГКЛ по металлическому каркасу с однослойной обшивкой.

Конструкции оконных блоков должны  быть согласованны с Заказчиком.

Выполнены из 5ти-камерного профиля КВЕ или эквивалент.

Ширина конструкции оконного блока должна быть  не менее 70 мм.

Ширина открывающейся створки должна быть не менее 70 см.

При монтаже конструкций использовать пену монтажную, профессиональную.

Стыки выполнить согласно Госта с устройством гидроизоляционного слоя и пароизоляционного.

Сопротивление профиля теплопередаче должно быть не менее 0,77.

Стеклопакеты должны быть не менее 40 мм

Сопротивление профиля теплопередаче должно быть не менее 0,77.

Для утепления откосов и подоконной доски использовать утеплитель УРСА.

В кабинетах врачей установить отбойники из декоративных ламинированных панелей

Установить дверные блоки типа «Финские» белого цвета с заделкой откосов. Открывание их должно быть в коридор.

Окраску стен и потолков выполнить краской Парад W6 илиR3.

Линолеум должен быть коммерческим  с толщиной защитной пленки не менее 7 мм.

Стены облицевать керамической плиткой, цвет и качество согласовать с Заказчиком.

Установить умывальники на пьедестале. Смеситель – локтевой.

Заменить скрытую электропроводку с использованием кабеля ВВГ нг. Установить светодиодные светильники закрытого типа не менее 3400 Лм.

3. Сметные расчеты выполнить на основе сборников федеральных расценок  ФЕР – 2009 с  применением коэффициентов согласно  письму ФЦЦ Филиал по Пермскому краю № 01-02-13/ПФИ от 12.04.2013 г.

Работы выполнять в действующей поликлинике. Все работы связанные с увеличением уровня шума выполнять в вечернее время.

Мусор вывозить регулярно в процессе работ.

Составил  Бородина Т.А.тел.(342)281-39-31