Приложение № 1

к Извещению от «20» сентября 2013г.

№ 0356300120313000053

- о проведении запроса котировок

- ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

- Наименование работ: Текущий ремонт помещений МБУЗ "ГДКП №5" г.Перми в поликлинике №1, расположенной по адресу: г. Пермь, ул. Советской Армии, д.10.

- Требования к качеству и техническим характеристикам работ:

Технология и методы производства работ должны быть обеспечены в полном соответствии с техническим заданием, стандартами, строительными нормами и правилами и иными действующими на территории РФ нормативно-правовыми актами.

- Требования к материалам, используемым при выполнении работы:

-  Материалы, используемые при выполнении работы, должны быть сертифицированы.

-  Подрядчик отвечает за качество материалов, предоставленных им для выполнения работ, по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества, установленным действующим законодательством РФ.

- Материалы должны соответствовать СНиП и СанПиН РФ требованиям безопасности, пожарной безопасности, в случае если к используемым материалам предъявляются такие требования в соответствии с нормативными актами РФ.

- Требования к поставляемым материалам установлены локально-сметным расчетом (Приложение №1 к документации), настоящим техническим заданием.

- Требования к Подрядчику при проведении работ:

- Подрядчик обязан обеспечить за свой счет и на свой риск надлежащее хранение материалов, инструментов и другого имущества Подрядчика, находящегося на территории Заказчика.

- Подрядчик отвечает за строгое соблюдение правил техники безопасности, правил охраны труда при производстве работ на территории Заказчика.

- Подрядчик несет ответственность за все действия своего персонала, в том числе и за соблюдение персоналом законодательства Российской Федерации.

- Требования к безопасности работ:

Требования по соблюдению безопасности при выполнении работ и нахождении на объекте: Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Исполнителя работ. Организация и выполнение работ должны осуществляться при соблюдении законодательства Российской Федерации об охране труда. Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет персонально руководитель подрядной организации или лицо, его заменяющее. Организация работ должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах производства работ.

- Требования к результатам работ: по окончании работ, объект должен соответствовать санитарным нормам и правилам, правилам пожарной и технической безопасности, иным нормативно-правовым документам РФ обеспечивающим нормальную эксплуатацию объекта.

- Иные показатели, связанные с определением соответствия работ потребностям государственного заказчика:

Требования к объему и сроку предоставления гарантий качества работ:

- Гарантия качества выполняемых работ, в том числе на используемые в работе материалы, предоставляется в полном объеме,  подтверждает соблюдение технологии производства, действующих норм и правил и составляет не менее 24 месяцев с момента подписания Сторонами акта приемки выполненных работ.

- Все необходимые для производства работ материалы и оборудование включены в стоимость выполнения работ и предоставляются Подрядчиком.

В случае если в аукционной документации присутствует указание на товарные знаки изделий, материалов и т.п., следует читать «товарный знак (или эквивалент)».

Аванс 30%.

Сроки выполнения 30 календарных дней.

- Ведомость объемов работ

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Кабинет массажа |  |  |  |  |
| Полы |  |  |  |  |
| 1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,14 |  |
| 2 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 0,12 |  |
| 3 | Разборка покрытий полов: цементных | 100 м2 покрытия | 0,12 |  |
| 4 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз полов | 100 м2 покрытия | 0,12 |  |
| 5 | Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ | кг | 4,2 |  |
| 6 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,12 |  |
| 7 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 0,12 |  |
| 8 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз полов | 100 м2 покрытия | 0,12 |  |
| 9 | Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ | кг | 4,2 |  |
| 10 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см | 100 м2 покрытия | 0,12 |  |
| 11 | Устройство плинтусов: из плиток керамических | 100 м плинтуса | 0,14 |  |
| Потолок |  |  |  |  |
| 12 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,12 |  |
| Стены |  |  |  |  |
| 13 | Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с дверным проемом | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0,31 |  |
| 14 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (шпатлевка) | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,31 |  |
| 15 | Шпатлевка универсальная | т | 0,06014 |  |
| 16 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,31 |  |
| 17 | Грунтовка акриловая ВД-АК-133 | т | 0,00403 |  |
| 18 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,294 |  |
| 19 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,31 |  |
| 20 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону Н=100 (галошница) | 100 м2 поверхности облицовки | 0,0154 |  |
| 21 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону (фартук) | 100 м2 поверхности облицовки | 0,016 |  |
| Окна |  |  |  |  |
| 22 | Демонтаж: Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: откосов при отделке под окраску | 100 м2 отделываемой поверхности | 0,041 |  |
| 23 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее (сэндвич-панели) | 100 м2 облицовки | 0,041 |  |
| Раздел 2. Помещение 2. Коридор |  |  |  |  |
| Полы |  |  |  |  |
| 24 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,08 |  |
| 25 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 0,06 |  |
| 26 | Разборка покрытий полов: цементных | 100 м2 покрытия | 0,06 |  |
| 27 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз полов | 100 м2 покрытия | 0,06 |  |
| 28 | Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ | кг | 2,1 |  |
| 29 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,06 |  |
| 30 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 0,06 |  |
| 31 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз полов | 100 м2 покрытия | 0,06 |  |
| 32 | Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ | кг | 2,1 |  |
| 33 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см | 100 м2 покрытия | 0,06 |  |
| 34 | Устройство плинтусов: из плиток керамических | 100 м плинтуса | 0,08 |  |
| Стены |  |  |  |  |
| 35 | Очистка вручную поверхности от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,233 |  |
| 36 | Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 10 мм | 100 м2 поверхности | 0,233 |  |
| 37 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,233 |  |
| 38 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону Н=100 (галошница) | 100 м2 поверхности облицовки | 0,008 |  |
| 39 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону (отбойная полоса) | 100 м2 поверхности облицовки | 0,08 |  |
| Потолок |  |  |  |  |
| 40 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,06 |  |
| Раздел 3. Помещение 3. Коридор ЛФК |  |  |  |  |
| Полы |  |  |  |  |
| 41 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 0,05 |  |
| 42 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,09 |  |
| 43 | Разборка покрытий полов: цементных | 100 м2 покрытия | 0,05 |  |
| 44 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз полов | 100 м2 покрытия | 0,05 |  |
| 45 | Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ | кг | 1,75 |  |
| 46 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,05 |  |
| 47 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 0,05 |  |
| 48 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз полов | 100 м2 покрытия | 0,05 |  |
| 49 | Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ | кг | 1,75 |  |
| 50 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см | 100 м2 покрытия | 0,05 |  |
| 51 | Устройство плинтусов: из плиток керамических | 100 м плинтуса | 0,09 |  |
| Стены |  |  |  |  |
| 52 | Очистка вручную поверхности от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,2226 |  |
| 53 | Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 10 мм | 100 м2 поверхности | 0,2226 |  |
| 54 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,2226 |  |
| 55 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону Н=100 (галошница) | 100 м2 поверхности облицовки | 0,09 |  |
| 56 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону (отбойная полоса) | 100 м2 поверхности облицовки | 0,09 |  |
| 57 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону (фартук) | 100 м2 поверхности облицовки | 0,016 |  |
| Потолок |  |  |  |  |
| 58 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,05 |  |
| Раздел 4. ЛФК |  |  |  |  |
| Полы |  |  |  |  |
| 59 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,22 |  |
| 60 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 0,34 |  |
| 61 | Разборка покрытий полов: цементных | 100 м2 покрытия | 0,34 |  |
| 62 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз полов | 100 м2 покрытия | 0,34 |  |
| 63 | Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ | кг | 11,9 |  |
| 64 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,34 |  |
| 65 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 0,34 |  |
| 66 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз полов | 100 м2 покрытия | 0,34 |  |
| 67 | Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ | кг | 11,9 |  |
| 68 | Устройство покрытий полимерцементных: однослойных наливных толщиной 5 мм | 100 м2 покрытия | 0,34 |  |
| 69 | Смеси сухие для наливных полов, марка «Ветонит» 3000 | т | 0,255 |  |
| 70 | Устройство покрытий: из ковров насухо с проклеиванием на стыках клеем "Бустилат" | 100 м2 покрытия | 0,34 |  |
| 71 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 | 100 м плинтуса | 0,22 |  |
| Стены |  |  |  |  |
| 72 | Очистка вручную поверхности от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,5 |  |
| 73 | Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 10 мм | 100 м2 поверхности | 0,5 |  |
| 74 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,5 |  |
| Потолок |  |  |  |  |
| 75 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: потолков | 100 м2 облицовки | 0,34 |  |
| 76 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,34 |  |
| Дополнительное оборудование: |  |  |  |  |
| шведская стенка |  |  |  |  |
| 77 | Разборка игрового гимнастического комплекса из металлических элементов на бетонном фундаменте, тип I - шведская стенка | 1 шт. | 1 |  |
| 78 | Устройство игрового гимнастического комплекса из металлических элементов на бетонном фундаменте, тип I - шведская стенка | 1 шт. | 1 |  |
| шкафы |  |  |  |  |
| 79 | Разборка по месту шкафов | 100 м2 деталей | 0,0875 |  |
| 80 | Установка по месту шкафов | 100 м2 деталей | 0,0875 |  |
| зеркала |  |  |  |  |
| 81 | Разборка зеркал | 100 м2 облицовки | 0,063 |  |
| 82 | Установка зеркал | 10 шт. | 1 |  |
| Раздел 5. Комната хранения инвентаря |  |  |  |  |
| Полы |  |  |  |  |
| 83 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,04 |  |
| 84 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 0,014 |  |
| 85 | Разборка покрытий полов: цементных | 100 м2 покрытия | 0,014 |  |
| 86 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз полов | 100 м2 покрытия | 0,014 |  |
| 87 | Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ | кг | 0,49 |  |
| 88 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,014 |  |
| 89 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 0,014 |  |
| 90 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз полов | 100 м2 покрытия | 0,014 |  |
| 91 | Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ | кг | 0,49 |  |
| 92 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см | 100 м2 покрытия | 0,014 |  |
| 93 | Устройство плинтусов: из плиток керамических | 100 м плинтуса | 0,04 |  |
| Стены |  |  |  |  |
| 94 | Очистка вручную поверхности от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,133 |  |
| 95 | Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 10 мм | 100 м2 поверхности | 0,133 |  |
| 96 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,133 |  |
| 97 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону Н=100 (галошница) | 100 м2 поверхности облицовки | 0,004 |  |
| Потолок |  |  |  |  |
| 98 | Очистка вручную поверхности от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,014 |  |
| 99 | Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета: до 10 мм | 100 м2 поверхности | 0,014 |  |
| 100 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,014 |  |
| Раздел 6. Сантехника |  |  |  |  |
| 101 | Устройство перегородок каркасно-филенчатых в санузлах | 100 м2 перегородок и барьеров | 0,02 |  |
| 102 | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды | 10 компл. | 0,2 |  |
| 103 | Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640х215х200, 670-630х240-180, 200-175 мм | шт. | 1 |  |
| 104 | Подводка гибкая армированная резиновая 600 мм | шт. | 4 |  |
| 105 | Смесители для умывальников СМ-УМ-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой, с аэратором | компл. | 2 |  |
| 106 | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным | 10 компл. | 0,1 |  |
| 107 | Подводка гибкая армированная резиновая 600 мм | шт. | 1 |  |
| 108 | Установка смесителей | 10 шт. | 0,2 |  |
| 109 | Смесители для ванн ОМ-674 | компл. | 2 |  |
| Раздел 7. Вывоз мусора |  |  |  |  |
| 110 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 4,19158 |  |
| 111 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 41 км I класс груза | 1 т груза | 4,19158 |  |

Заместитель  главного врача

по хозяйственным вопросам                                                               Чесноков Сергей Вадимович

т. 229-74-46