Приложение №2

к извещению о проведении

запроса котировок

от 23 сентября 2013 года

Противогаз гражданский фильтрующий

Противогаз предназначен для защиты органов дыхания, лица и глаз человека и зрения человека от отравляющих веществ (ОВ), радиоактивной пыли (РП) и биологических аэрозолей (БА) и аварийно химически опасных веществ (АХОВ).

Количество 108 штук.

Состав противогаза, комплект поставки:

Коробка фильтрующее - поглощающая металлическая.

Лицевая часть из панорамного стекла корпуса, узлами клапана вдоха и выдоха;

Сумка противогаза;

Руководство по эксплуатации;

Технические характеристики товара:

| 1. Сопротивление противогаза постоянному потоку воздуха на вдохе при расходе 30 дм3 л/мин, Па, (мм.вод.ст.), не более | 206,0(21,0) |
| --- | --- |
| 2. Суммарный коэффициент подсоса аэрозоля стандартного масляного тумана под лицевую часть и проницаемости фильтра, % не более | 0,03 |
| 3. Площадь поля зрения, % не менее | 77 |
| 4. Масса комплекта противогаза, без сумки, кг., не более | 1,20 |
| 5. Гарантийный срок хранения в заводской упаковке, лет, не менее | 10,0 |
| 6. Год выпуска, не ранее | 2013 |
| 7. Соответствие требованиям ГОСТ Р 12.4.041-2001 разделы 4-7,9,12; ГОСТ Р 12.4.189-99 разделы 4,8,10; ГОСТ Р 12.4.193-99 разделы 5,6,9,11 |  |
| 8. Время защитного действия по отравляющему веществу (ОВ), мин., не менее. |  |
| - О-изопропилметилфторфосфонат | 120 без «проскока» при концентрации 1,0 мг/дм3 |
| - Фосген при концентрации 1,0 мг/дм.куб. | 352 без «проскока» |
| - Хлорциан при концентрации 5,0 мг/дм.куб. | 18 |
| 9. Время защитного действия по стандартным АХОВ, мин. не менее |  |
| - Циклогексан при концентрации 3,5 мг/дм.куб. | 70 |
| - Диоксид серы при концентрации 2,7 мг/дм.куб. | 28 |
| - Хлор при концентрации 3,0 мг/дм.куб. | 30 |
| - Аммиак, при концентрации 0,7 мг/дм.куб. | 50 |
| 10. Время защитного действия по прочим АХОВ, мин. не менее |  |
| Хлорпикрин при концентрации 0,1 мг/дм.куб. | 370 без «проскока» |
| - Ацетонитрил при концентрации 1,0 мг/дм.куб. | 25 |
| - Водород фтористый при концентрации 1,0 мг/дм.куб. | 56 |
| - Сероводород при концентрации 1,4 мг/дм.куб. | 50 |

Особенности маркировки: на экране дна коробки методом штамповки выдавлен код изготовителя и год производства.

Документы, подтверждающие происхождение товара