Приложение № 2 к извещению

о проведении запроса котировок

от «25» сентября 2013 года № 0856300000213000040

(Приложение №1 к муниципальному контракту

от «____»__________2013 г. №______)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по установке технических средств организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Перми

- Общие требования

  - На транспортной развязке Сосновый бор города Перми Подрядчик производит следующие работы:

1.1.1. демонтаж делиниаторов протяженностью 42 погонных метра с доставкой их до ул. Пермской,2а.

    - установку резиновых колесоотбойников КР-0,49 в соответствии с данным техническим заданием;

  - Устанавливаемые технические средства организации дорожного движения приобретаются Подрядчиком, в рамках стоимости муниципального контракта, и дополнительно Заказчиком не оплачиваются.

  - Установка технических средств организации дорожного движения выполняется в соответствии с настоящим техническим заданием, проектом организации дорожного движения, предоставляемым Заказчиком.

1.5. Подрядчик обеспечивает соблюдение технологии производства всех видов работ в соответствии с требованиями СНиП, ГОСТ.

1.6. При выполнении работ по установке технических средств организации дорожного движения  Подрядчик должен:

- обеспечить безопасность участников дорожного движения в соответствии с требованиями ВСН 37 84;

- обеспечить выполнение и соблюдение правил техники безопасности труда;

- разработать схему организации движения транспорта в местах установки технических средств организации дорожного движения, согласовать с Заказчиком, отделом ГИБДД Управления МВД России по городу Перми, утвердить в департаменте дорог и транспорта администрации города Перми.

1.7. При необходимости выполнить очистку площадки под установку технических средств организации дорожного движения от снега, льда, влаги, а также устранить другие условия, препятствующие установке технических средств организации дорожного движения.

1.8. Подрядчик выполняет работы по фрезерованию асфальтового покрытия шириной 200мм, глубиной 20 мм и длиной 42м, для последующей установки в него резинового колесоотбойника и заливкой слоем битумной мастикой в месте стыка асфальтового покрытия и резинового колесоотбойника.

1.9. Количество устанавливаемых технических средств организации дорожного движения:

| п/п | Наименование технического средства | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Резиновые колесоотбойники- КР-0,49 | 85 шт. |

2.	Требования к конструкции и материалам резинового колесоотбойника

2.1.	 Резиновые колесоотбойники КР-0,49 выполнен из твердой синтетической резины черного и желтого цвета для улучшения видимости в темное время суток.

2.2.	Размеры резинового колесоотбойника КР-0,49 должны соответствовать нормам, приведенным на рис. 1:

Рис. 1. Конструкция и размеры резинового колесоотбойника КР-0,49 (размеры указаны в мм)

2.3.	Внешний вид резинового колесоотбойника КР-0,49 приведен на рис. 2:

Рис. 2. Резиновый колесоотбойник

2.4.	Материалы, из которых изготавливаются Резиновый колесоотбойник, должны быть устойчивы к перепадам температур от -45°С до +70°С и воздействию ультрафиолетовых лучей.

3. Требования к выполнению работ по установке резинового колесоотбойника

3.1.	К асфальтобетонному покрытию резиновые колесоотбойники крепятся с помощью анкерных болтов в место отфрезерованного участка улично-дорожной сети в соответствии с приведенным на рис. 1 чертежом.

3.2.	Для монтажа резинового колесоотбойника необходимо произвести следующие действия:

- убедиться, что место установки резинового колесоотбойника имеет достаточно ровную поверхность, при необходимости предпринять меры для ее выравнивания;

- при необходимости выполнить очистку площадок под установку резинового колесоотбойника, а также устранить другие условия, препятствующие установке;

- разложить секции резинового колесоотбойника в соответствии с проектом организации дорожного движения, плотно соединив их между собой;

- наметить отверстия под анкерные болты;

- отложить секции резинового колесоотбойника и просверлить в поверхности автодороги отверстия диаметром 12 мм;

- вставить в отверстия анкеры;

- вставить в отверстия резинового колесоотбойника болты;

- установить резинового колесоотбойника на место и произвести затяжку болтов, надежно фиксируя их.

3.3. Погрузка и вывоз строительного мусора, дернины, грунта, различных видов загрязнений на полигон ТБО для захоронения должны быть произведены не позднее суток с момента завершения работ.

3.4. После установки резинового колесоотбойника в место фрезерования оставшийся участок залить битумной мастикой сровняв его со слоем асфальтового покрытия.