Приложение № 2 к документации

об открытом аукционе в электронной  форме

Показатели, используемые для определения соответствия потребностям заказчика и (или) эквивалентности предлагаемого к использованию при выполнении работ товара, их значения

| Конкретные показатели используемого товара предложенным заказчиком | Конкретные показатели используемого товара предложенным участником размещения заказа |
| --- | --- |
| - Светильник консольный ЖКУ 16-250-001Б - Светильник ЖКУ Тип лампы ДНаТ; Количество ламп - 1; Мощность ламп , Вт: 250; Длина: > 670 мм; Ширина: > 305мм; Высота: < 330 мм; Степень защиты: более IP50; Цвет: серый или алюминий; Тип цоколя: Е40; Наличие стекла: со стеклом; Степень защиты отсека ПРА: не менее IP20; Степень защиты оптического отсека: не менее IP50; Материал корпуса светильника: пластмасса термостойкая ударопрочная; Материал основания светильника: сталь с порошковым покрытием; Материал отражателя - алюминий электрохимически полированный и анодированный; Материал рассеивателя: поликарбонат светостабилизированный ; Тип кривой силы света (КСС): широкая боковая или широкая осевая; - Крепление: на консоль; - КПД: > 70; Масса, кг: < 7; |  |
| - Светильник консольный ЖКУ 16-150-001. - Светильник ЖКУ Тип лампы ДНаТ; Количество ламп - 2; Мощность ламп, Вт: 150; Длина: > 670 мм; Ширина: > 305мм; Высота: < 330 мм; Степень защиты: более IP50; Цвет: серый или алюминий; Тип цоколя: Е40; Наличие стекла: со стеклом или без стекла; Степень защиты отсека ПРА: не менее IP20; Степень защиты оптического отсека: не менее IP50; Материал корпуса светильника: пластмасса термостойкая ударопрочная; Материал основания светильника: сталь с порошковым покрытием; Материал отражателя - алюминий электрохимически полированный и анодированный; Материал рассеивателя: поликарбонат светостабилизированный ; Тип кривой силы света (КСС): широкая боковая или широкая осевая; - Крепление: на консоль; - КПД: > 77; Масса, кг: < 7; |  |
| - Светильник консольный ЖКУ 15-150-101 - Светильник ЖКУ Тип лампы ДНаТ; Количество ламп - 1; Мощность ламп , Вт: 150; Длина: > 750 мм; Ширина: < 385мм; Высота: < 360 мм; Степень защиты: более IP50; Цвет: серый или алюминий; Тип цоколя: Е40; Наличие стекла: со стеклом; Степень защиты отсека ПРА: не менее IP20; Степень защиты оптического отсека: не менее IP50; Материал корпуса светильника: Алюминий с порошковым покрытием; Материал основания светильника: Литой алюминий с порошковым покрытием; Материал отражателя - алюминий электрохимически полированный и анодированный; Материал рассеивателя: поликарбонат светостабилизированный ; Тип кривой силы света (КСС): широкая боковая или широкая осевая или полуширокая осевая; - Крепление: на консоль; - КПД: > 77; Масса, кг: < 10,5; |  |
| - Светильник консольный ГКУ 15-250-101Б. - Светильник ГКУ Тип лампы ДРИ; Количество ламп - 1; Мощность ламп, Вт: 250; Длина: > 750 мм; Ширина: < 385мм; Высота: < 360 мм; Степень защиты: более IP50; Цвет: серый или алюминий; Тип цоколя: Е40; Наличие стекла: со стеклом; Степень защиты отсека ПРА: не менее IP20; Степень защиты оптического отсека: не менее IP50; Материал корпуса светильника: Алюминий с порошковым покрытием; Материал основания светильника: Литой алюминий с порошковым покрытием; Материал отражателя - алюминий электрохимически полированный и анодированный; Материал рассеивателя: поликарбонат светостабилизированный ; Тип кривой силы света (КСС): широкая боковая или широкая осевая или полуширокая осевая; - Крепление: на консоль; - КПД: > 75; Масса, кг: < 12. |  |
| - Лампа натриевая SON-T-250 ДНаТ. Мощность - 250Вт. Цоколь: Е40. Индекс цветопередачи (Ra): ≥ 25. Цветовая температура: ≤ 2000К. Световой поток, Лм: > 27500. Срок службы > 25000 часов. Положение горения: универсальное или горизонтальное ±20º. Натриевая лампа высокого давления с прозрачной трубчатой внешней колбой. Конструкция, обеспечивающая высокую вибро- и ударостойкость. |  |
| - Лампа натриевая SON-T-150 ДНаТ. Мощность: 150Вт. Цоколь: Е40. Индекс цветопередачи (Ra): ≥ 25. Цветовая температура:≤ 2000К Световой поток, Лм: > 14500 Срок службы > 25000 часов. Положение горения: универсальное или горизонтальное ±20º. Натриевая лампа высокого давления с прозрачной трубчатой внешней колбой. Конструкция, обеспечивающая высокую вибро- и ударостойкость. |  |
| - Лампа разрядная металлогалагеновая. Мощность: 250Вт. Цоколь: Е40. Индекс цветопередачи (Ra): не менее 87. Цветовая температура: ≥ 3000К. Световой поток, Лм > 28000. Срок службы > 17500 часов. Металлогалогенные лампы для наружного освещения с керамической горелкой и прозрачной трубчатой наружной Колбой. |  |
| - Провод самонесущий с алюминиевыми фазными токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей жилой, изолированной светостабилизированным сшитым полиэтиленом, марки СИП-2а 3*70+1*70. Для применения в воздушных силовых линиях и осветительных сетях. Номинальное напряжение 1 кВ Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля -50°С - +50°С . Относительная влажность воздуха (при температуре до +35°С) ≤ 98%. Предельная длительно допустимая рабочая температура жил > 85°С. Предельно допустимая температура нагрева жил кабелей в аварийном режиме (или режиме перегрузки) > 110°С. Максимальная температура нагрева жил при коротком замыкании > 245°С. Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке 10 диам. кабеля. Срок службы, > 20 лет Число и номинальное сечение жил, мм2 3х70+1х70. Наружный диаметр, мм не более 38. Расчетная масса, кг/км > 1000. Допустимая токовая нагрузка, А, > 195. |  |
| - Провод самонесущий с алюминиевыми фазными токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей жилой, изолированной светостабилизированным сшитым полиэтиленом, марки СИП-2а 3*50+1*70. Для применения в воздушных силовых линиях и осветительных сетях. Номинальное напряжение 1 кВ. Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля -50°С - +50°С . Относительная влажность воздуха (при температуре до +35°С) ≤ 98%. Предельная длительно допустимая рабочая температура жил > 85°С. Предельно допустимая температура нагрева жил кабелей в аварийном режиме (или режиме перегрузки) >110°С. Максимальная температура нагрева жил при коротком замыкании > 245°С. Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке 10 диам. кабеля. Срок службы, > 20 лет Число и номинальное сечение жил, мм2 3х50+1х70. Наружный диаметр, мм не более 37. Расчетная масса, кг/км > 850. Допустимая токовая нагрузка, А, > 160. |  |
| - Провод самонесущий с алюминиевыми жилами с изоляцией из светостабилизированного ПЭ, с нулевой несущей жилой из алюминиевого сплава, изолированной светостабилизированным сшитым полиэтиленом, марки СИП-2 3*50+1*54,6. Для применения в воздушных силовых линиях и осветительных сетях. Номинальное напряжение 0,6 - 1 кВ . Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля -60°С - +50°С. Относительная влажность воздуха (при температуре до +35°С) ≤ 98%. Предельная длительно допустимая рабочая температура жил > 85°С. Предельно допустимая температура нагрева жил кабелей в аварийном режиме (или режиме перегрузки) > 110°С. Максимальная температура нагрева жил при коротком замыкании > 245°С. Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке 10 диам. кабеля. Срок службы, не менее 35 лет Число и номинальное сечение жил, мм2 3х50+1х54,6. Наружный диаметр, мм < 38. Расчетная масса, кг/км>727. |  |
| - Провода самонесущие изолированные без несущего элемента марки СИП-4 2*16, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена. Для применения в воздушных силовых линиях и осветительных сетях. Номинальное напряжение 0,6 - 1 кВ . Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля -50°С - +50°С . Относительная влажность воздуха (при температуре до +35°С) ≤ 98%. Предельная длительно допустимая рабочая температура жил > 65°С. Предельно допустимая температура нагрева жил кабелей в аварийном режиме (или режиме перегрузки) > 70°С. Максимальная температура нагрева жил при коротком замыкании > 130°С. Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке 7,5 диам. кабеля. Срок службы, не менее 25 лет Число и номинальное сечение жил, мм2 2*16. Наружный диаметр, мм < 16. Расчетная масса, кг/км>130. |  |
| - Кабель силовой АВВГ, с изоляцией и оболочкой из поливинил-хлоридного пластиката без защитного покрова. Номинальное напряжение > 0,66 кВ. Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля должна быть -50°С - +50°С . Относительная влажность воздуха (при температуре до +35°С) ≤ 98%. Предельная длительно допустимая рабочая температура жил > 65°С. Предельно допустимая температура нагрева жил кабелей в аварийном режиме > 75°С. Максимальная температура нагрева жил при коротком замыкании > 150°С. Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке: 7,5 диаметров кабеля. Число и номинальное сечение жил, мм2 4 х 35. Наружный диаметр, мм < 23,9. Расчетная масса, кг/км > 583. |  |
| - Кабель силовой АВВГ, с изоляцией и оболочкой из поливинил-хлоридного пластиката без защитного покрова. Номинальное напряжение > 0,66 кВ. Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля должна быть -50°С - +50°С . Относительная влажность воздуха (при температуре до +35°С) ≤ 98%. Предельная длительно допустимая рабочая температура жил > 65°С. Предельно допустимая температура нагрева жил кабелей в аварийном режиме > 75°С. Максимальная температура нагрева жил при коротком замыкании > 150°С. Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке: 7,5 диаметров кабеля. Число и номинальное сечение жил, мм2 4 х 50. Наружный диаметр, мм < 28,5. Расчетная масса, кг/км>1025. |  |
| - Кабель силовой АВВГ, с изоляцией и оболочкой из поливинил-хлоридного пластиката без защитного покрова. Номинальное напряжение > 0,66 кВ. Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля должна быть -50°С - +50°С. Относительная влажность воздуха (при температуре до +35°С) ≤ 98%. Предельная длительно допустимая рабочая температура жил > 65°С. Предельно допустимая температура нагрева жил кабелей в аварийном режиме > 75°С. Максимальная температура нагрева жил при коротком замыкании > 150°С. Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке: 7,5 диаметров кабеля. Число и номинальное сечение жил, мм2 4 х 70. Наружный диаметр, мм < 33,6. Расчетная масса, кг/км > 1215. |  |
| - Провод установочный ПВ-3 1*6 - провод повышенной гибкости, со скрученой медной многопроволочной жилой и изоляцией из ПВХ пластиката, на напряжение 450-750 В с частотой до 400 Гц или на постоянное напряжение до 1 кВ. Количество жил -1. Рабочая температура -50°С - +70°С . Длительно-допустимая температура нагрева жил не более +75°С. Радиус изгиба -5 диаметров кабеля. Диаметр токопроводящей жилы, мм не менее 2,6. Расчетная масса, кг/км < 72. Срок службы > 10 лет. |  |
| - Комплект концевой муфты EPKT 0031-L12 с болтовыми наконечниками, сечение жил 25-70мм2 , без брони. |  |
| - Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката без защитного покрова ВВГ-1 Номинальное напряжение > 0,66 кВ. Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля должна быть -50°С - +50°С . Относительная влажность воздуха (при температуре до +35°С) ≤ 98%. Предельная длительно допустимая рабочая температура жил > 65°С. Предельно допустимая температура нагрева жил кабелей в аварийном режиме > 75°С. Максимальная температура нагрева жил при коротком замыкании > 150°С. Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке не менее: 7,5 диаметров кабеля. Число и номинальное сечение жил, мм2 3х1,5(ож). Наружный диаметр, мм < 10,2. Расчетная масса, кг/км > 105. |  |
| - Железобетонные стойки СВ-110-3,5 используются при монтаже линий электропередач до 10кВ , наружных осветительных и других электросетей. Размер, мм L менее 12000, масса не более 1030 кг. |  |
| - Краска для наружных работ черная. Массовая доля пленкообразующего вещества %, не менее 23. Массовая доля летучих веществ %, не более 15. Степень перетира, мкм, не более 55. Укрывистось не высушенной пленки г/м2, не более 27. Время высыхания до степени 3, ч, не более: при температуре 20±2 °С: 24 , при температуре 70 ±2 °С: 5 . Эластичность пленки при изгибе, мм, не более 2. |  |
| - Труба. Полиэтилен ПЭ 63 или ПЭ 80 или ПЭ 100. SDR-17 или SDR-13,6 или SDR-11. Расчетная масса 1 м труб, кг менее 2,12, но более 1,45. Номинальный наружный диаметр, мм более 75 но менее 110. . |  |
| - Песок природный для строительных работ средней крупности. Модуль крупности песка 2-2,5; Полный остаток на сите № 063 – 30-45%, содержание зерен крупностью свыше 10 мм – не более 0,5%, содержание крупностью свыше 5 мм – не более 5,0%, менее 0,16 мм - не более 5,0%; содержание пылевидных и глинистых частиц по массе не более 2,0%; содержание глины в комках – не более 0,25%; класс песка - Iкласс; Аэфф до 370 Бк/кг; содержание вредных компонентов и примесей не более 50 ммоль/л. |  |
| - Комплект промежуточной подвески ES 1500. Площадь сечения несущей жилы, мм2 16-120 ; Разрушающая нагрузка,кH, > 10; Масса, кг не более 0,6. |  |
| - Комплект анкерной подвески ЕА1500. Предназначены для анкерного крепления изолированной несущей жилы СИП-2 на концевых, угловых и ответвительных опорах. Площадь сечения несущей жилы, мм2 35-70. Разрушающая нагрузка, кH, 15. Масса, кг не более 0,7. |  |
| - Зажим РА 1500 анкерный Корпус зажима выполнен из устойчивого к действию коррозии алюминиевого сплава, в который вкладываются саморегулируемые клинья из полимера, устойчивого к ультрафиолетовому излучению и погодно-климатическим условиям. |  |
| - Заземляющий проводник ЗП-6, из стали, массой менее 1,2кг |  |
| - Анкерный кронштейн СА-1500 Разрушающая нагрузка: не менее 1450 кгс; Масса кг, более 0,20 |  |
| - Зажим анкерный клиновой PA1500 предназначен для фиксации провода СИП на магистрали и ответвлениях. Разрушающая нагрузка, кгс ≥ 1500; Сечениние несущей нейтрали,мм2 , более 25-35. Масса, кг не > 0,35. |  |
| - Лента из нержавеющей стали F2007. Размер 20*0,7 мм; упаковка 1 рулон > 45м. |  |
| - Скрепа А200 для фиксации конца ленты после затяжки ее инструментом на опоре. |  |
| - Кабельный ремешок CSВ. Крепления и ремешки изготовлены из ультрафиолетостойкого полимера неподдерживающего горение. Рабочий диапазон температур от – 50 С до + 80 С . Монтаж осуществляется при температуре от – 20 С до + 60 С. Разрушающая нагрузка (кН), не более 0,37. Масса (кг/100шт.): более 2,4 |  |
| - Ответвительный зажим HEL-5002 Сечение провода, основной / ответвляемый, мм²: 20-70 / 10-50. Вес г, более 250. |  |
| - Адаптер для закороток РМСС Изоляционный материал из погодо- и ультрафиолетостойкого полимера. Контактная часть адаптера изготовлена из бронзы: диаметр более 11мм, длина ≥ 35 мм, отверстие ≤ 8 мм |  |
| - Оборудование для заземления МТ-206. Контактных шпилек 6; сечение 16 мм2; I макс 4 (кА/1с); размеры коробки (мм): 234*215*75. |  |
| - Оборудование для закороток МТ-245 Кабеля 10 м; сечение 16 мм2; I макс 4 (кА/1с); размеры коробки (мм): 310 * 280 * 105. |  |
| 35. Железобетонные стойки СВ-110-3.5 предназначены для высоковольтных линий электропередачи до 10 кВ и устройства опор освещения. Размер, мм L менее 12000, масса, кг не более 1135. |  |