Приложение № 3

Техническое задание на капитальный ремонт путей эвакуации (входная зона).

Требования к видам  светильников

Светильники и источники света должны соответствовать требованиям настоящего технического задания. Светильники  должны сопровождаться Паспортами качества и необходимыми сертификатами.

1.      Общие требования.

1.1 Светильник должен быть произведен в заводских условиях .

| Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,331 33,1/100 |
| --- | --- | --- |
| Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 0,467 46,7/100 |
| Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит | 100 м2 покрытия | 0,467 46,7/100 |
| Смена простильных дощатых полов: с полной сменой досок | 100 м2 пола | 0,467 46,7/100 |
| Антисептирование древесины: водными растворами | 100 м2 обработанной поверхности | 0,467 46,7/100 |
| Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | 100 м2 основания | 0,2335 23,35/100 |
| Укладка лаг: по кирпичным столбикам | 100 м2 пола | 0,2335 23,35/100 |
| Устройство стяжек: из плит древесноволокнистых 574,04 = 1 798,04 - 0,102 x 12 000,00 | 100 м2 стяжки | 0,467 46,7/100 |
| Плиты цементно-стружечные нешлифованные ЦСП-2 толщиной 14 мм | м2 | 47,6 ст1.п1*1000 |
| Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 0,467 46,7/100 |
| Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ | м2 | -47,63 |
| Линолеум коммерческий гетерогенный "ACCZENT TIMBER 2м (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д3, Т2) | м2 | 47,63 |
| Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 0,3097 30,97/100 |
| Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,29 29/100 |
| Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см | 100 м2 покрытия | 0,29 29/100 |
| Устройство плинтусов: из плиток керамических 325,67 = 2 722,40 - 101 x 23,73 | 100 м плинтуса | 0,272 27,2/100 |
| Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 400х400х9 мм | м2 | 4,1205 27,47*0,15 |
| Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок: с лестниц | 100 м2 расчищенной поверхности | 1,0018 100,18/100 |
| Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм в кабинета хвсех | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,30054 30,054/100 |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,0018 |
| Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 25 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,29 29/100 |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,29 29/100 |
| Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0,0484 |
| Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 4 873,82 = 25 573,82 - 100 x 207,00 | 100 м2 проемов | 0,0484 |
| Блок дверной ламинированный ( комплект, ручка) (S=4.84m2) ((МАТ=МАТ/1,18/4,2*1,06*1,02-МАТ)) | шт | 1 |
| Кодовый замок на дверь сан.узла (Комплект) ((МАТ=МАТ/1,18/4,2*1,06*1,02-МАТ)) | шт | 1 |
| Демонтаж: выключателей, розеток | 100 шт. | 0,03 |
| Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,04 4/100 |
| Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,03 |
| Выключатель одноклавишный для скрытой проводки серии "Прима", марка С16-057, цвет белый | шт. | 3 |
| Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 1 | 100 шт. | 0,04 |
| Светильники люминесцентные открытые потолочные типа BAT.R/S 236 | шт. | 4 |
| Лампа энергосберегающая TOSHIBA 30W/3U E27 | шт. | 4 |
| Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,8606 86,06/100 |
| Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 1,244 124,4/100 |
| Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит | 100 м2 покрытия | 1,244 124,4/100 |
| Смена простильных дощатых полов: с полной сменой досок | 100 м2 пола | 1,244 124,4/100 |
| Антисептирование древесины: водными растворами | 100 м2 обработанной поверхности | 1,244 124,4/100 |
| Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | 100 м2 основания | 0,622 62,2/100 |
| Укладка лаг: по кирпичным столбикам | 100 м2 пола | 0,622 62,2/100 |
| Устройство стяжек: из плит древесноволокнистых 574,04 = 1 798,04 - 0,102 x 12 000,00 | 100 м2 стяжки | 1,244 124,4/100 |
| Плиты цементно-стружечные нешлифованные ЦСП-2 толщиной 14 мм | м2 | 126,9 ст2.п1*1000 |
| Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 1,244 124,4/100 |
| Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ | м2 | -126,9 |
| Линолеум коммерческий гетерогенный "ACCZENT TIMBER 2м (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д3, Т2) | м2 | 126,9 |
| Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 0,8133 81,33/100 |
| Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок: с лестниц | 100 м2 расчищенной поверхности | 1,2341 123,41/100 |
| Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм в кабинета хвсех | 100 м2 отремонтированной поверхности | 1,2341 123,41/100 |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,2341 123,41/100 |
| Разборка деревянных перегородок: чистых щитовых дощатых | 100 м2 | 0,4885 48,85/100 |
| Монтаж перегородок: из алюминиевых сплавов сборно-разборных с остеклением | 100 м2 | 0,1853 18,53/100 |
| Перегородка из алюминия, заполнение- стеклопакет,(сэндвич 24мм) с дверным проемом (2100*800мм), в комплекте- ручка, замок, (Изделие № 3) - (S=18,53m2) ((МАТ=МАТ/1,18/4,2*1,06*1,02-МАТ)) | шт | 1 |
| Монтаж перегородок: из алюминиевых сплавов звукоизоляционных | 100 м2 | 0,6583 65,83/100 |
| Перегородка из алюминия, с дверными проемами (2100*800мм), в комплекте- ручка, замок, (Изделие № 4, 5, 6) - (S=30,6; 17,1; 18m2 соответственно) ((МАТ=МАТ/1,18/4,2*1,06*1,02-МАТ)) | шт | 1 |
| Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,03 3/100 |
| Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,005 0,5/100 |
| Смена: умывальников 2 865,17 = 15 865,17 - 100 x 130,00 | 100 приборов | 0,01 |
| Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм | компл. | 1 |
| Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640х215х200, 670-630х240-180, 200-175 мм | шт. | 1 |
| Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 25 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 1,244 124,4/100 |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,244 124,4/100 |
| Демонтаж: выключателей, розеток | 100 шт. | 0,05 |
| Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,11 11/100 |
| Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,05 |
| Выключатель одноклавишный для скрытой проводки серии "Прима", марка С16-057, цвет белый | шт. | 5 |
| Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 1 | 100 шт. | 0,11 11/100 |
| Светильники люминесцентные открытые потолочные типа BAT.R/S 236 | шт. | 11 |
| Лампа энергосберегающая TOSHIBA 30W/3U E27 | шт. | 11 |
| Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0,0168 1,68/100 |
| Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 4 873,82 = 25 573,82 - 100 x 207,00 | 100 м2 проемов | 0,0168 1,68/100 |
| Блок дверной ламинированный ( комплект, замок,ручка) (S=1,68m2) ((МАТ=МАТ/1,18/4,2*1,06*1,02-МАТ)) | шт | 1 |
| Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,3006 30,06/100 |
| Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 0,302 30,2/100 |
| Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит | 100 м2 покрытия | 0,302 30,2/100 |
| Смена простильных дощатых полов: с полной сменой досок | 100 м2 пола | 0,302 30,2/100 |
| Антисептирование древесины: водными растворами | 100 м2 обработанной поверхности | 0,302 30,2/100 |
| Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | 100 м2 основания | 0,151 15,1/100 |
| Укладка лаг: по кирпичным столбикам | 100 м2 пола | 0,151 15,1/100 |
| Устройство стяжек: из плит древесноволокнистых 574,04 = 1 798,04 - 0,102 x 12 000,00 | 100 м2 стяжки | 0,302 30,2/100 |
| Плиты цементно-стружечные нешлифованные ЦСП-2 толщиной 14 мм | м2 | 30,8 ст3.п1*1000 |
| Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см | 100 м2 покрытия | 0,302 30,2/100 |
| Устройство плинтусов: из плиток керамических 325,67 = 2 722,40 - 101 x 23,73 | 100 м плинтуса | 0,2733 27,33/100 |
| Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 400х400х9 мм | м2 | 4,14 27,6*0,15 |
| Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок: с лестниц | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,65861 65,861/100 |
| Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм в кабинета хвсех | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,65861 65,861/100 |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,65861 65,861/100 |
| Разборка деревянных перегородок: чистых щитовых дощатых | 100 м2 | 0,1102 11,02/100 |
| Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0,1105 11,05/100 |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1105 11,05/100 |
| Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0,0673 6,73/100 |
| Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0673 6,73/100 |
| Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,08 |
| Розетка скрытой проводки с заземлением | шт. | 8 |
| Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,098 9,8/100 |
| Зеркало в помещении № 21 с установкой - Квадро 3 (0,6 х 1,7м) ((МАТ=МАТ/1,18/4,2*1,06*1,02-МАТ)) | шт | 1 |
| Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 21 км I класс груза | 1 т груза | 14,0794 |
| Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 14,0794 |

. Часть 1. Общие требования и методы испытаний».

1.5. Срок службы светильника - не менее 5 лет.

1.6. Гарантийный срок эксплуатации - не менее 36 месяцев.

1.7.  Требования к материалам.

2.0. Способ крепления светильника - встраиваемый в стандартный подвесной потолок типа «Армстронг».

2.1. Подсоединение светильника к питающей сети должно быть обеспечено при помощи клеммной колодки.

Товар должен быть новый, ранее не использованный. Качество товара должно соответствовать действующим стандартам, утверждённым на данный вид товара. Товар должен быть упакован в стандартную тару, упаковку (с необходимыми маркировками), обеспечивающую его сохранность при транспортировке до места доставки. Поставщик обязан при поставке товара передать государственному заказчику: товарно-транспортные накладные, счета-фактуры, документы или их копии подтверждающие соответствие товара требованиям, установленным в соответствии с действующим законодательством РФ (сертификаты соответствия, санитарно-эпидемиологические заключения, гарантийные талоны, руководства по эксплуатации, инструкции) на русском языке.

Выполнить окраску стен  моющейся краской выдерживающее многократную влажную уборку с применением моющих средств.

ПЕРЕЧЕНЬ

исполнительной документации предоставляемой Подрядчиком

по завершению капитального ремонта объекта:

МБУЗ «ГДКБ № 9 им. Пичугина П.И»

| Наименование разделов видов выполняемых Выполняемых работ | Состав исполнительной документации раздела |
| --- | --- |
| Отделочные работы |  |
| Штукатурные, малярные, облицовочные работы, полы | - Реестр документации. - Акт передачи помещений для выполнения отделочных работ. - Акты скрытых работ на каждый конструктивный элемент пола ( основание под полы, подстилающий слой. гидроизоляция. стяжка. пароизоляция, утепление и другие скрытые работы, включая и чистый пол). - Акт освидетельствования скрытых работ на выравнивание стен штукатурными и шпаклевочными смесями. - Сертификаты соответствия, санитарно-гигиенические, пожарной безопасности и паспорта качества на применяемые материалы и изделия: -смеси штукатурные, -смеси клеевые-материалы лакокрасочные, -составы для гидроизоляционных работ. -плитку облицовочную, сэндвич-панели, -плитку для полов, - линолеум. |
| Подвесные потолки | - Реестр документации - Исполнительные схемы конструкций подвесных потолков. - Акты освидетельствования скрытых работ на крепление несущих конструкций подвесных потолков, звукоизоляцию. установку подвесов. - Сертификаты соответствия, санитарно-гигиенические, пожарной безопасности и паспорта качества на применяемые материалы и изделия. |
| Внутренние электро-технические системы и устройства | - Реестр документации. - Приказ о назначении ответственного лица за производство работ. - Акт технической готовности помещения к электромонтажным работам. - Сертификаты и паспорта на оборудование. - Исполнительные схемы. - Акты проверки надежности крепления лотков световых линий, закладных деталей для подвески светильников. - Акт проверки осветительной сети на функционирование и правильность монтажа установочных автоматов. - акт проверки осветительной сети на зажигание внутреннего освещения. - Протоколы; - измерение сопротивления изоляции проводов и кабелей. - Акт технической готовности электромонтажных работ. В том числе ведомости: - технической документации, предъявляемой при сдаче-приемке монтажных работ; - монтажных недоделок, не препятствующих комплексному опробованию; - смонтированного оборудования. - Акт (справка) о ликвидации недоделок. - Протоколы и акты пусконаладочных работ. - протокол измерения эффективности освещения МБУЗ «ГДКБ № 9 им. Пичугина П.И" |
| Устройство стен и перегородок из кирпича и ГКЛ | 1. Реестр документации. 2.Акты освидетельствования скрытых работ. -устройство гидроизоляции, -монтаж перемычек в кирпичных стенах, -устройство каркасов стен и перегородок из ГКЛ, -звуко-теплоизоляция стен и перегородок из ГКЛ, -обшивка каркасов стен и перегородок ГКЛ, -заделка некратных мест в стенах и перегородках. 3. Сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы и изделия; -на кирпич, - арматуру, - перемычки, -металлический профиль, -утеплитель, - гипсокартонные листы, -цементные листы. |
| Металлические конструкции | - Исполнительные схемы: -планово-высотной сьемки расположения балок. 2. Акты освидетельствования скрытых работ: -монтажа балок. 3. Акт антикоррозийной защиты. 4. Сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы и изделия; -сертификат качества на швеллер, арматурную сетку. арматуру. -сертификат на применяемые электроды. -сертификат на грунтовочные материалы и другие необходимые материалы. 5. Журнал сварочных работ. 6. Копии дипломов (удостоверений) сварщиков с указанием их личных номеров. |
| Двери | - Реестр документации. - Акты освидетельствования скрытых работ; - установка термопрофиля, - устройство паро-гидроизоляции, - установку (монтаж) крепления, - устройство теплоизоляции, герметизация швов, стыков. - Сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы и изделия; - Сертификаты соответствия: - на профиль, изделия металлопластиковые, двери, и др. - на стеклопакеты, - на устройства поворотно-откидные, - клеящие и герметизирующие материалы, монтажную пену. - крепежные изделия (шурупы, заклепки, стяжные болты). - Сертификаты пожарной безопасности: - на профиль, изделия металлопластиковые двери, теплоизолирующие материалы, - клеи. герметики, уплотнители, - Санитарно-гигиенические заключения; - на герметики. клеи, и т.д. - на профили, двери, изделия металлопластиковые, и т. д, - Исполнительные монтажные схемы; - планы, развертки, - боковые и верхние узлы крепления, - Паспорта: - на двери, изделия металлопластиковые. |

3.Условия выполнения работ:

Работы проводятся в условиях действующего учреждения. Исполнитель обязан обеспечить проведение работ всем необходимым, включая временные подсоединения коммуникаций (обеспечение электроэнергией) в точках подключения, указанных Заказчиком. До начала работ завезти на объект все необходимые материалы и изделия, согласованные с Заказчиком. Огородить территорию, отведенную Заказчиком для складирования материалов, оборудования, изделий и конструкций. До начала работ предоставить Заказчику приказы о назначении ответственных лиц Подрядчика за производство работ; охрану труда и технического надзор; список работников, задействованных при производстве работ, с указанием их паспортных данных. Все работники Подрядчика, не являющихся гражданами РФ,  должны иметь документы, подтверждающих их право находиться и осуществлять трудовую деятельность на территории РФ.

Для производства Работ Подрядчик обязан обеспечить наличие у рабочих бригады и предъявление Заказчику и Руководителю учреждения объекта до начала производства работ следующих оригинальных документов:

- приказы о назначении ответственных лиц Подрядчика за производство работ, охрану труда и технический надзор;

-письмо-направление от подрядной организации со списком фамилий членов бригады, где должно быть указано название фирмы, реквизиты, адрес, объем, сроки и место Работ со ссылкой на настоящий Договор, печать, подпись;

- наряд (задание, распоряжение на Работы);

- личные квалификационные документы сотрудников бригады, оформленные в установленном порядке, с печатью и записью о периодической переаттестации: группа по электробезопасности, допуск к работе в электроустановках, право проведения сварочных работ и др.

Оригиналы документов, которые не могут быть оставлены у Заказчика (личные документы и т.п.),  представляются Подрядчиком на обозрение с одновременной передачей Заказчику заверенных копий таких документов для помещения их в папку контроля хода работ.

Работы ведутся  только  в рабочие дни, строго с 09-00 до 18-00 с технологическим перерывом с 13-00 до 14-00 ежедневно. Ежедневно, по окончании рабочего дня производить уборку и вывоз технического мусора. Подрядчик обязан проводит регулярно еженедельные инструктажи рабочих по противопожарной безопасности работ на объекте, с отметкой об их проведении в журнале инструктажа.

По окончании работ  обязательно в течение 3 (трех) дней вывезти за пределы территории учреждения материалы, инструменты, приборы, инвентарь, изделия, конструкции, временные сооружения и другое имущество Подрядчика, использовавшееся для производства работ.

- 4. Особые условия выполнения работ:

- Работу проводить, учитывая специфику деятельности медицинского учреждения с соблюдением СанПиН.

- Работы выполняются в соответствии с действующими законодательствами РФ, утвержденными ТУ и технологическими регламентами и при соблюдении условий муниципального контракта.

- Соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, внутренних положений и инструкций, требований администрации Заказчика. Специалисты Подрядчика должны быть высококвалифицированные и аттестованные на право ведения работ, обеспечены приборами, необходимым инструментами и средствами индивидуальной защиты.

- Работы производятся только в отведенной зоне работ. Работы производятся минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. После окончания работ производится приведение в порядок рабочей зоны, уборка и вывоз мусора, материалов, возмещение коммунальных услуг.

- Заказчик назначает на объекте своего представителя, который от имени Заказчика осуществляет технический надзор и контроль за качеством выполняемых работ, а также производит проверку соответствия материалов и оборудования, используемых Подрядчиком, условиям контракта и сметной документации, строительным нормам и правилам, стандартам, сертификатам, техническим условиям и другим нормативно-методическим документам Российской Федерации, оформляет акты на выполненные работы.

После завершения работ Подрядчик обязан восстановить в случае повреждения (изменения) и сдать в установленном порядке:

- электрические и локальные сети – аварийно-технической службе по данному району и Заказчику;

- слаботочные сети (включая ОПС, 01 и прочее) – аварийно-технической службе по данному району и представителю Госпожнадзора МЧС России

5.Требования к применяемым материалам:

При производстве ремонтных работ необходимо применять современные материалы и другое оборудование российского и импортного производства, позволяющее повысить эксплуатационные свойства объекта в целом.

Используемые материалы, оборудование должны соответствовать проектным требованиям, ГОСТам и ТУ, обеспечены техническими паспортами, сертификатами и др. документами, удостоверяющими их качество. Допускается предоставление эквивалента равноценного или превосходящего по качеству. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, за достоверность сведений о стране происхождения, за сохранность всех поставленных для реализации Договора материалов и оборудования до сдачи готового объекта в эксплуатацию. Подрядчик  обязан представить Заказчику данные о выбранных им материалах и оборудовании (включая соответствующие паспорта, сертификаты соответствия нормам РФ, сертификаты соответствия экологическим нормам), получить его одобрение на их применение и использование. В случае если Заказчик отклонил использование материалов и/или оборудования из-за их несоответствия стандартам качества или ранее одобренным образцам, Подрядчик  обязан за свой счет и своими силами произвести их замену. При применении материалов не  соответствующих указанным нормам и требованиям Заказчик оставляет за собой право  предъявить претензии к Подрядчику с наложением штрафных санкций при исполнении Договора.

Cведения о качественных характеристиках материалов приведены в Приложениях №1, №2 к техническому заданию.

6. Общие требования к выполнению работ:

О пожарной безопасности при проведении работ.

Для обеспечения пожарной безопасности все производственные процессы при ремонтных работах должны осуществляться в строгом соответствии с требованиями действующего Федерального закона № 123 – ФЗ от 22.07.08, «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Об охране труда при ведении работ.

Для обеспечения требований по охране труда все производственные процессы при ремонтно-строительных работах должны осуществляться в строгом соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

-  СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;

- СНиП 12-01-2004. Организация строительства;#S  #S

- - СП 12-133-2000. Безопасность труда в строительстве. Положение о порядке аттестации рабочих мест по условиям труда в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве;

- СП 12-135-2003. Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда.

Обеспечить в ходе работ выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, соблюдать правила пожарной безопасности.

7.  Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ:

Все работы должны соответствовать основным  технологическим правилам по строительству:

- - Строительные нормы и правила СНиП 21-01-97*
"Пожарная безопасность зданий и сооружений";

- - Строительные нормы и правила СНиП 2.09.04-87*
  "Административные и бытовые здания";

- - Строительные нормы и правила СНиП III-4-80*
"Техника безопасности в строительстве".

8.  Требования по объему гарантий качества работ:

Гарантийный срок на выполненные работы и материалы должен составлять не менее 36 месяцев.

9.   Требования по сроку гарантий качества на результаты работ:

В течение гарантийного срока Подрядчик обязан в течение 2-х дней устранять дефекты после  информации полученной от Заказчика, о выявленных им в процессе эксплуатации дефектах.

- 10.  Порядок сдачи и приемки результатов работ:

- Заказчика, обязан предоставлять информацию о ходе выполнения работ. Рассмотрение и приемка результатов выполненных работ осуществляется уполномоченной Заказчиком комиссией в соответствии со сроками выполнения работ.

11. Электромонтажные работы:

Должны производиться в соответствии с  Правилами устройства и  технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 01.2003 года № 6, а так же с соблюдением Федеральных законов РФ: от 23 ноября 2009 г.№261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности» и от 08 мая 2010г. № 83- ФЗ.

12. Требования к сметной документации

Документацию разработать в соответствии с действующими законодательными и нормативными документами Российской Федерации.

Документацию оформить в соответствии с утвержденными правилами выполнения и оформления текстовых и графических материалов, входящих в состав проектной и рабочей документации.

Подрядчик обязан:

.

1. Обеспечить содержание и уборку объекта и прилегающей непосредственно к нему территории.

2. При производстве работ предусмотреть монтаж, отсекающих рабочую зону, временных конструкций и укрывной материал.

3. Обеспечить сохранность находящихся на объекте материалов, изделий, конструкций, оборудования.

4. Подключение и переключение нагрузок на распределительные щиты производить строго по предварительной заявке совместно с представителями службы эксплуатации здания.

5. До начала производства работ назначить ответственного по объекту за пожарную безопасность и технику безопасности.

6. Вывоз строительного мусора производить ежедневно. Складирование и погрузку мусора производить в упакованном в мешки виде. Не допускается загромождение площадки вокруг здания.

7. По окончании ремонтных работ составляется акт приемки в эксплуатацию законченных ремонтом работ с приложением протоколов испытаний всех инженерных сетей и оборудования, производится запуск отремонтированных систем и сдача соответствующим эксплуатационным службам.

8. По запросу Заказчика в период производства ремонтных работ предоставлять исполнительные схемы (согласованные с соответствующими эксплуатационными службами) и акты скрытых работ.

9. По запросу Заказчика в течение 3 дней информировать о ходе выполнения договора. Запрос и ответ на него предоставляются письменно с использованием факсимильной связи, электронной почты или нарочно.

Все работы выполняются в соответствии с утвержденными Заказчиком дефектными ведомостями и техническим заданием с учетом применения ресурсосберегающих технологий с минимизацией затрат на энергоносители.

Материально-технические ресурсы, применяемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 №982 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение которой осуществляется в форме принятия декларации и соответствии".

Подрядчик при выполнении работ вправе заменить материалы, содержащие указания на товарные знаки согласно дефектным ведомостям, на эквиваленты. Скрытые дефекты, не указанные в локальном сметном расчете, подлежат устранению в обеспечение достижения результата по муниципальному контракту. Стоимость материалов и механизмов принятая в смете подтверждается Подрядчиком копиями документальных источников.

Подрядчик самостоятельно и за свой счет согласовывает сметную документацию со всеми заинтересованными службами, а также получает положительное заключение экспертизы в Краевом Государственном Автономном Учреждении «Управление Государственной экспертизы Пермского края».

- Подрядчик обязан предоставить Заказчику при передаче результата работ всю необходимую исполнительную и техническую документацию.