Приложение № 4

Техническое задание на капитальный ремонт путей эвакуации (1-ый и 2-ой этажи).

Требования к видам  светильников

Светильники и источники света должны соответствовать требованиям настоящего технического задания. Светильники  должны сопровождаться Паспортами качества и необходимыми сертификатами.

1.      Общие требования.

1.1 Светильник должен быть произведен в заводских условиях и являться устройством заводской готовности.

| Устройство: потолков реечных алюминиевых | 100 м2 поверхности облицовки | 0,334 |
| --- | --- | --- |
| Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 100 м | 0,2 |
| Трубки защитные гофрированные | м | 20 |
| Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0,02 |
| Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,04 |
| Выключатель одноклавишный для скрытой проводки серии "Прима", марка С16-057, цвет белый | шт. | 4 |
| Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,04 |
| Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 1 | 100 шт. | 0,08 |
| Светильники люминесцентные открытые потолочные типа BAT.R/S 236 | шт. | 8 |
| Лампа энергосберегающая TOSHIBA 22W/колба E27 | шт. | 8 |
| Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,3 |
| Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 0,334 |
| Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит | 100 м2 покрытия | 0,334 |
| Смена простильных дощатых полов: с добавлением новых досок до 25% | 100 м2 пола | 0,334 |
| Устройство оснований под покрытие пола: из древесноволокнистых плит насухо в два слоя площадью свыше 20 м2 | 100 м2 основания | 0,334 |
| Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 0,334 |
| Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ | м2 | -33,4 |
| Линолеум коммерческий гетерогенный "ACCZENT TIMBER 2м (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д3, Т2) | м2 | 33,4 |
| Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок: с лестниц | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,3 |
| Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 0,28 |
| Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм в кабинета хвсех | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,05 |
| Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 25 мм в кабинетах всех | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,08 |
| Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,01 |
| Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 поверхности | 0,09 |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен и откосов оконных и дверных подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,09 |
| Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,5 |
| Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,09 |
| Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0,042 |
| Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двусторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в два слоя с изоляцией заделка проема | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,021 |
| Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм | м2 | 8,82 |
| Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 4 873,82 = 25 573,82 - 100 x 207,00 | 100 м2 проемов | 0,0189 |
| Блок дверной ламинированный ( комплект, замок,ручка) (S=1.89m2) ((МАТ=МАТ/1,18/4,2*1,06*1,02-МАТ)) | шт | 1 |
| Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): (трубы отопления0 | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0,1 |
| Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1 |
| Разборка деревянных перегородок: чистых щитовых дощатых | 100 м2 | 0,16 |
| Монтаж перегородок: из алюминиевых сплавов сборно-разборных с остеклением ( 2 штуки) | 100 м2 | 0,1943 |
| Перегородка из алюминия, заполнение- стеклопакет,(сэндвич 24мм) с дверью ( 3410*2850 (2100*800мм), в комплекте- ручка, замок. Учтено за шт. 2 (Изделие № 1) - (S=19,43m2) ((МАТ=МАТ/1,18/4,2*1,06*1,02-МАТ)) | шт | 1 |
| Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм | 100 м трубопровода | 0,08 |
| Смена: умывальников ((пМР=0)) | 100 приборов | 0,02 |
| Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм | компл. | 2 |
| Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640х215х200, 670-630х240-180, 200-175 мм | шт. | 2 |
| Устройство: потолков реечных алюминиевых | 100 м2 поверхности облицовки | 0,274 |
| Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 100 м | 0,2 |
| Трубки защитные гофрированные | м | 0,2 |
| Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0,02 |
| Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,03 |
| Выключатель одноклавишный для скрытой проводки серии "Прима", марка С16-057, цвет белый | шт. | 3 |
| Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,03 |
| Розетка скрытой проводки с заземлением | шт. | 3 |
| Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,03 |
| Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 1 | 100 шт. | 0,06 |
| Светильники люминесцентные открытые потолочные типа BAT.R/S 236 | шт. | 6 |
| Лампа энергосберегающая TOSHIBA 30W/3U E27 | шт. | 6 |
| Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,15 |
| Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 0,274 |
| Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит | 100 м2 покрытия | 0,274 |
| Смена простильных дощатых полов: с добавлением новых досок до 25% | 100 м2 пола | 0,274 |
| Устройство оснований под покрытие пола: из древесноволокнистых плит насухо в два слоя площадью до 20 м2 | 100 м2 основания | 0,274 |
| Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 0,274 |
| Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ | м2 | -27,4 |
| Линолеум коммерческий гетерогенный "ACCZENT TIMBER 2м (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д3, Т2) | м2 | 27,4 |
| Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 0,14 |
| Разборка деревянных перегородок: чистых щитовых дощатых | 100 м2 | 0,1 |
| Монтаж перегородок: из алюминиевых сплавов сборно-разборных с остеклением | 100 м2 | 0,1015 |
| Перегородка из алюминия, заполнение- стеклопакет,(сэндвич 24мм) с дверью ( 3500*29000 (2100*800мм), в комплекте- ручка, замок. (Изделие № 2) - (S=10,15m2) ((МАТ=МАТ/1,18/4,2*1,06*1,02-МАТ)) | шт | 1 |
| Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок: с лестниц | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,325 |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен и откосов оконных и дверных подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,325 |
| Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону (Фартук) | 100 м2 поверхности облицовки | 0,013 |
| Смена: умывальников ((пМР=0)) | 100 приборов | 0,01 |
| Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм | компл. | 1 |
| Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640х215х200, 670-630х240-180, 200-175 мм | шт. | 1 |
| Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0,0378 |
| Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 4 873,82 = 25 573,82 - 100 x 207,00 | 100 м2 проемов | 0,0189 |
| Блок дверной ламинированный ( комплект, замок,ручка) (S=1.89m2) ((МАТ=МАТ/1,18/4,2*1,06*1,02-МАТ)) | шт | 1 |
| Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двусторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в два слоя с изоляцией заделка проема | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,021 |
| Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм | м2 | 8,82 |
| Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,09 |
| Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): (трубы отопления0 | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0,1 |
| Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1 |
| Устройство: потолков реечных алюминиевых | 100 м2 поверхности облицовки | 0,066 |
| Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 100 м | 0,09 |
| Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0,009 |
| Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,03 |
| Трубки защитные гофрированные | м | 9 |
| Выключатель одноклавишный для скрытой проводки серии "Прима", марка С16-057, цвет белый | шт. | 3 |
| Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,03 |
| Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 1 | 100 шт. | 0,04 |
| Светильники люминесцентные открытые потолочные типа BAT.R/S 236 | шт. | 4 |
| Лампа энергосберегающая TOSHIBA 30W/3U E27 | шт. | 4 |
| Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки | 100 м плинтуса | 0,12 |
| Разборка покрытий полов: из керамических плиток санузлы и комнате | 100 м2 покрытия | 0,066 |
| Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,066 |
| Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм в санузлах и комнате ((пМР=0 к расх.)) | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,066 |
| Смесь гидроизоляционная "НАТЛЕН-2" | т | 0,005 |
| Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 покрытия | 0,066 |
| Смена: умывальников | 100 приборов | 0,02 |
| Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640х215х200, 670-630х240-180, 200-175 мм | шт. | 2 |
| Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | 1 шт. | 4 |
| Смена: унитазов типа «Компакт» | 100 приборов | 0,02 |
| Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0,0336 |
| Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 4 873,82 = 25 573,82 - 100 x 207,00 | 100 м2 проемов | 0,0462 |
| Блок дверной ламинированный ( комплект, замок,ручка) (3 шт= 0,7x2 и 0,8) (S=4,62m2) ((МАТ=МАТ/1,18/4,2*1,06*1,02-МАТ)) | шт | 3 |
| Очистка вручную поверхности стен и откосов от перхлорвиниловых и масляных красок: с лестниц | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,314 |
| Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,086 |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен и откосов оконных и дверных подготовленным под окраску помещение 7 и 8 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,078 |
| Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону (помещение 7 и 8) | 100 м2 поверхности облицовки | 0,236 |
| Демонтаж облицовки стен и потолка декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке ((пЗП=0,6; пЭМ=0,6 к расх.; пЗПМ=0,36; пМР=0 к расх.; пЗТ=0,6; пЗТМ=0,36)) | 100 м2 облицовки | 0,215 |
| Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток помещение 32 | 100 м2 поверхности облицовки | 0,12 |
| Очистка вручную поверхности стен и откосов от перхлорвиниловых и масляных красок: с лестниц | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,08 |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен и откосов оконных и дверных подготовленным под окраску помещение № 32 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,05 |
| Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону (помещение № 32 ) | 100 м2 поверхности облицовки | 0,15 |
| Смена жалюзийных решеток | 100 жалюзийных решеток | 0,01 |
| Демонтаж вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т ((пЗП=0,6; пЭМ=0,6 к расх.; пЗПМ=0,36; пМР=0 к расх.; пЗТ=0,6; пЗТМ=0,36)) | 1 вентилятор | 1 |
| Установка вентиляторов вытяжных | 1 вентилятор | 1 |
| Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 165 мм /540 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,15 |
| Смена вентиляционных решеток | 100 жалюзийных решеток | 0,04 |
| Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 0,3 |
| Очистка вручную поверхности стен и откосов от перхлорвиниловых и масляных красок: с лестниц | 100 м2 расчищенной поверхности | 3 |
| Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,5 |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3 |
| Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,3 |
| Снятие дверных полотен щит электрический | 100 м2 дверных полотен | 0,016 |
| Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке (Щит электрический) | 100 м2 облицовки | 0,016 |
| Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,778 |
| Панели потолочные с комплектующими «Армстронг» | м2 | -80,13 |
| Панели потолочные алюминевые с комплектующими, размер 600*600* мм (Албес хромированный AP600A6, открытой подвесной системой) ((МАТ=МАТ/1,18/4,2*1,06*1,02-МАТ)) | м2 | 80,13 |
| Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,12 |
| Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 1 | 100 шт. | 0,24 |
| Светильники люминесцентные открытые потолочные типа BAT.R/S 236 | шт. | 24 |
| Лампа энергосберегающая TOSHIBA 22W/колба E27 | шт. | 24 |
| Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 100 м | 0,6 |
| Трубки защитные гофрированные | м | 60 |
| Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | 100 м | 0,06 |
| Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0,06 |
| Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,06 |
| Выключатель одноклавишный для скрытой проводки серии "Прима", марка С16-057, цвет белый | шт. | 6 |
| Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей биопиреном "Нортекс-Дезинфектор" | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 1 |
| Демонтаж извещателя ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении ((пЗП=0,5; ЭМ-пЗПМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,25; пМР=0 к расх.; пЗТ=0,5; пЗТМ=0,25)) | 1 шт. | 6 |
| Демонтаж провод в коробах, сечением: до 6 мм2 ((пЗП=0,5; ЭМ-пЗПМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,25; пМР=0 к расх.; пЗТ=0,5; пЗТМ=0,25)) | 100 м | 0,1 |
| Провод тросовый до 4 в линии, сечение жил: до 6 мм2 | 100 м линии | 0,2 |
| Провод КСПВ-2х0,5 ((МАТ=МАТ/1,18/4,2*1,06*1,02-МАТ)) | м | 20 |
| Провод КСПВ-12х0,5 ((МАТ=МАТ/1,18/4,2*1,06*1,02-МАТ)) | м | 20 |
| Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | 1 шт. | 6 |
| Извещатель пожарный ИП-212-141 ((МАТ=МАТ/1,18/4,2*1,06*1,02-МАТ)) | шт | 6 |
| Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий | 1 т металлоконструкций перемычек | 0,025 |
| Разборка стен из кирпича под проем | 10 м3 строительного объема | 0,13 |
| Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,4 |
| Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок: с лестниц | 100 м2 расчищенной поверхности | 1,98 |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2 |
| Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза Ограждения лестничных клеток | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,14 |
| Ремонт: прямой части поручня с постановкой заделок | 100 заделок в поручнях | 0,08 |
| Ремонт металлических лестничных решеток | 100 м решетки | 0,03 |
| Окраска масляными составами: деревянных поручней с покрытием лаком | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,05 |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен ,косоуров лестнчного марша подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,5 |
| Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,05 |
| Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 4,91 |
| Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 21 км I класс груза | 1 т груза | 4,91 |

Часть 1. Общие требования и методы испытаний».

1.5. Срок службы светильника - не менее 5 лет.

1.6. Гарантийный срок эксплуатации - не менее 36 месяцев.

1.7.  Требования к материалам.

2.0. Способ крепления светильника - встраиваемый в стандартный подвесной потолок типа «Армстронг».

2.1. Подсоединение светильника к питающей сети должно быть обеспечено при помощи клеммной колодки.

Товар должен быть новый, ранее не использованный. Качество товара должно соответствовать действующим стандартам, утверждённым на данный вид товара. Товар должен быть упакован в стандартную тару, упаковку (с необходимыми маркировками), обеспечивающую его сохранность при транспортировке до места доставки. Поставщик обязан при поставке товара передать государственному заказчику: товарно-транспортные накладные, счета-фактуры, документы или их копии подтверждающие соответствие товара требованиям, установленным в соответствии с действующим законодательством РФ (сертификаты соответствия, санитарно-эпидемиологические заключения, гарантийные талоны, руководства по эксплуатации, инструкции) на русском языке.

Выполнить окраску стен  моющейся краской выдерживающее многократную влажную уборку с применением моющих средств

ПЕРЕЧЕНЬ

исполнительной документации предоставляемой Подрядчиком

по завершению капитального ремонта объекта:

МБУЗ «ГДКБ № 9 им. Пичугина П.И»

| Наименование разделов видов выполняемых Выполняемых работ | Состав исполнительной документации раздела |
| --- | --- |
| Отделочные работы |  |
| Штукатурные, малярные, облицовочные работы, полы | - Реестр документации. - Акт передачи помещений для выполнения отделочных работ. - Акты скрытых работ на каждый конструктивный элемент пола ( основание под полы, подстилающий слой. гидроизоляция. стяжка. пароизоляция, утепление и другие скрытые работы, включая и чистый пол). - Акт освидетельствования скрытых работ на выравнивание стен штукатурными и шпаклевочными смесями. - Сертификаты соответствия, санитарно-гигиенические, пожарной безопасности и паспорта качества на применяемые материалы и изделия: -смеси штукатурные, -смеси клеевые-материалы лакокрасочные, -составы для гидроизоляционных работ. -плитку облицовочную, сэндвич-панели, -плитку для полов, - линолеум. |
| Подвесные потолки | - Реестр документации - Исполнительные схемы конструкций подвесных потолков. - Акты освидетельствования скрытых работ на крепление несущих конструкций подвесных потолков, звукоизоляцию. установку подвесов. - Сертификаты соответствия, санитарно-гигиенические, пожарной безопасности и паспорта качества на применяемые материалы и изделия. |
| Внутренние электро-технические системы и устройства | - Реестр документации. - Приказ о назначении ответственного лица за производство работ. - Акт технической готовности помещения к электромонтажным работам. - Сертификаты и паспорта на оборудование. - Исполнительные схемы. - Акты проверки надежности крепления лотков световых линий, закладных деталей для подвески светильников. - Акт проверки осветительной сети на функционирование и правильность монтажа установочных автоматов. - акт проверки осветительной сети на зажигание внутреннего освещения. - Протоколы; - измерение сопротивления изоляции проводов и кабелей. - Акт технической готовности электромонтажных работ. В том числе ведомости: - технической документации, предъявляемой при сдаче-приемке монтажных работ; - монтажных недоделок, не препятствующих комплексному опробованию; - смонтированного оборудования. - Акт (справка) о ликвидации недоделок. - Протоколы и акты пусконаладочных работ. - протокол измерения эффективности освещения МБУЗ «ГДКБ № 9 им. Пичугина П.И" |
| Устройство стен и перегородок из кирпича и ГКЛ | 1. Реестр документации. 2.Акты освидетельствования скрытых работ. -устройство гидроизоляции, -монтаж перемычек в кирпичных стенах, -устройство каркасов стен и перегородок из ГКЛ, -звуко-теплоизоляция стен и перегородок из ГКЛ, -обшивка каркасов стен и перегородок ГКЛ, -заделка некратных мест в стенах и перегородках. 3. Сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы и изделия; -на кирпич, - арматуру, - перемычки, -металлический профиль, -утеплитель, - гипсокартонные листы, -цементные листы. |
| Металлические конструкции | - Исполнительные схемы: -планово-высотной сьемки расположения балок. 2. Акты освидетельствования скрытых работ: -монтажа балок. 3. Акт антикоррозийной защиты. 4. Сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы и изделия; -сертификат качества на швеллер, арматурную сетку. арматуру. -сертификат на применяемые электроды. -сертификат на грунтовочные материалы и другие необходимые материалы. 5. Журнал сварочных работ. 6. Копии дипломов (удостоверений) сварщиков с указанием их личных номеров. |
| Двери | - Реестр документации. - Акты освидетельствования скрытых работ; - установка термопрофиля, - устройство паро-гидроизоляции, - установку (монтаж) крепления, - устройство теплоизоляции, герметизация швов, стыков. - Сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы и изделия; - Сертификаты соответствия: - на профиль, изделия металлопластиковые, двери, и др. - на стеклопакеты, - на устройства поворотно-откидные, - клеящие и герметизирующие материалы, монтажную пену. - крепежные изделия (шурупы, заклепки, стяжные болты). - Сертификаты пожарной безопасности: - на профиль, изделия металлопластиковые двери, теплоизолирующие материалы, - клеи. герметики, уплотнители, - Санитарно-гигиенические заключения; - на герметики. клеи, и т.д. - на профили, двери, изделия металлопластиковые, и т. д, - Исполнительные монтажные схемы; - планы, развертки, - боковые и верхние узлы крепления, - Паспорта: - на двери, изделия металлопластиковые. |

3.Условия выполнения работ:

Работы проводятся в условиях действующего учреждения. Исполнитель обязан обеспечить проведение работ всем необходимым, включая временные подсоединения коммуникаций (обеспечение электроэнергией) в точках подключения, указанных Заказчиком. До начала работ завезти на объект все необходимые материалы и изделия, согласованные с Заказчиком. Огородить территорию, отведенную Заказчиком для складирования материалов, оборудования, изделий и конструкций. До начала работ предоставить Заказчику приказы о назначении ответственных лиц Подрядчика за производство работ; охрану труда и технического надзор; список работников, задействованных при производстве работ, с указанием их паспортных данных. Все работники Подрядчика, не являющихся гражданами РФ,  должны иметь документы, подтверждающих их право находиться и осуществлять трудовую деятельность на территории РФ.

Для производства Работ Подрядчик обязан обеспечить наличие у рабочих бригады и предъявление Заказчику и Руководителю учреждения объекта до начала производства работ следующих оригинальных документов:

- приказы о назначении ответственных лиц Подрядчика за производство работ, охрану труда и технический надзор;

-письмо-направление от подрядной организации со списком фамилий членов бригады, где должно быть указано название фирмы, реквизиты, адрес, объем, сроки и место Работ со ссылкой на настоящий Договор, печать, подпись;

- наряд (задание, распоряжение на Работы);

- личные квалификационные документы сотрудников бригады, оформленные в установленном порядке, с печатью и записью о периодической переаттестации: группа по электробезопасности, допуск к работе в электроустановках, право проведения сварочных работ и др.

Оригиналы документов, которые не могут быть оставлены у Заказчика (личные документы и т.п.),  представляются Подрядчиком на обозрение с одновременной передачей Заказчику заверенных копий таких документов для помещения их в папку контроля хода работ.

Работы ведутся  только  в рабочие дни, строго с 09-00 до 18-00 с технологическим перерывом с 13-00 до 14-00 ежедневно. Ежедневно, по окончании рабочего дня производить уборку и вывоз технического мусора. Подрядчик обязан проводит регулярно еженедельные инструктажи рабочих по противопожарной безопасности работ на объекте, с отметкой об их проведении в журнале инструктажа.

По окончании работ  обязательно в течение 3 (трех) дней вывезти за пределы территории учреждения материалы, инструменты, приборы, инвентарь, изделия, конструкции, временные сооружения и другое имущество Подрядчика, использовавшееся для производства работ.

- 4. Особые условия выполнения работ:

- Работу проводить, учитывая специфику деятельности медицинского учреждения с соблюдением СанПиН.

- Работы выполняются в соответствии с действующими законодательствами РФ, утвержденными ТУ и технологическими регламентами и при соблюдении условий муниципального контракта.

- Соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, внутренних положений и инструкций, требований администрации Заказчика. Специалисты Подрядчика должны быть высококвалифицированные и аттестованные на право ведения работ, обеспечены приборами, необходимым инструментами и средствами индивидуальной защиты.

- Работы производятся только в отведенной зоне работ. Работы производятся минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. После окончания работ производится приведение в порядок рабочей зоны, уборка и вывоз мусора, материалов, возмещение коммунальных услуг.

- Заказчик назначает на объекте своего представителя, который от имени Заказчика осуществляет технический надзор и контроль за качеством выполняемых работ, а также производит проверку соответствия материалов и оборудования, используемых Подрядчиком, условиям контракта и сметной документации, строительным нормам и правилам, стандартам, сертификатам, техническим условиям и другим нормативно-методическим документам Российской Федерации, оформляет акты на выполненные работы.

После завершения работ Подрядчик обязан восстановить в случае повреждения (изменения) и сдать в установленном порядке:

- электрические и локальные сети – аварийно-технической службе по данному району и Заказчику;

- слаботочные сети (включая ОПС, 01 и прочее) – аварийно-технической службе по данному району и представителю Госпожнадзора МЧС России

5.Требования к применяемым материалам:

При производстве ремонтных работ необходимо применять современные материалы и другое оборудование российского и импортного производства, позволяющее повысить эксплуатационные свойства объекта в целом.

Используемые материалы, оборудование должны соответствовать проектным требованиям, ГОСТам и ТУ, обеспечены техническими паспортами, сертификатами и др. документами, удостоверяющими их качество. Допускается предоставление эквивалента равноценного или превосходящего по качеству. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, за достоверность сведений о стране происхождения, за сохранность всех поставленных для реализации Договора материалов и оборудования до сдачи готового объекта в эксплуатацию. Подрядчик  обязан представить Заказчику данные о выбранных им материалах и оборудовании (включая соответствующие паспорта, сертификаты соответствия нормам РФ, сертификаты соответствия экологическим нормам), получить его одобрение на их применение и использование. В случае если Заказчик отклонил использование материалов и/или оборудования из-за их несоответствия стандартам качества или ранее одобренным образцам, Подрядчик  обязан за свой счет и своими силами произвести их замену. При применении материалов не  соответствующих указанным нормам и требованиям Заказчик оставляет за собой право  предъявить претензии к Подрядчику с наложением штрафных санкций при исполнении Договора.

Cведения о качественных характеристиках материалов приведены в Приложениях №1, №2 к техническому заданию.

6. Общие требования к выполнению работ:

О пожарной безопасности при проведении работ.

Для обеспечения пожарной безопасности все производственные процессы при ремонтных работах должны осуществляться в строгом соответствии с требованиями действующего Федерального закона № 123 – ФЗ от 22.07.08, «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Об охране труда при ведении работ.

Для обеспечения требований по охране труда все производственные процессы при ремонтно-строительных работах должны осуществляться в строгом соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

-  СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;

- СНиП 12-01-2004. Организация строительства;#S  #S

- - СП 12-133-2000. Безопасность труда в строительстве. Положение о порядке аттестации рабочих мест по условиям труда в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве;

- СП 12-135-2003. Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда.

Обеспечить в ходе работ выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, соблюдать правила пожарной безопасности.

7.  Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ:

Все работы должны соответствовать основным  технологическим правилам по строительству:

- - Строительные нормы и правила СНиП 21-01-97*
"Пожарная безопасность зданий и сооружений";

- - Строительные нормы и правила СНиП 2.09.04-87*
  "Административные и бытовые здания";

- - Строительные нормы и правила СНиП III-4-80*
"Техника безопасности в строительстве".

8.  Требования по объему гарантий качества работ:

Гарантийный срок на выполненные работы и материалы должен составлять не менее 36 месяцев.

9.   Требования по сроку гарантий качества на результаты работ:

В течение гарантийного срока Подрядчик обязан в течение 2-х дней устранять дефекты после  информации полученной от Заказчика, о выявленных им в процессе эксплуатации дефектах.

- 10.  Порядок сдачи и приемки результатов работ:

- Заказчика, обязан предоставлять информацию о ходе выполнения работ. Рассмотрение и приемка результатов выполненных работ осуществляется уполномоченной Заказчиком комиссией в соответствии со сроками выполнения работ.

11. Электромонтажные работы:

Должны производиться в соответствии с  Правилами устройства и  технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 01.2003 года № 6, а так же с соблюдением Федеральных законов РФ: от 23 ноября 2009 г.№261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности» и от 08 мая 2010г. № 83- ФЗ.

12. Требования к сметной документации

Документацию разработать в соответствии с действующими законодательными и нормативными документами Российской Федерации.

Документацию оформить в соответствии с утвержденными правилами выполнения и оформления текстовых и графических материалов, входящих в состав проектной и рабочей документации.

Подрядчик обязан:

.

1. Обеспечить содержание и уборку объекта и прилегающей непосредственно к нему территории.

2. При производстве работ предусмотреть монтаж, отсекающих рабочую зону, временных конструкций и укрывной материал.

3. Обеспечить сохранность находящихся на объекте материалов, изделий, конструкций, оборудования.

4. Подключение и переключение нагрузок на распределительные щиты производить строго по предварительной заявке совместно с представителями службы эксплуатации здания.

5. До начала производства работ назначить ответственного по объекту за пожарную безопасность и технику безопасности.

6. Вывоз строительного мусора производить ежедневно. Складирование и погрузку мусора производить в упакованном в мешки виде. Не допускается загромождение площадки вокруг здания.

7. По окончании ремонтных работ составляется акт приемки в эксплуатацию законченных ремонтом работ с приложением протоколов испытаний всех инженерных сетей и оборудования, производится запуск отремонтированных систем и сдача соответствующим эксплуатационным службам.

8. По запросу Заказчика в период производства ремонтных работ предоставлять исполнительные схемы (согласованные с соответствующими эксплуатационными службами) и акты скрытых работ.

9. По запросу Заказчика в течение 3 дней информировать о ходе выполнения договора. Запрос и ответ на него предоставляются письменно с использованием факсимильной связи, электронной почты или нарочно.

Все работы выполняются в соответствии с утвержденными Заказчиком дефектными ведомостями и техническим заданием с учетом применения ресурсосберегающих технологий с минимизацией затрат на энергоносители.

Материально-технические ресурсы, применяемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 №982 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение которой осуществляется в форме принятия декларации и соответствии".

Подрядчик при выполнении работ вправе заменить материалы, содержащие указания на товарные знаки согласно дефектным ведомостям, на эквиваленты. Скрытые дефекты, не указанные в локальном сметном расчете, подлежат устранению в обеспечение достижения результата по муниципальному контракту. Стоимость материалов и механизмов принятая в смете подтверждается Подрядчиком копиями документальных источников.

Подрядчик самостоятельно и за свой счет согласовывает сметную документацию со всеми заинтересованными службами, а также получает положительное заключение экспертизы в Краевом Государственном Автономном Учреждении «Управление Государственной экспертизы Пермского края».

- Подрядчик обязан предоставить Заказчику при передаче результата работ всю необходимую исполнительную и техническую документацию.