Приложение №1

к извещению о проведении

запроса котировок

(приложение №1 к контракту

от «___» ____________ 2013 №______)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по технической инвентаризации и паспортизации муниципальных объектов инженерной инфраструктуры

| 1. Предмет контракта | Выполнение работ по технической инвентаризации и паспортизации муниципальных объектов инженерной инфраструктуры |
| --- | --- |
| 2. Адреса сетей для производства технической инвентаризации | Перечень сетей указан в приложении №1 к техническому заданию - 4,10091 км |
| 3. Основания для производства работ | - Устав МКУ «СОИИ». - Договоры на обеспечение технической эксплуатации и содержание объектов инженерной инфраструктуры, входящих в состав имущества муниципальной казны г. Перми. |
| 4. Основная задача технической инвентаризации | Обследование муниципальных объектов инженерной инфраструктуры с их измерением и указанием следующих характеристик: - год ввода в эксплуатацию инженерной сети; - год последнего (капитального) ремонта сети; - физический износ сети; - протяженность, диаметры труб указывать вдоль трубопроводов, с указанием размеров на каждом характерном участке (между углами поворота трассы, между подъемом и спуском, размеры компенсаторов); - указать глубину заложения сети, колодца, тепловой камеры, дна лотка, высоту опоры для труб; - указывать номера колодцев и тепловых камер, указывать количество трасс, пересекающихся в данном сооружении по направлениям; - указать материал труб, конструкций, марку электрического кабеля. - Для тепловых камер и колодцев указывать и материал конструкций и их размер (диаметр). - При наличии в колодцах (тепловых камерах) задвижек, пожарных гидрантов и т.п. указывать их количество и размер (диаметр). - для трасс проложенных надземно по опорам указывать материал и высоту опор. Схемы в технических паспортах выполнять в масштабе 1:500 с привязкой к соседним зданиям и сооружениям, с нанесением границ тротуаров, газонов. При наличии примыкающих транзитных сетей (трубопроводов), проходящих под зданием, трубопровод внешней сети должен учитываться совместно с примыкающим транзитом как единая инвентарная единицам. |
| 5. Результат выполненных работ | Предоставление соответствующей реальному положению и состоянию информации по муниципальным объектам инженерной инфраструктуры, предназначенной для выполнения мероприятий по государственной регистрации права собственности на объекты инженерной инфраструктуры Муниципального образования «Город Пермь»: - Техническая инвентаризация объектов с изготовлением соответствующей нормативным требованиям документации: - Технический паспорт в 3(трех) экземплярах, - Технический план в 1 (одном) экземпляре, 1.3. Исполненная съемка в масштабе 1:500, в цвете, на бумажном носителе и в электронном виде с описанием состояния инженерной сети. 1.4. Информация из технического паспорта о ранее зарегистрированных правах, ограничениях, обременениях для предъявления в Управление Федеральной регистрационной службы по Пермскому краю. - Постановка объектов на государственный технический учет на основании результатов проведенной технической инвентаризации; - Оформление технической документации в 3 (трех) экземплярах. |
| 6. Срок выполнения работ | Срок выполнения работ: в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения контракта |
| 7. Порядок контроля, оценки и приемки выполненных работ | Оценка и приемка выполненных работ производится в полевых условиях путем выборочного сопоставления выполненных материалов с фактическим положением и параметрами сетей в натуре. |
| 8. Гарантия качества работ | Гарантия качества выполненных работ регламентируется действующим законодательством РФ и обеспечивается исполнителем. Основной критерий качества работ – соответствие реальной картине и достоверность информации технической документации. |

Заказчик                                                                                  Подрядчик

______________ К.В. Нецветаев                                        ______________ /________________/