Приложение №1 к  извещению о проведении запроса котировок

на выполнение работ по текущему ремонту объектов озеленения Кировского района г. Перми в 2013 году

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА  ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ОЗЕЛЕНЕНИЯ  КИРОВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ В 2013 г.

1.     Ремонт  газона на разделительной полосе по ул. М.Рыбалко от ул.Сысольская до ул.Ямпольская

1.1. Состав и объем работ:

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Изготовление металлических пешеходных ограждений - секций со стойками (согласно существующих ограждений на разделительном газоне по ул.М.Рыбалко) -57 секций. - труба стальная д.48 мм; - труба стальная д.89 мм; - лист стальной т.5 мм. - трубу внутреннего заполнения секций сдавить в торцевой части. | тн | 1,83 |
| 2 | Устройство металлических пешеходных ограждений : - разработка грунта; - устройство подстилающего слоя из щебня; - крепление элементов ограждения к стойкам; - устройство бетонных фундаментов; - бетонирование стоек бетоном М 150-4,5 м3; - уход за бетоном; - выравнивание грунта над фундаментом стоек в уровень с существующим газоном. | 100 м | 1,14 |
| 3 | Огрунтовка металлических поверхностей ограждений | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,798 |
| 4 | Окраска металлических поверхностей ограждений: атмосферостойкой краской для наружных работ по металлу за 2 раза Цвет: серый, тон по существующим ограждениям на ул.М.Рыбалко | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,798 |

2.Условия выполнения работ:

- Перед началом производства работ провести соответствующие согласования и оформить разрешительную документацию на производство земляных работ в администрации Кировского района г.Перми в установленном порядке. При необходимости обеспечить вызов представителя балансодержателей подземных коммуникации.

- Монтаж ограждения производится согласно схемам установки, согласованных с Заказчиком.

- Все сварные соединения консолей, стоек и диагональных связей следует выполнять согласно СНиП 3.03.01-87, ГОСТ 23118-99,ГОСТ 5264-80. Материал элементов ограждения – сталь С 235 ГОСТ 27772-88.

- Все основные и вспомогательные элементы ограждений должны быть защищены от коррозии в соответствии со СНиП 2.03.11-85. Окраска производится за два раза до монтажа ограждений.

- Производство бетонных работ осуществлять с применением готовой смеси бетона М 150; фундаменты под стойки: 400*400*500, перед началом работ по устройству фундаментов производится устройство подстилающих слоев щебеночных  толщиной 100 мм.

- Расположение секций – вертикальное, уклон не допускается. Горизонтальность секций- в один уровень, понижение или повышение уровня секций по отношению друг к другу не допускается без согласования с заказчиком.

Установленные секции пешеходного ограждения после бетонирования не должны шататься.

- После выполнения монтажных работ производится восстановление благоустройства: при установке ограждений в грунте- обратная засыпка грунта над бетонной поверхностью с разравниванием в месте установки.

- Обустройство мест производства работ предупреждающими знаками и ограждениями в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП, правилами техники безопасности.

- Ведение общего журнала производства работ с отражением всех технологических операций с начала производства работ до их завершения.

- По окончании работ приведение места производства работ в нормативное состояние: уборка строительного мусора.

3. Сроки выполнения работ:   в течение 7 календарных дней с даты заключения муниципального контракта.

4. Выполненные работы предъявляются Заказчику по факту выполненного объема работ с предоставлением:

-  схем, общих журналов производства работ, актов на скрытые работы;

-  сертификатов   соответствия ГОСТ на применяемые материалы;

- фото-документации на бумажном носителе  после выполнения работ.

5.  Срок гарантий на выполненные работы:

на окрасочные работы - 12 месяцев с даты  подписания сторонами актов выполненных работ;

на монтажные и ремонтные работы - 24 месяца с даты подписания сторонами актов выполненных работ

6.  Выполняемые работы и условия выполнения работ должны отвечать требованиям нормативных документов:

|  | СНиП 2.05.02-85 | Автомобильные дороги |
| --- | --- | --- |
|  | СНиП 3.06.03-85 | Автомобильные дороги |
|  | СНиП 3.03.01-87 | Несущие и ограждающие конструкции |
|  | СНиП 3.04.03-85 | Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии |
|  | СНиП 2.03.11-85 | Защита строительных конструкций от коррозии |
|  | СНиП 3.04.01-87 | Изоляционные и отделочные покрытия |
|  | СНиП 52-01-2003 | Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения |
|  | СНиП 3.02.01-87 | Земляные сооружения, основания и фундаменты |
|  | ГОСТ 10922-90 | Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия. |
|  | ГОСТ 23118-99 | Конструкции стальные строительные. Общие технические условия |
|  | ГОСТ 5264-80 | Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры |
|  | ГОСТ 27772-88 | Прокат для строительных стальных конструкций. Общие технические условия |
|  | ГОСТ Р 52289-2004 | Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств |
|  | ОДМ 218.4.002-2009 | Рекомендации по защите от коррозии конструкций, эксплуатируемых на автомобильных дорогах Российской Федерации мостовых сооружений, ограждений и дорожных знаков |
|  | ГОСТ 9.401-91 | Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. |
|  | СНиП2.07.01-89* | Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений |
|  | СНиП III-4-2000 | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
|  | ГОСТ Р 51582-2000 | Технические средства организации дорожного движения. |
|  | ВСН 8-89. | Инструкцию по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог. |
|  | ВСН 37-84 | Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ |
|  | СНиП 12-01-2004 | Организация строительства. |