Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание

на текущий ремонт по замене существующей кабельной линии

на ДМК по адресу г. Пермь, ул. Свиязева, 46/1

Выполнить замену существующей кабельной линии 0,4 кВ для электроснабжения молочной кухни, находящейся по адресу: г. Пермь, ул. Свиязева, 46/1, на основании проекта 10-12-ЭС.

Осуществить прокладку бронированного кабеля АВБбШнг-1. Питание электроустановок осуществить от ТП-7132.

Кабель прокладывать в траншее на глубине 0,7 метра от уровня земли в газоне а также открыто по существующим кабельным конструкциям.

При пересечении с инженерными коммуникациями кабель защитить футляром из асбестоцементным труб.

Наличие СРО у подрядной организации.

Сроки проведения работ 30 календарных дней.

Провести рытье траншеи, закапывание.

Подключить кабель к ТП-7132.

Провести благоустройство территории.

Произвести вывоз мусора.

Заместитель главного врача

по хозяйственным вопросам 						     С.В. Чесноков

тел. 229-74-46