Приложение № 2

к Документации об открытом аукционе

в электронной форме

Требования к используемым материалам

при капитальном   ремонте (общестроительные работы)

поликлиники №1  по ул. М.Рыбалко,44

| №№ пп | № пози- ции лок. сметы | Наименование материала | Технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. | п.9 п.10.11 поз.12 поз.13 поз. 14 поз.15 поз. 17.18 поз.19 поз.20 поз.21,23, 24 поз.25 поз.26 поз.27,28,29 поз.30 поз.31 | Блок оконный из ПВХ- пластиковый Доска подоконная Отливы Откосы Цементно-известковый раствор Краска поливинилацетатная Двери противопожарные Плитка облицовочная Листы гипсокартонные Профиль Краска ВД поливинилацетатная Линолеум Плинтус ПВХ Краска масляная Металлические решётки Бетонный раствор | Профиль КВЕ Эталон или эквивалент - трёхкамерный, белого цвета с двухкамерным стеклопакетом 32 мм, стекло 4 мм, с глухой и поворотно-откидной створкой. Фурнитура Roto NT или эквивалент белого цвета. Профиль пластиковый белого цвета с торцевыми заглушками, толщиной 20мм, шагом 50 мм, Толщина лицевой части - 2.6+0,5 мм. Оцинкованная сталь 0,7 мм с белым полимерным покрытием. Бумажно-слоистый пластик белого цвета, поверхность матовая. Плотность 1,35г/см3 Клей 88-Н или эквивалент Раствор готовый марки - 50. Краска водоэмульсионная ВА-17 или эквивалент для наружных работ белого цвета. Продолжительность полного высыхания при температуре 18-20 С не более 2 часов. Краска пожаро- и взрывобезопасна. Срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления. Двери противопожарные ДПМ-01/30 Рама из профиля сложной формы без порога; Дверное полотно коробчатого типа; Монтажный комплект анкерных болтов (не менее 2-х штук на сторону) Врезной цилиндровый замок европейского типа с защёлкой и комплектом ключей. Комплект нажимных ручек белого цвета на декоративных планках; Доводчик механический. Терморасширяющая уплотнительная лента для защиты от горячего дыма. покрытие двери и коробки порошковой эмалью. Цвет согласовать с Заказчиком Предел огнестойкости составляет 60мин. Размер - 900мм*2100мм Керамическая для внутренней облицовки стен. Гладкая без завала, прямоугольная, без трещин. Все плитки однотипные 200*300, Толщина - не менее 3.5 мм. Искривления лицевой стороны не более 0,3%. Термическая стойкость глазури в пределах 125 до 150° С. Цвет согласовывать с заказчиком. Листы ГКЛ в соответствии с ГОСТ 6266-97,группа горючести Г1, группа воспламеняемости В3, группа дымообразующей способности Д1, группа токсичности Т1.Плотность-850 кг/см3.Звукоизоляция одного листа (без утеплителя) 25 дБ. Масса 1 м2-12,5 кг. Ширина 1200мм. Длина 2500мм. Толщина не более 12,5 мм Профиль направляющий ПН-4 75/40 С- образной формы. Материал-оцинкованная сталь толщиной 0,6 мм. Размером - 75мм*40мм. Профиль стоечный ПС-4 75*50 С-об- разной формы. Материал – оцинкованная сталь толщиной 0,6 мм. Размером - 75мм*50мм. Краска ВД-ВА-224 водно-дисперсионная на основе поливинилацетатной дисперсии. Массовая доля нелетучих веществ-55-60%; Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246(4)-13 с; Морозостойкость краски, циклы не менее 5, Внешний вид плёнки- ровная, однородная матовая поверхность; Смываемость плёнки краски– не более 3 г/м2. Цвет белый. Цвет согласовывается с Заказчиком. Огнезащитный, полукоммерческий, толщина не менее 2.0 мм, защитный слой 0,4 мм, материал ПВХ, ширина рулона не менее 3-х метров, остаточная деформация не более 0,15-0,2 мм, звукопоглощение после настилки 15-16 Дб. Клей «Бустилат» - время высыхания не более 24 часов. Гарантийный срок хранения в закрытой таре не более 12 месяцев со дня изготовления. Размер – 16мм*48мм. Длина -не менее 2.4 м. Цвет и форму согласовывать с Заказчиком. Цвет белый. Краски масляные алкидные, готовые к применению, литопонные МА-25. ГОСТ 10503-71. Время высыхания при температуре +20 ° С- не более 24 часа. Решётки наружные для установки на металлопластиковые окна из поло- совой и тонколистовой стали, обеспечивающая устойчивость к взлому: не менее - 66,5 Ес при открывании решётки (полный доступ), соответствует классу защиты 1; Из полосовой стали ГОСТ 103-76 сечением не менее 20*4 мм. Замок – навесной с комплектом ключей. Цвет: белый матовый или глянец. Бетон класса В 25; Марка бетона М300; Минимальная марка по морозоустойчивости F200 |