Приложение № 2 к документации

Показатели, используемые для определения соответствия потребностям заказчика и(или) эквивалентности предлагаемого к использованию при выполнении работ товара, их значения

| № п/п | Наименование | Показатели и их значения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Венецианская штукатурка Stucco Veneziano | - химический состав: синтетические сополимеры в водяной эмульсии; - назначение: для внутренних работ; - время высыхания: поверхностное 3 часа, полное 2-3 дня (в зависимости от толщины нанесения); - расход: 1-1,4 кг/м.кв. при нанесении на грубые штукатурки; 0,4-0,6 кг/м.кв. при нанесении на гладкую поверхность ошпатлеванную или гипсокартон. |
| 2 | Кассетный потолок со скрытой подвесной системой AP600AC, цвет белый | - размер панели 600х600х20 - вес плит 3,5 кг/м2 - подвесная система – RockLink 24 Monolith RockLink System Z - класс пожарной опасности – класс А1 в соответствии с европейским стандартом EN 13501-1 - группа горючести – Г1 по ГОСТ 30244-94 - влагостойкость и стабильность размеров – класс 1/C/0N в соответствии с европейским стандартом EN 13964 - светоотражение – 85% рассеянного светоотражения в соответствии со стандартом ISO 7724-2 |
| 3 | Водоэмульсионная краска Dulux Trade Vinyl Silk | Основные компоненты: - пигмент – светостойкие пигменты без соединений свинца - связующее – эмульсия сополимеров поливинилацетата - растворитель – вода - полное время высыхания – 2-4 часа - краску хранить при температуре от +5ºС до +35ºС - краску не использовать при температуре ниже +5ºС, не наносить на влажную поверхность |
| 4 | Ламинат Quick-Step в комплекте с плинтусом | - серия Classik - класс 33 - цвет – бук натуральный - группа горючести Г4 по ГОСТ 30244-94 - группа воспламеняемости В2 по ГОСТ 30402-96 - группа распространения пламени РП3 по ГОСТ Р 51032-97 - дымообразующая способность Д3 по ГОСТ 12.1.044-89 - токсичность Т2 по ГОСТ 12.1.044-89 - плинтус H=70 мм, цвет - бук натуральный |
| 5 | Перегородки остекленные | - перегородки системы Freestyle на алюминиевом профиле - цвет стекла – сатин матовый - стекло закаленное 5мм (марки М1) - цвет профиля – металл матовый - дверь цельностеклянная двустворчатая откатная, стекло закаленное 10мм - фурнитура Titan, цвет - металл матовый |
| 6 | Отбойники | - цвет – орех - ширина – 150мм - материал - ЛДСП |
| 7 | Молдинг (зеркальный пластик) | - ширина – 20мм - толщина – 2мм |
| 8 | Панели МДФ шпонированные | - цвет – светлый дуб - толщина - 12мм |
| 9 | Экраны для батарей | - материал – ЛДСП - цвет – дуб светлый - внутреннее заполнение экрана из перфорации с ячейкой 10х10мм, цвет – матовый металл |
| 10 | Ламинат Tarkett Fiesta832 Сосна Деликадо | - класс 32 - цвет серый - группа воспламеняемости В2 по ГОСТ 30402-96 - группа распространения пламени РП2 по ГОСТ Р 51032-97 - дымообразующая способность Д3 по ГОСТ 12.1.044-89 - токсичность Т2 по ГОСТ 12.1.044-89 |
| 11 | Линолеум Tarkett Acczent Mineral AS | - цвет серый - группа горючести Г4 по ГОСТ 30244-94 - группа воспламеняемости В3 по ГОСТ 30402-96 - группа распространения пламени РП1 по ГОСТ Р 51032-97 - дымообразующая способность Д3 по ГОСТ 12.1.044-89 - токсичность Т2 по ГОСТ 12.1.044-89 |
| 12 | Керамогранит У19 (ректификат) | - размер 600х600 - толщина – 10мм - степень истираемости – 5 - водопоглощение – 0,05% |
| 13 | Керамогранит У19 Рельеф | - толщина – 8мм - степень истираемости – 5 - водопоглощение – 0,05% |
| 14 | Деревянные двери | - цвет – Дуб Шервуд - отделка - CPL с древесной текстурой. CPL (Continuous Pressed Laminates) — многослойный материал с высококачественной меламиновой поверхностью. Высокая плотность поверхности. CPL устойчив к мягкой кислоте, щелочам, растворителям, механическим повреждениям (царапинам и т.п.) - конструкция двери - дверь щитовая с прямой кромкой. В состав каркаса входит LVL (клееный брус из шпона хвойных пород) + сотовое заполнение (размер ячейки 21 мм) + облицовка панелями из ДВП. Толщина полотна 40 мм - кромка - ударостойкая ПВХ в цвет основной поверхности толщиной 1,0 мм - комплектующие - дверная коробка обхватная М (77 мм) с пазами под Г-образный наличник. Наличник прямой, вертикальные элементы шириной 70 мм, горизонтальные 125 мм. Порог с наплавом (защита порога при эксплуатации). При необходимости доборный элемент на базе ДСП 16мм (125 мм) - звуковое сопротивление - в пределах 20 дБ - ручка Arsenal 891SN PS межкомнатная - петля MS100*70*2.5-U PC сталь унив, 4-подш, хром матовый |
| 15 | Деревянные двери | - цвет – Дуб Шервуд со стеклом - отделка - CPL с древесной текстурой. CPL (Continuous Pressed Laminates) — многослойный материал с высококачественной меламиновой поверхностью. Высокая плотность поверхности. CPL устойчив к мягкой кислоте, щелочам, растворителям, механическим повреждениям (царапинам и т.п.) - конструкция двери - дверь щитовая с прямой кромкой. В состав каркаса входит LVL (клееный брус из шпона хвойных пород) + сотовое заполнение (размер ячейки 21 мм) + облицовка панелями из ДВП. Толщина полотна 40 мм. Дверь с художественным силикатным стеклом - стекло - художественное силикатное стекло устанавливается и крепится в полотне при помощи багета - декоры (багет, переплет) - в креплении стекла используются багеты из МДФ, окутанного материалом CPL в цвет изделия. Крепятся на металлические шпильки и силикон - кромка - ударостойкая ПВХ в цвет основной поверхности толщиной 1,0 мм - комплектующие - дверная коробка обхватная М (77 мм) с пазами под Г-образный наличник. Наличник прямой, вертикальные элементы шириной 70 мм, горизонтальные 125 мм. Порог с наплавом (защита порога при эксплуатации). При необходимости доборный элемент на базе ДСП 16мм (125 мм) - звуковое сопротивление - в пределах 20 дБ - ручка Arsenal 891SN PS межкомнатная - петля MS100*70*2.5-U PC сталь унив, 4-подш, хром матовый |
| 16 | Деревянные двери | - цвет – Дуб Канелла - отделка - CPL с древесной текстурой. CPL (Continuous Pressed Laminates) — многослойный материал с высококачественной меламиновой поверхностью. Высокая плотность поверхности. CPL устойчив к мягкой кислоте, щелочам, растворителям, механическим повреждениям (царапинам и т.п.) - конструкция двери - дверь щитовая с прямой кромкой. В состав каркаса входит LVL (клееный брус из шпона хвойных пород) + сотовое заполнение (размер ячейки 21 мм) + облицовка панелями из ДВП. Толщина полотна 40 мм. Дверь с вклеенным художественным акриловым стеклом - стекло - дверь с вклеенным с двух сторон художественным акриловым стеклом не только прямой, но и фигурной формы за счет своей пластичности - декоры (багет, переплет) - при вклеивании акрилового стекла используется клей для автомобильного стекла - кромка - ударостойкая ПВХ в цвет основной поверхности толщиной 1,0 мм - комплектующие - дверная коробка обхватная М (77 мм) с пазами под Г-образный наличник. Наличник прямой, вертикальные элементы шириной 70 мм, горизонтальные 125 мм. Порог с наплавом (защита порога при эксплуатации). При необходимости доборный элемент на базе ДСП 16мм (125 мм) - звуковое сопротивление - в пределах 20 дБ - ручка Arsenal 891SN PS межкомнатная - петля MS100*70*2.5-U PC сталь унив, 4-подш, хром матовый |
| 17 | Коммутационная патч-панель UTP 19 на 24 порта | - тип оборудования: Patch Panel (коммутационная панель) кат.5e - количество портов патч-панели: 24 - категория: 5e - экранирование: UTP (без защитного экрана) - фиксация кабеля: пластмассовыми стяжки - тип контактов: Krone, Тип 110, Dual IDC - комплект поставки и опции - комплект поставки: панель и комплект стяжек - интерфейс, разъемы и выходы - порты: 24 неэкранированных порта RJ-45 категории 5е с вертикальным расположением IDC контактов с тыльной стороны Потребительские свойства - высота: 1U - установка в стойку 19": Возможна Совместимость - совместимость: 100Base-TX; 1000Base-T; Token Ring 100 Мбит/сек; TP-PMD; ATM LAN 155.52 Мбит/сек - размеры (ширина x высота x глубина): 482 x45 x38 мм |
| 18 | Суппорт 1 местный на 2 модуля | - универсальный разделяемый - для 1-местной коробки - 2 модуля - монтаж коробок с межосевым расстоянием 57 мм - монтаж на винтах - установка на специальных рамках renovation - с защитной крышкой - изготовлен из двух материалов, обеспечивающих повышенную жесткость конструкции - съемные перегородки для установки механизмов прямоугольной формы |
| 19 | Розеточный модуль utp | - категория: 5e - экранирование: нет - установочный размер: присоединительные размеры Keystone - вид разъемов: модульный разъем RJ45 неэкранированный, 8-позиционный, категории 5e - тип розеточного модуля: Keystone - Особенности конструкции - Цвет: черный, белый - Вид контакта: IDC - Материал контакта: Оловянная бронза, легированная фосфором, защитное покрытие никелем (толщина слоя около 2,54 мкм) |
| 20 | Коммутационные шнуры u/utp категории 5е | - категория: 5e - экранирование: нет - вид разъемов: модульная вилка RJ45 Неэкранированная 8-позиционная, 8-контактная, категории 5e, T568B - цвет оболочки: WT – белый, GY – серый, BU – синий, RD – красный, GR – зеленый, Y – желтый |
| 21 | - Шкаф rackcenter 600 | - глубина – 1100мм - цвет – черный - передняя дверь – перфорация - допустимая распределительная нагрузка – 1200кг - высота U (1,75'') – 42 - ширина – 600мм |
| 22 | Модуль вентиляторный 19", 1U | - вес 5,6кг - высота – 44мм - глубина – 300мм - диапазон температур регулировки термостата – 0-35ºС - материал – корпус сталь толщ.1,5мм - производительность – 9,2 м3/мин - цвет - черный |
| 23 | Светильник 19, 1u | - компактная неоновая лампа для крепления к стойке 19" - мощность: 11 Вт - напряжение питания: 220 В, частота 50 Гц |
| 24 | Кабельный организатор | - высота: 1U, 2U - одностороннее или двухстороннее размещение кабеля - цвет: светло-серый RAL 7035 |
| 25 | Кабель «витая пара» кат.5е U/UTP PVC | - Основные характеристики - Тип кабеля: U/UTP - Категория: 5e - Монтаж: для прокладки внутри помещений, горизонтальная подсистема СКС - Материал наружной оболочки: PVC - Цвет оболочки: белый - Вид упаковки: коробка - Соответствие стандартам - Международные: ISO/IEC 11801 Edition 2.0, IEC 61156-5, EN 50173-1, TIA 568C.2 - Особенности конструкции - Сердечник: 4 пары - Число пар: 4 - Проводник: медный, цельнотянутый - Материал изоляции проводника: полиэтилен - Шаг повивки пары мин., мм: 17.4 - Диаметр проводника, мм: 0,51 - Диаметр изоляции проводника, мм: 1,1 - Дренажный проводник: отсутствует - Электрические характеристики - Скорость распространения сигнала (NVP), %: 69 - Частота сигнала до, МГц: 100 - Волновое сопротивление, Ом: 100 - Отклонение волнового сопротивления, Ом: ± 15 - Переходное затухание, Дб: >40 - Сопротивление жилы проводника постоянному току не более, Ом/км: 95 - Сопротивление изоляции, МОм*км: >2000 - Омическая асимметрия, %: <2 - Рабочее пиковое напряжение, В: 250 - Электрическая прочность диэлектрика, В/1мин.: 1000 - Индуктивность, мГн/км: 0,65 - Задержка распространения сигнала, нс/100м: <535 - Рассогласование задержки распространения сигнала, нс/100м: <20 - Рабочая емкость жила/жила, нФ/км: 48 - Рабочая емкость жила/экран, пФ/км: отсутствует - Массогабаритные характеристики - Погонная масса кабеля, кг/км: 35 - Содержание меди, кг/км: 17,5 |
| 26 | - Лоток проволочный, 100х50 | - код РС - 82035 - артикул - FC5010 - бренд - ДКС - высота - 50мм - длина - 3000мм - материал - оцинкованная сталь - способ цинкования - Сендзимир - толщина проволоки - 4мм - ширина - 100мм |
| 27 | Направляющая SPC.100мм | - материал - оцинкованная сталь - направление трассы - горизонтально - способ цинкования - сендзимир - тип аксессуара - направляющая - толщина металла/проволоки - 1мм - ширина - 100мм |
| 28 | Шпилька М6, 2м TF | - шпилька оцинкованная резьбовая - резьба: М6. - длина: 2000мм - класс прочности: 4.8 |
| 29 | Коммутатор d-link dgs-1210-52/b1 | Количество портов 48 портов 10/100/1000 Мбит/с, 4 двухскоростных порта SFP Сетевые кабели • UTP категории 5, 5e (макс. 100 м) • EIA/TIA-568 100 Ом STP (макс. 100 м) Полный/полудуплекс • Полный/полудуплекс для скорости 10/100 Мбит/с • Полный дуплекс для скорости Gigabit Пропускная способность коммутатора 104 Гбит/с Метод коммутации Store-and-forward Таблица MAC-адресов 16,000 записей на устройство Изучение MAC-адресов • До 256 статических записей MAC-адресов • Включение/отключение автоизучения MAC-адресов Максимальная скорость продвижения пакетов размером 64 байта 77.4 Mpps Память буфера пакетов 1 МБ на устройство Программное обеспечение Функции уровня 2 • Таблица MAC-адресов: 16,000 записей • Управление потоком - Управление потоком 802.3x - Предотвращение блокировки HOL • IGMP Snooping - IGMP v1/v2 Snooping - Поддержка до 256 IGMP-групп - Поддержка до 64 статических многоадресных групп - IGMP на VLAN - Поддержка IGMP Snooping Querier • Spanning Tree Protocol - 802.1D STP - 802.1w RSTP • Loopback Detection • 802.3ad Link Aggregation - макс. количество групп на устройство 14/8 портов на группу • Port Mirroring - One-to-One, Many-to-One - Поддержка Mirroring for Tx/Rx/Both • Фильтрация многоадресных рассылок - Перенаправление всех незарегистрированных групп - Фильтрация всех незарегистрированных групп • LLDP, LLDP-MED VLAN • Управление полосой пропускания - На основе порта (Входящее/исходящее, с шагом 10/100/1000 до 64 Кб/с) Списки управления доступом (ACL) • DGS-1210-52: - 50 профилей (максимум) - Макс. 450 правил доступа • ACL на основе - MAC-адресов - IPv4-адреса (ICMP/IGMP/TCP/UDP) - 802.1p - DSCP - Типа Ethernet • Действия ACL - Разрешить - Запретить Безопасность • Безопасность порта - Поддержка до 64 MAC-адресов на порт • Управление широковещательным /многоадресным /одноадресным штормом • Статический MAC-адрес • D-Link Safeguard Engine • Функция DHCP Server Screening • Доверенный хост • Предотвращение атак ARP Spoofing - Макс. 64 записи • SSL - Поддержка v1/v2/v3 - Поддержка IPv4/IPv61 • Сегментирование трафика • Интеллектуальная привязка - Поддержка 512 записей привязок IP-MAC-Port - Обнаружение подключенных устройств и их привязка - Инспектирование ARP-пакетов и/или IP-пакетов - Поддержка DHCP Snooping AAA • Аутентификация 802.1X на основе портов - Поддержка RADIUS-сервера - Поддержка EAP, OTP, TLS, TTLS, PEAP OAM • Функция диагностики кабеля • Возврат к заводским настройкам MIB • 1213 MIB II • 1493 Bridge MIB • 1907 SNMP v2 MIB • 1215 Trap Convention MIB • 2233 Interface Group MIB • D-Link Private MIB • Power-Ethernet MIB • LLDP MIB Соответствие стандарту RFC • RFC 783 TFTP • RFC 854 Telnet-сервер • RFC 951 BootP/DHCP-клиент • RFC 1157 SNMP v1, v2, v3 • RFC 1191 Path MTU Discovery • FC 1213 MIB II, IF MIB • RFC 1215 MIB Traps Convention • RFC 1350 TFTP • RFC 1493 Bridge MIB • RFC 1542 BootP/DHCP-клиент • RFC 1769 SNTP • RFC 1901 SNMP v1, v2, v3 • RFC 1907 SNMP v2 MIB • RFC 1908 SNMP v1, v2, v3 • RFC 2068 FCS • RFC 2131 BootP/DHCP-клиент • RFC 2138 Аутентификация RADIUS • RFC 2139 Аутентификация RADIUS • RFC 2233 Interface Group MIB • RFC 2246 SSL • RFC 2475 • RFC 2570 SNMP v1, v2, v3 • RFC 2575 SNMP v1, v2, v3 • RFC 2598 CoS • RFC 2616 FCS • RFC 2618 Аутентификация RADIUS • RFC 2819 RMON v1 • RFC 2865 Аутентификация RADIUS • RFC 3164 System Log • RFC 3195 System Log • RFC 3411-17 SNMP • RFC 3621 Power Ethernet MIB • Упрощенный CLI • Telnet-сервер • TFTP-клиент • Настраиваемый интерфейс MDI/MDIX • SNMP - Поддержка v1/v2/v3 • SNMP Trap • Системный журнал - Макс. 500 записей в журнале • BootP/DHCP-клиент • SNTP • ICMPv6 • IPv4/IPv6 Dual Stack1 • Автоматическая конфигурация DHCP • RMONv1 Физические параметры Питание на входе 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц, внутренний универсальный источник питания Максимальная потребляемая мощность 43,5 Вт Потребляемая мощность в режиме ожидания 20.68 Вт/110 В, 22.05 Вт/240 В Количество вентиляторов 2 интеллектуальных вентилятора Акустика 47,1 дБ Тепловыделение 148,42 BTU/ч Рабочая температура От -5° до 50° C Температура хранения От -20° до 70° C Рабочая влажность От 0% до 95% без конденсата Влажность хранения От 0% до 95% без конденсата Размеры (Д x Ш x В) • 440 мм x 250 мм x 44 мм • Размер для установки в стандартную 19-дюймовую стойку, высота 1U |
| 30 | Сервер LX 100.3-004 Windows 2012 Std Russian | - Корпус Форм-фактор Mini-Tower - Монтаж в стойку 19"- нет - Размеры (ДхШхВ) 380мм х 190мм х 350мм - Процессор CPU - Набор микросхем - Материнская плата Intel® C204 Server chipset PCH Intel® C204 (Cougar Point) Platform Controller Hub - Установленная память DIMM 1 DIMM 2 DIMM 3 DIMM 4 - Интегрированные устройства - Сетевой адаптер #1 Intel® 82574L PCI-E Gigabit LAN Network Interface Controller w/VMDq support - Сетевой адаптер #2 Intel® 82574L PCI-E Gigabit LAN Network Interface Controller w/VMDq support - Сетевой адаптер BMC Realtek® 8201N 100Mbit LAN Network Interface Controller (management only) - Контроллер BMC Aspeed® AST2050 BMC Controller 128MB DDR2 RAM - Контроллер Super I/O Winbond® 83667HG Super I/O Controller - Модуль TPM нет - Видеоадаптер Aspeed® AST2050 8MB integrated Graphics Controller - Контроллер SATA 3G 4-channel SATA 3G Intel® C204 SW RAID (0,1,10,5) controller (Intel® Rapid Storage Technology) Контроллер SATA 6G 2-channel SATA 6G Intel® C204 SW RAID (0,1,10,5) controller (Intel® Rapid Storage Technology) - Интерфейсы COM 2 (1 header, 1 rear) USB 2.0 7 (2 front, 2 header, 1 internal, 2 rear) VGA 1 Keyboard PS/2 1 Mouse PS/2 1 LAN (RJ-45) 2 + 1 for optional remote management - Слоты расширения Slot 1 FH/HL (PCI-32 33MHz) Slot 2 FH/HL (PCI-Ev2 x8@x4) Slot 3 FH/HL (PCI-Ev2 x16) Slot 4 FH/HL (PCI-Ev2 x8@x4) - Дисковая корзина Fixed 4 фиксированных дисковых отсека 3.5" - Установленные HDD Отсек 1 Отсек 2 Отсек 3 Отсек 4 - Периферийные отсеки 5.25" external 5.25" external 3.5" external 3.5" external - Источник питания PSU - Фиксированный БП 450Вт, - КПД 70% - Система охлаждения Front FAN 120х25mm Fixed 1800 rpm FAN with 3-pin Speed control, 64.3 CFM, 29.5 dBA Rear FAN 120х25mm Fixed 1800 rpm FAN with 3-pin Speed control, 64.3 CFM, 29.5 dBA - Удаленное управление Standard management ASUS® System Web-based Management 2.0 Advanced management - Дополнительное оборудование External FDD Key/Mouse - Операционная система OS |
| 31 | VPN-шлюз CSP VPN Gate 1000 | - Характеристики: - Обеспечение защиты трафика на уровне аутентификации/шифрования сетевых пакетов по протоколам IPsec AH и/или IPsec ESP. В версии 3.11 для защиты трафика может применяться комбинированное преобразование ESP_GOST-4M-IMIT в соответствии с документом “Методические рекомендации по использованию комбинированного алгоритма шифрования вложений IPsec на основе ГОСТ 28147-89” - Возможность работы шлюза безопасности CSP VPN Gate версии 3.11 в соответствии с политикой безопасности внутрикорпоративной сети (IKECFG клиент). - Обеспечение пакетной фильтрации трафика с использованием информации в полях заголовков сетевого и транспортного уровней. - Различные наборы правил обработки трафика на различных интерфейсах. - Интеллектуальное отслеживание доступности партнёров обмена (DPD). - Интегрированный межсетевой экран. - Поддержка работы мобильного пользователя в соответствии с политикой безопасности внутрикорпоративной сети (IKECFG сервер). - Возможность получения сертификатов открытых ключей по протоколу LDAP. - Поддержка маскировки реального IP адреса (туннелирование трафика). - Управляемое событийное протоколирование (syslog). - Мониторинг глобальной статистики по протоколу SNMP, совместимость с CiscoWorks VPN Monitor. - Прозрачность для работы сервиса QoS. - Поддержка инкапсуляции пакета ESP в UDP (NAT traversal). - Совместимость с PKI и LDAP службами зарубежных и российских производителей Количество одновременно поддерживаемых VPN туннелей; 50. Количество сетевых интерфейсов; 2/3 (10/100 Mbps). Объем оперативной памяти; 512МB. Количество и тип процессоров; 1 x VIA 1.0 GHz. Количество, объем и тип интерфейса жестких дисков; 1 x 1GB IDE IDE DoM. Корпус; 1U, 19'' rack mounted. Операционная система; Red Hat Enterprise Linux 5, CentOS 5. Протоколы IKE/IPsec; Стандарты RFC 2401 - 2412. Алгоритмы шифрования; NULL, DES-CBC (IV32), 3DES-K168-CBC, IDEA-CBC, AES-K128-CBC, AES-K192-CBC, AES-K256-CBC, ГОСТ 28147-89. Алгоритмы электронно-цифровой подписи; DSA, RSA, ГОСТ Р 34.10-2001. Алгоритмы вычисления хэш сумм; MD5, SHA1, ГОСТ Р 34.11-94. Подключение внешних криптографических модулей; Возможность встраивания криптобиблиотек в соответствии с RFC 2628. Подключаются модули прикладного уровня и уровня ядра операционной системы. В состав входят: тестовый модуль для подключения западных криптоалгоритмов; модуль для подключения криптобиблиотеки СКЗИ «КриптоПро CSP 3.6 (версия 3.1/3.11), 3.6R2 (3.1/3.11), 3.6R3 (3.11)» (производитель – компания «Крипто-Про»), реализующей российские криптографические алгоритмы и функции модуль для подключения криптобиблиотеки СКЗИ Крипто-Ком 3.2» (производитель – компания «Сигнал-КОМ»), реализующей российские криптографические алгоритмы и функции. Данное СКЗИ используется в версии 3.1. Информационные обмены протокола IKE; Main mode, Aggressive mode, Quick mode, Transaction Exchanges, Informational Exchanges, VKO ГОСТ Р 34.10-2001. Режимы аутентификации в протоколе IKE; Preshared key, RSA digital signature, DSA digital signature, ГОСТ Р 34.10-2001. Дополнительные возможности IKE; Режим IKECFG для объединения различных сетевых объектов в виртуальную локальную сеть. Обеспечение надежности (пересинхронизации) защищенных соединений; Dead Peer Detection (DPD) протокол (draft-ietf-ipsec-dpd-04). Событийное протоколирование; Syslog. Сбор статистики; SNMP v.1, v.2c. Формат сертификатов публичных ключей; X.509 v.3 (RSA, DSA, ГОСТ). В версии 3.11 учтены изменения в соответствии с "Приказ ФСБ России от 27.12.2011 № 795" и "ГОСТ Р ИСО 17090-2-2010 Информатизация здоровья. Инфраструктура с открытым ключом". Формат запроса на регистрацию сертификата при генерации ключевой пары (RSA/DSA) продуктом; Certificate Enrollment Request (CER), упакованный в PKCS#10 base 64 или bin формат. |
| 32 | Базовый блок KX-NCP1000RU | Тип АТС Цифровая гибридная Конференц-связь Есть Подключение к линиям ISDN Есть Вес (грамм) 8000 Габариты 430 х 130 х 340 мм Конец формы Предельная ёмкость системы: до 128 внешних линий и 172 внутренних линий (начиная с четвертой версии внутреннего программного обеспечения), 64 мобильных абонентов • До 128 внешних IP-линий (по протоколу SIP) • До 32 внешних IP-линий (по протоколу H.323) • До 128 IP/SIP-телефонов • Поддержка работы с IP-телефонами и софтфонами для создания удаленных рабочих мест и экономии на СКС в офисе; • Встроенные функции голосовой почты и DISA для эффективной обработки входящих вызовов (2 канала); • Построение центров обработки вывозов с круглосуточным обслуживанием клиентов и гибкой маршрутизацией на базе KX-TVM50 и KX-TVM200; • Мобильная интеграция; • Встроенный CTI-сервер и работа с пакетом CTI-приложений Communication Assistant; • Централизованное администрирование и обновление. IP-платформа (базовый блок IP-АТС), до 128 внешних линий, до 172 внутренних линий, до 64 мобильных абонентов, до 64 внешних IP-линий (по протоколу SIP), до 32 внешних IP-линий (по протоколу H.323), до 128 IP/SIP-телефонов - Обратная связь ¦ Карта ¦ - Тип IP-платформа (IP-АТС) - Аналоговые 36 - Цифровые 40 (36) В том числе цифровые консоли 8 VoIP (системные IP-телефоны) 64 IP-телефоны 64 - Аналоговые CO 16 ISDN PRI 2 VoIP (H.323 ver. 2) 32 VoIP (SIP) 32 - Домофоны 16 - Мобильные абоненты DECT 64 - Базовые станции DECT 8/4 (высокой плотности) - Внешние датчики 16 - Каналы DISA/OGM 16 - Конференц-связь до 32 абонентов (до 8 одновременных разговоров) - Интерфейс USB1.1 нет - Интерфейс RS232C 1 - Модем для удаленного администрирования 1 - Разъем внешнего источника музыки (лин.вход) 1 - Разъем внешнего динамика оповещения (лин.выход) 1 - Разъем батареи резервного питания нет - Модуль голосовой почты 2 - Размеры (ШхВxГ) 130x430x340 мм - Вес 8 кг - Дополнительная информация - Предельная ёмкость системы: до 128 внешних линий и 172 внутренних линий (начиная с четвертой версии внутреннего программного обеспечения), 64 мобильных абонентовДо 128 внешних IP-линий (по протоколу SIP)До 32 внешних IP-линий (по протоколу H.323)До 128 IP/SIP-телефонов - Поддержка работы с IP-телефонами и софтфонами для создания удаленных рабочих мест и экономии на СКС в офисе; - Использование различных каналов связи для оптимизации расходов на связь, например, на международную и междугородную; - Интеграция с различными бизнес приложениями; - Встроенные функции голосовой почты и DISA для более эффективной обработки входящих вызовов (2 канала); - Построение центров обработки вывозов с круглосуточным обслуживанием клиентов и гибкой маршрутизацией на базе K |
| 33 | Плата расширения 4 внешних аналоговых линии KX-NCP1180X Panasonic | - 4-портовая плата аналоговых внешних линий. - плата для работы в составе цифровых IP АТС KX-NCP500 и KX-NCP1000 и для обеспечения подключения аналоговых внешних линий. - поддержание функции приема Caller ID в формате FSK от оператора и передача Caller ID, при условии, что оператор поддерживает передачу Caller ID. - максимальное количество плат KX-NCP1180 в АТС: KX-NCP500 - 3 KX-NCP1000 - 4 - индикация состояния платы. - внешние линии подключаются к плате KX-NCP1180, подключается к АТС с помощью разъема RJ-45 |
| 34 | Плата 4 гибридных внутренних линий KX-NCP1170XJ Panasonic | - совместимость: АТС Panasonic KX-NCP500 и KX-NCP1000 |
| 35 | Плата к МИНИ АТС PANASONIC | Описание платы KX-NCP1170XJ - Плата внутренних линий на 4 гибридных порта и устанавливается в компактные слоты станции NCP1000/NCP500. Максимальное количество плат расширения внутренних гибридных портов в NCP1000 - 1, в NCP500 - 1. - В системе, плата 4-х внутренних гибридных портов определяется как DHLC4. - К плате гибридных портов подключаются системные телефоны (в т.ч. с поддержкой D-XDP), аналоговые системные телефоны, обычные телефоны / факсы / радиотелефоны, консоли и базовые станции DECT типа KX-TDA0155CE/KX-TDA0158. - Максимальное количество цифровых системных телефонов не должно превышать 40. - На плате все порты имеют встроенный Caller ID (стандарта FSK) для определения номеров на соответствующих телефонных аппаратах. - При пропадании электроэнергии, на плате есть один порт PFT для соединения внутренних линий напрямую с платой внешних линий NCP1180. - Разъем подключения к плате Panasonic KX-NCP1170: RJ-45. |
| 36 | Плата подключения 16 аналоговых внутренних телефонов KX-NCP1174XJ Panasonic | - 16-портовая плата аналоговых внутренних линий (SLC16) для работы в составе цифровых IP АТС KX-NCP500 и KX-NCP1000, для подключение аналоговых телефонов, факсов, автоответчиков и модемов. - Поддержание функции приема Caller ID в формате FSK от оператора и передача Caller ID на абонентские телефоны, подключенные к данной плате, - Максимальное количество плат в АТС: KX-NCP500 - 1, KX-NCP1000 - 2 |
| 37 | VoIP DSP карта на 16 каналов KX-TDE0110 | 16-канальная VoIP DSP карта - лицензия на 4-IP транков (H.323/SIP) и 8-IP абонентов д.б. включена - совместимость с мини АТС Panasonic KX-TDE100RU, KX-TDE200RU, KX-TDE600RU, KX-NCP500RU, KX-NCP1000RU - для установления на карту процессора IPC MPR |
| 38 | Резервное питание ИБП Smart-UPS SUA2200RMI2U | - тип оборудования – ИБП - тип – линейно-интерактивный (line-interactive); обеспечивает стабилизацию напряжения на выходе; при этом частоты на входе и выходе совпадают - номинальное выходное напряжение – 230В. Возможно конфигурирование для работы с выходным напряжением номиналом 220, 230 или 240В - искажения выходного напряжения – менее 5% при полной нагрузке - максимальная выходная мощность – 2200ВА - эффективная мощность – 1980Ватт |