Приложение №2

К извещению о проведении запроса котировок

№ 28 от «21» октября 2013 года

Техническое задание

| № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий (указать) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Противогаз гражданский ГП-7Б или эквивалент | Указать |  |
| 2 | Требуемое количество, шт. | 100 |  |
| 3 | Противогаз гражданский должен обеспечивать: |  |  |
|  | - защиту органов дыхания лица и глаз от воздействия АХОВ и ОВ, радиоактивной пыли и биологических аэрозолей; | Наличие |  |
|  | - возможность приема и передачи звуковой информации голосом или с помощью технических средств. | Наличие |  |
| 4 | В состав противогаза гражданского должны входить: |  |  |
|  | - лицевая часть – 1 шт.; | Наличие |  |
|  | -фильтрующе-поглощающая коробка, (ФПК) – 1 шт.; | Наличие |  |
|  | - комплект незапотевающих пленок (в коробке по 6 шт.) – 1 шт.; | Наличие |  |
|  | - шнур прижимной резиновый для закрепления незапотевающих пленок –2 шт.; | Наличие |  |
|  | - сумка для ношения и хранения – 1 шт.; | Наличие |  |
|  | - руководство (инструкция) по эксплуатации-1 экз. на ящик; | Наличие |  |
|  | - формуляр (паспорт) на изделие-1 экз. на партию. | Наличие |  |
| 5 | Основные технические характеристики противогаза гражданского: |  |  |
|  | масса противогаза гражданского (в сборе, без сумки), грамм | не более 950 |  |
|  | - масса ФПК, грамм | не более 290 |  |
|  | - температурный диапазон эксплуатации, 0С | от – 40 до + 40 |  |
|  | - сопротивление противогаза гражданского постоянному потоку воздуха на вдохе при объемном расходе воздуха 30 дм3/мин, вод. ст. (176,6 Па) | не более 18 мм |  |
|  | - коэффициент проницаемости ФПК по аэрозолю стандартного масляного тумана | не более 0,0002% |  |
|  | - коэффициент подсоса аэрозоля стандартного масляного тумана под лицевую часть | не более 0,0001% |  |
|  | - площадь поля зрения | не менее 70% |  |
|  | - время защитного действия ФПК по опасным химическим веществам, мин, должно быть: - аммиак при концентрации 0,7 мг/дм3 - диоксид серы при концентрации 2,7 мг/дм3 - сероводород при концентрации 1,4 мг/дм3 - хлор при концентрации 3,0 мг/дм3 - хлорциан при концентрации 5,0 мг/дм3 - синильная кислота при концентрации 5,0 мг/дм3 - циклогексан при концентрации 3,5 мг/дм3 - О-этил-S-2-диизопропиламиноэтилтиофосфонат при концентрации 9·10 -4 мг/дм3 - О- изопропилметилфторфосфонат при концентрации 75·10 -3 мг/дм3 - мышьякосодержащие соединения при концентрации 21 ·10 -3 мг/дм3 | не менее 50 не менее 20 не менее 40 не менее 20 не менее 12 не менее 18 не менее 70 не менее 360 не менее 360 не менее 360 |  |
| 6 | Конструктивные требования: |  |  |
|  | Лицевая часть противогаза гражданского должна быть трех ростов (1, 2 и 3), и состоять из корпуса в виде маски объемного типа с «независимым» обтюратором, отформованным за одно целое с корпусом маски, очкового узла, переговорного устройства, узлов клапана вдоха и выдоха, обтекателя, наголовника, прижимных шнуров для закрепления незапотевающих пленок. | Наличие |  |
|  | Партия противогазов гражданских должна иметь следующее распределение в ящике по ростам: 1 рост – 8 шт.; 2 рост – 8 шт.; 3 рост – 4 шт. | Наличие |  |
| 7 | Противогазы гражданские должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, не восстановленными и не собранными из восстановленных компонентов. | Наличие |  |
| 8 | Год выпуска противогазов гражданских - не ранее 2 кв. 2013 года | Указать |  |
| 9 | Требования к упаковке: |  |  |
|  | Упаковка предприятия-изготовителя (ящики, по 20 противогазов в каждом). | Наличие |  |
|  | Каждое тарное место (ящик) должен содержать руководство (инструкцию) по эксплуатации противогаза гражданского . | Наличие |  |
|  | Маркировка ящиков - в соответствии с ГОСТ – 14192. | Наличие |  |
| 10 | Гарантийные требования: |  |  |
|  | Гарантийный срок хранения противогаза гражданского | не менее 12 лет |  |
|  | Гарантийный срок хранения незапотевающих пленок | не менее 7,0 лет |  |
| 11 | Требования к сопроводительной документации: |  |  |
|  | - сертификат соответствия «Военный регистр» - на противогаз гражданский фильтрующий; | Наличие |  |
|  | - сертификат соответствия АСС МЧС России - на противогаз гражданский фильтрующий; | Наличие |  |
|  | - копия протокола (акта) государственных (приёмочных испытаний); | Наличие |  |
|  | - формуляр (паспорт) с отметкой военного представительства Министерства обороны Российской Федерации о приемке; | Наличие |  |
|  | - копия экспертного заключения Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека на соответствие показателей безопасности противогаза гигиеническим нормативам ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты». | Наличие |  |