Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок на выполнение работ по ремонту

внутренних помещений по адресу: г. Пермь, ул. Адмирала Нахимова,4 от 23.10.2013 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА  ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РЕМОНТУ  ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ

ПО АДРЕСУ: г . ПЕРМЬ, ул. АДМИРАЛА НАХИМОВА, 4

|  |  | 1. Состав, объемы выполняемых работ: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № пп | Наименование | Ед. изм. | Количество |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 1 | Установка приборов со сверлением отверстий и креплением: писсуара с присоединением прибора к сетям водопровода и канализации. | шт | 1,00 |
|  | 2 | Установка приборов со сверлением отверстий и креплением к стене: электроводонагревателя с присоединением прибора к трубопроводам водоснабжения, дренажом в канализацию, электросетям, объем 10 л с подсоединением к 2 раковинам. | шт | 1,00 |
|  | 3 | Установка счетчика ХВС-15 на холодную воду | шт | 1,00 |
|  | 4 | Прорезка отверстий для трубопроводов в стенах и перегородках с заделкой, вырезка отверстий в пластиковых панелях под диаметр трубы | шт | 2,00 |
|  | 5 | Сверление отверстий в полу бетонном д.до 20мм | шт | 4,00 |
|  | 6 | Усиление стены под навеску водонагревателя | п.м. | 5,50 |
|  | 7 | Смена смесителей раковин | шт | 2,00 |
|  | 8 | Монтаж трубы и подводки к приборам из трубы д.15 мм | м | 25,00 |
|  | 9 | Монтаж трубы канализации д.50мм | м | 5,00 |
|  | 10 | Установка вентиль д.15мм | шт | 10,00 |
|  | 11 | Установка фасонных частей: отводов, переходов, соединителей, арматуры, тройников на трубопроводы водоснабжения и канализации, подводок к приборам | шт | 25,00 |
|  | 12 | Разборка облицовки из пластиковых панелей с сохранением материала для последующей облицовки. | м2 | 35,00 |
|  | 13 | Облицовка стен пластиковой панелью с частичной заменой материала согласно существующему | м2 | 35,00 |
|  | 14 | Монтаж решетки радиаторной | м2 | 0,50 |
|  | 15 | Облицовка уголком декоративным по стенам и проемам | п.м. | 20,00 |
|  | 16 | Демонтаж потолка реечного | м2 | 2,90 |
|  | 17 | Антисептическая обработка после аварийной протечки воды | м2 | 2,90 |
|  | 18 | Ревизия светильника потолочного | шт | 1,00 |
|  | 19 | Замена кабеля ВВГ 3*1,5 в гофротрубе | м | 5,50 |
|  | 20 | Монтаж потолка реечного | м2 | 2,90 |
|  | 21 | Монтаж розеток | шт | 1,00 |
|  | 22 | Монтаж кабеля ВВГ 3*2,5 в гофротрубе | м | 30,00 |
|  |  | 2. Условия выполнения работ: |  |  |
|  | 2.1. Марка и вид, в том числе крепление к стене или полу, система смыва и инсталляции санитарно-технических приборов согласовывается с Заказчиком перед производством работ по монтажу после разборки облицовочных листов стен. Текущая стоимость указана в сметной документации и подтверждается подрядной организацией счетами-фактурами и накладными при сдаче работ. |  |  |  |
|  | 2.2. Сверление отверстий в облицовочных листах производить по диаметру трубопроводов без деформации листов. |  |  |  |
|  | 2.3. Подрядчик самостоятельно составляет и согласовывает схему установки водомерного счетчика в ООО "Новогор Прикамье". |  |  |  |
|  | 2.3. По окончании работ приведение места производства работ в нормативное состояние: уборка строительного мусора. |  |  |  |
|  | 2.4. Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема работ с предоставлением: сертификатов и паспортов соответствия ГОСТ на применяемые материалы, исполнительных схем. |  |  |  |