- Приложение № 4 к документации

- Приложение № 1 к контракту

Техническое задание

на выполнение работ по содержанию и ремонту элементов благоустройства  объектов ритуального назначения (мест погребения) в 2014-2015 гг.

1. Вид работ.

Содержание и текущий ремонт элементов благоустройства мест захоронения г.Перми.

2. Перечень объектов работ (мест захоронения):

- Северное;

- Окуловское;

- Южное;

- Восточное;

- Егошихинское;

- Банная гора (новое);

- Банная гора (старое);

- Кислотные дачи;

- Заозерское;

- Головановское;

- Закамское;

- Верхне-Курьинское;

- Заборное;

- Блочное;

- Нижне-Курьинское;

- Запрудское ;

- Ново-Лядовское;

- Верхне-Муллинское.

3. Сроки начала и окончания работ:

Начало выполнения работ: 22.12.2013

Окончание выполнения работ: 14.10.2014

Летний период - с 15 апреля по 14 октября.

Зимний период - с 15 октября по 14 апреля

4. Стоимость производства работ: 30 456 025 р.,

в том числе:

- содержание мест захоронения: 21 840 833 р.

- содержание КПП: 7 016 392 р.;

- проведение акарицидных и дератизационных обработок: 1 598 800 р.

5. Объем работ:

| № п/п | Наименование объекта (кладбища) | Технико-экономические показатели | Количество часов контрольно-пропускного режима работы кладбищ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Северное | Категория кладбища: 1; Общая площадь содержания: 1759303,1 м2; Площадь проезжей части (без обочин и тротуаров): 196487,3 м2; Площадь обочины: 36 946,2 м2; Площадь тротуаров и пешеходных дорожек: 3581,0 м2; Протяженность дренажной системы: 16473,1 м.п.; Кол-во малых архитектурных форм: 172 шт; | Зимний период: 2736; Летний период: 4392 |
| 2 | Окуловское | Категория кладбища: 2; Общая площадь содержания: 55951,0 м2; Площадь проезжей части (без обочин и тротуаров): 7839,2 м2; |  |
| 3 | Южное | Категория кладбища: 1; Общая площадь содержания: 503 653,9 м2; Площадь проезжей части (без обочин и тротуаров): 22 097,1 м2; Площадь обочины: 333,9 м2; Площадь тротуаров и пешеходных дорожек: 850,7 м2; Кол-во малых архитектурных форм: 103 шт; | Зимний период: 2736; Летний период: 4392 |
| 4 | Восточное | Категория кладбища: 2; Общая площадь содержания: 516 320 м2; | Зимний период: 2736; Летний период: 4392 |
| 5 | Егошихинское | Категория кладбища: 1; Общая площадь содержания: 300 730,5 м2; Площадь проезжей части (без обочин и тротуаров): 4 401 м2; Площадь тротуаров и пешеходных дорожек: 9 360,7 м2; Кол-во малых архитектурных форм: 31 шт; | Зимний период: 2736; Летний период: 4392 |
| 6 | Банная гора (новое) | Категория кладбища: 1; Общая площадь содержания: 177 529,9 м2; Площадь проезжей части (без обочин и тротуаров): 5 264,8 м2; Площадь тротуаров и пешеходных дорожек: 1 945,8 м2; Кол-во малых архитектурных форм: 28 шт; | Зимний период: 2736; Летний период: 4392 |
| 7 | Банная гора (старое) | Категория кладбища: 2; Общая площадь содержания: 25 868,8 м2; |  |
| 8 | Кислотные дачи | Категория кладбища: 1; Общая площадь содержания: 122 761,6 м2; Площадь проезжей части (без обочин и тротуаров): 3 666,3 м2; Кол-во малых архитектурных форм: 4 шт; | Зимний период: 2736; Летний период: 4392 |
| 9 | Заозерское | Категория кладбища: 1; Общая площадь содержания: 165 107,7 м2; Площадь проезжей части (без обочин и тротуаров): 16 226,4 м2; Площадь тротуаров и пешеходных дорожек: 1 964,5 м2; Кол-во малых архитектурных форм: 1 шт; | Зимний период: 2736; Летний период: 4392 |
| 10 | Головановское | Категория кладбища: 2; Общая площадь содержания: 24 631,2 м2; Площадь проезжей части (без обочин и тротуаров): 1 800,8 м2; |  |
| 11 | Закамское | Категория кладбища: 1; Общая площадь содержания: 235 810,3 м2; Площадь проезжей части (без обочин и тротуаров): 7 440 м2; Площадь тротуаров и пешеходных дорожек: 185,6 м2; Кол-во малых архитектурных форм: 8 шт; | Зимний период: 2736; Летний период: 4392 |
| 12 | Верхне-Курьинское | Категория кладбища: 1; Общая площадь содержания: 115 577,5 м2; Площадь проезжей части (без обочин и тротуаров): 6005 м2; Площадь тротуаров и пешеходных дорожек: 7,4 м2; Кол-во малых архитектурных форм: 3 шт; | Летний период: 4392 |
| 13 | Заборное | Категория кладбища: 2; Общая площадь содержания: 70 067,1 м2; Площадь проезжей части (без обочин и тротуаров): 959,5 м2; Кол-во малых архитектурных форм: 2 шт; | Зимний период: 2736; Летний период: 4392 |
| 14 | Блочное | Категория кладбища: 2; Общая площадь содержания: 23 068,5 м2; Площадь проезжей части (без обочин и тротуаров): 957,2 м2; |  |
| 15 | Нижне-Курьинское | Категория кладбища: 2; Общая площадь содержания: 78 781,40 м2; Площадь проезжей части (без обочин и тротуаров): 1 800,8 м2; Площадь тротуаров и пешеходных дорожек: 817,1 м2; Кол-во малых архитектурных форм: 3 шт; |  |
| 16 | Запрудское | Категория кладбища: 2; Общая площадь содержания: 70743,3 м2; Площадь проезжей части (без обочин и тротуаров): 1 888,9 м2; Кол-во малых архитектурных форм: 4 шт; |  |
| 17 | Ново-Лядовское | Категория кладбища: 1; Общая площадь содержания: 77 555,9 м2; Площадь проезжей части (без обочин и тротуаров): 5 568,4 м2; Кол-во малых архитектурных форм: 1 шт; | Зимний период: 2736; Летний период: 4392 |
| 18 | Верхне-Муллинское | Категория кладбища: 2; Общая площадь содержания: 49 398,2 м2; Кол-во малых архитектурных форм: 2 шт; |  |

6. Требования к содержанию мест захоронения.

Нормативы содержания и ремонта

1.Общественные туалеты должны находиться в чистом и исправном состоянии. Урны на территории общественных туалетов должны быть очищены.

2. Не  допускается  наличие древесных насаждений, поваленных и в аварийном состоянии (аварийные древесные насаждения подлежат сносу в течение 1 суток с момента обнаружения).

3. Мусоронакопители  и  урны  на  территории кладбища должны быть очищены(мусор должен вывозиться по мере накопления, не реже 1 раза в 3 суток).

4. Могилы  в  кварталах невостребованных умерших или умерших, чья личность не установлена, должны быть очищены от грязи и мусора, оборудованы холмиком и  надгробием.  Высота  травы  в  пределах  участка  захоронения  не должна превышать    15   см.   Наличие   поросли   сорной   древесно-кустарниковой растительности допускается не более 10% от площади участка захоронения.

Особенности содержания мест погребения в зимний период

5. Центральные  дороги кладбищ, межквартальные проезды, подъездные дороги, тротуары  должны  быть  очищены от снега. Допускается наличие ровного снежного наката без наличия ледяных отложений;

6. Центральные  дороги, подъездные дороги, тротуары должны быть обработаны противогололедными  материалами. Обработка проезжей части дорог и тротуаров должна начинаться сразу после снегопада.

7. Дренажная  система,  лотки  осушительной  системы  до  начала весеннего паводка должны быть очищены от снега и снежно-ледяных образований.

8. Запрещается:

применение химреагентов на пешеходных зонах мест погребения,

складирование  счищаемого  с  дорог засоленного снега и льда на могилы, газоны, кустарники.

9. К первоочередным операциям зимней уборки относятся:

-ликвидация   зимней   скользкости   на  проезжей  части  центральных  и подъездных дорог, на тротуарах;

-сгребание и подметание снега;

-формирование  снежного  вала  для  последующего  вывоза  (на подъездных

дорогах).

К операциям второй очереди относятся:

-вывоз снега с центральных и подъездных дорог;

-скалывание льда и удаление снежно-ледяных образований;

-иные работы, обеспечивающие надлежащее содержание мест погребений.

Особенности содержания мест погребения в летний период

10. Центральные  дороги, межквартальные проезды, подъездные пути, тротуары, проходы  между  могилами  и  иные  территории  общего пользования на местах погребения должны быть очищены от различного рода загрязнений и мусора.

11. На  центральных дорогах мест погребения I категории содержания в жаркие дни  (при  температуре  воздуха  выше  +25°С) производится поливка дорожных покрытий.

12. Мероприятия  по санитарной обрезке зеленых насаждений, удалению поросли сорной древесно-кустарниковой растительности должны производиться своевременно.

13. При   наличии  на  территории  места  погребения осушительной  системы необходимо:

- производить  обеззараживание дренажных стоков, расходная

емкость должна быть заполнена раствором гипохлорита постоянно;

- ежегодно  до 15 сентября производить очистку участка, примыкающего к лоткам, от травы;

- ежегодно до 15 октября производить очистку лотков от ила;

- ежегодно  весной до  1 мая и осенью до  1 ноября производить очистку колодцев осушительной системы.

Требования к содержанию

Требования к содержанию элементов благоустройства мест погребения в зимний период

| Показатели состояния элементов благоустройства По «высокому» уровню | Категория объекта |  |
| --- | --- | --- |
|  | I | II |
| 1 | 2 | 3 |
| Ширина очистки от снега подъездных и центральных дорог, межквартальных проездов, тротуаров, пешеходных дорожек | На всю ширину | На всю ширину |
| Толщина уплотненного слоя снега на проезжей части подъездных и центральных дорог без наличия снежно-ледяных образований | Не допускается | Допускается не более 2 см |
| Толщина уплотненного слоя снега на проезжей части межквартальных проездов, тротуарах без наличия снежно-ледяных образований | Допускается не более 6см | Допускается не более 8см |
| Допустимая толщина рыхлого снега на проезжей части подъездных и центральных дорог во время снегопада и до окончания снегоочистки | Не более 4 см | Допускается не более 5 см |
| Допустимая толщина рыхлого снега на проезжей части межквартальных проездов, тротуарах во время снегопада и до окончания снегоочистки | Не более 6 см | Не более 8 см |
| Проезжая часть центральных дорог при наличии снежно-ледяных отложений, не обработана противогололедными материалами | Не допускается | Не допускается |
| Срок ликвидации зимней скользкости (принимается с момента обнаружения) | Не более 4 часов | Не более 6 часов |
| Срок окончания снегоочистки проезжей части дорог, тротуаров (с момента окончания снегопада) | Не более 6 часов | Не более 8 часов |
| Наличие переполненных мусоронакопителей и урн | Не допускается | Не допускается |

Требования к содержанию элементов благоустройства мест погребения в летний период.

| Показатели состояния элементов благоустройства по «высокому» уровню | Категория объекта |  |
| --- | --- | --- |
|  | I | II |
| 1 | 2 | 3 |
| Наличие мусора, грязи, листвы на центральной и подъездной дорогах, межквартальных проездах, тротуарах, площадках | Не допускается | Допускается наличие смета мусора не более, чем 5% от площади покрытия |
| Наличие аварийных, поваленных деревьев, поросли сорной древесно-кустарниковой растительности на территории кладбища | Допускается не более, чем 5 % от площади содержания | Допускается не более, чем 10% от площади содержания |
| Наличие переполненных урн | Не допускается | Не допускается |
| Отсутствие технической воды для хозяйственно-бытовых целей | Не допускается | Не допускается |
| Невыполнение мероприятий по обеззараживанию дренажных стоков | Не допускается | Не допускается |
| Невыполнение мойки проезжей части подъездных и центральных дорог | Не допускается | Не допускается |
| Не выполнение комплексной уборки территории кладбища в весенний период | Не допускается | Не допускается |
| Наличие мусора, грязи вокруг памятников истории и культуры | Не допускается | Не допускается |
| Отсутствие ухода за цветниками (при наличии): рыхление, прополка, полив, внесение удобрений | Не допускается | Не допускается |

Требования к содержанию могил невостребованных умерших или умерших, чья личность не установлена

| Показатели состояния элементов благоустройства | Уровень содержания |
| --- | --- |
|  | Высокий |
| 1 | 2 |
| Наличие мусора, грязи, листвы на территории участка захоронения | Не допускается |
| Наличие сломанных веток, поваленных деревьев на территории участка захоронения | Не допускается |
| Высота травы на территории участка захоронения | Не более 10 см |
| Отсутствие могильного холма | Не допускается |

7. Требования к организации контрольно-пропускного режима работы кладбища

- Осуществляется круглосуточно;

- Обеспечение пропускного режима в соответствии с решением Пермской городской Думы № 112 от 23.09.2009 «Об утверждении положения об организации похоронного дела и порядка деятельности муниципальных кладбищ на территории города Перми»;

- Учет проезда грузового и легкового транспорта, с обязательной фиксацией гос. номера, марки машины, даты, время и цель поездки (ведение журнала учета);

- Наличие лицензии на охранную деятельность.

- Осмотр территории с целью недопущения нахождения посторонних лиц на территории кладбищ после его закрытия.

- Допуск на территорию кладбища организаций и физических лиц с целью установки (ремонта) надмогильных сооружений осуществляется только по согласованию с администрацией кладбища.

Режим работы кладбищ

Кладбища открыты для посещения ежедневно:

с 1 мая по 15 сентября с 09:00 час. до 20:00 час. (в праздничные дни и дни массового посещения кладбищ в религиозные праздники до 20:30 час.),

с 16 сентября по 30 апреля с 09:00 час. до 18:00 час.

Строительно-монтажные, ремонтные работы (в том числе установка, реконструкция надмогильных сооружений) производятся в рабочие дни с 9:00 час. до 18:00 час. по согласованию с администрацией кладбища.

8.Виды и объемы работ  по текущему ремонту кладбищ.

Ремонт асфальтобетонного покрытия общей площадью 4000 м2;

Ремонт выполнить горячей асфальтобетонной смесью плотной мелкозернистой тип Б марки 1 (по ГОСТ 9128-2009) с проливкой  битумной эмульсией  ЭБК-1 или ЭБК-2

Ремонт дорожного покрытия переходного типа (выбоины, просадки, промоины) с подсыпкой щебня фр.40-70 марки не ниже 800 с заклинкой щебнем фр. 10-20 марки не ниже 800 по ГОСТ 9757-90 с уплотнением общей площадью  2600 м2; допускается выполнение ремонта переходного типа покрытия асфальтогранулятом.

Ремонтные работы выполнять в соответствии со СНиП 3.06.03-85

Гарантийный срок на ремонт покрытия не менее 24 месяцев.

Покраска малых архитектурных форм (емкости для воды, ворота, контейнеры для мусора, шлагбаумы, вазоны, скамейки, цветочницы, указатели кварталов, ограждающие конструкции).

Окраску следует производить в сухую погоду при температуре не ниже + 5 град. С. Запрещается производить окраску при дождливой погоде, а также по влажной поверхности.

Для окраски применять эмаль ПФ-115 (ГОСТ 6465-76, ТУ 2312-010-73947606-2005)

Грунтовку выполнять по сухой поверхности при температуре от + 5 до 10 0 С и относительной влажности не более 80% , температура поверхности должна быть выше точки росы не менее, чем на 30С. Перед  грунтовкой поверхность должна быть очищена от продуктов коррозии, окалины, сварочных брызг, жировых и др. видов загрязнений.

Для грунтовки применять ГФ-0119 или  ВЛ-05.

Гарантийный срок на покрасочные работы не менее 12 месяцев.

9.Требования к проведению акарицидных и дератизационных обработок.

Акарицидные и дератизационные обработки, энтомологический контроль проводятся  организациями, занимающимися дезинфекционной деятельностью, в соответствии с требованиями, предъявляемым к таким организациям:

наличие лицензии на осуществление медицинской деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации к организациям и лицам, осуществляющим выполнение медицинских услуг:

- Постановление № 291 от 16 апреля 2012 г «О лицензировании медицинской деятельности»,

- Приказ Министерства здравоохранения  РФ № 121н от 11.03.2013 г. 
«Об утверждении Требований к организации и выполнению работ (услуг) при оказании первичной медико-санитарной, специализированной (в том числе высокотехнологичной), скорой (в том числе скорой специализированной), паллиативной медицинской помощи, оказании медицинской помощи при санаторно-курортном лечении, при проведении медицинских экспертиз, медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в рамках оказания медицинской помощи, при трансплантации (пересадке) органов и (или) тканей, обращении донорской крови и (или) ее компонентов в медицинских целях».

Основная цель: уничтожение популяции иксодовых клещей и грызунов на всех обрабатываемых площадях и поддержание достигнутого эффекта на протяжении всего срока гарантийного обслуживания, использование специальных технологий, новейших препаратов-инсектицидов контактного и приманочного действия.

Сроки обработки (ежегодно):

-первичная – с 21 апреля по 31 мая, энтомологический контроль через 3 - 5 суток после первичной обработки объекта.

-вторичная -  со 02 июня по 25 июня.

Состав работ.

Во исполнение Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ необходимо проведение комплекса истребительных мероприятий по снижению численности иксодовых клещей и уничтожению грызунов и в соответствии с  действующим законодательством РФ, действующими методиками и  инструкциями.

- Провести акарицидную и дератизационную обработку в соответствии с общими требованиями к данным мероприятиям. Работы по проведению акарицидных и дератизационных обработок провести с привлечением специалистов, прошедших профессиональную подготовку и аттестацию по организации дезинфекционного дела,  энтомологический контроль провести с привлечением специалистов, прошедших профессиональную подготовку и аттестацию по вопросам энтомологии.

- Проведение контрольного учета через 3 - 5 суток после первичной обработки с предоставлением Заказчику заключения энтомологического контроля за эффективностью обработок;

При превышении допустимых пределов остаточной численности клещей более чем 0,5 экземпляра на 1 км или час учета провести дополнительную обработку территории.

Документация, передаваемая Заказчику.

Документы на используемые препараты:

- Декларация о соответствии, либо  сертификат соответствия;

- Свидетельства о регистрации;

- Методические указания, либо инструкция по применению препарата;

Заключение энтомологического контроля за эффективностью обработок после первичной обработки.

Для производства работ использовать средство инсектоакарицидное «Альфатрин» и средство родентицидное «ИНДАН-ДУСТ».

10.Требования к безопасности

Обеспечить при производстве работ соблюдение норм и правил техники безопасности и охраны труда.

11.Основание для производства работ и нормативные требования.

- Решение Пермской городской Думы от 29.01.2008 N 4 «Правила благоустройства и содержания территории в городе Перми»;

- Решение Пермской городской Думы от 26.06 2001 N 99 «Об отходах производства и потребления»

- Решение Пермской городской Думы от 22.12.2009 N 322 «Об утверждении эксплуатационных категорий уровней содержания мест погребения на территории города Перми и о внесении изменений в отдельные решения Пермской городской Думы»

- Решение Пермской городской Думы № 112 от 23.09.2009 «Об утверждении положения об организации похоронного дела и порядка деятельности муниципальных кладбищ на территории города Перми»;

- Постановление администрации города Перми от 09.12.2004 №3691 «О мерах по реализации решения Пермской городской Думы от 23.09.2003 № 112 «Об утверждении положения об организации похоронного дела и порядка деятельности муниципальных кладбищ на территории города Перми»;

- Постановление администрации города Перми от 17.05.2011 № 213 «Методика расчета стоимости работ (услуг) по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения».

- Методические указания МУ 3.5.3011 - 12 "Неспецифическая профилактика клещевого вирусного энцефалита и иксодовых клещевых боррелиозов».