Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

Техническое задание

на   поставку рентгеновской  пленки для МБУЗ ДГП № 10

| позиции | № п/п | Обязательные требования | Параметры и условия | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий (указать) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Наименование | Указать |  |
|  |  | Модель | Указать |  |
|  |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение | Указать |  |
|  |  | Сертификат соответствия | Наличие |  |
|  |  | Пленка рентгенографическая медицинская общего назначения для общей рентгенографии | Наличие |  |
|  |  | Характеристики: |  |  |
|  |  | Спектральная чувствительность плёнки в диапазоне, нм | не более от 330 и до 470 |  |
|  |  | Толщина основы пленки, мкм | не более 175 |  |
|  |  | Эмульсия пленки имеет структуру | плоскокристаллическую (не зернистую) |  |
|  |  | Плоские кристаллы эмульсии имеют форму | полигональную (многоугольную) |  |
|  |  | Чувствительность пленки Р-1 | не менее 1600 |  |
|  |  | Чувствительность пленки (в единицах ISO) | не менее 185 |  |
|  |  | Максимальная оптическая плотность пленки D max | не менее 4,0 |  |
|  |  | Минимальная оптическая плотность (уровень вуали) D min | не более 0,2 |  |
|  |  | Средний градиент пленки (коэффициент контрастности) при ручной обработке | не менее 2,68 |  |
|  |  | Средний градиент пленки (коэффициент контрастности) при машинной обработке | не менее 3,3 |  |
|  |  | Содержание солей серебра в пленке должно быть, г/кв. м. | не менее 7,5 |  |
|  |  | Содержание металлического серебра в пленке должно быть, г/кв. м. | не менее 4,9 |  |
|  |  | Пленка адаптирована к обработке в процессорах CP 1000 со скоростью обработки, сек. | не менее 120 |  |
|  |  | На обработку 1 м2 пленки в проявочном процессоре требуется: |  |  |
|  |  | проявителя, литров | не более 0,5 |  |
|  |  | фиксажа, литров | не более 0,75 |  |
|  |  | воды, литров | не более 0,9 |  |
|  |  | Пленка адаптирована к жидким отечественным химреактивам и импортным химреактивам G 150 и G 354 | Наличие |  |
|  |  | Пленка адаптирована для рентгенографических кассет с гадолиниевыми экранами Agfa CPG 400 и вольфраматными экранами класса чувствительности 200 ед. | Наличие |  |
|  |  | Формат 18 х 24 см | Наличие |  |
|  |  | Количество упаковок | не менее 25 |  |
| 2 | 1 | Наименование | Указать |  |
|  | 2 | Модель | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Указать |  |
|  | 5 | Сертификат соответствия | Наличие |  |
|  | 6. | Пленка рентгенографическая медицинская общего назначения для общей рентгенографии | Наличие |  |
|  | 7. | Характеристики: |  |  |
|  | 8. | Спектральная чувствительность плёнки в диапазоне, нм | не более от 330 и до 470 |  |
|  | 9. | Толщина основы пленки, мкм | не более 175 |  |
|  | 10. | Эмульсия пленки имеет структуру | плоскокристаллическую (не зернистую) |  |
|  | 11. | Плоские кристаллы эмульсии имеют форму | полигональную (многоугольную) |  |
|  | 12. | Чувствительность пленки Р-1 | не менее 1600 |  |
|  | 13. | Чувствительность пленки (в единицах ISO) | не менее 185 |  |
|  | 14. | Максимальная оптическая плотность пленки D max | не менее 4,0 |  |
|  | 15. | Минимальная оптическая плотность (уровень вуали) D min | не более 0,2 |  |
|  | 16. | Средний градиент пленки (коэффициент контрастности) при ручной обработке | не менее 2,68 |  |
|  | 17. | Средний градиент пленки (коэффициент контрастности) при машинной обработке | не менее 3,3 |  |
|  | 18. | Содержание солей серебра в пленке должно быть, г/кв. м. | не менее 7,5 |  |
|  | 19. | Содержание металлического серебра в пленке должно быть, г/кв. м. | не менее 4,9 |  |
|  | 20. | Пленка адаптирована к обработке в процессорах CP 1000 со скоростью обработки, сек. | не менее 120 |  |
|  | 21. | На обработку 1 м2 пленки в проявочном процессоре требуется: |  |  |
|  | 22. | проявителя, литров | не более 0,5 |  |
|  | 23. | фиксажа, литров | не более 0,75 |  |
|  | 24. | воды, литров | не более 0,9 |  |
|  | 25. | Пленка адаптирована к жидким отечественным химреактивам и импортным химреактивам G 150 и G 354 | Наличие |  |
|  | 26. | Пленка адаптирована для рентгенографических кассет с гадолиниевыми экранами Agfa CPG 400 и вольфраматными экранами класса чувствительности 200 ед. | Наличие |  |
|  | 27. | Формат 24 х 30 см | Наличие |  |
|  | 28. | Количество упаковок | не менее 25 |  |
| 3 |  | Наименование | Указать |  |
|  |  | Модель | Указать |  |
|  |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение | Указать |  |
|  |  | Сертификат соответствия | Наличие |  |
|  |  | Пленка рентгенографическая медицинская общего назначения для общей рентгенографии | Наличие |  |
|  |  | Характеристики: |  |  |
|  |  | Спектральная чувствительность плёнки в диапазоне, нм | не более от 330 и до 470 |  |
|  |  | Толщина основы пленки, мкм | не более 175 |  |
|  |  | Эмульсия пленки имеет структуру | плоскокристаллическую (не зернистую) |  |
|  |  | Плоские кристаллы эмульсии имеют форму | полигональную (многоугольную) |  |
|  |  | Чувствительность пленки Р-1 | не менее 1600 |  |
|  |  | Чувствительность пленки (в единицах ISO) | не менее 185 |  |
|  |  | Максимальная оптическая плотность пленки D max | не менее 4,0 |  |
|  |  | Минимальная оптическая плотность (уровень вуали) D min | не более 0,2 |  |
|  |  | Средний градиент пленки (коэффициент контрастности) при ручной обработке | не менее 2,68 |  |
|  |  | Средний градиент пленки (коэффициент контрастности) при машинной обработке | не менее 3,3 |  |
|  |  | Содержание солей серебра в пленке должно быть, г/кв. м. | не менее 7,5 |  |
|  |  | Содержание металлического серебра в пленке должно быть, г/кв. м. | не менее 4,9 |  |
|  |  | Пленка адаптирована к обработке в процессорах CP 1000 со скоростью обработки, сек. | не менее 120 |  |
|  |  | На обработку 1 м2 пленки в проявочном процессоре требуется: |  |  |
|  |  | проявителя, литров | не более 0,5 |  |
|  |  | фиксажа, литров | не более 0,75 |  |
|  |  | воды, литров | не более 0,9 |  |
|  |  | Пленка адаптирована к жидким отечественным химреактивам и импортным химреактивам G 150 и G 354 | Наличие |  |
|  |  | Пленка адаптирована для рентгенографических кассет с гадолиниевыми экранами Agfa CPG 400 и вольфраматными экранами класса чувствительности 200 ед. | Наличие |  |
|  |  | Формат 30 х 40 см | Наличие |  |
|  |  | Количество упаковок | не менее 25 |  |
| 4 |  | Наименование | Указать |  |
|  |  | Модель | Указать |  |
|  |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение | Указать |  |
|  |  | Сертификат соответствия | Наличие |  |
|  |  | Пленка рентгенографическая медицинская общего назначения для общей рентгенографии | Наличие |  |
|  |  | Характеристики: |  |  |
|  |  | Спектральная чувствительность плёнки в диапазоне, нм | не более от 330 и до 470 |  |
|  |  | Толщина основы пленки, мкм | не более 175 |  |
|  |  | Эмульсия пленки имеет структуру | плоскокристаллическую (не зернистую) |  |
|  |  | Плоские кристаллы эмульсии имеют форму | полигональную (многоугольную) |  |
|  |  | Чувствительность пленки Р-1 | не менее 1600 |  |
|  |  | Чувствительность пленки (в единицах ISO) | не менее 185 |  |
|  |  | Максимальная оптическая плотность пленки D max | не менее 4,0 |  |
|  |  | Минимальная оптическая плотность (уровень вуали) D min | не более 0,2 |  |
|  |  | Средний градиент пленки (коэффициент контрастности) при ручной обработке | не менее 2,68 |  |
|  |  | Средний градиент пленки (коэффициент контрастности) при машинной обработке | не менее 3,3 |  |
|  |  | Содержание солей серебра в пленке должно быть, г/кв. м. | не менее 7,5 |  |
|  |  | Содержание металлического серебра в пленке должно быть, г/кв. м. | не менее 4,9 |  |
|  |  | Пленка адаптирована к обработке в процессорах CP 1000 со скоростью обработки, сек. | не менее 120 |  |
|  |  | На обработку 1 м2 пленки в проявочном процессоре требуется: |  |  |
|  |  | проявителя, литров | не более 0,5 |  |
|  |  | фиксажа, литров | не более 0,75 |  |
|  |  | воды, литров | не более 0,9 |  |
|  |  | Пленка адаптирована к жидким отечественным химреактивам и импортным химреактивам G 150 и G 354 | Наличие |  |
|  |  | Пленка адаптирована для рентгенографических кассет с гадолиниевыми экранами Agfa CPG 400 и вольфраматными экранами класса чувствительности 200 ед. | Наличие |  |
|  |  | Формат 35 х 35 см | Наличие |  |
|  |  | Количество упаковок | не менее 13 |  |
| 5 |  | Наименование | Указать |  |
|  |  | Модель | Указать |  |
|  |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение | Указать |  |
|  |  | Сертификат соответствия | Наличие |  |
|  |  | Пленка рентгенографическая медицинская общего назначения для общей рентгенографии | Наличие |  |
|  |  | Характеристики: |  |  |
|  |  | Спектральная чувствительность плёнки в диапазоне, нм | не более от 330 и до 470 |  |
|  |  | Толщина основы пленки, мкм | не более 175 |  |
|  |  | Эмульсия пленки имеет структуру | плоскокристаллическую (не зернистую) |  |
|  |  | Плоские кристаллы эмульсии имеют форму | полигональную (многоугольную) |  |
|  |  | Чувствительность пленки Р-1 | не менее 1600 |  |
|  |  | Чувствительность пленки (в единицах ISO) | не менее 185 |  |
|  |  | Максимальная оптическая плотность пленки D max | не менее 4,0 |  |
|  |  | Минимальная оптическая плотность (уровень вуали) D min | не более 0,2 |  |
|  |  | Средний градиент пленки (коэффициент контрастности) при ручной обработке | не менее 2,68 |  |
|  |  | Средний градиент пленки (коэффициент контрастности) при машинной обработке | не менее 3,3 |  |
|  |  | Содержание солей серебра в пленке должно быть, г/кв. м. | не менее 7,5 |  |
|  |  | Содержание металлического серебра в пленке должно быть, г/кв. м. | не менее 4,9 |  |
|  |  | Пленка адаптирована к обработке в процессорах CP 1000 со скоростью обработки, сек. | не менее 120 |  |
|  |  | На обработку 1 м2 пленки в проявочном процессоре требуется: |  |  |
|  |  | проявителя, литров | не более 0,5 |  |
|  |  | фиксажа, литров | не более 0,75 |  |
|  |  | воды, литров | не более 0,9 |  |
|  |  | Пленка адаптирована к жидким отечественным химреактивам и импортным химреактивам G 150 и G 354 | Наличие |  |
|  |  | Пленка адаптирована для рентгенографических кассет с гадолиниевыми экранами Agfa CPG 400 и вольфраматными экранами класса чувствительности 200 ед. | Наличие |  |
|  |  | Формат 35 х 43 см | Наличие |  |
|  |  | Количество упаковок | не менее 13 |  |
| 6 | 1 | Наименование | Указать |  |
|  | 2 | Модель | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Указать |  |
|  | 5 | Сертификат соответствия | Наличие |  |
|  | 6 | Пленка рентгенографическая медицинская общего назначения для общей рентгенографии | Наличие |  |
|  | 7 | Характеристики: |  |  |
|  | 8 | Спектральная чувствительность плёнки, нм | не менее 550 |  |
|  | 9 | Толщина основы пленки, мкм | не более 175 |  |
|  | 10 | Эмульсия пленки имеет структуру | плоскокристаллическую (не зернистую) |  |
|  | 11 | Плоские кристаллы эмульсии имеют форму | Полигональную (многоугольную) |  |
|  | 12 | Чувствительность пленки Р-1 | не менее 1700-1900 |  |
|  | 13 | Чувствительность пленки (в единицах ISO) | не менее 185 |  |
|  | 14 | Максимальная оптическая плотность пленки D max | не менее 3,4 |  |
|  | 15 | Минимальная оптическая плотность (уровень вуали) D min | не более 0,2 |  |
|  | 16 | Средний градиент пленки (коэффициент контрастности) | не менее 2,8 |  |
|  | 17 | Содержание солей серебра в пленке должно быть, г/кв. м. | не менее 7,5 |  |
|  | 18 | Содержание металлического серебра в пленке должно быть, г/кв. м. | не менее 4,8 |  |
|  | 19 | Пленка адаптирована к обработке в процессорах CP 1000 со скоростью обработки, сек. | не менее 120 |  |
|  | 20 | На обработку 1 м2 пленки в проявочном процессоре требуется: |  |  |
|  | 21 | проявителя, литров | не более 0,5 |  |
|  | 22 | фиксажа, литров | не более 0,75 |  |
|  | 23 | воды, литров | не более 0,9 |  |
|  | 24 | Пленка адаптирована к жидким отечественным химреактивам и импортным химреактивам G 150 и G 354 | Наличие |  |
|  | 25 | Пленка адаптирована для рентгенографических кассет с гадолиниевыми экранами Agfa CPG 400 | Наличие |  |
|  | 26 | Формат 28 х 35 см | Наличие |  |
|  | 27 | Количество упаковок | не менее 3, |  |
| 7 |  | Наименование | Указать |  |
|  |  | Модель | Указать |  |
|  |  | Страна происхождения, изготовитель | Указать |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение | Указать |  |
|  |  | Сертификат соответствия | Наличие |  |
|  |  | Пленка рентгенографическая медицинская | Наличие |  |
|  |  | Характеристики: |  |  |
|  |  | Назначение пленки - общие рентгенографические исследования | Наличие |  |
|  |  | Спектральная чувствительность плёнки в диапазоне, нм | от 395 и до 405 |  |
|  |  | Толщина основы пленки, мкм | не более 178 |  |
|  |  | Структура эмульсии пленки | плоские кристаллы (не зернистая) |  |
|  |  | Чувствительность пленки Р-1 при машинной обработке | не менее 1300 |  |
|  |  | Чувствительность пленки Р-1 при ручной обработке | не менее 1000 |  |
|  |  | Средний градиент при ручной обработке | не менее 2,2 |  |
|  |  | Средний градиент при машинной обработке | не менее 2,4 |  |
|  |  | Максимальная оптическая плотность пленки D max | не менее 2,8 |  |
|  |  | Минимальная оптическая плотность (уровень вуали) D min | не более 0,2 |  |
|  |  | Содержание серебра в пленке, г/кв. м. | не менее 4,8 |  |
|  |  | Пленка адаптирована к жидким отечественным химреактивам и импортным химреактивам | Наличие |  |
|  |  | Пленка адаптирована для рентгенографических кассет класса чувствительности 200 ед. и экранами РЕНЕКС ЭУ-В2 | Наличие |  |
|  |  | Количество листов пленки в одной коробке | не менее 100 |  |
|  |  | Формат 24 х 30 см | Наличие |  |
|  |  | Количество упаковок | не менее 2 |  |
| 8 |  | Наименование | Указать |  |
|  |  | Страна происхождения, изготовитель | Указать |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение | Указать |  |
|  |  | Сертификат соответствия | Наличие |  |
|  |  | Пленка рентгенографическая медицинская | Наличие |  |
|  |  | Характеристики: |  |  |
|  |  | Назначение пленки - общие рентгенографические исследования | Наличие |  |
|  |  | Спектральная чувствительность плёнки в диапазоне по DIN | от 50 до 800 |  |
|  |  | Спектральная чувствительность плёнки, нм | от 395 до 405 |  |
|  |  | Пленка на подложке, окрашенной в цвет | синий |  |
|  |  | Подложка пленки | полиэфирная |  |
|  |  | Структура эмульсии пленки | объемные кристаллы (зернистая) |  |
|  |  | Чувствительность пленки при ручной обработке Р-1 | не менее 800 |  |
|  |  | Чувствительность пленки при машинной обработке Р-1 | не менее 900 |  |
|  |  | Средний градиент при ручной обработке | не менее 2,5 |  |
|  |  | Средний градиент при машинной обработке | не менее 2,4 |  |
|  |  | Максимальная оптическая плотность пленки D max | не менее 2,95 |  |
|  |  | Минимальная оптическая плотность (уровень вуали) D min | не более 0,25 |  |
|  |  | Содержание серебра в пленке, г/кв. м. | не менее 2,3 |  |
|  |  | Пленка адаптирована к жидким отечественным химреактивам и импортным химреактивам | Наличие |  |
|  |  | Пленка адаптирована для рентгенографических кассет с вольфраматными экранами РЕНЕКС ЭУ-В2 класса чувствительности 200 ед. | Наличие |  |
|  |  | Количество листов пленки в одной коробке | не менее 100 |  |
|  |  | Формат 18х24 см | Наличие |  |
|  |  | Количество упаковок | не менее 3 |  |
| 9 | 1 | Наименование | Указать |  |
|  | 2 | Модель | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Указать |  |
|  | 5 | Сертификат соответствия | Наличие |  |
|  | 6 | Проявитель для автоматической обработки рентгеновской и флюорографической пленки | Наличие |  |
|  | 7 | Характеристики: |  |  |
|  | 8 | Набор для приготовления рабочего раствора | Наличие |  |
|  | 9 | Комплектация: |  |  |
|  | 10 | 2 канистры по 5 л концентрата «А» | Наличие |  |
|  | 11 | 2 канистры по 0,5 л концентрата «В» | Наличие |  |
|  | 12 | 2 канистры по 0,5 л концентрата «С» | Наличие |  |
|  | 13 | Один набор рассчитан на приготовление рабочего раствора, литров | не менее 40 |  |
|  | 14 | Для проявки 1 м2 пленки в проявочном процессоре требуется, литра готового раствора | не более 0,5 |  |
|  | 15 | Срок годности рабочего раствора при открытом контакте с воздухом без потери свойств, месяца | не менее 1 |  |
|  | 16 | Количество, наборов | не менее 14 |  |
| 10 | 1 | Наименование | Указать |  |
|  | 2 | Модель | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Указать |  |
|  | 5 | Сертификат соответствия | Наличие |  |
|  | 6 | Фиксаж (закрепитель) для автоматической обработки рентгеновской и флюорографической пленки | Наличие |  |
|  | 7 | Характеристики: |  |  |
|  | 8 | Набор для приготовления рабочего раствора | Наличие |  |
|  | 9 | Комплектация: |  |  |
|  | 10 | 2 канистры по 5 л концентрата "А" | Наличие |  |
|  | 11 | 2 канистры по 1,25 л концентрата "В" | Наличие |  |
|  | 12 | Один набор рассчитан на приготовление рабочего раствора, литров | не менее 40 |  |
|  | 13 | Для закрепления 1 м2 пленки в проявочном процессоре требуется, литров готового раствора | не более 0,75 |  |
|  | 14 | Срок годности рабочего раствора при открытом контакте с воздухом без потери свойств, месяца | не менее 1 |  |
|  | 15 | Количество, наборов | не менее 14 |  |

- Срок поставки: Поставка товара партиями: Первая партия по заявке Заказчика в течение 3-х календарных дней с момента подписания договора, остальное количество партиями по заявке Заказчика до 20.12.2014г.

- Обеспечения минимальные