Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

от «24» октября  2013 года № 31

Техническое задание

на поставку медицинских перчаток

для МБУЗ "Городская клиническая поликлиника № 4"

| № позиции | № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики работ в рамках установленных параметров и условий (указать) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1 | Перчатки смотровые нестерильные, латексные, неопудренные, особо прочные | Наличие |  |
|  | 2 | Полное торговое наименование | Указать |  |
|  | 3 | Производитель | Указать |  |
|  | 4 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 5 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 6 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
|  | 7 | Длина, мм | Не менее 298 |  |
|  | 8 | Толщина (двойная): |  |  |
|  |  | средний палец, мм | Не менее 0,79 |  |
|  |  | ладонь, мм | Не менее 0,64 |  |
|  |  | манжеты, мм | Не менее 0,42 |  |
|  | 9 | Цвет перчаток | Указать |  |
|  | 10 | Предоставление технического паспорта от производителя при поставке товара | Наличие |  |
|  | 11 | Растягивание в длину, %, не менее | 695 |  |
|  | 12 | Прочность на разрыв, Н, не менее | 7 |  |
|  | 13 | Текстурированная поверхность пальцев | Наличие |  |
|  | 14 | Внутренняя поверхность хлорированная | Наличие |  |
|  | 15 | Соответствие Российскому Стандарту ГОСТ Р 52239-2004. | Наличие |  |
|  | 16 | Размер М, L по согласованию с заказчиком | Наличие |  |
|  | 17 | Срок годности, лет | Не менее 3 |  |
|  | 18 | Требуемое количество, пар | 500 |  |
| 2 | 1 | Перчатки смотровые нестерильные, латексные, неопудренные | Наличие |  |
|  | 2 | Полное торговое наименование | Указать |  |
|  | 3 | Производитель | Указать |  |
|  | 4 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 5 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 6 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
|  | 7 | Длина, мм | Не менее 240 |  |
|  | 8 | Толщина: |  |  |
|  |  | Средний палец, мм | Не менее 0,12 |  |
|  |  | Ладонь, мм | Не менее 0,11 |  |
|  |  | Манжеты, мм | Не менее 0,07 |  |
|  | 9 | Цвет перчаток | Указать |  |
|  | 10 | Гладкая поверхность пальцев | Наличие |  |
|  | 11 | Растягивание в длину, % | Не менее 650 |  |
|  | 12 | Прочность на разрыв, Н | Не менее 18 |  |
|  | 13 | Внутренняя поверхность хлорированная | Наличие |  |
|  | 14 | Соответствие Российскому Стандарту ГОСТ Р 52239-2004. | Наличие |  |
|  | 15 | Размер S, М, L по согласованию с заказчиком | Наличие |  |
|  | 16 | Срок годности, лет | Не менее 3 |  |
|  | 17 | Требуемое количество, пар | 8 000 |  |
| 3 | 1 | Перчатки смотровые стерильные, латексные, неопудренные | Наличие |  |
|  | 2 | Полное торговое наименование | Указать |  |
|  | 3 | Производитель | Указать |  |
|  | 4 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 5 | Регистрационное удостоверение | Указать |  |
|  | 6 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Указать |  |
|  | 7 | Длина, мм | не менее 240 |  |
|  | 8 | Цвет перчаток | Указать |  |
|  | 9 | Текстурированная поверхность пальцев | Наличие |  |
|  | 10 | Соответствие Российскому Стандарту ГОСТ Р 52239-2004. | Наличие |  |
|  | 11 | Размер S, М, L по согласованию с заказчиком | Наличие |  |
|  | 12 | Срок годности, лет | Не менее 5 |  |
|  | 13 | Требуемое количество, пар | 800 |  |
| 4 | 1 | Перчатки смотровые нестерильные, нитриловые, неопудренные. | Наличие |  |
|  | 2 | Полное торговое наименование | Указать |  |
|  | 3 | Производитель | Указать |  |
|  | 4 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 5 | Регистрационное удостоверение | Указать |  |
|  | 6 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Указать |  |
|  | 7 | Длина, мм | Не менее 240 |  |
|  | 8 | Толщина: |  |  |
|  |  | средний палец, мм | Не более 0,12 |  |
|  |  | ладонь, мм | Не менее 0,09 |  |
|  |  | манжеты, мм | Не менее 0,07 |  |
|  | 9 | Цвет перчаток | Указать |  |
|  | 10 | Предоставление технического паспорта от производителя при поставке товара | Наличие |  |
|  | 11 | Текстурированная поверхность только пальцев | Наличие |  |
|  | 12 | Соответствие Российскому Стандарту ГОСТ Р 52239-2004. | Наличие |  |
|  | 13 | Размер S, М, L по согласованию с заказчиком | Наличие |  |
|  | 14 | Срок годности, лет | Не менее 5 |  |
|  | 15 | Требуемое количество, пар | 5 000 |  |
| 5 | 1 | Перчатки хирургические, стерильные, неопудренные, неопреновые | Наличие |  |
|  | 2 | Полное торговое наименование | Указать |  |
|  | 3 | Производитель | Указать |  |
|  | 4 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 5 | Регистрационное удостоверение | Указать |  |
|  | 6 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Указать |  |
|  | 7 | Манжета усиленная, без валика. | Наличие |  |
|  | 8 | Длина, мм | Не менее 309 |  |
|  | 9 | Анатомическая форма перчатки | Наличие |  |
|  | 10 | Толщина: |  |  |
|  |  | средний палец, мм | Не менее 0,18 |  |
|  |  | ладонь, мм | Не менее 0,17 |  |
|  |  | манжеты, мм | Не менее 0,175 |  |
|  | 11 | Цвет перчаток | Указать |  |
|  | 12 | Внешняя поверхность микротекстурированная, хлорированная и обработанная силиконом | Наличие |  |
|  | 13 | Внутрення поверхность обработанная силиконом и полиуретаном | Наличие |  |
|  | 14 | Относительное удлинение до старения при разрыве не менее,% | 1004 |  |
|  | 15 | Прочность на разрыв, Ньютон | Не менее 13 |  |
|  | 16 | Предоставление технического паспорта от производителя при поставке товара | Наличие |  |
|  | 17 | Соответствие Российскому Стандарту ГОСТ Р 52239-2004. | Наличие |  |
|  | 18 | Размер 5,5; 6; 6,5;7;7,5;8;8,5;9 по согласованию с заказчиком | Наличие |  |
|  | 19 | Срок годности, лет | Не менее 5 |  |
|  | 20 | Требуемое количество, пар. | 100 |  |
| 6 | 1 | Перчатки хирургические, стерильные, неопудренные, латексные | Наличие |  |
|  | 2 | Полное торговое наименование | Указать |  |
|  | 3 | Производитель | Указать |  |
|  | 4 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 5 | Регистрационное удостоверение | Указать |  |
|  | 6 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Указать |  |
|  | 7 | Манжета с валиком | Наличие |  |
|  | 8 | Длина, мм | Не менее 294 |  |
|  | 9 | Цвет перчаток | Указать |  |
|  | 10 | Анатомическая форма перчатки | Наличие |  |
|  | 11 | Толщина: |  |  |
|  |  | средний палец, мм | Не более 0,34 |  |
|  |  | ладонь, мм | Не менее 0,29 |  |
|  |  | манжеты, мм | Не менее 0,25 |  |
|  | 12 | Внешняя поверхность текстурированная, хлорированная и обработанная силиконом | Наличие |  |
|  | 13 | Внутрення поверхность покрытая полиуретаном, хлорированная и обработанная силиконом | Наличие |  |
|  | 14 | Относительное удлинение при разрыве, % | Не менее 749 |  |
|  | 15 | Прочность на разрыв, Ньютон | Не менее 26,5 |  |
|  | 16 | Содержание протеина согласно модифицированному методу Лоури, мкг/г | Не более 31 |  |
|  | 17 | Предоставление технического паспорта от производителя при поставке товара | Наличие |  |
|  | 18 | Соответствие Российскому Стандарту ГОСТ Р 52239-2004. | Наличие |  |
|  | 19 | Размер 5,5; 6; 6,5;7;7,5;8;8,5;9 по согласованию с заказчиком | Наличие |  |
|  | 20 | Срок годности, лет | Не менее 3 |  |
|  | 21 | Требуемое количество, пар. | 100 |  |
| 7 | 1 | Перчатки хирургические, стерильные, неопудренные, латексные | Наличие |  |
|  | 2 | Полное торговое наименование | Указать |  |
|  | 3 | Производитель | Указать |  |
|  | 4 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 5 | Регистрационное удостоверение | Указать |  |
|  | 6 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Указать |  |
|  | 7 | Манжета прямая, без валика. | Наличие |  |
|  | 8 | Длина, мм | Не менее 284 |  |
|  | 9 | Анатомическая форма перчатки | Наличие |  |
|  | 10 | Толщина: |  |  |
|  |  | средний палец, мм | Не более 0,23 |  |
|  |  | ладонь, мм | Не менее 0,195 |  |
|  |  | манжеты, мм | Не менее 0,23 |  |
|  | 11 | Цвет перчаток | Указать |  |
|  | 12 | Внешняя поверхность микротекстурированная, хлорированная и обработанная силиконом | Наличие |  |
|  | 13 | Внутрення поверхность хлорированная и обработанная силиконом | Наличие |  |
|  | 14 | Относительное удлинение до старения при разрыве, % | Не менее 818 |  |
|  | 15 | Прочность на разрыв до старения, Ньютон | Не менее 17,8 |  |
|  | 16 | Содержание протеина согласно модифицированному методу Лоури, мкг/г | Не более 31 |  |
|  | 17 | Предоставление технического паспорта от производителя при поставке товара | Наличие |  |
|  | 18 | Соответствие Российскому Стандарту ГОСТ Р 52239-2004. | Наличие |  |
|  | 19 | Размер 5,5; 6; 6,5;7;7,5;8;8,5;9 по согласованию с заказчиком | Наличие |  |
|  | 20 | Срок годности, лет | Не менее 3 |  |
|  | 21 | Требуемое количество, пар. | 800 |  |
| 8 | 1 | Перчатки хирургические стерильные, латексные, неопудренные, особопрочные. | Наличие |  |
|  | 2 | Полное торговое наименование | Указать |  |
|  | 3 | Производитель | Указать |  |
|  | 4 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 5 | Регистрационное удостоверение | Указать |  |
|  | 6 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
|  | 7 | Длина | Не менее 280 |  |
|  | 8 | Манжета с валиком скрученным вовнутрь | Наличие |  |
|  | 9 | Цвет перчатки | Указать |  |
|  | 10 | Толщина: |  |  |
|  | 11 | - средний палец, мм | Не менее 0,24 |  |
|  | 12 | - ладонь, мм | Не менее 0,19 |  |
|  | 13 | - манжета, мм | Не менее 0,17 |  |
|  | 14 | Наружная поверхность микротекстурированная | Наличие |  |
|  | 15 | Внутренняя поверхность обработана полимерным составом | Наличие |  |
|  | 16 | Индивидуальная упаковка | Наличие |  |
|  | 17 | Форма анатомическая обеспечивает больший комфорт во время длительных операций | Наличие |  |
|  | 18 | Усилие при разрыве до старения, Ньютон | Не менее 19,0 |  |
|  | 19 | Размер 6; 7; 8 по согласованию с заказчиком | Наличие |  |
|  | 20 | Срок годности, лет | Не менее 3 |  |
|  | 21 | Требуемое количество, пар. | 100 |  |
| 9 | 1 | Перчатки хирургические стерильные, латексные, неопудренные, для операций, требующих повышенной тактильной чувствительности | Наличие |  |
|  | 2 | Полное торговое наименование | Указать |  |
|  | 3 | Производитель | Указать |  |
|  | 4 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 5 | Регистрационное удостоверение | Указать |  |
|  | 6 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
|  | 7 | Длина, мм | Не менее 295 |  |
|  | 8 | Манжета с валиком скрученным вовнутрь | Наличие |  |
|  | 9 | Цвет перчатки | Указать |  |
|  | 10 | Толщина: |  |  |
|  | 11 | - средний палец, мм | Не менее 0,17 мм |  |
|  | 12 | - ладонь,мм | Не более 0,15 мм |  |
|  | 13 | - манжета, мм | Не менее 0,15 мм |  |
|  | 14 | Наружная поверхность микротекстурированная | Наличие |  |
|  | 15 | Внутренняя поверхность обработана полиуретаном | Наличие |  |
|  | 16 | Индивидуальная упаковка | Наличие |  |
|  | 17 | Форма анатомическая обеспечивает больший комфорт во время длительных операций | Наличие |  |
|  | 18 | Усилие при разрыве до старения, Ньютон | Не менее 16,0 |  |
|  | 19 | Размер 6; 7; 8 по согласованию с заказчиком | Наличие |  |
|  | 20 | Срок годности, лет | Не менее 3 |  |
|  | 21 | Требуемое количество, пар. | 100 |  |
| 10 | 1 | Перчатки хирургические синтетические стерильные, неопудренные. | Наличие |  |
|  | 2 | Полное торговое наименование | Указать |  |
|  | 3 | Производитель | Указать |  |
|  | 4 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 5 | Регистрационное удостоверение | Указать |  |
|  | 6 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
|  | 7 | Материал перчатки полихлорпрен (неопрен) | Наличие |  |
|  | 8 | Длина манжеты, мм | Не менее 305 |  |
|  | 9 | Манжета с валиком скрученным вовнутрь | Наличие |  |
|  | 10 | Цвет перчатки | Указать |  |
|  | 11 | Толщина: |  |  |
|  | 12 | - средний палец | Не менее 0,21 мм |  |
|  | 13 | - ладонь | Не более 0,19 мм |  |
|  | 14 | - манжета | Не менее 0,16 мм |  |
|  | 15 | Форма анатомическая | Наличие |  |
|  | 16 | Перчатки устойчивы к спиртсодержащим растворам | Наличие |  |
|  | 17 | Наружная поверхность текстурированная | Наличие |  |
|  | 18 | Внутренняя поверхность обработана полиуретаном | Наличие |  |
|  | 19 | Индивидуальная упаковка | Наличие |  |
|  | 20 | Размер 6; 7; 8 по согласованию с заказчиком | Наличие |  |
|  | 21 | Срок годности, лет | Не менее 3 |  |
|  | 22 | Требуемое количество, пар. | 100 |  |
| 11 | 1 | Перчатки хирургические синтетические стерильные, неопудренные рекомендуются при наличии аллергии на натуральный латекс. | Наличие |  |
|  | 2 | Полное торговое наименование | Указать |  |
|  | 3 | Производитель | Указать |  |
|  | 4 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 5 | Регистрационное удостоверение | Указать |  |
|  | 6 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
|  | 7 | Материал перчатки полиизопрен | Наличие |  |
|  | 8 | Длина манжеты | Не менее 300 мм |  |
|  | 9 | Манжета с валиком скрученным вовнутрь | Наличие |  |
|  | 10 | Цвет перчатки | Указать |  |
|  | 11 | Толщина: |  |  |
|  | 12 | - средний палец | Не более 0,21 мм |  |
|  | 13 | - ладонь | Не менее 0,19 мм |  |
|  | 14 | - манжета | Не менее 0,16 мм |  |
|  | 15 | Перчатки устойчивы к спиртсодержащим растворам | наличие |  |
|  | 16 | Наружная поверхность микротекстурированная | Наличие |  |
|  | 17 | Внутренняя поверхность обработана полиуретаном | Наличие |  |
|  | 18 | Индивидуальная упаковка | Наличие |  |
|  | 19 | Форма анатомическая | Наличие |  |
|  | 20 | Применяются при наличии у медицинского персонала аллергии на натуральный латекс. | Наличие |  |
|  | 21 | Размер 6; 7; 8 по согласованию с заказчиком | Наличие |  |
|  | 22 | Остаточный срок годности, лет | Не менее 3 |  |
|  | 23 | Требуемое количество, пар. | 100 |  |
| 12 | 1 | Перчатки хирургические стерильные для всех видов хирургических операций, неопудренные | Указать |  |
|  | 2 | Полное торговое наименование | Указать |  |
|  | 3 | Производитель | Указать |  |
|  | 4 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 5 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 6 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
|  | 7 | Длина, мм | Не менее 280 |  |
|  | 8 | Манжета с венчиком | Соответствие |  |
|  | 9 | Толщина: |  |  |
|  | 10 | - средний палец | Не менее 0,25 |  |
|  | 11 | - ладонь | Не более 0,22 |  |
|  | 12 | - манжета | Не более 0,18 |  |
|  | 13 | Наружная поверхность текстурированная для лучшего захвата инструментов, в сухой и влажной среде | Наличие |  |
|  | 14 | Форма анатомическая обеспечивает больший комфорт во время длительных операций | Наличие |  |
|  | 15 | Усилие при разрыве до старения, Ньютон | Не менее 18 |  |
|  | 16 | Размер 6; 7; 8 по согласованию с заказчиком | Наличие |  |
|  | 17 | Срок годности, лет | Не менее 3 |  |
|  | 18 | Требуемое количество, пар. | 600 |  |