Приложение №1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

(приложение №1 к контракту

от «___»_____________2013 г. №____)

Техническое задание

на поставку электрооборудования для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на объектах инженерной инфраструктуры

| 1.Предмет контракта | Поставка электрооборудования для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на объектах инженерной инфраструктуры. |
| --- | --- |
| 2. Адрес и наименование объекта | Поставка электрооборудования представителю Заказчика осуществляется по адресу: 614010, г. Пермь, ул. Маршрутная,4. |
| 3. Основание для поставки материальных ресурсов | Постановление от 29 октября 2012 г. №707 Администрации города Перми |
| 4. Основные цели и задачи | Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на объектах коммунальной инфраструктуры. |
| 5. Основные технические данные, характеристики | Электрооборудование по своим функциональным, техническим характеристикам и комплектации должны соответствовать нижеприведенным требованиям: |

| № | Технические данные и характеристики |  | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 1 | Автономный мобильный компрессор с дизельным двигателем (на 2 отбойных молотка) (Atlas Copco XAS 47 Dd или эквивалент) Технические характеристики: Рабочее давление (избыточное): 7 бар. Производительность по ISO 1217 ed.3.1996: 2,6 м3/мин. Количество ступеней сжатия: 1 шт. Емкость масляной системы компрессора: 8л. Вынос масла на 100% мощности: 0,46 г/час. Мощность шума по 2000/14 ЕС^ 100 дБ(А). Шумовое давление по ISO 2151 на 7 метрах: 70 дБ (А). Количество постов 3/4 дюйма: 3 шт.. Двигатель: Дизельный двигатель Deutz D2011L02 (или эквивалент). Нормы по выбросам: Tier 3. Число цилиндров: 2 шт. Мощность: от 21,6 кВт. Число оборотов максимум: 2400 об/мин. Число оборотов минимум: 1850 об/мин. Расход топлива: На максимальной мощности: 4,2 кг/ч. На холостом ходу: 2,4 кг/ч. Система охлаждения: масляная. Емкость масляной системы: 8л. Емкость топливного бака: 40 л. Габариты и вес: Ширина на шасси: 1330 мм. Высота на шасси: 1252 мм. Масса рабочая с шасси: 850 кг.. | шт. | 1 |
| 2 | Тепловая пушка электрическая 5 кВт (Master В 5 EPA или эквивалент) Воздухообмен: 510м3/час. Мощность: 5кВт. Напряжение сети: 380/400В. |  | шт. | 1 |
| 3 | Тепловая пушка электрическая 3 кВт (Master В 3.3 ECA или эквивалент) Воздухообмен: 288м3/час. Мощность: 3 кВт. Напряжение сети: 380/400В. |  | шт. | 1 |
| 4 | Генератор сварочный (бензиновый сварочный генератор «Europower EP-200X DC» или эквивалент) для питания одного поста ручной дуговой сварки и использования в полевых условиях. Для интенсивной эксплуатации на строительных площадках в качестве однопостового сварочного генератора, а так же для питания инструмента и оборудования. Технические характеристики: Сварочный ток постоянный DC. Сварочный ток – 200,210,220,230,240,250А. Диаметр электрода: 2,3,4,5мм. Номинальное напряжение: 400/230В. Максимальная мощность, кВт: 6.5. Номинальная мощность, кВт: 6. Тип двигателя: бензиновый. Тип генератора: синхронный саморегулирующийся необслуживаемый. Емкость топливного бака: 6 л. Расход топлива: 2.4 л/ч. Автономность: 2.7 ч. Уровень шума: 74 дБ. Габаритные размеры 83х55х60см. |  | шт. | 3 |
| 5 | Мотопомпа (Daishin SST 50HX или эквивалент) Характеристики: Класс: для среднезагрязненной воды с твердыми частицами. Диаметр всасывающего патрубка, 50,60,70,80,90мм. Диаметр нагнетательного патрубка, 50мм.Производительность,700,750,800,850,900,950л/мин. Производительность, 42 куб. м/час. Высота подъема, 23 м. Глубина всасывания, 8 м. Размер частиц, 15,20,25,30,35,40мм. Тип мотопомпы: самовсасывающая центробежного типа. Двигатель: Тип 4-х тактный, одноцилиндровый, бензиновый, с воздушным охлаждением. Расположение клапанов Верхнее (OHV).Запуск Ручной. Мощность на установившейся частоте вращения коленчатого вала, 2.6/3600кВт/об. мин. Топливо: Бензин. Расход топлива при 75% нагрузки, 0.9л/час. Емкость топливного бака, 2.0 л. Объём масла, 0.6 л. Дополнительные устройства: Комплект шлангов: всасывающий 20м, напорный 30м. Хомут для шлангов. Сетчатый фильтр. Муфты на патрубки. |  | шт. | 3 |
| 6 | Автономный генератор 220/380 В (MARKUS M155 или эквивалент) # Максимальная мощность, 5,5/5,5кВА/кВт. Номинальная мощность, 5/5кВА/кВт. Напряжение: 220/380В. Мощность: 13л.с. Тип двигателя: воздушное охлаждение , 4-тактный, 1-цилиндровый, OHV. Емкость масла, 1,1л. Расход топлива, 2,8 л/ч. Шум, 74Дб. Топливный бак, 25 л. Пуск – ручной. Размеры 690*535*575мм. Вес, 85кг. |  | шт. | 3 |
| 7 | Дизель-генератор (ESE 604 DYS ESD или эквивалент) Тип двигателя: дизельный. Количество фаз: 3. Исполнение: без кожуха. Способ пуска: электростартер. Мощность, 4.1 кВт. Выходное напряжение: 400 В. Расход: 1,4 л/ч. Бак: 5,5, л. Вес: 100 кг. |  | шт. | 1 |
| 6. Срок поставки |  | В течение 15 календарных дней с даты заключения контракта |  |  |
| 7. Гарантийные обязательства |  | Электрооборудование должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации. Гарантийный срок электрооборудования составляет 24 месяца со дня подписания сторонами акта приема - передачи без замечаний Заказчика. Соответствие качества электрооборудования должно соответствовать ГОСТам, подтверждено сертификатами качества, паспортами, инструкциями. |  |  |