Приложение № 1 к документации

об открытом аукционе в электронной форме

от «25» октября 2013 г. № 0856300000213000054

(Приложение №1 к муниципальному контракту

от «___» ___________ 2013 г. №__________)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по реконструкции светофорных объектов

на улично-дорожной сети города Перми

- Разработка документации

  - Разработать проект по реконструкции светофорного объекта  на перекрестке ул. Коминтерна и Комсомольский проспект, предусматривающий демонтаж-монтаж транспортных и  пешеходных светофоров в соответствии с прилагаемой к техническому заданию схемой (приложение 1). Согласовать проект с отделом ГИБДД УМВД России по городу Перми и Заказчиком.

  - Разработать проект по реконструкции светофорного объекта, расположенного возле санатория-профилактория «Алмед» по адресу ул. Кировоградская 112, предусматривающий демонтаж-монтаж транспортных светофоров и установку дополнительных транспортных светофоров,  в соответствии с прилагаемой к техническому заданию схемой (приложение 1). Согласовать проект с отделом ГИБДД УМВД России по городу Перми и Заказчиком.

  - Реконструировать светофорные объекты на перекрестке ул. Коминтерна и Комсомольский проспект, пешеходный переход у санатория-профилактория "Алмед" по адресу  ул. Кировоградская, 112 в соответствии с разработанными проектами по реконструкции светофорных объектов, ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» (с изменением №1), ГОСТ Р 52282-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы, основные параметры, общие технические требования, методы испытаний» и ГОСТом Р 52290-2004 «Технические средства организации движения. знаки дорожные. Общие технические требования».

  - Получить технические условия на проведение работ от всех собственников объектов, попадающих в зону проведения работ.

- Места выполнения работ

  - Перекресток ул. Коминтерна и Комсомольский проспект, в Свердловском  районе г. Перми.

  - Пешеходный переход у санатория-профилактория "Алмед" по адресу  ул. Кировоградская, 112, в Кировском районе г. Перми.

- Подготовка к выполнению работ

  - Разработать план производства работ.

  - Разработать и согласовать в установленном порядке схемы движения транспорта при производстве работ, связанных с ограничением движения транспортных средств.

  - Согласовать в установленном порядке производство земляных работ.

- Объем и технические требования к выполняемым работам и оборудованию

  - Оборудовать светофорный объект на перекрестке ул. Коминтерна и Комсомольский проспект дополнительным транспортным светофором (исполнение Т.1.2 по ГОСТ Р 52282-2004 с диаметром выходной апертуры сигналов не менее 300 мм.) согласно разработанной проектной документации.

  - Оборудовать светофорный объект на перекрестке ул. Коминтерна и Комсомольский проспект дополнительными пешеходными светофорами (исполнение П.1.2 по ГОСТ Р 52282-2004 с диаметром 300*300 ) согласно разработанной проектной документации.

  - Оборудовать светофорный объект у санатория-профилактория "Алмед" по адресу  ул. Кировоградская, 112 дополнительными транспортными светофорами (исполнение Т1 по ГОСТ Р 52282-2004 с диаметром выходной апертуры сигналов не менее 300 мм.) согласно разработанной проектной документации.

  - Светофоры должны соответствовать ГОСТ Р 52282-2004, СНиП 2.05.02-85 и «Правил устройства электроустановок» с техническими характеристиками, указанными в Приложении № 2 к настоящему техническому заданию.

  - Произвести монтаж транспортных светофоров на перекрестке ул. Коминтерна и Комсомольский проспект на опоры с пешеходными секциями светофорного объекта в соответствии с проектом по реконструкции светофорного объекта.

  - Произвести демонтаж секций транспортного светофора  на перекрестке ул. Коминтерна и Комсомольский проспект в соответствии с проектом по реконструкции светофорного объекта.

  - Произвести перенос секций транспортного светофора  на пешеходном переходе у санатория-профилактория "Алмед" по адресу  ул. Кировоградская, 112 в соответствии с проектом по реконструкции светофорного объекта.

  - Оборудовать светофорный объект на пешеходном переходе у санатория-профилактория "Алмед" по адресу  ул. Кировоградская, 112 устройством звукового сопровождения для слабовидящих пешеходов  (далее - УЗС), предназначенным для обеспечения безопасности слабовидящих граждан при пересечении проезжей части в зоне регулируемого пешеходного перехода за счёт получения ими информации о режиме работы светофора с помощью звукового сигнала. В утреннее и вечернее время суток звуковой сигнал излучается на пониженной громкости, в ночное время суток – отключается полностью.  Установить устройства звукового сопровождения, дублирующие сигналы светофоров, в соответствии  с ГОСТ Р 51648-2000 «Сигналы звуковые и осязательные, дублирующие сигналы светофора, для слепых и слепоглухих людей», ГОСТ 17187-81 «Шумомеры. Общие технические требования и методы испытаний»,  ГОСТ 23457-86 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения», иными действующими правовыми актами, с техническим характеристиками, представленными в приложении № 1 к техническому заданию.

  - Оборудовать светофорный объект на перекрестке ул. Коминтерна и Комсомольский проспект  табло обратного отчета времени (ТООВ) для обеспечения водителей транспортных средств информацией о времени, оставшемся до окончания действия разрешающего и запрещающего сигналов светофора,  с техническими характеристиками, представленными в приложении № 2 к техническому заданию.

  - Создать и оформить в виде документа и библиотеки программы координации (в графической и табличной формах с подробными комментариями) светофорного объекта на перекрестке ул. Коминтерна и Комсомольский проспект. Согласовать программы координации с отделом ГИБДД УВД, утвердить у Заказчика, оформить приложением к паспорту светофорного объекта.

  - Обустроить место выполнения работ по реконструкции светофорный объект на пешеходном переходе у санатория-профилактория "Алмед" по адресу  ул. Кировоградская, 112 пешеходными ограждениями в соответствии с прилагаемой к техническому заданию схемой (Приложение №3).

  - Требования, предъявляемые к ограждениям указаны в Приложении №2 к настоящему техническому заданию.

  - При устройстве пешеходных ограждений общей протяженностью 27 пог. Метров выполняются следующие работы:

-	согласование места расположения металлических стоек и выполнения работ с владельцами подземных коммуникаций;

-	очистка площадок под установку пешеходных ограждений от снега и льда, а также устранение других условий, препятствующих установке пешеходных ограждений согласно требованиям ГОСТ;

-	разборка асфальтобетона, бурение ям;

- 	установка металлических стоек (огрунтованных – грунтовкой ГФ-021 серого цвета, окрашенных на 2 раза – краской ПФ-115 серого цвета) на основание из ПГС;

- 	бетонирование стоек, бетон В10 (М150);

- 	монтаж стальных элементов секций (огрунтованных – грунтовкой ГФ-021 серого цвета, окрашенных на 2 раза – краской ПФ-115 серого цвета);

- 	восстановление нарушенного благоустройства – (устройство газона с внесением растительной земли слоем 5см, посев травосмеси газонной);

- 	окраска сварных соединении краской ПФ-115 (серого цвета);

- 	погрузка и перевозка строительного мусора, дернины, грунта, различных видов загрязнений в течение суток на полигон ТБО для захоронения.

  - Обустроить место выполнения работ по реконструкции светофорных объектов техническими средствами организации дорожного движения (дорожными знаками) в соответствии с ГОСТом Р 52289-2004 «Технические средства организации движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» (с изменением №1)

  - Выполнить работы по подключению светофоров к дорожному контроллеру.

  - Передать демонтированное оборудование балансодержателю светофорных объектов по акту приемки/передачи имущества.

- Ввод в эксплуатацию

  - Провести пуско-наладочные работы.

  - Произвести запуск светофорных объектов в эксплуатацию.

  - Внести изменения в паспорта светофорных объектов ул. Коминтерна и Комсомольский проспект, Пешеходный переход у санатория-профилактория «Алмед» по адресу  ул. Кировоградская, 112, по окончании работ передать Заказчику в двух экземплярах на каждый объект комплект документации. Паспорта светофорных объектов должны содержать перечень установленного оборудования с места расположения оборудования и номеров производителя оборудования.

  - Установить срок тестовой эксплуатации светофорных объектов, в течение которого Подрядчик выполняет работы по изменению режима работы светофорных объектов по требованию Заказчика – 2 месяца с момента подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ по реконструкции светофорных объектов.

  - Установить гарантийный срок 12 месяцев с момента подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ по реконструкции светофорных объектов.

Приложение №1

к техническому заданию

Схема организации дорожного движения 
пешеходный переход у санатория-профилактория «Алмед»

по адресу  ул. Кировоградская, 112

Схема организации дорожного движения 
на перекрестке ул. Коминтерна и Комсомольский проспект

Приложение № 2

к техническому заданию

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ И КОНСТРУКЦИЙ

| № | Наименование оборудования | Технические характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1. | Устройство звукового сопровождения для слабовидящих пешеходов (УЗС) | 1. Диапазон напряжение питания переменного тока частотой 50 Гц (от 187 до 242 В) #; 2. Потребляемая мощность, не более 2 Вт; 3. Уровень звука сигнала перехода при максимальном уровне громкости, 90 дБА; 4. Частота звукового сигнала перехода (2300±50)# Гц; 5. Частота повторения звукового сигнала перехода не менее 2 Гц; 6. Климатическое исполнение УХЛ по ГОСТ 15150-69; 7. Диапазон рабочих температур (от -60 до +45 °С) #; 8. Допустимая относительная влажность при температуре +25°С не более 98%; 9. Степень защиты оболочки УЗС по ГОСТ 14254 IP33; 10. Срок службы не менее 10 лет. |
| 2. | Светофор светодиодный «СКДС» или эквивалент | - Источник света – светоизлучающие диоды; - Корпус – ударопрочный поликарбонат; - Потребляемая мощность излучающего элемента не более 40 Ватт; - Диаметр выходной апертуры сигналов светофоров – не менее 300 мм; - Климатическое исполнение светофоров УХЛ по ГОСТ 15150-69; - Степень защиты от воздействия внешних факторов IP 54; - Наработка на отказ не менее 50 000 часов; - На светофоры изготовителем должен быть установлен гарантийный срок не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию; - Режим работы – непрерывный. |
| 3. | Табло обратного отчета времени (ТООВ) | - Рабочий диапазон температуры окружающей среды (от – 60 С до + 70 С) #; - Рабочий диапазон напряжения питания сети переменного тока 220 В с частотой (от 49 Гц до 51 Гц) #; - Двухразрядное цифровое табло обратного отсчета времени; - При мигании сигнала светофора мигание значения на ТООВ; - Обратный отсчет производится до «нуля» с шагом 1 сек.; - Вывод индикации на светодиодное табло; - Высота цифр не менее 200 мм; - Срок службы не менее 10 лет; - Гарантийный срок эксплуатации не менее 24 месяцев; - Режим работы – непрерывный |
| 4. | Пешеходные ограждения | 1. Назначение – ограничивающее; 2. Высота – 0,9 м.; 3. Общая протяженность 27 пог. метров; 4. Степень стационарности – постоянные. Материалы, необходимые при устройстве пешеходных ограждений: 1. Грунтовка ГФ-021 серого цвета; 2. Краска ПФ-115 серого цвета; |

Все используемое при выполнении работ оборудование должно быть новым.

Отметкой «#»  указан диапазон, конкретным показателем которого может являться диапазон показателей, указанный заказчиком либо иной более широкий диапазон в состав которого входит диапазон, указанный заказчиком.

Приложение №3

к техническому заданию

Схема организации дорожного движения 
пешеходный переход у санатория-профилактория "Алмед"

по адресу  ул. Кировоградская, 112