Приложение № 1 к документации

об открытом аукционе в электронной форме

от «29» октября 2013 г. № 0856300000213000057

(Приложение №1 к муниципальному контракту

от «___» ___________ 2013 г. №__________)

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по монтажу волоконно-оптической линии связи, входящей в состав комплекса технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением.

- Общие положения

  - Работы по монтажу волоконно-оптической линии связи (далее - ВОЛС) включают в себя: разработку проекта по монтажу ВОЛС, приобретение необходимого оборудования и материалов, монтаж волоконно-оптической линии связи, подключение светофорных объектов к АСУДД посредством волоконно-оптической линии связи, настройка объектов в Центре управления дорожным движением: г. Пермь, ул. Пермская, 164.

  - Место выполнения работ:

    - участок ул. Куйбышева от ул. Петропавловской до ул. Ленина;

    - участок ул. Куйбышева от ул. Екатерининской до ул. Революции

    - участок ул. Екатерининской от ул. Куйбышева до ул. Борчанинова

    - участок ул. Борчанинова от ул. Екатерининской до ул. Пермской, 164 (помещение серверной).

2.	Состав и порядок работ

2.1.	Монтаж волоконно-оптической линии связи и оконечного оборудования для передачи данных по ВОЛС:

- Прокладка ВОЛС согласно п.2.2. «Размещение оборудования»

- Подключение оптического оборудования (промышленный коммутатор с пропускной способностью по ВОЛС не менее 1 Гбит, видеокоммутатор) к ВОЛС и проверка работоспособности в центре управления дорожным движением;

- Программирование, отладка и настройка оптического оборудования, установленного на перекрестках:

  - ул. Куйбышева – ул. Петропавловская;

  - ул. Куйбышева – ул. Екатерининская;

  - ул. Куйбышева – ул. Луначарского;

  - ул. Куйбышева – ул. Пушкина;

  - ул. Куйбышева – ул. Революции.

2.2. Размещение оборудования:

| Оборудование | Размещение |
| --- | --- |
| Волоконно-оптическая линия связи (не менее 8 волокон для АСУДД) | Прокладка ВОЛС по опорам на участках: - ул. Екатерининская от ул. Куйбышева до ул. Борчанинова; - ул. Борчанинова от ул. Екатерининской до ул. Пермской, 164 (помещение серверной); - ул. Куйбышева от ул. Петропавловской до ул. Ленина; - ул. Куйбышева от ул. Пушкина до ул. Революции Прокладка ВОЛС в подземной кабельной канализации на участке: - ул. Куйбышева от ул. Екатерининской до ул. Пушкина; Прокладка ВОЛС осуществляется с заведением оптических кроссов в шкаф дорожного контроллера на перекрестках: - ул. Куйбышева – ул. Петропавловская; - ул. Куйбышева – ул. Екатерининская; - ул. Куйбышева – ул. Луначарского; - ул. Куйбышева – ул. Пушкина; - ул. Куйбышева – ул. Революции. |

3.	Требования к производству работ.

3.1. При разработке рабочей документации необходимо получить все необходимые согласования. Разработка  рабочей  документации должна быть выполнена с  учетом  единых требований к оформлению и объему проектно-сметной документации, а именно:

- ГОСТ 24.501-82 «Автоматизированные системы управления дорожным движением. Общие требования».

- ГОСТ 34.401-90 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Средства технические периферийные автоматизированных систем дорожного движения. Типы и технические требования».

- СНиП 2.01.07-85*. «Нагрузки и воздействия».

- ГОСТ Р 34.601-90 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания».

- ГОСТ Р 21.1001-2009 «Система проектной документации для строительства. Общие положения».

- ГОСТ Р 21.1101-2009 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».

3.2.	ВОЛС должна позволять подключение к контуру управления других перекрёстков г. Перми.

3.3.	ВОЛС должна обеспечивать обмен информацией между центром управления дорожным движением и дорожными контроллерами.

3.4. Выполняемые работы должны соответствовать требованиям следующих нормативных документов:

- ГОСТ 24.501-82 – «Автоматизированные системы управления дорожным движением. Общие требования»;

- ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»;

- ГОСТ 52289-2004 – «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»;

- СО 153-34.48.519-2002 – «Правила проектирования, строительства и эксплуатации волоконно-оптических линиях связи на воздушных линиях электропередачи»;

- СанПиН 2.2.2.542-96 – «Гигиенические требования к видео - дисплейным терминалам, персональным электронно-вычислительным машинам и организации работ».

3.5. Монтаж ВОЛС производится в соответствии с техническим проектом, разрабатываемым Подрядчиком, согласованным с Заказчиком и лицами, интересы и/или полномочия которых затрагиваются при производстве работ.

3.6. Монтаж ВОЛС производится согласно технической документации изготовителя ВОЛС.

3.7. Все материалы и комплектующие, необходимые при выполнении работ по монтажу ВОЛС и подключению дорожных контроллеров к ВОЛС, приобретаемые Подрядчиком, дополнительно Заказчиком не оплачиваются. Материалы и комплектующие, приобретаемые Подрядчиком, должны быть новыми, иметь документы, подтверждающие их качество и соответствие нормативным документам, действующим на территории Российской Федерации.

- Требования к сдаче выполненных работ.

4.1. Исполнительная документация должна содержать:

- Ведомость технической документации, предъявляемой при сдаче-приемке работ;

- Экземпляр утвержденной сторонами рабочей документации;

- Акт освидетельствования скрытых работ;

- Ведомость изменений и отступлений от проекта;

- Журнал прокладки кабелей;

- Сертификаты качества использованных материалов.

4.2. Исполнительная документация предоставляется:

- в бумажном виде – в 1 экземпляре;

- в электронном виде – в 1 экземпляре (в виде файлов формата *docx, *xlsx, *dwg, *pdf).