Приложение № 1 к документации

об открытом аукционе в электронной форме

от «30» октября 2013 г. № 0856300000213000058

(Приложение №1 к муниципальному контракту

от «___» ___________ 2013 г. №__________)

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по монтажу автоматизированной системы управления дорожным движением, входящей в состав комплекса технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением.

- Общие положения

  - Работы по монтажу автоматизированной системы управления дорожным движением (далее АСУДД) включают в себя: разработку проекта по монтажу АСУДД, приобретение необходимого оборудования и материалов, монтаж адаптера системного «Спектр», строительство волоконно-оптической линии связи, подключение светофорных объектов к АСУДД посредством волоконно-оптической линии связи, настройка объектов в Центре управления дорожным движением: г. Пермь, ул. Пермская, 164.

  - Место выполнения работ: участок  ул.Героев Хасана от ул.Чкалова до ул.Героев Хасана, 51/1.

- Перечень оборудования, необходимого для выполнения работ:

  - Оборудование, приобретаемое Подрядчиком:

- Адаптер сетевой «СПЕКТР» или эквивалент (2 шт.);

- Система видеонаблюдения АСУДД «СПЕКТР» или эквивалент (1 комплекс);

- Оборудование связи промышленный коммутатор с пропускной способностью по ВОЛС 1 Гбит SWI-3082GP с SFP-модулями или эквивалент (2 комплекса).

- Технические требования к поставляемому оборудованию:

Оборудование (адаптеры, иное периферийное оборудование) должно быть полностью совместимо и будет иметь техническую возможность подключения к действующему  серверу центра АСУДД «Спектр», обеспечивая механизм корректного взаимодействия приложений центра с периферийными устройствами. Программный уровень оборудования должен корректно интегрироваться в принятый в действующей системе единый протокол взаимодействия управляющего центра АСУДД «СПЕКТР» (прикладной управляющий протокол СПЕКТР) по доступным в системе АСУДД «СПЕКТР» интерфейсам без использования дополнительных аппаратно-программных средств преобразования протоколов взаимодействия.

Оборудование должно быть новым, не позднее 2013 года выпуска, обеспеченным в будущем качественным и своевременным гарантийным обслуживанием в течение 1 (Одного) года; оборудование будет соответствовать требованиям техники  безопасности, а также требованиям пожарной безопасности и санитарным нормам.

Подрядчик осуществляет подключение смонтированных систем к серверу центра АСУДД «СПЕКТР», расположенного по адресу г. Пермь, ул. Пермская 164, и производит его настройку.

  - Адаптер сетевой «СПЕКТР» или эквивалент с техническими характеристиками, приведенными в приложении 1 к настоящему техническому заданию

С целью согласования периферийного оборудования сторонних производителей, в том числе устаревших дорожных контроллеров, а также исключения случаев несовместимости программного обеспечения центра АСУДД «СПЕКТР», необходимо использовать системный адаптер производства компании «РИПАС». Адаптер сопрягает внутренний управляющий интерфейс дорожных контроллеров с интерфейсом передачи IP пакетов и преобразует внутренний протокол произвольного дорожного контроллера в принятый в системе единый протокол взаимодействия управляющего центра с периферийным устройством. Подключение обеспечивает физический стык в соответствии со спецификацией АСУДД по уровню сигналов, однако, не предусматривает передачу на большие расстояния по линиям связи ввиду отсутствия соответствующей защиты и гальванической развязки цепей. Адаптер должен устанавливаться непосредственно внутри несущего дорожного контроллера. Адаптер должен реализовывать следующие функции:

- функция управляющего контроллера;

- загрузка режимов регулирования и параметров календарной автоматики;

- GPS-синхронизация часов для координированного управления;

- реализация открытого прикладного протокола «СПЕКТР» для связи адаптера с управляющим центром;

- непрерывная круглосуточная работа в стационарных условиях.

Количество адаптеров и места их установки приведены в п. 2 и п. 4.3. настоящего технического задания.

3.2. Система видеонаблюдения АСУДД «Спектр»:

3.2.1. Видеокамера полноприводная, термокожух – в купольном исполнении Samsung SCP-2250 HP или эквивалент с технически характеристиками, приведенными в приложении 1 к настоящему техническому заданию

3.2.2. Блок приемников видеосигнала со встроенной грозозащитой ТС021210 или эквивалент с техническими характеристиками, приведенными в приложении 1 к настоящему техническому заданию

## 3.2.3.	Одноканальный индустриальный видеосервер МОХА VPort 351-T или эквивалент с техническими характеристиками, приведенными в приложении 1 к настоящему техническому заданию

    - Резервированный источник питания, импульсный стабилизированный с техническими характеристиками, приведенными в приложении 1 к настоящему техническому заданию

  - Оборудование связи промышленный коммутатор с пропускной способностью по ВОЛС 1 Гбит SWI-3082GP с SFP-модулями или эквивалент с техническими характеристиками, приведенными в приложении 1 к настоящему техническому заданию

- Состав и порядок работ

  - Монтаж системы АСУДД на перекрестках, указанных в п. 1 настоящего Технического задания:

    - Выполнить необходимые согласования и получить технические условия на проведение работ от всех собственников объектов, попадающих в зону проведения работ. При проведении работ на проезжей части разработать схему организации дорожного движения и согласовать с отделом ГИБДД Управления МВД России по городу Перми, балансодержателем дороги, Заказчиком, утвердить в Департаменте дорог и транспорта администрации г. Перми.

    - Монтаж сетевых адаптеров:

- Программирование и настройка сетевых адаптеров;

- Установка сетевых адаптеров;

- Пуско-наладочные работы сетевых адаптеров.

    - Монтаж системы видеонаблюдения:

- Стендовые испытания устанавливаемой купольной камеры;

- Стендовые испытания устанавливаемого оборудования приема-передачи видеосигнала по витой паре;

- Стендовые испытания устанавливаемого видеодекодера и системы электропитания;

- Стендовые испытания устанавливаемой системы грозозащиты;

- Программирование и настройка видеодекодера;

- Установка купольной камеры;

- Установка оборудования приема-передачи видеосигнала по витой паре производить только в случаях удаленного расположения видеокамеры от блока коммуникационного оборудования на расстояние более 400 метров. В случаях меньшего расстояния – использовать высокочастотный кабель с низким коэффициентом затухания;

- Установка видеодекодера и системы электропитания;

- Установка системы грозозащиты;

- Пуско-наладочные работы системы видеонаблюдения;

  - Строительство волоконно-оптической линии связи и оконечного оборудования для передачи данных по ВОЛС:

- Стендовые испытания устанавливаемого оконечного оптического оборудования;

- Программирование и настройка оконечного оптического оборудования;

- Монтаж оконечного оптического оборудования;

- Подключение оконечного оптического оборудования к ВОЛС и проверка работоспособности в центре управления дорожным движением;

- Прокладка ВОЛС согласно п.4.3. «Размещение оборудования»

  - Размещение оборудования

| Оборудование | Размещение |
| --- | --- |
| Сетевой адаптер | В шкафу контроллера на участках: Ул. Героев Хасана, 51/1 – 1 шт.; Ул. Героев Хасана, 34 – 1 шт. |
| Система видеонаблюдения | На опоре, обеспечивающей максимальный обзор участка улично-дорожной сети: Ул. Героев Хасана, 51/1 – 1 комплекс; |
| Оборудование связи | В шкафу контроллера на участках: Ул. Героев Хасана, 51/1 – 1 шт.; Ул. Героев Хасана, 34 – 1 шт. |
| Волоконно-оптическая линия связи | Прокладка ВОЛС (не менее 4 волокон для АСУДД) по опорам на улице Г.Хасана с заведением оптического кросса в шкаф контроллера на перекрестках: Ул. Героев Хасана, 51/1; Ул. Героев Хасана, 34; Ул. Героев Хасана – ул. Чкалова. |

- Требования к производству работ.

5.1.	 При разработке рабочей документации необходимо получить все необходимые согласования. Разработка  рабочей  документации должна быть выполнена с  учетом  единых требований к оформлению и объему проектно-сметной документации, а именно:

- ГОСТ 24.501-82 «Автоматизированные системы управления дорожным движением. Общие требования».

- ГОСТ 34.401-90 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Средства технические периферийные автоматизированных систем дорожного движения. Типы и технические требования».

- ГОСТ Р 52289-2004 «Технические  средства   организации   дорожного   движения.   Правила применения дорожных знаков,  разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

- СНиП 2.01.07-85*. «Нагрузки и воздействия».

- СНиП 3.05.06-85. «Электротехнические устройства».

- ГОСТ Р 34.601-90 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания».

- ГОСТ Р 21.1001-2009 «Система проектной документации для строительства. Общие положения».

- ГОСТ Р 21.1101-2009 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».

- ГОСТ 24.701-86 «Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Надежность автоматизированных систем управления. Основные положения».

- ГОСТ 34.201-89 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначения документов при создании автоматизированных систем».

- ГОСТ 34.602-89 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы».

- ГОСТ Р 50839-2000 «Устойчивость средств вычислительной техники и информатики к электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний».

- РД 50-34.698-90 «Методические указания. Информационная технология. Комплекс стандартов и руководящих документов на  автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов».

5.2.	Система должна быть построена по модульному принципу, т.е. отказ отдельного объекта или канала связи не должно влиять на работоспособность других объектов.

5.3.	Система должна позволять подключение к контуру управления других перекрёстков г. Перми.

5.4.	Система должна обеспечивать обмен информацией между управляющим пунктом (УП) и дорожными контроллерами по волоконно-оптическим линиям связи.

5.5.	Система должна обеспечивать следующие основные функции:

- многопрограммное координированное управление светофорными объектами;

- контроль работы периферийного оборудования системы;

- накопление статистической информации по режимам работы оборудования системы;

- оперативное вмешательство дежурного оператора системы в процесс управления (диспетчерское управление перекрестками, включение необходимых режимов управления системы и т.д.);

- вывод «журнала» работы системы.

5.6.	Выполняемые работы должны соответствовать требованиям следующих нормативных документов:

- ГОСТ 24.501-82 – «Автоматизированные системы управления дорожным движением. Общие требования»;

- ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»;

- ГОСТ 52289-2004 – «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»;

- СО 153-34.48.519-2002 – «Правила проектирования, строительства и эксплуатации волоконно-оптических линиях связи на воздушных линиях электропередачи»;

- СанПиН 2.2.2.542-96 – «Гигиенические требования к видео - дисплейным терминалам, персональным электронно-вычислительным машинам и организации работ».

5.7.	Монтаж производится в соответствии с техническим проектом, разрабатываемым Подрядчиком, согласованным с Заказчиком и лицами, интересы и/или полномочия которых затрагиваются при производстве работ.

5.8.	Монтаж оборудования производится согласно технической документации изготовителя оборудования.

5.9.	Все материалы и комплектующие, необходимые при выполнении работ по монтажу и подключению, приобретаемые Подрядчиком, дополнительно Заказчиком не оплачиваются. Материалы и комплектующие, приобретаемые Подрядчиком, должны быть новыми, иметь документы, подтверждающие их качество и соответствие нормативным документам, действующим на территории Российской Федерации.

5.10.	Подрядчик должен обеспечить подключение необходимого оборудования  к сети энергоснабжения. Расходы, связанные с подключением к сети энергоснабжения, несет Подрядчик. Все работы по обеспечению энергоснабжением осуществляются Подрядчиком по согласованию с организациями-владельцами точек подключения.

- Требования к сдаче выполненных работ.

6.1. Исполнительная документация должна содержать:

- Ведомость технической документации, предъявляемой при сдаче-приемке работ;

- Экземпляр утвержденной сторонами рабочей документации;

- Акт освидетельствования скрытых работ;

- Акт технической готовности электромонтажных работ;

- Ведомость изменений и отступлений от проекта;

- Акт приемки-передачи оборудования (в том числе передача в монтаж);

- Ведомость смонтированного электрооборудования;

- Протокол измерения сопротивления изоляции;

- Журнал прокладки кабелей;

- Протокол измерения сопротивления растеканию тока заземляющего устройства;

- Протокол проверки согласования параметров цепи «фаза-ноль» с характеристиками аппаратов защиты и непрерывности проводников;

- Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности электроустановок и сооружений напряжением до 1000 В # (с указанием мест установки узлов учета электроэнергии);

- Сертификаты качества использованных материалов и установленного оборудования;

- Паспорта оборудования;

- Конфигурационные параметры установленных оборудования и программного обеспечения (включая действующие детализированные карты сетевой маршрутизации, выкопировки конфигурационных файлов);

- В качестве приложения к документации: дистрибутив программного обеспечения (серверные модули и клиентское АРМ) с передачей прав пользования в виде неисключительной лицензии (экземпляр ПО).

6.2. Исполнительная документация предоставляется:

- в бумажном виде – в 1 экземпляре;

- в электронном виде – в 1 экземпляре (в виде файлов формата *docx, *xlsx, *dwg, *pdf).

Приложение 1

к техническому заданию

Технические характеристики оборудования

| № | Наименование оборудования | Технические характеристики |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Адаптер сетевой «СПЕКТР» или эквивалент | - Напряжение питания постоянный ток 7 – 36 В; - Потребляемая мощность не более 15 ВА; - Габаритные размеры детектора не более 220 х 110 х 45 мм. |  |
| 2 | Видеокамера полноприводная, термокожух – в купольном исполнении Samsung SCP-2250 HP или эквивалент | Цветность Режим Чувствительность Затвор Протокол Напряжение электропитания Потребляемая мощность Количество ТВ-линий Трансфокатор Рабочий диапазон температур Вес | цветная; день-ночь механический; день 0,2/ночь 0,004 люкс; электронный 1/100-1/10 000 сек; # управление по протоколу RS-485; приоритет 12 В DC (24B AC – в случае отсутствия технической возможности); не более 47 Вт; не менее 600 тл; 25х, F=3,6-91 мм; # от – 50 до + 50 °С; # не более 3 кг |
| 3 | Блок приемников видеосигнала со встроенной грозозащитой ТС021210 или эквивалент | Расстояние передачи видеосигнала с минимально возможной потерей качества | не менее 800 м |
|  |  | Частотный диапазон | 50 – 6500 Гц # |
|  |  | Тип кабеля | витая пара |
|  |  | Минимальное напряжение срабатывания защиты | не более 11 В |
|  |  | Время срабатывания | не более15 нс |
|  |  | Максимальный импульсный ток защиты при напряжений от 11 до 90 В | не более 200 А |
|  |  | Максимальный импульсный ток защиты при напряжений свыше 230 В | 10 000 А |
|  |  | Рабочий диапазон температур | от – 40 до + 50 ºС # |
|  |  | Расстояние передачи видеосигнала с минимально возможной потерей качества | не менее 800 м |
|  |  | Максимальный импульсный ток защиты при напряжений свыше 230 В | 10 000 А |
|  |  | Рабочий диапазон температур | от – 40 до + 50 ºС # |
| 4 | Одноканальный индустриальный видеосервер МОХА VPort 351-T или эквивалент | Видео | один (BNC) вход и один (BNC) выход |
|  |  | Аудиовход | RCA - 1 микрофонный или 1 линейный |
|  |  | NTSC/PAL | Автоматический или ручной выбор |
|  |  | Протоколы | TCP, UDP, HTTP, SMTP, FTP, Telnet, NTP, DNS, DHCP, UPnP, RTP, RTSP, ICMP, IGMPv3, PPPoE (Pending), DDNS (Pending), SNMPv3 (Pending) |
|  |  | Ethernet | 10BaseT или 100baseFX (SC соединитель) Ethernet |
|  |  | Компрессия | MPEG4 (ISO/IEC 14496-2), MJPEG |
|  |  | Видеоразрешение | не хуже 720х576 |
|  |  | Операционная система | Microsoft Windows, Linux, Unix и Mac OS |
|  |  | Ввод - вывод (GPIO) | 2 входа (max. 8 mA) "High": от +13V до +30V # "Low": от -30V до +3V # |
|  |  | COM порты | не менее один консольный RS-232 RJ-45 |
|  |  | PAN/TILT/ZOOM | PTZ контроль камеры через RS-232 или RS-422/485 COM порт; терминальный блок, максимальная скорость 115.2Kbps |
|  |  | Питание | Входное: 2 12/24 VDC или 24 VAC, резервируемое |
|  |  | Потребление | Макс. 8 Ватт |
|  |  | Размеры (Ш x Д x В) | не более 52,98 x 135 x 105 мм |
|  |  | Рабочая температура | от -40 до 75 °C # |
|  |  | Крепление | Опциональный набор для крепления на DIN-рельс или настенного крепления (указать точно) |
| 5 | Резервированный источник питания, импульсный стабилизированный | Входное напряжение | 200-250 В АС # |
|  |  | Выходное напряжение | 12 В DC/24 В АС |
|  |  | Ёмкость аккумулятора | Не менее 7 А/ч |
| 6 | Оборудование связи промышленный коммутатор с пропускной способностью по ВОЛС 1 Гбит SWI-3082GP с SFP-модулями или эквивалент | Количество портов, витая пара (разъем RJ-45) | 8 штук |
|  |  | Поддержка сетевых стандартов | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, IEEE 802.1p |
|  |  | Поддержка сетевых протоколов | BootP, TFTP, SNTP, SMTP, RARP, LACP, RMON |
|  |  | Управление потоками данных | IEEE 802.3x flow control |
|  |  | Возможность резервирования связи | резервированное кольцо "Связующее дерево" Spanning Tree |
|  |  | Количество портов 1000 Base-LX | 2 |
|  |  | Длина волны | 1310 нм |
|  |  | Тип оптоволоконного кабеля | 9/125 мкм |
|  |  | Дальность передачи | 10 км |
|  |  | Рабочий диапазон температур | от – 50 до + 50 ºС # |
|  |  | Напряжение электропитания | приоритет 12/24 В DC |
|  |  | Потребляемый ток | 2А |
|  |  | Среднее время наработки на отказ | 363 000 ч. |
|  |  | Резервированный источник питания | импульсный стабилизированный Входное напряжение 200 – 250 В АС # Выходное напряжение 12 В DC/24 В АС Аккумулятор 7 А/ч |

# - Отметкой «#»  указан диапазон, конкретным показателем которого может являться диапазон показателей, указанный заказчиком либо иной более широкий диапазон в состав которого входит диапазон, указанный заказчиком.