# Приложение №2

К Извещению от 07.11.2013

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на Строительство зимних городков и установку новогодней ели на территории                                                                         округа (ул. Социалистическая,10; ул.Трясолобова,105).

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: Техническое задание.

Сметная стоимость 190000 руб.

- Средства  на оплату труда 26696,41 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2013г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Ул.Социалистическая,10. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ледяная горка высотой 1,0м-1шт; ледяная горка высотой 2,0м-1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР10-01-052-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство: лестниц без подшивки | 1 м2 горизонтальной проекции | 4,8 | 442,77 | 39,25 | 5,23 | 2125,30 | 188,40 | 25,10 |
| 2 | ФЕР07-05-001-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Установка блоков массой: до 0,5 т КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх. | 100 шт. сборных конструкций | 0,22 | 2544,34 | 461,82 | 2082,52 236,66 | 559,75 | 101,60 | 458,15 52,07 |
| 3 | Прайс лист, текущая цена | Лед блоками(3600*1,065/1,18=3249,15) | м3 | 11,5 | 3249,14 |  |  | 37365,11 |  |  |
| 4 | ФЕР01-02-027-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.180 Планировка насыпных грунтов вручную ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 | 1000 м2 спланированной площади | 0,03 | 511,80 | 511,80 |  | 15,35 | 15,35 |  |
| 5 | ФЕР01-02-041-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Полив водой КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Колличество поливов ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3) | 100 м2 | 0,3 | 723,15 | 39,03 | 646,80 68,22 | 216,95 | 11,71 | 194,04 20,47 |
| 6 | ФЕР15-02-032-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство наличников тянутых-художественное оформление горки | 100 м2 проекции | 0,05 | 14832,41 | 7679,28 | 226,25 50,82 | 741,62 | 383,96 | 11,31 2,54 |
| 7 | ФЕР10-01-052-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Разборка: лестниц без подшивки КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | 1 м2 горизонтальной проекции | 4,8 | 35,58 | 31,40 | 4,18 | 170,78 | 150,72 | 20,06 |
| Установка искусственной новогодней ели на деревянном подиуме. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ФЕР10-01-010-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Подиум-Установка элементов каркаса: из брусьев | 1 м3 древесины в конструкции | 0,2 | 2411,06 | 188,55 | 33,51 | 482,21 | 37,71 | 6,70 |
| 9 | ФЕР10-01-012-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Подиум-Обшивка каркаса: досками обшивки | 100 м2 обшивки | 0,12 | 3527,75 | 313,63 | 49,16 | 423,33 | 37,64 | 5,90 |
| 10 | ФЕР33-04-001-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Установка и сборка елки с помощью механизмов | 1шт | 1 | 213,32 | 28,09 | 122,01 9,05 | 213,32 | 28,09 | 122,01 9,05 |
| 11 | ФЕР33-04-001-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Демонтаж елки с помощью механизмов КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | 1 шт | 1 | 105,07 | 19,66 | 85,41 6,34 | 105,07 | 19,66 | 85,41 6,34 |
| 12 | ФЕР10-01-012-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Подиум- Разборка обшивки каркаса: досками обшивки КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | 100 м2 обшивки | 0,12 | 290,23 | 250,90 | 39,33 | 34,83 | 30,11 | 4,72 |
| 13 | ФЕР10-01-010-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Подиум-Разборка элементов каркаса: из брусьев КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | 1 м3 древесины в конструкции | 0,2 | 177,65 | 150,84 | 26,81 | 35,53 | 30,17 | 5,36 |
| Раздел 2. МБУК г.Перми "Клуб им.Златогорского" по ул.Трясолобова,105. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ледяная горка высотой 1,0м-1шт;ледяная горка высотой 1,5м-1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ФЕР10-01-052-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство: лестниц без подшивки | 1 м2 горизонтальной проекции | 4,8 | 442,77 | 39,25 | 5,23 | 2125,30 | 188,40 | 25,10 |
| 15 | ФЕР07-05-001-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Установка блоков массой: до 0,5 т КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх. | 100 шт. сборных конструкций | 0,18 | 2544,34 | 461,82 | 2082,52 236,66 | 457,98 | 83,13 | 374,85 42,60 |
| 16 | Прайс лист, текущая цена | Лед блоками(3600*1,065/1,18=3249,15) | м3 | 9,4 | 3249,14 |  |  | 30541,92 |  |  |
| 17 | ФЕР01-02-027-04 Минрегион от 17.11.08 № 253 | Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.180 Планировка насыпных грунтов вручную ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 | 1000 м2 спланированной площади | 0,02685 | 511,80 | 511,80 |  | 13,74 | 13,74 |  |
| 18 | ФЕР01-02-041-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Полив водой КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Количество поливов ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3) | 100 м2 | 0,3 | 723,15 | 39,03 | 646,80 68,22 | 216,95 | 11,71 | 194,04 20,47 |
| 19 | ФЕР15-02-032-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство наличников тянутых-художественное оформление горки | 100 м2 проекци | 0,043 | 14832,41 | 7679,28 | 226,25 50,82 | 637,79 | 330,21 | 9,73 2,19 |
| 20 | ФЕР10-01-052-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Разборка: лестниц без подшивки КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | 1 м2 горизонтальной проекции | 4,8 | 35,58 | 31,40 | 4,18 | 170,78 | 150,72 | 20,06 |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  | 76653,61 | 1813,03 | 1562,54 155,73 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  | 125646,86 | 24584,70 | 8609,59 2111,71 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РЦЦС-индекс изменения сметной стоимости на 3 кв.2013г. к ФЕР-2001(ред.2009г.) ОЗП=13,56; ЭМ=5,51; ЗПМ=13,56; МАТ=4,57 (Поз. 1, 7-9, 12-14, 20, 2, 15, 4-5, 17-18, 6, 19, 10-11) |  |  |  |  |  |  |  | 48993,23 | 22771,66 | 7047,06 1955,97 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 23697,55 |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61% = 80%*0.9 * 0,85 ФОТ (от 1267,19) (Поз. 4-5, 17-18) |  |  |  |  |  |  |  | 772,99 |  |  |
| 80% = 105%*0.9 * 0,85 ФОТ (от 10604,47) (Поз. 6, 19, 10-11) |  |  |  |  |  |  |  | 8483,57 |  |  |
| 90% = 118%*0.9 * 0,85 ФОТ (от 11036,08) (Поз. 1, 7-9, 12-14, 20) |  |  |  |  |  |  |  | 9932,47 |  |  |
| 119% = 155%*0.9 * 0,85 ФОТ (от 3788,67) (Поз. 2-3, 15-16) |  |  |  |  |  |  |  | 4508,52 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 11672,54 |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31% = 45%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 1267,19) (Поз. 4-5, 17-18) |  |  |  |  |  |  |  | 392,83 |  |  |
| 37% = 55%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 9748,29) (Поз. 6, 19) |  |  |  |  |  |  |  | 3606,87 |  |  |
| 41% = 60%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 856,18) (Поз. 10-11) |  |  |  |  |  |  |  | 351,03 |  |  |
| 43% = 63%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 11036,08) (Поз. 1, 7-9, 12-14, 20) |  |  |  |  |  |  |  | 4745,51 |  |  |
| 68% = 100%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 3788,67) (Поз. 2-3, 15-16) |  |  |  |  |  |  |  | 2576,30 |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 161016,95 |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 28983,05 |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  | 190 000,00 |  |  |