Приложение № 1 к документации

об открытом аукционе в электронной форме

от «05» ноября 2013 г. № 0856300000213000061

(Приложение №1 к муниципальному контракту

от «___» ___________ 2013 г. №__________)

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по монтажу автоматизированной системы управления дорожным движением, входящей в состав комплекса технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением.

- Общие положения

  - Работы по монтажу автоматизированной системы управления дорожным движением (далее АСУДД) включают в себя: разработку проекта по монтажу АСУДД, приобретение необходимого оборудования и материалов, монтаж оборудования АСУДД, подключение светофорных объектов к АСУДД посредством волоконно-оптической линии связи, настройка объектов в Центре управления дорожным движением: г. Пермь, ул. Пермская, 164.

  - Место выполнения работ:

    - - перекресток ул. Куйбышева- ул. Чкалова;

    - - бульвар Гагарина, 80 (светофорный объект на выезде из ГИБДД);

    - - ул. Чкалова, 10 (светофорный объект ООТ «Льва Шатрова (м/р Зеленое хозяйство)»).

- Перечень оборудования, необходимого для выполнения работ:

  - Оборудование, приобретаемое Подрядчиком:

- Функционально - программируемый дорожный контроллер «СПЕКТР КДСФ» или эквивалент (1 шт.);

- Адаптер сетевой «СПЕКТР» или эквивалент (1 шт.);

- Система видеонаблюдения АСУДД «СПЕКТР» или эквивалент (2 комплекса);

- Оборудование связи промышленный коммутатор с пропускной способностью по ВОЛС 1 Гбит SWI-3082GP с SFP-модулями или эквивалент (1 комплекс).

- Технические требования к поставляемому оборудованию:

Оборудование (дорожный контроллер, адаптер, иное периферийное оборудование) должно быть полностью совместимо и иметь техническую возможность подключения к действующему  серверу центра АСУДД «Спектр», обеспечивая механизм корректного взаимодействия приложений центра с периферийными устройствами. Программный уровень оборудования должен корректно интегрироваться в принятый в действующей системе единый протокол взаимодействия управляющего центра АСУДД «СПЕКТР» (прикладной управляющий протокол СПЕКТР) по доступным в системе АСУДД «СПЕКТР» интерфейсам без использования дополнительных аппаратно-программных средств преобразования протоколов взаимодействия.

Оборудование должно быть новым, не позднее 2013 года выпуска, обеспеченным в будущем качественным и своевременным гарантийным обслуживанием в течение 1 (Одного) года; оборудование будет соответствовать требованиям техники  безопасности, а также требованиям пожарной безопасности и санитарным нормам.

Подрядчик осуществляет подключение смонтированных систем к серверу центра АСУДД «СПЕКТР», расположенного по адресу г. Пермь, ул. Пермская 164, и производит его настройку.

  - Функционально-программируемый дорожный контроллер «СПЕКТР КДСФ» или эквивалент с техническими характеристиками, указанными в Приложении 1 к настоящему техническому заданию

    - Должна быть обеспечена непрерывная круглосуточная работа в стационарных условиях на открытом воздухе;

    - Наличие перехода в режим аварийного отключения светофоров (ОС) при возникновении перегрузки в общей цепи электропитания светофорной сигнализации;

    - Наличие защиты от перегрузок и короткого замыкания по каждому силовому выходу, с последующей блокировкой включения данного канала;

    - Наличие индикации состояния каждой из выходных силовых цепей;

    - Возможность ведения календаря и времени суток, возможность сохранения информации о календаре и времени суток при перерывах электропитания до 72 ч #  при предыдущей непрерывной работе не менее 8 ч. #;

    - Возможность коррекции хода часов по радиосигналам точного времени в зоне уверенного приема;

    - Возможность  ведения архива, в котором регистрируются все изменения штатных режимов работы, а также аварийные или нештатные ситуации, обнаруженные системой диагностики контроллера, с указанием времени и даты их возникновения;

    - Возможность восстановления режима работы контроллера после исчезновения неисправности в силовых цепях  в соответствии с заданным при конфигурировании периодом и количеством попыток;

    - При нарушении связи с верхним уровнем управления контроллер  должен переходить в автономный режим по управлению светофорным объектом;

    - Оперативное подключение инженерного пульта к оборудованию АСУДД «СПЕКТР». Состав инженерного пульта: портативный компьютер с предустановленной лицензионной операционной системой; специализированное программное обеспечение связи с контроллером; преобразователь интерфейсов, используемых в дорожных контроллерах. Инженерный пульт должен обеспечивать выполнение следующих функций:

- индикацию режима работы контроллера;

- индикацию неисправностей, обнаруженных системой диагностирования;

- индикацию номера текущей программы и фазы;

- индикацию текущей длительности фазы и промежуточного такта;

- индикацию состояния светофора по выбранному направлению;

- чтение данных из архива контроллера;

- ввод в контроллер параметров привязки контроллера к светофорному объекту;

- программирование ПЗУ (обновление прошивки в случае необходимости) дорожных контроллеров;

- иные дополнительные функции.

    - Электрическая прочность изоляции цепей контроллера относительно корпуса и цепей между собой должна соответствовать требованиям ГОСТ 21657;

    - Защитное антикоррозийное покрытие поверхностей по ГОСТ 9.032: наружных – класс IV, внутренних – класс V;

    - По стойкости к механическим воздействиям контроллер виброустойчивого исполнения L3 по ГОСТ 12997;

    - Контроллер в упаковке для транспортирования устойчив к вибрации по группе 2 ГОСТ 12997;

3.1.15.	Уровень радиопомех, создаваемых контроллером, не превышает значений, указанных «Общесоюзных норм допускаемых индустриальных радиопомех» (Нормы 8 – 72 #);

3.1.16.	Должен иметь сертификат НИЦ БДД МВД РОССИИ.

  - Адаптер сетевой «СПЕКТР» или эквивалент с техническими характеристиками, указанными в Приложении 1 к настоящему техническому заданию

Адаптер сопрягает внутренний управляющий интерфейс дорожных контроллеров с интерфейсом передачи IP пакетов и преобразует внутренний протокол произвольного дорожного контроллера в принятый в системе единый протокол взаимодействия управляющего центра с периферийным устройством. Подключение обеспечивает физический стык в соответствии со спецификацией АСУДД по уровню сигналов, однако, не предусматривает передачу на большие расстояния по линиям связи ввиду отсутствия соответствующей защиты и гальванической развязки цепей. Адаптер должен устанавливаться непосредственно внутри несущего дорожного контроллера. Адаптер должен реализовывать следующие функции:

- функция управляющего контроллера;

- загрузка режимов регулирования и параметров календарной автоматики;

- GPS-синхронизация часов для координированного управления;

- реализация открытого прикладного протокола «СПЕКТР» для связи адаптера с управляющим центром;

- непрерывная круглосуточная работа в стационарных условиях.

3.3. Система видеонаблюдения АСУДД «Спектр»:

3.3.1. Видеокамера полноприводная, термокожух – в купольном исполнении Samsung SCP-2250 HP или эквивалент с техническими характеристиками, указанными в Приложении 1 к настоящему техническому заданию

3.3.2. Блок приемников видеосигнала со встроенной грозозащитой ТС021210 или эквивалент с техническими характеристиками, указанными в Приложении 1 к настоящему техническому заданию

## 3.3.3.	Одноканальный индустриальный видеосервер МОХА VPort 351-T или эквивалент с техническими характеристиками, указанными в Приложении 1 к настоящему техническому заданию

3.3.4.	Резервированный источник питания, импульсный стабилизированный с техническими характеристиками, указанными в Приложении 1 к настоящему техническому заданию

3.4. Оборудование связи промышленный коммутатор с пропускной способностью по ВОЛС 1 Гбит SWI-3082GP с SFP-модулями или эквивалент с техническими характеристиками, указанными в Приложении 1 к настоящему техническому заданию

4.	Состав и порядок работ

  - Монтаж системы АСУДД на участках, указанных в п. 1 настоящего Технического задания:

    - Выполнить необходимые согласования и получить технические условия на проведение работ от всех собственников объектов, попадающих в зону проведения работ. При проведении работ на проезжей части разработать схему организации дорожного движения и согласовать с отделом ГИБДД Управления МВД России по городу Перми, балансодержателем дороги, Заказчиком, утвердить в Департаменте дорог и транспорта администрации г. Перми.

    - Монтаж дорожного контроллера:

- Замена контроллера согласно п. 4.3. «Размещение оборудования»;

- Установка контроллера и дополнительных модулей согласно документации;

- Программирование контроллера и дополнительных модулей;

- Подключение кабельных линий к контроллеру;

- Пуско-наладочные работы на светофорном объекте;

- Подключение контроллера к ВОЛС и проверка работоспособности в центре управления дорожным движением;

- Подключение к действующим АРМ сервера АСУДД «Спектр»;

- Установка системы заземления на всех устанавливаемых объектах.

    - Монтаж сетевого адаптера:

- Программирование и настройка сетевого адаптера;

- Установка сетевого адаптера;

- Пуско-наладочные работы сетевого адаптера.

    - Монтаж системы видеонаблюдения:

- Стендовые испытания устанавливаемой купольной камеры;

- Стендовые испытания устанавливаемого оборудования приема-передачи видеосигнала по витой паре;

- Стендовые испытания устанавливаемого видеодекодера и системы электропитания;

- Стендовые испытания устанавливаемой системы грозозащиты;

- Программирование и настройка видеодекодера;

- Установка купольной камеры;

- Установка оборудования приема-передачи видеосигнала по витой паре производить только в случаях удаленного расположения видеокамеры от блока коммуникационного оборудования на расстояние более 400 метров. В случаях меньшего расстояния – использовать высокочастотный кабель с низким коэффициентом затухания;

- Установка видеодекодера и системы электропитания;

- Установка системы грозозащиты;

- Пуско-наладочные работы системы видеонаблюдения.

  - Монтаж волоконно-оптической линии связи и оконечного оборудования для передачи данных по ВОЛС:

- Стендовые испытания устанавливаемого оконечного оптического оборудования;

- Программирование и настройка оконечного оптического оборудования;

- Монтаж оконечного оптического оборудования;

- Подключение оконечного оптического оборудования к ВОЛС и проверка работоспособности в центре управления дорожным движением;

- Прокладка ВОЛС согласно п.4.3. «Размещение оборудования»

  - Размещение оборудования

| Оборудование | Размещение |
| --- | --- |
| Дорожный контроллер «СПЕКТР» | - ул. Куйбышева – ул. Чкалова (1 шт.) |
| Сетевой адаптер | В шкафу контроллера на участках: - ул. Чкалова, 10 (1 шт.). |
| Система видеонаблюдения | На опорах, обеспечивающих максимальный обзор участка улично-дорожной сети: - ул. Куйбышева – ул. Чкалова (2 комплекса) |
| Оборудование связи (промышленный коммутатор) | В шкафу контроллера на участках: - бульвар Гагарина, 80 (1 комплекс). |
| Волоконно-оптическая линия связи | Прокладка ВОЛС в подземной кабельной канализации с заведением оптического кросса в шкаф контроллера на участках: - ул. Чкалова, 10(не менее 2 волокон для АСУДД); - перекресток ул. Куйбышева – ул. Чкалова (не менее 4 волокон для АСУДД). |

- Требования к производству работ.

    - При разработке рабочей документации необходимо получить все необходимые согласования. Разработка  рабочей  документации должна быть выполнена с  учетом  единых требований к оформлению и объему проектно-сметной документации, а именно:

- ГОСТ 24.501-82 «Автоматизированные системы управления дорожным движением. Общие требования».

- ГОСТ 34.401-90 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Средства технические периферийные автоматизированных систем дорожного движения. Типы и технические требования».

- ГОСТ Р 52289-2004 «Технические  средства   организации   дорожного   движения.   Правила применения дорожных знаков,  разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

- СНиП 2.01.07-85*. «Нагрузки и воздействия».

- СНиП 3.05.06-85. «Электротехнические устройства».

- ГОСТ Р 34.601-90 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания».

- ГОСТ Р 21.1001-2009 «Система проектной документации для строительства. Общие положения».

- ГОСТ Р 21.1101-2009 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».

- ГОСТ 24.701-86 «Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Надежность автоматизированных систем управления. Основные положения».

- ГОСТ 34.201-89 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначения документов при создании автоматизированных систем».

- ГОСТ 34.602-89 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы».

- ГОСТ Р 50839-2000 «Устойчивость средств вычислительной техники и информатики к электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний».

- РД 50-34.698-90 «Методические указания. Информационная технология. Комплекс стандартов и руководящих документов на  автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов».

    - Система должна быть построена по модульному принципу, т.е. отказ отдельного объекта или канала связи не должно влиять на работоспособность других объектов.

    - Система должна позволять подключение к контуру управления других перекрёстков г. Перми.

    - Система должна обеспечивать обмен информацией между управляющим пунктом (УП) и дорожными контроллерами по волоконно-оптическим линиям связи.

    - Система должна обеспечивать следующие основные функции:

- многопрограммное координированное управление светофорными объектами;

- контроль работы периферийного оборудования системы;

- накопление статистической информации по режимам работы оборудования системы;

- оперативное вмешательство дежурного оператора системы в процесс управления (диспетчерское управление перекрестками, включение необходимых режимов управления системы и т.д.);

- вывод «журнала» работы системы.

5.1.6. Выполняемые работы должны соответствовать требованиям следующих нормативных документов:

- ГОСТ 24.501-82 – «Автоматизированные системы управления дорожным движением. Общие требования»;

- ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»;

- ГОСТ 52289-2004 – «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»;

- СО 153-34.48.519-2002 – «Правила проектирования, строительства и эксплуатации волоконно-оптических линиях связи на воздушных линиях электропередачи»;

- СанПиН 2.2.2.542-96 – «Гигиенические требования к видео - дисплейным терминалам, персональным электронно-вычислительным машинам и организации работ».

5.1.7. Монтаж производится в соответствии с техническим проектом, разрабатываемым Подрядчиком, согласованным с Заказчиком и лицами, интересы и/или полномочия которых затрагиваются при производстве работ.

5.1.8. Монтаж оборудования производится согласно технической документации изготовителя оборудования.

5.1.9. Все материалы и комплектующие, необходимые при выполнении работ по монтажу и подключению, приобретаемые Подрядчиком, дополнительно Заказчиком не оплачиваются. Материалы и комплектующие, приобретаемые Подрядчиком, должны быть новыми, иметь документы, подтверждающие их качество и соответствие нормативным документам, действующим на территории Российской Федерации.

5.1.10. Подрядчик должен обеспечить подключение необходимого оборудования  к сети энергоснабжения. Расходы, связанные с подключением к сети энергоснабжения, несет Подрядчик. Все работы по обеспечению энергоснабжением осуществляются Подрядчиком по согласованию с организациями-владельцами точек подключения.

5.1.11. По истечении работ Подрядчик обязан передать демонтированные дорожные контроллеры балансодержателям светофорных объектов.

- Требования к сдаче выполненных работ.

6.1. Исполнительная документация должна содержать:

- Ведомость технической документации, предъявляемой при сдаче-приемке работ;

- Экземпляр утвержденной сторонами рабочей документации;

- Акт освидетельствования скрытых работ;

- Акт технической готовности электромонтажных работ;

- Ведомость изменений и отступлений от проекта;

- Акт приемки-передачи оборудования (в том числе передача в монтаж);

- Ведомость смонтированного электрооборудования;

- Протокол измерения сопротивления изоляции;

- Журнал прокладки кабелей;

- Протокол измерения сопротивления растеканию тока заземляющего устройства;

- Протокол проверки согласования параметров цепи «фаза-ноль» с характеристиками аппаратов защиты и непрерывности проводников;

- Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности электроустановок и сооружений напряжением до 1000 В # (с указанием мест установки узлов учета электроэнергии);

- Сертификаты качества использованных материалов и установленного оборудования;

- Паспорта оборудования;

- Конфигурационные параметры установленных оборудования и программного обеспечения (включая действующие детализированные карты сетевой маршрутизации, выкопировки конфигурационных файлов);

- В качестве приложения к документации: дистрибутив программного обеспечения (серверные модули и клиентское АРМ) с передачей прав пользования в виде неисключительной лицензии (экземпляр ПО).

6.2. Исполнительная документация предоставляется:

- в бумажном виде – в 1 экземпляре;

- в электронном виде – в 1 экземпляре (в виде файлов формата *docx, *xlsx, *dwg, *pdf).

Приложение 1

Технические характеристики оборудования

| № | Наименование оборудования | Технические характеристики |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Адаптер сетевой «СПЕКТР» или эквивалент | - Напряжение питания постоянный ток 7 – 36 В; - Потребляемая мощность не более 15 ВА; - Габаритные размеры детектора не более 220 х 110 х 45 мм. |  |
| 2 | Видеокамера полноприводная, термокожух – в купольном исполнении Samsung SCP-2250 HP или эквивалент | Цветность Режим Чувствительность Затвор Протокол Напряжение электропитания Потребляемая мощность Количество ТВ-линий Трансфокатор Рабочий диапазон температур Вес | цветная; день-ночь механический; день 0,2/ночь 0,004 люкс; электронный 1/100-1/10 000 сек; # управление по протоколу RS-485; приоритет 12 В DC (24B AC – в случае отсутствия технической возможности); не более 47 Вт; не менее 600 тл; 25х, F=3,6-91 мм; # от – 50 до + 50 °С; # не более 3 кг |
| 3 | Блок приемников видеосигнала со встроенной грозозащитой ТС021210 или эквивалент | Расстояние передачи видеосигнала с минимально возможной потерей качества | не менее 800 м |
|  |  | Частотный диапазон | 50 – 6500 Гц # |
|  |  | Тип кабеля | витая пара |
|  |  | Минимальное напряжение срабатывания защиты | не более 11 В |
|  |  | Время срабатывания | не более15 нс |
|  |  | Максимальный импульсный ток защиты при напряжений от 11 до 90 В | не более 200 А |
|  |  | Максимальный импульсный ток защиты при напряжений свыше 230 В | 10 000 А |
|  |  | Рабочий диапазон температур | от – 40 до + 50 ºС # |
|  |  | Расстояние передачи видеосигнала с минимально возможной потерей качества | не менее 800 м |
|  |  | Максимальный импульсный ток защиты при напряжений свыше 230 В | 10 000 А |
|  |  | Рабочий диапазон температур | от – 40 до + 50 ºС # |
| 4 | Одноканальный индустриальный видеосервер МОХА VPort 351-T или эквивалент | Видео | один (BNC) вход и один (BNC) выход |
|  |  | Аудиовход | RCA - 1 микрофонный или 1 линейный |
|  |  | NTSC/PAL | Автоматический или ручной выбор |
|  |  | Протоколы | TCP, UDP, HTTP, SMTP, FTP, Telnet, NTP, DNS, DHCP, UPnP, RTP, RTSP, ICMP, IGMPv3, PPPoE (Pending), DDNS (Pending), SNMPv3 (Pending) |
|  |  | Ethernet | 10BaseT или 100baseFX (SC соединитель) Ethernet |
|  |  | Компрессия | MPEG4 (ISO/IEC 14496-2), MJPEG |
|  |  | Видеоразрешение | не хуже 720х576 |
|  |  | Операционная система | Microsoft Windows, Linux, Unix и Mac OS |
|  |  | Ввод - вывод (GPIO) | 2 входа (max. 8 mA) "High": от +13V до +30V # "Low": от -30V до +3V # |
|  |  | COM порты | не менее один консольный RS-232 RJ-45 |
|  |  | PAN/TILT/ZOOM | PTZ контроль камеры через RS-232 или RS-422/485 COM порт; терминальный блок, максимальная скорость 115.2Kbps |
|  |  | Питание | Входное: 2 12/24 VDC или 24 VAC, резервируемое |
|  |  | Потребление | Макс. 8 Ватт |
|  |  | Размеры (Ш x Д x В) | не более 52,98 x 135 x 105 мм |
|  |  | Рабочая температура | от -40 до 75 °C # |
|  |  | Крепление | Опциональный набор для крепления на DIN-рельс или настенного крепления (указать точно) |
| 5 | Резервированный источник питания, импульсный стабилизированный | Входное напряжение | 200-250 В АС # |
|  |  | Выходное напряжение | 12 В DC/24 В АС |
|  |  | Ёмкость аккумулятора | Не менее 7 А/ч |
| 6 | Оборудование связи промышленный коммутатор с пропускной способностью по ВОЛС 1 Гбит SWI-3082GP с SFP-модулями или эквивалент | Количество портов, витая пара (разъем RJ-45) | 8 штук |
|  |  | Поддержка сетевых стандартов | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, IEEE 802.1p |
|  |  | Поддержка сетевых протоколов | BootP, TFTP, SNTP, SMTP, RARP, LACP, RMON |
|  |  | Управление потоками данных | IEEE 802.3x flow control |
|  |  | Возможность резервирования связи | резервированное кольцо "Связующее дерево" Spanning Tree |
|  |  | Количество портов 1000 Base-LX | 2 |
|  |  | Длина волны | 1310 нм |
|  |  | Тип оптоволоконного кабеля | 9/125 мкм |
|  |  | Дальность передачи | 10 км |
|  |  | Рабочий диапазон температур | от – 50 до + 50 ºС # |
|  |  | Напряжение электропитания | приоритет 12/24 В DC |
|  |  | Потребляемый ток | 2А |
|  |  | Среднее время наработки на отказ | 363 000 ч. |
|  |  | Резервированный источник питания | импульсный стабилизированный Входное напряжение 200 – 250 В АС # Выходное напряжение 12 В DC/24 В АС Аккумулятор 7 А/ч |
| 7 | Функционально - программируемый дорожный контроллер «СПЕКТР КДСФ» или эквивалент | Работа при температуре окружающей среды | от –40 до + 50°С # |
|  |  | Степень защиты корпуса контроллера от попадания воды | IPX4 по ГОСТ 14254 |
|  |  | Напряжение питания | ~220 ±22В # |
|  |  | Частота питания | 50 ±1Гц # |
|  |  | Число силовых каналов | не менее 36 |
|  |  | Максимальный ток нагрузки на один силовой канал | 3А |
|  |  | Максимальный суммарный ток нагрузки всех силовых каналов, коммутируемый в любой момент времени | 25А |
|  |  | Климатическое исполнение | 1 по ГОСТ 15150 |
|  |  | Наличие диагностики целостности нагрузки выходных силовых цепей методом контроля их тока и сравнения его с предварительно запомненными значениями. Измерение тока нагрузки выходных силовых цепей производится в условных единицах, с точностью | 10%±5# |
|  |  | Средняя наработка на отказ по каждой функции и каналу | не менее 20 000 ч |
|  |  | Габаритные размеры контроллера | не более 560 х 720 х 380 мм |
|  |  | Масса контроллера | не более 70 кг |
|  |  | Средний срок службы контроллера | не менее 8 лет |

# - Отметкой «#»  указан диапазон, конкретным показателем которого может являться диапазон показателей, указанный заказчиком либо иной более широкий диапазон в состав которого входит диапазон, указанный заказчиком.